分部分项工程项目清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1号房拆除 |  |  |  |
| 1 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有玻璃窗 | 樘 | 2 |
| 2 | 01B001 | 拆除原有窗套 |  | m | 8.3 |
| 3 | 01B002 | 拆除原有大理石窗台板 |  | m | 6.7 |
| 4 | 01B003 | 拆除原有窗帘 |  | m2 | 15.6 |
| 5 | 011710002002 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有防盗门 | 樘 | 1 |
| 6 | 01B004 | 地面保护 |  | m2 | 42 |
| 7 | 011708002001 | 铲除涂料面 |  | m2 | 110 |
| 8 | 01B005 | 1号房垃圾清理外运 |  | 项 | 1 |
| 9 | 01B006 | 1号房成品保护 |  | 项 | 1 |
|  |  | 1号房新建 |  |  |  |
| 10 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列断桥窗 | m2 | 8.36 |
| 11 | 010808001002 | 木门窗套 | 1.面层材料品种、规格:成品木质窗套 | m2 | 1.66 |
| 12 | 010809001002 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:石英石窗台板 | m2 | 1.34 |
| 13 | 010810001002 | 窗帘 | 1.窗帘材质:百叶窗帘 | m2 | 8.36 |
| 14 | 010802003002 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1000*2100 | m2 | 2.1 |
| 15 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:批刮腻子3遍，乳胶漆2遍 | m2 | 110 |
| 16 | 01B014 | 1号房垃圾清理打扫卫生 |  | 项 | 1 |
|  |  | 2号房拆除 |  |  |  |
| 17 | 011710002003 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有玻璃窗 | 樘 | 2 |
| 18 | 01B008 | 拆除原有窗套 |  | m | 7 |
| 19 | 01B009 | 拆除原有大理石窗台板 |  | m | 3.5 |
| 20 | 01B010 | 拆除原有窗帘 |  | m2 | 9.88 |
| 21 | 011710002004 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有防盗门 | 樘 | 1 |
| 22 | 01B011 | 地面保护 |  | m2 | 26.6 |
| 23 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除原有铝扣板吊顶 | m2 | 26.6 |
| 24 | 011708002002 | 铲除涂料面 |  | m2 | 84.32 |
| 25 | 01B012 | 2号房垃圾清理外运 |  | 项 | 1 |
| 26 | 01B013 | 2号房成品保护 |  | 项 | 1 |
|  |  | 2号房新建 |  |  |  |
| 27 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列断桥窗 | m2 | 5.7 |
| 28 | 010808001003 | 木门窗套 | 1.面层材料品种、规格:成品木质窗套 | m2 | 1.4 |
| 29 | 010809001003 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:石英石窗台板 | m2 | 0.7 |
| 30 | 010810001003 | 窗帘 | 1.窗帘材质:百叶窗帘 | m2 | 9.88 |
| 31 | 010802003003 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1000*2100 | m2 | 2.1 |
| 32 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:9mm厚纸面石膏板吊顶 | m2 | 26.6 |
| 33 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:批刮腻子3遍，乳胶漆2遍 | m2 | 82.76 |
| 34 | 01B021 | 2号房 垃圾清理打扫卫生 |  | 项 | 1 |
|  |  | 3号房拆除 |  |  |  |
| 35 | 01B022 | 拆除打包搬运电脑 |  | 台 | 82 |
| 36 | 01B023 | 拆除搬移电脑桌椅 |  | 套 | 92 |
| 37 | 011710002005 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有玻璃窗 | 樘 | 10 |
| 38 | 01B015 | 拆除原有窗套 |  | m | 42 |
| 39 | 01B016 | 拆除原有大理石窗台板 |  | m | 19.2 |
| 40 | 01B017 | 拆除原有窗帘 |  | m2 | 69.8 |
| 41 | 011710002006 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有防盗门 | 樘 | 4 |
| 42 | 011705001001 | 拆除静电地板 |  | m2 | 161 |
| 43 | 011706003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除原有铝扣板吊顶 | m2 | 161 |
| 44 | 011708002003 | 铲除涂料面 |  | m2 | 156 |
| 45 | 01B020 | 3号房成品保护 |  | 项 | 1 |
|  |  | 3号房新建 |  |  |  |
| 46 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列断桥窗 | m2 | 35.1 |
| 47 | 010808001004 | 木门窗套 | 1.面层材料品种、规格:成品木质窗套 | m2 | 8.4 |
| 48 | 010809001004 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:石英石窗台板 | m2 | 3.84 |
| 49 | 010810001004 | 窗帘 | 1.窗帘材质:百叶窗帘 | m2 | 34.2 |
| 50 | 010802003004 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1000*2100 | m2 | 12.6 |
| 51 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:9mm厚纸面石膏板吊顶 | m2 | 161 |
| 52 | 011701001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:墙体新凿门洞 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除砌体的截面尺寸:1m*2.1m | m3 | 1.01 |
| 53 | 011202001003 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:门洞口 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 2.5 |
| 54 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:70隔音棉 3.面层材料品种、规格:9mm厚双层石膏板饰面 | m2 | 3 |
| 55 | 010401002002 | 实心砖墙（红砖封堵窗口） | 1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2.墙体厚度:240 | m3 | 1.39 |
| 56 | 011202001004 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:红砖封堵窗口砂浆抹灰 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 5.8 |
| 57 | 011404001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:批刮腻子3遍，乳胶漆2遍 | m2 | 317 |
| 58 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:成品铝合金踢脚线 | m | 75 |
| 59 | 01B031 | 3号房垃圾清理打扫卫生 |  | 项 | 1 |
|  |  | 4号房拆除 |  |  |  |
| 60 | 011710002007 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有玻璃窗 | 樘 | 2 |
| 61 | 01B026 | 拆除原有窗套 |  | m | 1 |
| 62 | 01B027 | 拆除原有大理石窗台板 |  | m | 3.2 |
| 63 | 01B028 | 拆除原有窗帘 |  | m2 | 9.36 |
| 64 | 011710002008 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有防盗门 | 樘 | 1 |
| 65 | 011709002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类:拆除原有玻璃隔断 | m2 | 25 |
| 66 | 011705001002 | 拆除静电地板 |  | m2 | 25.2 |
| 67 | 010401002003 | 实心砖墙（红砖封堵窗口） | 1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2.墙体厚度:240 | m3 | 1.49 |
| 68 | 011202001005 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:红砖封堵窗口砂浆抹灰 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 12.4 |
| 69 | 01B025 | 拆除搬移电脑桌椅 |  | 套 | 3 |
| 70 | 01B024 | 拆除打包搬运电脑 |  | 台 | 3 |
| 71 | 01B029 | 4号房垃圾清理外运 |  | 项 | 1 |
| 72 | 01B032 | 地面保护 |  | m2 | 25.5 |
|  |  | 4号房新建 |  |  |  |
| 73 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列断桥窗 | m2 | 5.9 |
| 74 | 010808001005 | 木门窗套 | 1.面层材料品种、规格:成品木质窗套 | m2 | 1.4 |
| 75 | 010809001005 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:石英石窗台板 | m2 | 0.62 |
| 76 | 010810001005 | 窗帘 | 1.窗帘材质:百叶窗帘 | m2 | 5.9 |
| 77 | 010802003005 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1000*2100 | m2 | 2.1 |
| 78 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:9mm厚纸面石膏板吊顶 | m2 | 25.5 |
| 79 | 011404001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:批刮腻子3遍，乳胶漆2遍 | m2 | 80.32 |
| 80 | 01B040 | 4号房垃圾清理打扫卫生 |  | 项 | 1 |
|  |  | 5号房拆除 |  |  |  |
| 81 | 011710002011 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有玻璃窗 | 樘 | 10 |
| 82 | 01B041 | 拆除原有窗套 |  | m | 20.1 |
| 83 | 01B042 | 拆除原有大理石窗台板 |  | m | 8.1 |
| 84 | 01B043 | 拆除原有窗帘 |  | m2 | 50.86 |
| 85 | 011710002012 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有防盗门 | 樘 | 2 |
| 86 | 011709002003 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类:拆除原有玻璃隔断 | m2 | 15.86 |
| 87 | 011705002002 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除墙面铝单板 | m2 | 13.42 |
| 88 | 011706003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除原有铝扣板吊顶 | m2 | 88.35 |
| 89 | 011708002010 | 铲除涂料面 |  | m2 | 102 |
| 90 | 01B044 | 拆除电脑 |  | 台 | 3 |
| 91 | 01B045 | 地面保护 |  | m2 | 82.26 |
| 92 | 01B046 | 成品保护 |  | 项 | 1 |
| 93 | 01B047 | 5号房垃圾清理外运 |  | 项 | 1 |
|  |  | 5号房新建 |  |  |  |
| 94 | 010807001006 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列断桥窗 | m2 | 28.54 |
| 95 | 010808001006 | 木门窗套 | 1.面层材料品种、规格:成品木质窗套 | m2 | 4.02 |
| 96 | 010809001006 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:石英石窗台板 | m2 | 1.62 |
| 97 | 010810001006 | 窗帘 | 1.窗帘材质:百叶窗帘 | m2 | 15 |
| 98 | 011701001004 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:墙体新凿门洞 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除砌体的截面尺寸:1m*2.1m | m3 | 0.5 |
| 99 | 011202001007 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:门洞口 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 1.25 |
| 100 | 010802003006 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1000*2100 | m2 | 8.4 |
| 101 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:9mm厚纸面石膏板吊顶 | m2 | 88.35 |
| 102 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:25mm厚软包 | m2 | 66.2 |
| 103 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:15mm防火木工板基层 3.基层材料种类、规格:70隔音棉 4.面层材料品种、规格:9mm厚双层石膏板饰面 | m2 | 38.1 |
| 104 | 011404001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:批刮腻子3遍，乳胶漆2遍 | m2 | 213.1 |
| 105 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:成品铝合金踢脚线 | m | 35 |
| 106 | 01B048 | 5号房垃圾清理打扫卫生 |  | 项 | 1 |
|  |  | 6号房拆除 |  |  |  |
| 107 | 011710002009 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有玻璃窗 | 樘 | 6 |
| 108 | 01B033 | 拆除原有窗套 |  | m | 7 |
| 109 | 01B034 | 拆除原有大理石窗台板 |  | m | 2.5 |
| 110 | 01B035 | 拆除原有窗帘 |  | m2 | 7.3 |
| 111 | 011710002010 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有防盗门 | 樘 | 1 |
| 112 | 011706003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除原有铝扣板吊顶 | m2 | 18 |
| 113 | 011705001004 | 拆除静电地板 |  | m2 | 18 |
| 114 | 01B037 | 搬运电脑桌椅 |  | 套 | 1 |
| 115 | 011705002001 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除墙面铝单板 | m2 | 31.46 |
| 116 | 01B038 | 6号房垃圾清理外运 |  | 项 | 1 |
| 117 | 01B039 | 地面保护 |  | m2 | 25.5 |
|  |  | 6号房新建 |  |  |  |
| 118 | 010807001007 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列断桥窗 | m2 | 4.2 |
| 119 | 010808001007 | 木门窗套 | 1.面层材料品种、规格:成品木质窗套 | m2 | 1.4 |
| 120 | 010809001007 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:石英石窗台板 | m2 | 0.5 |
| 121 | 010810001007 | 窗帘 | 1.窗帘材质:百叶窗帘 | m2 | 4.2 |
| 122 | 010802003007 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1000*2100 | m2 | 2.1 |
| 123 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:9mm厚纸面石膏板吊顶 | m2 | 18 |
| 124 | 011404001008 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:批刮腻子3遍，乳胶漆2遍 | m2 | 65.32 |
| 125 | 01B056 | 6号房垃圾清理打扫卫生 |  | 项 | 1 |
| 126 | 01B057 | 6号房成品保护 |  | 项 | 1 |
|  |  | 7号房拆除 |  |  |  |
| 127 | 011710002013 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有玻璃窗 | 樘 | 6 |
| 128 | 01B050 | 拆除原有窗套 |  | m | 14 |
| 129 | 01B051 | 拆除原有大理石窗台板 |  | m | 5 |
| 130 | 01B052 | 拆除原有窗帘 |  | m2 | 20.3 |
| 131 | 011710002014 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有防盗门 | 樘 | 2 |
| 132 | 011701001006 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除原有隔墙 | m3 | 3.79 |
| 133 | 011706003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除原有铝扣板吊顶 | m2 | 48.3 |
| 134 | 011708002004 | 铲除涂料面 |  | m2 | 74.36 |
| 135 | 01B054 | 地面保护 |  | m2 | 50 |
| 136 | 01B055 | 7号房垃圾清理外运 |  | 项 | 1 |
|  |  | 7号房新建 |  |  |  |
| 137 | 010807001008 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列断桥窗 | m2 | 8.4 |
| 138 | 010808001008 | 木门窗套 | 1.面层材料品种、规格:成品木质窗套 | m2 | 2.8 |
| 139 | 010809001008 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:石英石窗台板 | m2 | 1 |
| 140 | 010810001008 | 窗帘 | 1.窗帘材质:百叶窗帘 | m2 | 8.2 |
| 141 | 010802003008 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1000*2100 | m2 | 4.2 |
| 142 | 011302001007 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:9mm厚纸面石膏板吊顶 | m2 | 48 |
| 143 | 011205001009 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:70隔音棉 3.面层材料品种、规格:9mm厚双层石膏板饰面 | m2 | 37.8 |
| 144 | 011404001009 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:批刮腻子3遍，乳胶漆2遍 | m2 | 169.7 |
| 145 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:成品铝合金踢脚线 | m | 26 |
| 146 | 01B064 | 7号房垃圾清理打扫卫生 |  | 项 | 1 |
| 147 | 01B065 | 7号房成品保护 |  | 项 | 1 |
|  |  | 8号房拆除 |  |  |  |
| 148 | 011710002015 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有玻璃窗 | 樘 | 3 |
| 149 | 01B058 | 拆除原有窗套 |  | m | 7 |
| 150 | 01B059 | 拆除原有大理石窗台板 |  | m | 2.5 |
| 151 | 01B060 | 拆除原有窗帘 |  | m2 | 8.5 |
| 152 | 011710002016 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有防盗门 | 樘 | 1 |
| 153 | 011706003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除原有铝扣板吊顶 | m2 | 20.13 |
| 154 | 011708002005 | 铲除涂料面 |  | m2 | 48.88 |
| 155 | 01B062 | 地面保护 |  | m2 | 20.13 |
|  |  | 8号房新建 |  |  |  |
| 156 | 010807001009 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列断桥窗 | m2 | 4.2 |
| 157 | 010808001009 | 木门窗套 | 1.面层材料品种、规格:成品木质窗套 | m2 | 1.4 |
| 158 | 010809001009 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:石英石窗台板 | m2 | 0.5 |
| 159 | 010810001009 | 窗帘 | 1.窗帘材质:百叶窗帘 | m2 | 4 |
| 160 | 010802003009 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1000*2100 | m2 | 2.1 |
| 161 | 011302001008 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:9mm厚纸面石膏板吊顶 | m2 | 20.13 |
| 162 | 011404001010 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:批刮腻子3遍，乳胶漆2遍 | m2 | 68.88 |
| 163 | 01B070 | 8号房垃圾清理打扫卫生 |  | 项 | 1 |
| 164 | 01B071 | 8号房成品保护 |  | 项 | 1 |
|  |  | 男女卫生间拆除 |  |  |  |
| 165 | 011710002017 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有玻璃窗 | 樘 | 6 |
| 166 | 01B018 | 拆除男女卫生间洗手台 |  | m | 5.5 |
| 167 | 01B072 | 男女卫生间成品保护 |  | 项 | 1 |
| 168 | 01B073 | 男女卫生间垃圾清理外运 |  | 项 | 1 |
|  |  | 男女卫生间新建 |  |  |  |
| 169 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列断桥窗 | m2 | 8 |
| 170 | 010809001001 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:石英石窗台板 | m2 | 1.1 |
| 171 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1000*2100 | m2 | 5.33 |
| 172 | 011205001010 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:1.5防火木工板基层 2.面层材料品种、规格:白色铝塑板饰面. | m2 | 6.8 |
| 173 | 011505003001 | 镜面玻璃 |  | m2 | 4.4 |
| 174 | 01B007 | PVC包φ110管道 |  | m | 6 |
|  |  | 走廊及大厅拆除 |  |  |  |
| 175 | 011710002018 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有玻璃窗 | 樘 | 1 |
| 176 | 011706003007 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除原有矿棉板吊顶 | m2 | 159 |
| 177 | 011708002006 | 铲除涂料面 |  | m2 | 152.55 |
| 178 | 01B077 | 地面保护 |  | m2 | 159 |
| 179 | 01B080 | 走廊及大厅垃圾清理外运 |  | 项 | 1 |
|  |  | 走廊及大厅新建 |  |  |  |
| 180 | 010807001010 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列断桥窗 | m2 | 2.4 |
| 181 | 011302001009 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:9mm厚纸面石膏板吊顶 | m2 | 159 |
| 182 | 011404001011 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:批刮腻子3遍，乳胶漆2遍 | m2 | 152.55 |
| 183 | 01B078 | 垃圾清理 打扫卫生 |  | 项 | 1 |
|  |  | 会议室拆除 |  |  |  |
| 184 | 01B082 | 搬运办公用品，会议桌椅 |  | 套 | 60 |
| 185 | 01B089 | 地面保护 |  | m2 | 235 |
| 186 | 011706003008 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除原有铝扣板吊顶 | m2 | 235 |
| 187 | 011710002019 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有玻璃窗 | 樘 | 10 |
| 188 | 01B083 | 拆除原有窗套 |  | m | 28 |
| 189 | 01B084 | 拆除原有大理石窗台板 |  | m | 12.3 |
| 190 | 01B085 | 拆除原有窗帘 |  | m2 | 37 |
| 191 | 011705002003 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除会议室原有铝塑板.柱子 | m2 | 143.8 |
| 192 | 011709002004 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类:拆除原有玻璃隔断 | m2 | 6.8 |
| 193 | 011708002007 | 铲除涂料面 |  | m2 | 165 |
| 194 | 01B030 | 墙面镜子拆除 |  | 块 | 2 |
|  |  | 会议室新建 |  |  |  |
| 195 | 010807001012 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列断桥窗 | m2 | 36.5 |
| 196 | 010809001011 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:石英石窗台板 | m2 | 3.9 |
| 197 | 010808001011 | 木门窗套 | 1.面层材料品种、规格:成品木质窗套 | m2 | 7 |
| 198 | 010810001011 | 窗帘 | 1.窗帘材质:百叶窗帘 | m2 | 37 |
| 199 | 011302001011 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:9mm厚纸面石膏板吊顶 | m2 | 252 |
| 200 | 010802003011 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1000*2100 | m2 | 4.2 |
| 201 | 010801001003 | 木质门 | 1.门类型:子母实木门 | 樘 | 1 |
| 202 | 010801001004 | 木质门 | 1.门类型:对开实木门 | 樘 | 1 |
| 203 | 011205001012 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:70隔音棉 3.面层材料品种、规格:15mm厚木工板饰面 | m2 | 115 |
| 204 | 011404001013 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:批刮腻子3遍，乳胶漆2遍 | m2 | 363 |
| 205 | 011105006008 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:成品铝合金踢脚线 | m | 76 |
| 206 | 01B097 | 主席台制作安装 |  | m2 | 20.79 |
|  |  | 一楼拆除 |  |  |  |
| 207 | 011706003009 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除原矿棉板吊顶 | m2 | 44.8 |
| 208 | 011705001003 | 拆除静电地板 |  | m2 | 44.8 |
| 209 | 011701001009 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除原有隔墙 | m3 | 36.3 |
| 210 | 011710002020 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有玻璃窗 | 樘 | 2 |
| 211 | 011710002021 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有防盗门 | 樘 | 1 |
| 212 | 011708002008 | 铲除涂料面 |  | m2 | 61.6 |
| 213 | 011706003010 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除原有铝扣板吊顶 | m2 | 48.3 |
| 214 | 01B098 | 地面保护 |  | m2 | 44.8 |
| 215 | 01B099 | 一楼垃圾清理外运 |  | 项 | 1 |
|  |  | 一楼新建 |  |  |  |
| 216 | 011302001012 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:9mm厚纸面石膏板吊顶 | m2 | 45 |
| 217 | 010807001013 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:70系列断桥窗 | m2 | 2.4 |
| 218 | 011205001013 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:70隔音棉 3.面层材料品种、规格:9mm厚石膏板饰面 | m2 | 16.5 |
| 219 | 010802003012 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:960*2050 | m2 | 1.97 |
| 220 | 010809001012 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:石英石窗台板 | m2 | 0.5 |
| 221 | 010808001012 | 木门窗套 | 1.面层材料品种、规格:成品木质窗套 | m2 | 2.14 |
| 222 | 01B104 | 地面地板修补 |  | 项 | 1 |
| 223 | 01B105 | 地面保护 |  | m2 | 42 |
| 224 | 01B106 | 一楼垃圾清理外运 |  | 项 | 1 |
|  |  | 一楼室外房拆除 |  |  |  |
| 225 | 011710002022 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:拆除原有玻璃门 | 樘 | 4 |
| 226 | 011708002009 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:铲除男宿舍内部墙面腻子 | m2 | 83 |
| 227 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除室外原有脱落墙面涂料 | m2 | 20.5 |
|  |  | 一楼室外房新建 |  |  |  |
| 228 | 011701001010 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:墙体新凿门洞 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除砌体的截面尺寸:1m*2.1m | m3 | 2.06 |
| 229 | 011202001010 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:门洞口 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 17.2 |
| 230 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.面层处理方式:重新修补室外原有脱落墙面 | m2 | 20.5 |
| 231 | 011404001012 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:批刮腻子3遍，乳胶漆2遍 | m2 | 83 |
| 232 | 011404001015 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:重新涂刷外墙涂料，罩光剂 | m2 | 40 |
| 233 | 01B101 | 一楼室外房垃圾清理外运 |  | 项 | 1 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |
| 3.1 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |