| 高级中学外语听力播放系统设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| 一、主控机房设备 |  |  |  |  |
| 网络化广播设备 |  |  |  |  |
| 1 | *控制主机 | 1.工控机箱设计，采用≥17.3英寸电容触摸屏。 2.采用的国产处理器配置≥8核，≥8线程，≥2.7GHz主频；≥1×256G M.2固态硬盘；≥1×8G DDR4内存。 3.抽拉式键盘鼠标设计。 4.设备满足VGA接口≥1、DVI接口≥1、COM RS232接口≥6（COM3/4支持RS232/RS485）、USB2.0接口≥4、USB3.0接口≥4、PS/2接口≥1、MIC IN接口≥1、LINE OUT接口≥1、LINE IN接口≥1、TRIGGER INPUT接口≥1。 | 1 | 台 |
| 2 | *数字化网络广播系统服务平台 | 1.后台可对终端进行≥10段均衡器调节，保存为模板后方便选择，并可应用到其他终端。 2.具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。 3.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 4.支持遥控配置功能，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置≥20个按键任务，可配置任务音量、优先级、混音配置、播放音源信息，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放。 5.具有资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、定时巡更、一键报警任务、云播音室、媒体库。 6.具有节假日图文推送的功能，并为用户提供了自定义设备图文展示的选项。 7.具有系统状态（可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测）、终端状态（CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相识度）的系统检测功能，支持一键导出报告。 8.支持用户自定义大数据面板科技仓模式下方的展示标语，展示标语可设置为静态或动态形式。 9.系统具有抗丢包功能，采用了数据冗余编解码算法，实现在网络丢包严重的网络环境下音频播放无卡顿，可支持≥37.5%丢包率。 10.具有定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务。 11.具有启用考试模式功能，支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。考试模式下，数模备份能进行相互切换，出现断网、断电的异常情况下，系统采用实时系统监测及设备自检技术，听力备份切换延时＜0.03秒，实现无卡顿、无丢字、无延时的考试听力备份效果。 | 1 | 套 |
| 3 | 银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）V10 | 1.要求操作系统为国产操作系统。 2.要求操作系统为桌面版。 3.要求操作系统适配兆芯处理器。 | 1 | 套 |
| 4 | 控制器 | 1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差≤0.1秒。 2.LCD显示屏显示当前时间、信号和卫星信息。 3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4.产品标配BDS（北斗卫星）校时系统。 | 1 | 台 |
| 5 | *专业数字播放器 | 1.采用≥3.99英寸LCD屏显示。 2.支持光盘：CD-ROM/数据光盘、CD-DA/音乐光盘、DVD-ROM/数据型光盘、DVD+R9(DL)刻录光盘。 3.支持音频格式：MP3、WMA、WAV、FLAC、AIFF、AAC、AMR、M4A、AC3、MIDI、TAK、OGG Vorbis、APE、MP2、M4R、MPC、MMF、TrueHD、RA(RealAudio)、OPUS、MKA、MLP、TTA、DTS、VOC、WV、AU、DFF、DSF、VQF、PVF、CAF、PAF、SF、W64、AVR、RF64、EAC3。 4.具有≥2组线路输出接口（≥1组主输出，≥1组延时输出），适用外接音频信号放大设备。内置音频延时输出功能，调节范围1ms~100000ms。 5.可读单分区U盘，支持FAT32、NTFS、exFAT格式。可读单分区SD卡，支持FAT32、exFAT格式。 6.具有≥1路485通信接口，用于接入音频保障主机进行双机热备份。 7.支持快进快退，可设置选时方式或倍速拉条方式。 | 1 | 台 |
| 6 | 话筒 | 1.指向性：心型指向 2.频率响应：40Hz-16kHz 3.灵敏度：-43dB±2dB 4.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 5.咪杆长度 ：420mm(±20mm) | 2 | 套 |
| 7 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 |
| 8 | *音频采集器 | 1.具有≥2组RCA输入端子，带输入音量电位器调节，支持输入音频压限功能。 2.具有≥5分区独立打开、关闭采集功能，配套独立的指示灯显示。 3.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 4.支持音频触发采集任务；支持AUX输入自动触发采集任务。 5.系统播放采集音频端对端延时＜5ms。 | 1 | 台 |
| 9 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 |
| 10 | 寻呼话筒 | 1.双网络接口设计，端子支持冗余备份。 2.具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能。 3.内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 4.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 5.设备支持全双工双向对讲功能，支持≥12路会议通话功能，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能。 6.内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务执行、结束、上一曲、下一曲。 7.支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，支持歌曲歌词同步显示。 8.桌面式设计，自带≥10.1英寸IPS屏幕，分辨率等同或优于1024x600，支持触摸操控。支持进入休眠、低功耗省电模式，支持账号密码管理。 9.具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm 耳机输出接口和≥1路3.5mm MIC输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口。 10.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 3 | 台 |
| 11 | 立式豪华型机柜 | 1.板材经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，静电喷塑。 2.配件齐全，上、下部走线孔配有分组盖板，前后门及侧门可容易拆装，方便工作。 3.外观：正门采用网格式设计，既美观又利于机器散热，机柜主体颜色有灰和黑两种；预留有后上下线缆入口，方便线缆管理 4.材料：采用1.0mm厚高强度优质冷轧钢板及5mm厚高强度安全钢化防爆玻璃，防震 5.散热：配备散热系统，内置有冷却风扇，； 6.地线：内置接地系统，有效保护设备安全； 7.尺寸（高× 宽×深mm）：2000mm×600mm×600mm（±10mm) | 2 | 台 |
| 12 | *数字化网络广播系统管理平台 | 1.支持多种登录方式，包括账户密码、PIN码和图案密码；支持登录错误次数限制设置，可自定义锁定时间。（提供功能界面截图佐证） 2.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 3.支持多语言功能，支持多语言一键切换，支持中文简体、中文繁体、英文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语、阿拉伯语八种语言切换，支持不同国家语种运用。（提供功能界面截图佐证） 4.今日任务支持列表模式或时间轴模式显示，在时间轴模式状态下用户可以查看任务在各个时间点的分布情况，可切换查看过去≥30个自然日的任务历史。支持对今日任务状态当天临时禁用1次,第二天自动恢复。（提供功能界面截图佐证） 5.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。 6.支持云播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐播放到指定终端或分组。 7.支持本地日志记录,终端离线时支持弹窗和播放声音提醒；支持关闭弹窗提醒。 8.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容Windows 7-Windows 10、Windows Server 2008或更高版本)，用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 9.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 | 1 | 套 |
| 13 | 便携式计算机 | 1 基本要求 国产自主品牌 2 处理器 采用国产兆芯处理器，≥8核，主频≥2.7GHz。 3 内存 容量≥16GB，双通道DDR4。 4 显卡 集成显卡 5 硬盘 配置≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持容量扩展。 6 接口 USB3.0接口、Type C接口、HDMI接口、3.5mm音频接口。 7 屏幕 ≤14英寸, 分辨率≥1920X1080，90% sRGB高色域，支持≥180°开合。 8 电池 电池容量≥60WH，适配器功率≥65W，适配器输出接口形态Type-C。 9 无线网络 支持WiFi 6 并向下兼容， 支持蓝牙5.0。 10 操作系统 支持银河麒麟、统信UOS等国产操作系统，安装国产/windows10双系统 | 6 | 台 |
| 14 | 核心交换 | 1. 性能：交换容量≥598Gbps；转发性能≥222Mpps 2. 性能指标MAC地址表≥32K、路由表容量≥24K、ARP表项≥16K 3. 接口类型：≥28千兆电口(其中4千兆SFPcombo)+2千兆SFP+2万兆SFP光口+2个40G QSFP端口，≥1个micro USB + 1USB 4. 支持横向虚拟化（≥9台设备，最大堆叠带宽≥160G） 5. 支持STP/RSTP/MSTP 6. 支持DHCP Server/ DHCP Relay/ DHCP Snooping/ 7. 支持WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR、SP+WDRR、SP+WFQ 8. 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN 9. 支持支持静态路由、RIPv1/v2，RIPng、OSPFv1/v2，OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6、等价路由，策略路由 10. 支持VRRP/VRRPv3支持802.1X认证/集中式MAC地址认证、支持PORTAL认证、支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务 11. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于3K条； 12. 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 | 3 | 台 |
| 15 | 24口接入交换 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率126Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口；支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 12 | 台 |
| 16 | 8口接入交换 | 二层网管交换机，交换容量396Gbps，包转发率78Mpps；8个10/100/1000Mbps自适应电口，2个SFP千兆光口；支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 6 | 台 |
| 听力考试备份设备 |  |  |  |  |
| 1 | *音频保障主机 | 1.面板自带≥7英寸高清液晶屏。 2.支持音源备份功能，支持手动切换模式和自动备份模式。 3.支持断电本地音频直通功能，保障设备在异常断电情况下都可以有音频输出。 4.具有≥2路本地音频输入接口，可任意选择其中1路进行音源输出，或者选择2路同时进行音源混音输出。 5.音频保障主机（V系列）具有≥4路本地音频输出接口，可播放本地输入音频与广播系统网络音频。 6.具有≥2路RS485与IO触发通讯接口，可与专业数字播放器进行通讯，显示播放器状态与实现音频备份功能。 7.支持接入IP广播系统，可实现报警和打铃任务备份，并进行离线报警与打铃广播。 8.支持作为网络采集音源，采集本地音频，通过网络发送到IP广播系统，实现网络音频采集播放。 9.支持音频链路检测，当内部音频链路故障时，可自动切换至模拟直通输出。 | 1 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 |
| 3 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1000W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 3 | 台 |
| 4 | *主备切换器 | 1.具有≥8个独立通道，每个通道均支持主、备功放自动检测与自动切换。 2.工作模式≥8主≥1备。 3.主、备功放工作状态可通过指示灯。 4.具有线路负载系数检测功能，能够检测线路总负载系数变化并提示故障。 | 1 | 台 |
| 5 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1000W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 1 | 台 |
| 6 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。 5.具有≥1路USB接口。 | 1 | 台 |
| 7 | UPS | 1、主机容量6KVA；采用在线式双变换技术。 2、输入电压 120-275V；频率范围40Hz-70Hz。 3、输入功率因数（100％负载）＞0.99。 4、输入谐波电流总含量（100％线性负载）≤5%。 5、输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度：线性负载≤3％；非线性负载≤5％。 6、输出：3路国标插座（10A）+端子排； 7、整机效率（市电模式）：≥92%。 8、市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。 9、配套电池16块、电池柜，断电延时：≥3小时。 | 1 | 套 |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 2.内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 3.具有≥2路MIC输入接口，其中≥1路支持接入麦克风可实现本地寻呼扩声功能，支持网络音量调节，其中≥1路可外接数字检测器，设备内置数字环境声检测算法，可检测播放扬声器的状态异常。 4.内置麦克风，支持音频检测，支持采集检测音频帧、网络丢包率、最大帧间距、链路越点数据，并进行分析播放状态、音频相识度，并上传至后台，支持导出报告。 5.双网络接口设计，端子支持冗余备份。 6.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。 7.配备U段无线手持话筒，具备本地寻呼扩声功能，采用单通道双天线设计，频率范围覆盖等同或优于640MHz~690MHz，并且通过红外对频技术实现频率匹配。 8.具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能，支持背景伴奏预置功能。 9.具有≥1路短路输入接口，支持自定义实现报警触发、本地媒体库音乐播放、音量调节功能。 10.具有≥1路RS-485接口，支持外接音量控制面板。 11.主音箱内置≥2×30W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥1路外接到副音箱，采用高、低音分频设计；具有网络音量设置。 12.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 13.系统播放采集音频端对端延时＜5ms。 | 83 | 只 |
| 2 | 音箱 | 1.阻抗：≤4Ω 2.功率：≥30W 3.频率响应：等同或优于80Hz-16kHz (+1dB/-3dB) | 77 | 只 |
| 3 | 网络音柱 | 1.支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 2.内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 3.输出功率：≥90W。 4.具有≥1路线路输入接口，具有≥1路短路输入接口。 5.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 6.系统播放采集音频端对端延时＜5ms。 | 14 | 台 |
| 三、时钟显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | *NTP标准时间授时服务器 | 1、LINUX系统，应支持内置GPS和北斗双模，供电方式为内部供电； 2、时间同步：所有考场内的时钟应同步到标准的UTC时间，并且能进行实时同步，同步周期不超过5s； 3、网络管理：应支持网络管理功能，包括设备巡查、时间检测、故障主动上报功能； 4、设备巡查：应能够在线管理接入系统的设备，具体功能包括查看每级机构下设备的数量，并将会将各设备的运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，实现与服务器的时间同步； 5、时间监测：应能够在线实时查看同步时钟的显示时间，并能进一步查看和统计同步时钟是否离线、是否异常的情况； 6、故障主动上报：当出现同步时钟离线、时间不同步的故障时，系统应会将故障主动上报给管理平台； 7、分级管理：应支持通过部署核心设备来组成不同级别的规模； 8、CPU不低于Intel G1840/2.8GHz/2C，内存不低于8GB/DDR3/1600MHz，硬盘不低于1TB/SATA/2.5寸。 | 2 | 台 |
| 2 | 单面日历子钟 | 1、采用全面屏设计，可显示时分秒，≥4英寸“时-分”数码管，≥0.8英寸“秒”数码管； 2、接口：RJ45，传输协议：标准NTP协议； 3、具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差应不超过40ns； 4、应支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步； 5、网络时钟应支持主动上报功能，具备时间不同步报警功能、具备网络离线报警功能、具备断电报警功能； 6、断电记忆功能，支持断电后时钟内部继续计时至少24小时，恢复供电时，钟面继续显示内部计时的时间； 7、为保证长期运行的稳定性，网络时钟的数码管驱动电流应采用恒流源驱动； *8、支持对网络时钟屏幕远程开启和关闭； *9、应支持对网络时钟秒位远程开启和关闭； 10、设备应支持开机自动进行全部数码管检测； 11、网络时钟外壳的后面和顶部应预留有挂孔，可用于壁挂方式安装，也可吊装； 12、网络时钟可靠性指标：平均无故障时间(MTBF)≥30000h。 | 110 | 台 |
| 3 | *时钟监控软件 | 1、平台应可以监测到北斗卫星的卫星信号，并可以观察到卫星信号的卫星编号、信噪比； 2、为保证对网络时钟的精细化管理，平台应可以统一显示时钟的实际时间； 3、考场应可以和时钟IP绑定，并可以显示逻辑考场编号、物理考场编号和已绑定时钟的显示时间和工作状态； 4、平台应支持对所有时钟数码管进行检测； 5、平台应支持对网络时钟屏幕远程开启和关闭； 6、网络时钟的秒位应可以远程开启和关闭； 7、平台应支持多机构管理及考点级时钟场所定位管理； 8、应支持对所辖系统内时钟设备软件进行集中升级； 9、平台应具备用户管理功能，包括日志查询、数据还原与备份、恢复权限划分； | 2 | 套 |
| 四、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤 | GYXTW-12B1 12芯 单模光纤 光纤规格‌：9/125μm | 800 | 米 |
| 2 | 超五类网线 | 国标 无氧铜 0.5芯 | 60 | 卷 |
| 3 | 广播音箱线 | 国标，RVV2*1.5 | 20 | 卷 |
| 4 | 广播音箱线 | 国标，RVV2*2.5 | 20 | 卷 |
| 5 | 其他辅料 |  | 180 | 套 |
| 6 | 旧线旧设备拆除 | 拆除机房设备、广播设备、音箱线、线管、线槽、网线等 | 1 | 批 |