工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 1 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 36.52 |
| 2 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 57.47 |
| 3 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(3级) | t | 9.846 |
| 4 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 73.73 |
| 5 | 柱面模板 | 1.模板形式:柱模版 | m2 | 251.16 |
| 6 | 镇牌（1873*6350*500mm） | 1.行政村标识牌 2.钢支撑:200*200*6.0mm镀锌方钢，80*80*6.0mm镀锌方钢，6mm厚镀锌钢板，120*120*6.0mm厚镀锌方钢 3.油漆品种、刷漆遍数:红丹色金属面防锈调和漆（喷三遍） 4.深灰色金属面防锈调和漆（喷三遍） 5.6.0mm厚镀锌铁皮（电脑激光切割） 6.双面白色发光亚克力字 | 个 | 6 |
| 7 | U型预埋 | 76*1000*500*2.0mm黄黑烤漆防撞护栏 （二次灌浆C30商砼） | 个 | 24 |
| 8 | 小组牌（650*4500*550mm） | - 行政村标识牌 2.钢支撑:120mm*120mm*6mm厚镀锌方钢，80*80*6mm厚镀锌方钢，6mm厚镀锌钢板，30*30*2mm镀锌方钢橼子 3.油漆品种、刷漆遍数:红丹色金属面防锈调和漆（喷三遍） 4.深灰色金属面防锈调和漆（喷三遍） 5.6.0mm厚镀锌铁皮（电脑激光切割） - （每个行政村标识牌7.2m2） 6.双面白色发光亚克力字 7.普通灰色粘土瓦30*30*2mm | 个 | 36 |
| 9 | U型预埋 | 76*1000*500*2.0mm黄黑烤漆防撞护栏（二次灌浆C30商砼） | 个 | 144 |
| 10 | 村牌（1500*4800*150mm） | 1.行政村标识牌 2.钢支撑:150mm*150mm*6mm厚镀锌方钢，80*80*6镀锌方管，6mm厚钢板，60*60*6mm厚镀锌方钢，100mm*100mm*6.0mm厚镀锌 3.油漆品种、刷漆遍数:红丹色金属面防锈调和漆（喷三遍） 4.深灰色金属面防锈调和漆（喷三遍） 5.6mm厚镀锌铁皮（电脑激光切割） 6.双面白色发光亚克力字 | 个 | 14 |
| 11 | U型预埋 | 76*1000*500*2.0mm黄黑烤漆防撞护栏（二次灌浆C30商砼） | 个 | 56 |
| 12 | 路牌人工土方开挖 |  | m3 | 224.13 |
| 13 | 路牌人工土方回填 |  | m3 | 134.16 |