工程量清单：

 史仙舟               
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	1
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.位置:第一室、三室、五室
2.做法1).所有石膏板接缝处贴接缝带 ，石膏浆打底扫毛。
2).满刮专用腻子2遍、精打磨。
3).面层一底二面(面漆二道 ，底涂一道)。
	m2
	137

	2
	011205001003
	墙、柱面装饰板
	1.位置:第一室、三室、五室
2.面层材料品种、规格 :宣绒布高清喷绘(定制内容)
	m2
	137

	
	A.17
	拆除工程
	
	
	

	3
	011704002002
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:第一室、三室、五室墙面及史仙周室内墙面
	m2
	137

	
	
	其他
	
	
	

	4
	01B001
	实木烤漆阴雕牌匾
	1.规格：1500*400*50mm；

2.北美黑胡桃实木烤漆阴雕牌匾 ，邀请名人题字临摹转印；

3.数控阴雕、环保烤漆、凹槽饰金
	项
	1


刘文蔚                                
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011104002001
	原有地窖口封堵处理
	钢架焊接花架固定，18实木木工板双层找平，表面沙浆处理。
	m2
	1

	2
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:墙面
	m2
	106.29

	3
	011205002001
	定制艺术造型墙面
	二次造型墙需要的造型用12mm阻燃板竖向加固,用自攻钉及气喷钉钉在基础隔墙上，部分二次造型将阻燃厘板上用自攻钉固定在75轻钢龙骨，最后上面层。
	m2
	64.15

	4
	011207001001
	轻质隔墙
	1.轻钢龙骨基层 2.9mm厚阻燃板基层

3.9mm厚石膏板面层

4.刮腻子乳胶漆两遍
	m2
	106.29

	5
	011302001001
	平面吊顶天棚
	轻钢龙骨9.5mm石膏板吊顶
	m2
	20.9

	6
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.所有石膏板接缝处贴接缝带，石膏浆打底扫毛。

2).满刮专用腻子2遍、精打磨。

3).面层一底二面(面漆二道，底涂一道)。
	m2
	20.9

	7
	01B003
	泥巴夯土艺术造型
	厂家二次深化设计
	m2
	8.1

	8
	030413002001
	装饰灯
	吊装轨道射灯-射灯20W
	套
	20

	9
	030413002002
	装饰灯
	筒灯-型号:15w
	套
	2

	10
	030413002003
	装饰灯
	定制LOGO灯（LED）
	套
	7

	11
	030413002005
	装饰灯
	1.名称:定制多头L OGO灯
2.规格:LED
	套
	1

	12
	030413002004
	装饰灯
	吊装轨道射灯-轨道
	m
	15

	13
	030412003002
	配线
	1.名称:WDZ-BYJ- 4mm2
	m
	46.57

	14
	030412003003
	配线
	1.名称:WDZ-BYJ- 2.5mm2
	m
	251

	15
	030412001002
	配管
	1.材质:PVC

2.规格 : 16
	m
	36.31

	16
	030412001003
	配管
	1.材质:KBG

2.规格 :20
	m
	14.43

	17
	011101005001
	塑胶地面
	1.3.0厚塑胶地板
2.水泥自流平
	m2
	39.88

	18
	011501004001
	地台
	1.支架高度、材料种类:40*40*3镀锌方管（间距300MM   )
2.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:双层15mm阻燃胶合板
	m2
	18.57

	19
	01B006
	100*100地面围挡木作烤漆收边
	1.材质:定制金属框架，裁切激光焊接；采用18高密度沪仟板，环保汽车油漆烤漆；
	m
	18.44

	20
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	15的高密异形激光雕刻，内容采用高清八色机UV，表面釉光处理；
	m2
	81.36

	21
	011508001001
	美术字
	10mm亚克力激光雕刻，烤漆立体字
	个
	10

	22
	01B010
	40*20镀锌方管栏杆喷黑色氟碳漆
	材质:镀锌钢管

防护类型:黑色氟碳漆
	m
	8.49

	23
	01B005
	灯具横梁
	采用铝型材定制，烤漆黑色
	m
	43.16

	24
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	20mm高密度板镂空雕刻艺术造型喷灰漆
	m2
	5.59

	25
	010801001001
	木质门
	设备间隐形门
	m2
	1.26

	26
	030506009001
	监控摄像设备(含储存卡)
	[项目特征]
400万高清摄像头 ,  H.265编码 ，超清画质；
存储减半 ，画面细节更清晰 ，更省空间 ，存储时间更长 ;
全彩夜视 ，支持白天夜晚彩色画面；采用智能降噪算法 ,  画面无噪点 ，视觉体验更舒适；
4G网络摄像头 ，激活后终身免流量 。 AI人形侦测 ，智能补光 ，实现人走灯亮人走灯灭；
精准识别 ，实时掌握报警信息；
双向语音对讲、远程实时对讲；
IP66防水防尘；
多人查看 ，云台旋转 ，全景查看 ，双向云台旋转。
[工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
	台
	4

	27
	030701004001
	空调器
	名称:3P立式空调 

2.3匹新1级能效变频冷暖空调柜机，打洞、国标铜管、国标金属支架、铜管装饰槽、冷媒
	台
	1

	28
	01B001
	场景内地面塑形
	1、采用艺术漆地面塑形，地面仿真处理；
	m2
	15.05


李登瀛    

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011207001001
	轻质隔墙
	1.轻钢龙骨基层 2.9mm厚阻燃板基层

3.9mm厚石膏板面层

4.刮腻子乳胶漆两遍
	m2
	167.01

	2
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:墙面
	m2
	167.01

	3
	011205002001
	定制艺术造型墙面
	二次造型墙需要的造型用12mm阻燃板竖向加固,用自攻钉及气喷钉钉在基础隔墙上，部分二次造型将阻燃厘板上用自攻钉固定在75轻钢龙骨，最后上面层。
	m2
	113.06

	4
	030413002001
	装饰灯
	吊装轨道射灯-射灯20W
	套
	36

	5
	030413002002
	装饰灯
	吊装轨道射灯-轨道
	m
	38

	6
	030412003002
	配线
	1.名称:WDZ-BYJ- 4mm2
	m
	68.82

	7
	030412003003
	配线
	1.名称:WDZ-BYJ- 2.5mm2
	m
	435.93

	8
	030412001002
	配管
	1.材质:PVC

2.规格 : 16
	m
	64.7

	9
	030412001003
	配管
	1.材质:KBG

2.规格 :20
	m
	20.74

	10
	011508001001
	美术字
	170mm*20mm厚金属激光雕刻，烤漆立体字
	个
	43

	11
	011508001002
	美术字
	100mm*10mm厚金属激光雕刻，烤漆立体字
	个
	33

	12
	011502001001
	成品装饰线条
	金属烤漆收边
	m
	30.9

	13
	011105006001
	金属踢脚线
	1.黑色拉丝不锈钢踢脚
	m
	62.77

	14
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	宣绒布高清喷绘
	m2
	164.08

	15
	011502001002
	成品装饰线条
	1.米黄色烤漆收边
	m
	27.6

	16
	010801001001
	木质门
	原有电箱制作暗门500*400
	m2
	1.26

	17
	011303002001
	灯带(槽)
	暗藏LED灯带
	m
	33.11

	18
	011205001003
	墙、柱面装饰板
	纳米娜展板UV
	m2
	26.89

	19
	01B002
	地暖分水器检修暗门60 0*500
	采用木结构，内置铰链结构制作暗门，表面腻子乳胶漆精打磨
	个
	3

	20
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.所有石膏板接缝处贴接缝带，石膏浆打底扫毛。

2).满刮专用腻子2遍、精打磨。

3).面层一底二面(面漆二道，底涂一道)。
	m2
	7.13

	21
	01B006
	原有弱电箱制作检修暗门300*200
	采用木结构，内置铰链结构制作暗门，表面腻子乳胶漆精打磨
	个
	3

	22
	01B008
	透明亚克力照片背面UV文字正面丝印广告钉安装
	250*550mm进口精料亚克力八色机进口环保油墨UV；不锈钢广告钉固定；
	个
	7

	23
	011508001003
	美术字
	75mm*10mm厚金属激光雕刻，烤漆立体字


	个
	2

	24
	01B011
	地暖分水器检修暗门45 0*500
	采用木结构，内置铰链结构制作暗门，表面腻子乳胶漆精打磨
	个
	1

	25
	01B012
	灯具横梁
	采用铝型材定制，烤漆黑色
	m
	105.48

	26
	030506009001
	监控摄像设备(含储存卡)
	[项目特征]
400万高清摄像头 ,  H.265编码 ，超清画质；
存储减半 ，画面细节更清晰 ，更省空间 ，存储时间更长 ;
全彩夜视 ，支持白天夜晚彩色画面；采用智能降噪算法 ,  画面无噪点 ，视觉体验更舒适；
4G网络摄像头 ，激活后终身免流量 。 AI人形侦测 ，智能补光 ，实现人走灯亮人走灯灭；
精准识别 ，实时掌握报警信息；
双向语音对讲、远程实时对讲；
IP66防水防尘；
多人查看 ，云台旋转 ，全景查看 ，双向云台旋转。
[工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
	台
	12

	27
	030701004001
	空调器
	1.名称:3P立式空调 

2. 3匹 新1级能效 变频冷暖空调柜机，打洞、国标铜管、国标金属支架、铜管装饰槽、冷媒
	台
	4


韩寿萱                             
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011207001001
	轻质隔墙
	1.轻钢龙骨基层 2.9mm厚阻燃板基层

3.9mm厚石膏板面层

4.刮腻子乳胶漆两遍
	m2
	172.05

	2
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:墙面
	m2
	189.97

	3
	011205002001
	定制艺术造型墙面
	二次造型墙需要的造型用12mm阻燃板竖向加固,用自攻钉及气喷钉钉在基础隔墙上，部分二次造型将阻燃厘板上用自攻钉固定在75轻钢龙骨，最后上面层。
	m2
	78.52

	4
	030413002001
	装饰灯
	吊装轨道射灯-射灯20W
	套
	53

	5
	030413002002
	装饰灯
	吊装轨道射灯-轨道
	m
	46

	6
	030413002003
	装饰灯
	定制LOGO灯
	m
	4

	7
	030412003002
	配线
	1.名称:WDZ-BYJ- 4mm2
	m
	89.06

	8
	030412003003
	配线
	1.名称:WDZ-BYJ- 2.5mm2
	m
	751.97

	9
	030412001002
	配管
	1.材质:PVC

2.规格 : 16
	m
	77.52

	10
	030412001003
	配管
	1.材质:PVC

2.规格 :20
	m
	28.59

	11
	01B003
	灰色烤漆地台
	1.支架高度、材料种类:40*40*3镀锌方管（间距300MM   )
2.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:双层15mm阻燃胶合板
	m2
	2

	12
	011101005001
	塑胶地面
	1.3.0厚塑胶地板
2.水泥自流平
	m2
	126.45

	13
	011508001001
	美术字
	180mm*20mm厚金属烤漆立体字（尺寸）
	个
	31

	14
	011508001006
	美术字
	130mm*10mm厚亚克力烤漆字（尺寸）
	个
	49

	15
	011508001002
	美术字
	60mm*2.5mm金属镂空雕刻字（尺寸）
	个
	14

	16
	011508001003
	美术字
	160*600mm鱼线吊装亚克力雕刻烤漆字
	个
	14

	17
	011105006001
	金属踢脚线
	1.黑色拉丝不锈钢踢脚
	m
	65

	18
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	宣绒布高清喷绘
	m2
	138.16

	19
	011508001004
	美术字
	65mm*5mm厚亚克力烤漆立体字
	个
	19

	20
	011507003002
	灯箱
	无边框卡布灯箱
	个
	1

	21
	011403001001
	抹灰面油漆
	
	m2
	8.09

	22
	011502001001
	成品装饰线条
	一级看板2mm极窄金属收边条
	m
	35

	23
	01B004
	不锈钢玻璃广告固定钉
	10mm钢化玻璃，进口八色广告机环保油墨UV ，不锈钢广告钉安装；
	个
	32

	24
	01B005
	钢化玻璃贴玻璃贴文字
	进口八色广告机环保油墨UV 
	m2
	2.82

	25
	011303002001
	灯带(槽)
	暗藏LED灯带
	m
	25.6

	26
	01B008
	地暖分水器检修暗门45 0*500
	采用木结构，内置铰链结构制作暗门，表面腻子乳胶漆精打磨
	个
	3

	27
	01B017
	10mm超白钢化玻璃
	10mm钢化玻璃，进口八色广告机环保油墨UV ，不锈钢广告钉安装；
	m2
	2.82

	28
	011205001004
	墙、柱面装饰板
	石膏板造型剪影墙
	m2
	18.5

	29
	01B018
	1mm钢丝绳吊装不同规格pvc表面UV
	1mm黑色钢丝15mm的高密进口PVC，内容文字定制UV，吊装安装；
	个
	11

	30
	010801001001
	木质门
	原有电箱制作暗门300*200
	m2
	1.26

	31
	01B019
	5mm超白钢化玻璃罩60 0*320*250
	5mm超白玻璃钢化，四周倒角，定制玻璃罩
	个
	1

	32
	011508001005
	美术字
	75mm*3mm厚亚克力烤漆立体字
	个
	9

	33
	01B025
	总配电箱暗门400*500
	采用木结构，内置铰链结构制作暗门，表面腻子乳胶漆精打磨
	个
	1

	34
	01B027
	灯具横梁
	采用铝型材定制，烤漆黑色
	m
	107.16

	35
	030506009001
	监控摄像设备(含储存卡)
	[项目特征]
400万高清摄像头 ,  H.265编码 ，超清画质；
存储减半 ，画面细节更清晰 ，更省空间 ，存储时间更长 ;
全彩夜视 ，支持白天夜晚彩色画面；采用智能降噪算法 ,  画面无噪点 ，视觉体验更舒适；
4G网络摄像头 ，激活后终身免流量 。 AI人形侦测 ，智能补光 ，实现人走灯亮人走灯灭；
精准识别 ，实时掌握报警信息；
双向语音对讲、远程实时对讲；
IP66防水防尘；
多人查看 ，云台旋转 ，全景查看 ，双向云台旋转。
[工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
	台
	11

	36
	030701004001
	空调器
	1.名称:3P立式空调 

2. 3匹 新1级能效 变频冷暖空调柜机，打洞、国标铜管、国标金属支架、铜管装饰槽、冷媒
	台
	3


室外工程                                     
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011601003001
	块料道路面层
	300*600花岗岩
	m2
	18.75

	2
	050303009001
	木/防腐木屋面
	木/防腐木种类、规格、铺设方式:防腐木
	m2
	18.75

	3
	050302001001
	原木(带树皮)柱、梁、檩、椽
	原木种类:防腐木
	m
	15.6

	4
	011102003001
	块料楼地面
	1.位置:地面

2.面层材料品种、规格:天然石材饰面板
	m2
	6.92

	5
	050201013001
	树池围牙
	花岗岩树池围牙
	m
	16

	6
	050103001001
	栽植乔木
	1.种类:葡萄树  枣树
	株
	4

	7
	01B001
	石材树池条石拆除
	1.人工石材树池条石拆除
	m
	32

	8
	01B002
	石桌拆除
	1.石桌拆除
	套
	2

	9
	01B003
	拆除
	1.铁皮棚及桌子拆除
	项
	1

	10
	01B004
	拆除花岗岩板
	1.人工拆除花岗岩板
	m2
	46

	11
	01B005
	围栏
	1. 防腐木围栏
	m
	24


工程名称：精神堡垒                              
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土强度等级 :C20混凝土基础
	m3
	5.76

	2
	010506001001
	现浇构件钢筋
	钢架浇筑预埋，钢板法栏固定
	t
	0.461

	3
	010102001001
	挖一般土方
	1.人工挖土方
	m3
	5.76


工程名称:神木市雪樵书院项目

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	装饰
	
	
	

	1
	010607006001
	钢梯
	1.钢材品种、规格 :钢结构主龙骨为1 00*100方通 ，踏步龙骨采用50*50角钢

2.钢梯形式:踏步式

3.构件涂（镀）层要求:底漆一遍，

调和漆二遍
	t
	0.99

	2
	011106005001
	木板(复合)楼梯
	1.楼梯层高3米共1 5步 ，每步高200 ，踏步面宽280

2.踏步台面为30厚实木板

3.基层阻燃板

4. 隔音垫
	m2
	5.04

	3
	011108003001
	块料零星项目
	1.踏步立板采用深灰色瓷砖

2.基层为阻燃板，结构胶粘接.
	m2
	3.6

	4
	011105006001
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度 : 100高

2.面层材料品种、规格:铝合金踢脚板
	m
	37.8

	5
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格:定制形象打卡墙     材质不锈钢烤漆
	m2
	8.64

	6
	011207001001
	轻质隔墙
	1. 隔板材料品种、规格:轻质条板隔墙
	m2
	2.75

	7
	011508001001
	美术字
	1.烤漆字，大小尺寸不一，统一按长边计算长度，详图纸
	cm
	1849.24

	8
	011508001002
	美术字
	1.亚克力发光字，大小尺寸不一，统一按长边计算长度，详图纸
	cm
	171

	9
	011205001003
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格:形象墙  实木多层烤漆板异形墙
	m2
	12.8

	10
	011508001003
	共挤板烤漆字
	1.共挤板烤漆字
	m2
	9.18

	11
	011205001004
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格:金属边立体展板
	m2
	19.9

	12
	011205001006
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨

2.面层材料品种、规格:石膏板  乳胶漆
	m2
	261.36

	13
	011405002001
	织锦缎裱糊
	1.面层材料品种、规格:宣绒布
	m2
	95.96

	14
	01B006
	里院单门
	1.肯德基门
2.截面尺寸： 1*2. 5m
	套
	2

	15
	01B034
	定制帷幔吊顶
	1.定制专用龙骨
2.骨架安装牢固，悬挂帷幔
	m2
	37.5

	16
	01B007
	折叠窗
	1. 断桥铝合金
	m2
	6.42

	17
	010802001002
	金属(塑钢)门
	1. 门类型:肯德基门
	m2
	12.83

	18
	010807001001
	金属固定窗
	1. 断桥铝合金
	m2
	25.66

	19
	011710002001
	金属门窗拆除
	
	樘
	7

	20
	011207003001
	成品隔断
	
	m2
	5.6

	21
	011203003001
	块料墙、柱面
	1.面层材料品种、规格:瓷砖
	m2
	10.01

	22
	011401004001
	木材面油漆
	打磨  清漆2遍
	m2
	364.6

	
	
	其他
	
	
	

	23
	011501001006
	装饰柜
	1.名称:文创格子柜

2.规格、型号 : 1300*2500
3.安装方式:墙壁安装
	m2
	24

	24
	011501001007
	装饰柜
	1.名称:洞洞板挂件展柜
2.安装方式:墙壁安装
	m2
	7.77

	25
	011501001008
	装饰柜
	1.名称:阶梯书架
2.安装方式:墙壁安装
	m2
	4.2

	26
	011501001009
	装饰柜
	1.名称:操作台吊柜

2.规格、型号:850 mm高
3.安装方式:墙壁挂装
	m2
	2.72

	27
	01B035
	文创堆头展柜
	生态板定制，2430*1430*1000，含储物柜，柜门
	个
	1

	28
	01B036
	操作台地柜
	生态板定制，含面层及柜体柜门，宽度600
	m
	6.5

	29
	01B037
	玻璃展柜
	木质金属烤漆，钢化玻璃

1000*500*950
	套
	2

	30
	01B038
	灯箱
	亚克力杜邦纸灯箱，LED灯带800mm*400mm
	套
	9

	
	
	安装工程
	
	
	

	1
	030413002001
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:明装磁吸轨道灯
2.安装形式:磁吸轨道

[工作内容]
1.安装
	套
	75

	2
	030413002002
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:亚克力书形挂件吊灯
2.安装形式:专用吊装金属支架
[工作内容]
1.安装
	套
	50

	3
	030413002003
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:装饰吊灯
2.安装形式:专用吊装金属支架
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	4
	030413002005
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:灯带[工作内容]
1.安装
	m
	89.6

	5
	030413002004
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:LED造型平板灯

[工作内容]
1.安装
	套
	3

	6
	030412005001
	接线盒
	[项目特征]
1.名称:接线盒[工作内容]
1.安装
	个
	6

	7
	030413013001
	插座
	[项目特征]
1.名称:普通五孔插座
[工作内容]
1.安装
	套
	26

	8
	030402012001
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:成套配电箱

[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.配电箱二次线连接

4.本体接地
	台
	1

	9
	030412003001
	配线
	[项目特征]
1.名称:导线
2.配线形式:穿管暗敷
3.规格:WDZ-BYJ- 2.5
4.材质:铜芯[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装
	m
	442.8

	10
	030412003002
	配线
	[项目特征]
1.名称:导线
2.配线形式:穿管暗敷
3.规格:WDZ-BYJ- 4

4.材质:铜芯[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装
	m
	522.57

	11
	030412001001
	配管
	[项目特征]
1.材质:SC

2.规格 :20 [工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	321.79

	
	
	监控系统
	
	
	

	12
	030506009001
	监控摄像设备
	[项目特征]
1.名称:枪型监控摄像机
2.规格:

 POE供电 400万监控摄像机

[工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
	台
	16

	13
	030501015001
	交换机
	[项目特征]
名称:交换机

 8口全千兆PoE交换机

[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	2

	14
	030506014001
	录像设备
	[项目特征]
名称:录像机

DS-7808N-Q1(B)(标配)

[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	1

	15
	030501004001
	存储设备
	[项目特征]
名称:10T硬盘

[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	1

	16
	030505018001
	显示设备
	[项目特征]
名称:显示器

 23.8英寸HDMI+VGA接口 

[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	1

	17
	030502003001
	双绞线缆
	[项目特征]
1.规格:CAT6-4UT P

[工作内容]
1.敷设
	m
	88.5

	18
	030412001002
	配管
	[项目特征]
1.材质:SC

2.规格 :20 

[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	254.2

	19
	030412003003
	配线
	[项目特征]
1.名称 : 电气配线
2.型号:RVV6*0.7 5

[工作内容]
1.配线
	m
	165.7

	
	
	音响系统
	
	
	

	20
	030505005001
	扬声器
	[项目特征]
名称:音响

[工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
	台
	4

	21
	030501021001
	无线设备
	[项目特征]
1.名称:接口配wif i信号放大器
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	套
	5

	22
	030505004001
	功率放大器
	[项目特征]
名称:音响功放

[工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
	台
	1

	23
	030412001003
	配管
	[项目特征]
1.材质:SC

2.规格 :20

 [工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	42

	24
	030412003004
	配线
	[项目特征]
1.型号:ofc300芯无氧铜音响线
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装
	m
	42

	
	
	给排水工程
	
	
	

	25
	031001006001
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR

2.规格:De20
3.连接形式:热熔

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫、冲洗
	m
	20

	26
	031001006002
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PVC-U
2.规格:DN40
3.连接形式:粘接

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫、冲洗
	m
	20

	27
	031003017001
	地漏
	[项目特征]
规格:地漏 DN50 

[工作内容]
1.安装
	个
	1

	28
	031003004001
	洗涤盆
	[项目特征]
1.材质:不锈钢
2.规格:双槽

[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	1

	29
	031003006001
	大便器
	1.类型:蹲式大便器

2.材质:陶瓷
3.安装方式:落地嵌入式
	组
	2

	30
	031003003001
	洗脸盆
	[项目特征]
1.类型:洗脸盆  感应水嘴
2.材质:陶瓷
3.安装方式:台下安装
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	1

	
	
	空调
	
	
	

	31
	030701004001
	空调器
	[项目特征]
名称:3匹空调

[工作内容]
1.安装
	台
	4

	32
	03B001
	空调管
	薄壁铜管
	m
	72











