## 采购需求

### 技术要求

采购包1：

标的名称：城轨全自动运行智慧实训室升级改造

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.项目概况： 实训室建设分为五大模块：全自动运行车站工作台、自动运行调度中心实训平台、全自动运行行车沙盘作业台、城轨信号室内机柜实训平台、车载控制台实训设备。整体建设融入数字化和智慧化的设计理念。实训室建设紧扣“调度指挥+车载设备+信号设备+信号系统”的协同本质，构建以整体联合运行为目标、联调测试为核心的功能体系，实现从单一设备操作到多系统协同调度的全链条实训场景还原与联调能力培养。实训场景立足FAO智慧车站发展趋势，实训项目精准匹配行业高技能人才需求，以设备联动与联调测试为核心搭建实训环境。车辆实训设备作为载体，搭载全套车载装置，通过标准化接口与信号设备、调度系统实时联动，模拟车载故障等场景，培养故障处置能力。信号设备实训模块涵盖轨道电路等关键设备，接入信号系统完成链路验证，设置参数异常等场景强化协同调试技能。在现有的实训条件下，为优化实训环境、打通功能衔接，拟对现有三间实训室进行隔墙拆除与空间整合，需紧密贴合真实现场实际，实现设备操作与现场作业实际1：1仿真，通过应急场景培训、构建多维题库，实现自主训练、自动引导训练与考核评价。 2.建设功能目标 本基地建设旨在打造多功能一体化实训平台，核心目标为：对标城市轨道交通FAO智慧车站真实作业情景，还原标准化作业流程，满足运营管理、通信信号技术等专业核心岗位实训需求，解决实训设备不足、种类不全问题，夯实学生技术技能基础。同时响应相关教育政策要求，支撑国家级职业技能竞赛备赛参赛，践行“以赛促教、赛训结合”理念，助力以赛提质。通过贴近现场的实训与竞赛历练，提升学生技能水平与工匠精神，培育符合地铁企业需求的人才，增强其就业竞争力。此外，开发多元实训项目与方法，兼具学生培养、企业职工培训及教科研功能，全面提升专业社会服务能力，发挥示范引领作用。. |
| 2 |  | 采购清单及产品主要规格参数、数量 序号; 设备名称; 主要技术参数及要求; 单位; 数量. 1; （一）全自动运行车站工作台; ATS工作站; ATS工作站用于部署ATS仿真实训系统。 1.主要参数不低于： （1）CPU：IntelI7-14代处理器; （2）主板：Intel芯片组; （3）内存：16G内存; （4）显卡：6G独立显卡; （5）硬盘：512GSSD+1TBHDD; （6）网卡：1000M以太网卡; 2.显示器2个，主要参数不低于： （1）面板尺寸：23.8英寸; （2）面板类型：IPS; （3）刷新率：100Hz; （4）屏幕分辨率：1920*1080; （5）色域：sRGB99％; （6）接口类型：VGA+HDMI。; 套; 1. 2; ISCS工作站; ISCS工作站用于部署ISCS仿真实训系统。 1.主要参数不低于： （1）CPU：IntelI7-14代处理器; （2）主板：Intel芯片组; （3）内存：16G内存; （4）显卡：6G独立显卡; （5）硬盘：512GSSD+1TBHDD; （6）网卡：1000M以太网卡; 2.显示器2个，主要参数不低于： （1）面板尺寸：23.8英寸; （2）面板类型：IPS; （3）刷新率：100Hz; （4）屏幕分辨率：1920*1080; （5）色域：sRGB99％; （6）接口类型：VGA+HDMI。; 套; 1. 3; CCTV工作站; CCTV工作站用于部署CCTV仿真实训系统。 1.主要参数不低于： （1）CPU：IntelI7-14代处理器; （2）主板：Intel芯片组; （3）内存：16G内存; （4）显卡：6G独立显卡; （5）硬盘：512GSSD+1TBHDD; （6）网卡：1000M以太网卡; 2.显示器2个，主要参数不低于： （1）面板尺寸：23.8英寸; （2）面板类型：IPS; （3）刷新率：100Hz; （4）屏幕分辨率：1920*1080; （5）色域：sRGB99％; （6）接口类型：VGA+HDMI;; 套; 1. 4; 车站ATS维护终端; ATS终端包含ATS车站维护终端、ATS中心维护终端。 1.主要参数不低于： （1）CPU：IntelI7-14代处理器; （2）主板：Intel芯片组; （3）内存：16G内存; （4）显卡：6G独立显卡; （5）硬盘：512GSSD+1TBHDD; （6）网卡：1000M以太网卡; 2.显示器2个，主要参数不低于： （1）面板尺寸：23.8英寸; （2）面板类型：IPS; （3）刷新率：100Hz; （4）屏幕分辨率：1920*1080; （5）色域：sRGB99％; （6）接口类型：VGA+HDMI; 3.ATS维护软件功能： （1）显示全线站场图、列车运行状态、信号设备状态； （2）设备状态可视化：正常(绿色)、故障(红色)、预警(黄色)； （3）实时告警显示、声音提示、告警日志记录； （4）设备诊断测试：对ATS系统各组件进行健康检查。; 套; 1. 5; 临窗工作台; 临窗工作台长度不小于1.2米，桌子框架采用冷轧钢板,桌面为实木颗粒板，桌子两端装饰板为实木颗粒板。整体具有防火、防污、防损等，桌子预留穿线孔。配置4套标准靠背实训椅，座高约450mm，靠背高度约为790mm。; 套; 4. 6; IBP一体化操作台; 1.柜体采用全钢结构制作；IBP盘盘面由25X25mm的马赛克模块镶嵌单元组成，其表面平滑、无缝、无反射。可增加或减少IBP盘内的监控对象。 2.操作台台面采用金属材质制作，台面连接处缝隙均匀一致，台面前沿为自然圆弧，后沿为相匹配的5度直角圆弧；盘面采用UV平板喷绘，面板四周采用铝合金边框作为盘面与屏体的连接件。柜体主体采用SPCC冷轧钢板制作，安装板厚度≥2mm，其他1.0-1.5mm。 3.应设置指示灯、按钮和触摸屏，用户显示设备运行状态和控制操作。; 套; 1. 7; ●智能管控显示屏; 采用55英寸的拼接屏，并按照2×3的形式部署。每块拼接屏满足以下技术参数：分辨率：≥1920*1080，亮度≥500cd/m²，拼缝：≤1.7mm，含屏架、耗材等相关配套设备。; 套; 1. 8; 全景管控展示工作站; 主要参数不低于： （1）CPU：IntelI7-14代处理器; （2）主板：Intel芯片组; （3）内存：16G内存; （4）显卡：6G独立显卡; （5）硬盘：512GSSD+1TBHDD; （6）网卡：1000M以太网卡;; 套; 1. 9; PA广播设备; 城市轨道交通车站广播系统的真实功能模拟，实现人工广播、列车到站自动广播的功能。系统与综合监控ISCS平台互联，实现车站广播子系统由中心级和车站级两级控制，满足控制中心、车站管理人员对相应广播区进行广播。; 套; 1. 10; 闭路电视监控设备; 采用数字摄像机采集获取实训区域的视频图像，系统与ISCS综合监控平台互联，实现ISCS对CCTV视频监控反馈系统的二级管理功能。; 套; 1. 11; 虚拟自动售票机; 设备整体高度约190cm，采用≥55英寸触控一体机，处理器≥i5，内存≥8G，硬盘≥120G固态硬盘，支持电容的触控方式。虚拟自动售票机（TVM）设备可以模拟进行TVM开站作业、TVM关站作业等正常操作流程实训，以及TVM发卡模块、TVM硬币模块、TVM纸币模块等故障处置流程实训。; 套; 2. 12; 车站火灾处置系统; 1.三维车站系统设备 整体高度约1900mm，宽度约920mm，一体化设计，系统采用三维建模技术、三维交互技术和三维引擎技术，构建出一个完整的全三维地铁车站作业环境，须满足以下功能要求：（1）触摸屏上显示地铁车站出口、扶梯、电梯、车控室、TVM、闸机等视角切换按钮，可以一键切换。（2）三维车站系统的着火场景，一键推送到虚拟灭火综合仿真考培系统后，二者场景一致。（3）切换到三维IBP盘视角，可对IBP盘相关按钮进行操作。（4）可在三维车站环境的站层图中进行位置跳转，可以进行客运组织以及客运组织恢复等相关操作，进行扶梯的启停、火灾的隔离、综合监控反馈系统的操作以及IBP盘的操作等。（5）系统能够模拟站厅A端TVM着火应急处置、站厅A端TVM着火应急处置、站厅付费区书报架着火应急处置、站厅付费区书报架着火应急处置等现场应急处置情景。 2.虚拟灭火综合仿真考培系统 包含虚拟灭火综合仿真考培系统主机柜、火灾场景显示设备、灭火器及充电底座、控制终端等，配备多种类型的电子仿真灭火器。培训考核包括穿戴消防战斗服，灭火以及站台或站厅火灾任务的客运组织和客运组织恢复。应能在三维车站场景大屏体现动态火焰燃烧，通过触摸屏的形式进入到车控室查看火灾工况并进行状态确认，在三维环境中可点选对讲机、防护背心等防护设备、停梯操作，在真实环境中穿戴安全防护设备、选择灭火器，通过虚拟灭火屏完成灭火过程。 设备要求：(1)虚拟灭火主机柜采用一体式灭火机柜，满足大屏显示设备安装需求，柜体采用环保静电喷塑，涂层外观均匀，设备整体高度约160cm，宽度约130cm；(2)配备1：1尺寸的灭火器，包含二氧化碳电子灭火器3个，干粉电子灭火器3个，水基电子灭火器1个，泡沫电子灭火器1个，四种电子仿真灭火器共计8个，并配备智能充电底座1个；(3)火灾场景展示终端：通过三维形式展示出火灾场景，通过智能化改造能够自动识别灭火人员站位是否正确，并能够实时监测灭火人员距离火灾为位置的距离。 功能要求：(1)具备智能化人机交互功能，可自动判断所选择灭火器种类、检查、拔销、所处风向、寻找风口等灭火方法是否正确，自动打分。(2)可以显示站台、站厅等不同的火灾场景：站厅A端TVM着火、站厅B端商铺着火、站厅付费区书报架着火、站台B端垃圾桶着火，并完成相应火灾应急处置实训。(3)采用人体骨骼识别技术，能够准确识别操作人员的肢体动作，屏幕上能够跟随显示人体骨骼变化，三维场景中第一人称位置应跟随操作者位置移动而同步发生变动。(4)系统识别操作者使用灭火器的种类，并实现根据操作者的灭火操作，火灾情景实时动态变化；整机一体化，自动识别使用者灭火器选择正确与否；(5)操作人员手持灭火器由远及近，屏幕上有相应的距离提示，红、绿色“十字型”对标提示。(6)虚拟灭火安全用具综合仿真考培系统主机柜采用一体式灭火机柜，满足大屏显示设备安装需求，柜体采用环保静电喷塑，涂层外观均匀。; 套; 1. 13; ●AED急救设备; ▲半自动体外除颤器（含电池，电极片），具备便携把手；主机防尘防水级别达到IP55；主机工作温度范围-5C ～55C，从室温环境进入到-20°C 环境后，至少能工作 70 分钟；使用寿命≥10年；除颤能量：最大输出能量360J；支持300次200J或200次360J除颤放电开机到充电至200J就绪时间≤6秒；正确粘贴电极片后，能自动进行心律分析，心律分析到放电准备就绪时间≤5秒；支持≥12种心律分析数据库。; 套; 8. 14; 网络IP电话; 配置不低于以下参数： （1）电源输入:直流5伏，1000毫安 （2）LAN:RJ45接口； （3）PC:RJ45接口； （4）耳机插口:RJ9接口； （5）手柄插口:RJ9接口； （6）LCD:132*52； （7）CPU:400MHZ双核； （8）LED指示灯:1个状态指示灯；; 套; 1. 15; 消防备品; 1套消防战斗服、1双防护靴、腰带1条、头盔1个、手套2双、防爆式照明灯1个、消防腰斧1把、消防员呼救器1个、空气呼吸器1个、消防应急包1个、备品柜1个。; 套; 1. 16; 行车备品; 应参照真实地铁车站控制室的工具配置，按需配置对讲机若干、电话闭塞工具箱、人工排列进路工具箱、路票、红闪灯、信号灯、充电器，以及钥匙借用登记簿、车站备品领用登记簿、车站设备故障登记簿、调度命令登记簿、交接班登记簿日常台账，配有备品柜。; 套; 2. 17; ●IBP综合后备盘联动系统; 主要功能： 1.信号系统的操作和报警。上下行紧急停车、解除紧停、站台扣车、终止扣车和报警切除等。 2.站台门的紧急控制功能。开门、关门以及显示滑动门开以及门全关且紧锁信号。 3.自动扶梯紧急控制功能。监视自动扶梯状态，故障报警。紧急停止站台和出入口扶梯。本模块可以与综合监控工作站实现实时联动。 4.环境与设备监控。控制隧道通风、车站通风。监控车站及区间内的防排烟风机等设备，进行火灾模式和阻塞模式的控制。 5.自动售检票系统的闸机紧急释放控制。IBP盘上设置的应急按钮与AFC设备相连，实现紧急情况下的手动控制功能，紧急模式下，所有闸机全部打开。 6.火灾自动报警系统中消防栓泵、消防专用风机的控制。监视消防栓泵、专用排烟风机等设备运行状态；启停消防栓泵、专用排烟风机等消防报警设备。 7.火灾气体灭火系统中，气体灭火时的暂停喷放功能。预留后期与真实气体灭火系统的联动接口。 8.门禁的紧急释放控制。IBP盘上设置的应急按钮与门禁相连，实现紧急情况下的手动控制功能，紧急模式下，所有门禁全部释放。; 套; 1. 18; 车站级ATS系统; 车站ATS仿真系统具有以下功能： 1)站场图显示；2)进路办理/取消；3)自动通过进路办理/取消；4)自动折返进路办理/取消；5)信号重开；6)进路引导办理/取消；7)人工解锁进路；8)引导总锁；9)道岔单操；10)道岔单锁；11)道岔单解；12)区段故障解锁；13)取消全站封锁；14)上电解锁；15)取消全站限速；16)计轴复位；17)解封(信号机/道岔/区段)；18)封锁(信号机/道岔/区段)；19)站台扣车/取消扣车；20)站台提前发车；21)站中控转换；22)邻站信息显示；23)查询进路控制状态；24)设备状态监视。; 套; 1. 19; 车站级ISCS综合监控反馈系统; 具备以下功能： 1.仿真模拟全自动运行无人驾驶系统车站内相关机电设备监控。被监控的设备包括隧道通风系统设备、车站通风空调大系统、通风空调小系统、空调水系统设备、给排水设备、自动扶梯、电梯、照明系统等设备的运行状态。 2.学员通过它可掌握车站ISCS系统的基本操作技能以及对车站各设备(包含BAS设备、FAS设备、屏蔽门、AFC设备)的监视，并掌握在出现非正常情况时，行车值班员的应急处理能力。 3.车站级综合监控反馈系统通过车站FEP适配器，不仅可以实现与实物站台门的联动，也可以对虚拟场景中设备状态的同步，包括：站台门、电扶梯等。; 套; 1. 20; CCTV仿真实训系统; 能够通过切换监视器查看不同车站场景，能够分屏显示，将屏幕分为1个界面或4个界面，值班员能够自主控制界面上的监视图像。 1.能够监视车站站台门动作状况(开启/关闭/重开)，站台门动作与ATS中站台门的动作同步。 2.能够监视车站站台列车到站和发车的情况，列车停靠站台与ATS中虚拟列车的场景相对应。 3.能够监视列车客室车门的动作状况。 4.能够查看车站发生照明故障的情况。 5.能够显示站台火灾或车门夹人等突发事件。; 套; 1. 21; 施工管理系统; 系统采用B/S架构，实现中心-车站间的数据交互和业务协同，以及请销点等关键业务场景。 能够实现施工、检修维护、故障抢修等作业的全流程信息化管理。系统覆盖车站、车辆段、轨行区、库内外等多个作业区域，通过标准化作业流程、精细化权限管理和实时数据交互，确保运营安全与施工效率的双重保障。; 套; 1. 22; 智慧车站视频监控反馈系统; 1.智慧车站管控系统中视频监控反馈系统接入至ISCS综合监控反馈系统，3D模块将通过ISCS-SOM接入获取CCTV中部署的摄像资源，将现场的监控设备与3D模块中的监控点位进行对接，支持用户通过点击3D平台中的监控设备，快速调取对应监控画面。 2.通过与CCTV视频分析模块的对接，3D模块能够实时获取异常行为分析结果，并在3D平台予以实时展示。系统能将CCTV中出现的异常情景展现在三维场景中，如现场CCTV出现扶梯客伤状况，三维场景中对应位置能模拟出受伤的人员。 3.系统通过现场的真实摄像头，对项目现场真实环境的异常现象进行分析与预警，并在监控反馈系统中报警，触发应急预案。例如乘客翻越闸机或护栏、站台门端门异常打开、乘客倒地受伤等。; 套; 1. 23; 智慧车站客流展示系统; 智慧车站运管系统中客流展示系统接入至ISCS综合监控反馈系统，在3D模块上展示客流信息，进行客流变化情况的动态效果展示，将相对静态的客流数据信息转化为动态变化的客流热力图，为车站客流管理系统提供直观的数据支撑和决策依据。 系统支持模拟乘客出入口进出站、TVM排队、闸机排队、乘客进出站过闸机、站台排队、列车到站乘客上下车正常客流场景，采集的客流信息包含： 1.出入口显示实时客流信息； 2.车站公共区实时显示客流信息； 3.3D车站可根据客流量大小展示不同数量的人员； 4.3D车站可以不同颜色显示客流量大小。; 套; 1. 24; 智慧车站设备运维系统; 智慧车站运管系统中的设备运维模块接入至ISCS综合监控反馈系统，实现设备台账与3D模型对象的一一对应。与ISCS对接，将设备（售票机、闸机、电梯、扶梯等）运行状况信息接入3D模块，通过ISCS上传至管理网的故障报修平台，实现设备报警、设备巡检、结果反馈的闭环管理。 系统通过接口数据可显示设备详情，包含车站TVM、闸机、屏蔽门、电梯、摄像头等，同时可显示设备资产详情、资产编码、厂家、型号、使用时间等； 1.系统通过接入数据可显示设备状态，包含设备在线状态、设备实时状态信息； 2.系统通过接入数据，支持实时故障在线上报和车站故障查看； 3.系统通过接入数据，支持站务及事件日历查询，如设备故障维修、日常巡检、施工计划等； 4.系统支持巡查功能，并能将现场ISCS系统中设备状态信息反馈至三维车站进行显示。; 套; 1. 25; 智慧车站应急预案系统; 智慧车站运管系统中的应急预案系统接入应急预案进行展示，根据不同预案等级在车站三维模型上展示预案的客流特征、启动条件及响应组织。 响应组织内容主要包括：人员布岗情况、设备启停准备、出入口关闭情况等。通过应急预案的展示功能，可以帮助值班站长提前各级大客流预案的部署情况进行了解，并对相关负责人员进行工作安排。 触发应急预案后，3D车站能展示完整的应急处置信息，如各设备应有的状态、人员应就位的位置、人员应做哪些工作、各岗位针对应急事件需要的物资等内容。; 套; 1. 26; 智慧运营系统; 系统功能包括车站和调度中心正常行车组织下的列车运行、信号及机电设备监控、非正常情况下的行车组织，以及突发事件应急处置。设备包括：车站ATS仿真系统、车站虚拟IBP盘、车站ISCS仿真系统、车站虚拟CCTV仿真系统、中心ATS仿真系统、中心ISCS仿真系统、车站火灾及大客流组织虚拟仿真系统，以及有线和无线通信设备等。 具体功能如下： 1.运营工作准备操作： 实训内容应包含检查线路出清情况、站台门测试、站台门状态检查、确认车控室设备状态、汇报现场情况等。 2.正常行车组织工作： 实训内容应包含核对运行计划、完成接收控制权操作、根据列车运行计划组织列车出段、根据列车运行计划组织列车入段等。 3.电话闭塞法操作： 实训内容应至少包含4个阶段、确认故障、人工准备进路、电话闭塞法下车站接入和发出首列列车作业、故障恢复。作业内容应涵盖，确认故障、找车、行调向车站核对列车位置、发布电话闭塞法行车命令、手摇道岔一次作业流程、电话闭塞法组织行车、取消电话闭塞法行车等。 突发事件应急处置-站台门操作： 实训内容应包含站台单档滑动门关门故障处置、站台单档滑动门开门故障处置、站台多档滑动门关门故障处置站台多档滑动门开门故障处置等。 4.车站火灾操作： 实训内容应包含车站站厅(商铺)发生火灾事故应急处置、车站站台(扶梯)发生火灾事故应急处置、车站站台(垃圾桶)发生火灾事故应急处置、车站站厅(书报架)发生火灾事故应急处置等。 5.车站大客流应急处置： 实训内容应包含站厅站务员汇报车站客流情况、组织乘客进站、启动一级客流控制、启动二级客流控制、启动三级客流控制、取消三级客流控制等。 6.手摇道岔作业（2套）： 采用ZD6真实电动转辙机，主要由电动机、减速器、自动开闭器、主轴、动作杆、表示杆、移位接触器、底壳及机盖等组成；底壳由灰铸铁铸成，机盖采用厚钢板经改造后和透明亚克力板组合而成，具有较高的抗压强度和良好的防水、防尘性能，上盖做透明化处理改造便于学生在操作手摇道岔时看到转辙机内部结构部件的实时动作，能更好的理解转辙机动作原理，提高实训效果。; 套; 1. 27; （二）自动运行调度中心实训平台; 行车调度仿真工作站; 行车调度仿真工作站部署ATS系统中的MMI仿真系统和无线调度仿真系统，负责正线线路设备监视、列车监视、设备操作、运行调整和告警功能。通过搭配无线调度仿真系统、有线调度电话系统以及智能考评系统，完成日常行车调度工作场景的模拟。 1.主要参数不低于： (1)CPU：IntelI7-14代处理器； (2)主板：Intel芯片组； (3)内存：16G内存； (4)显卡：6G独立显卡； (5)硬盘：512GSSD+1TBHDD； (6)网卡：1000M以太网卡； 2、显示器2个，主要参数不低于： (1)面板尺寸：23.8英寸； (2)面板类型：IPS； (3)刷新率：100Hz； (4)屏幕分辨率：1920*1080； (5)色域：sRGB99％； (6)接口类型：VGA+HDMI；; 套; 2. 28; 环境调度仿真工作站; 环境调度仿真工作站部署ISCS综合监控仿真系统，负责对各车站设备的监视和控制。通过搭配有线调度电话系统和智能考评系统，完成对环控调度日常工作场景的模拟。 1.主要参数不低于： （1）CPU：IntelI7-14代处理器; （2）主板：Intel芯片组; （3）内存：16G内存; （4）显卡：6G独立显卡; （5）硬盘：512GSSD+1TBHDD; （6）网卡：1000M以太网卡; 2.显示器2个，主要参数不低于： (1)面板尺寸：23.8英寸； (2)面板类型：IPS； (3)刷新率：100Hz； (4)屏幕分辨率：1920*1080； (5)色域：sRGB99％； (6)接口类型：VGA+HDMI；; 套; 1. 29; 电力调度仿真工作站; 电力调度仿真工作站部署SCADA电力调度监控仿真系统，负责通过SCADA系统信息变化人机界面监视和控制电力系统的设备。通过搭配有线调度电话系统，完成对电力调度日常工作场景的模拟。 1.主要参数不低于： （1）CPU：IntelI7-14代处理器; （2）主板：Intel芯片组; （3）内存：16G内存; （4）显卡：6G独立显卡; （5）硬盘：512GSSD+1TBHDD; （6）网卡：1000M以太网卡; 2.显示器2个，主要参数不低于： (1)面板尺寸：23.8英寸； (2)面板类型：IPS； (3)刷新率：100Hz； (4)屏幕分辨率：1920*1080； (5)色域：sRGB99％； (6)接口类型：VGA+HDMI；; 套; 1. 30; 车辆调度仿真工作站; 车辆调仿真工作站部署车辆调仿真系统，提供监视全线所有在线运行和库内停靠的车辆工作状态、监视全线所有的车辆发出的故障报警和灾害报警、对车辆设备进行远程控制和初始化控制，进行车辆相关故障的应急处置等功能。通过搭配有线调度电话系统、虚拟CCTV仿真系统和智能考评系统，完成对车辆调度日常工作场景的模拟。 学员可以以第一人称/ 第三人称视角在车辆段进行漫游，感受真实的作业环境。 1.主要参数不低于： （1）CPU：IntelI7-14代处理器; （2）主板：Intel芯片组; （3）内存：16G内存; （4）显卡：6G独立显卡; （5）硬盘：512GSSD+1TBHDD; （6）网卡：1000M以太网卡; 2.显示器2个，主要参数不低于： (1)面板尺寸：23.8英寸； (2)面板类型：IPS； (3)刷新率：100Hz； (4)屏幕分辨率：1920*1080； (5)色域：sRGB99％； (6)接口类型：VGA+HDMI；; 套; 1. 31; 乘客调度仿真工作站; 乘客调度仿真工作站，通过部署乘客调度仿真系统、有线调度电话系统系统和虚拟CCTV仿真系统，实现列车乘客的远程监视和事务处置的模拟。 1.主要参数不低于： （1）CPU：IntelI7-14代处理器; （2）主板：Intel芯片组; （3）内存：16G内存; （4）显卡：6G独立显卡; （5）硬盘：512GSSD+1TBHDD; （6）网卡：1000M以太网卡; 2.显示器2个，主要参数不低于： (1)面板尺寸：23.8英寸； (2)面板类型：IPS； (3)刷新率：100Hz； (4)屏幕分辨率：1920*1080； (5)色域：sRGB99％； (6)接口类型：VGA+HDMI；; 套; 1. 32; 虚拟CCTV仿真工作站; 虚拟CCTV仿真工作站通过加载虚拟CCTV场景系统，模拟车站站厅/站台CCTV视景、车辆段CCTV视景以及列车客车室CCTV视景，辅助其他系统完成相关实训内容的模拟。 1.主要参数不低于： （1）CPU：IntelI7-14代处理器; （2）主板：Intel芯片组; （3）内存：16G内存; （4）显卡：6G独立显卡; （5）硬盘：512GSSD+1TBHDD; （6）网卡：1000M以太网卡; 2.显示器2个，主要参数不低于： (1)面板尺寸：23.8英寸； (2)面板类型：IPS； (3)刷新率：100Hz； (4)屏幕分辨率：1920*1080； (5)色域：sRGB99％； (6)接口类型：VGA+HDMI；; 套; 1. 33; 车辆段调度工作站; 车辆段调度工作站模拟全自动运行车辆段列车自动唤醒、自动休眠、车辆段调车等相关运营场景模拟。 1.主要参数不低于： （1）CPU：IntelI7-14代处理器; （2）主板：Intel芯片组; （3）内存：16G内存; （4）显卡：6G独立显卡; （5）硬盘：512GSSD+1TBHDD; （6）网卡：1000M以太网卡; 2.显示器2个，主要参数不低于： (1)面板尺寸：23.8英寸； (2)面板类型：IPS； (3)刷新率：100Hz； (4)屏幕分辨率：1920*1080； (5)色域：sRGB99％； (6)接口类型：VGA+HDMI；; 套; 1. 34; 中心ATS维护终端; ATS终端包含ATS车站维护终端、ATS中心维护终端。 1.主要参数不低于： （1）CPU：IntelI7-14代处理器; （2）主板：Intel芯片组; （3）内存：16G内存; （4）显卡：6G独立显卡; （5）硬盘：512GSSD+1TBHDD; （6）网卡：1000M以太网卡; 2.显示器2个，主要参数不低于： (1)面板尺寸：23.8英寸； (2)面板类型：IPS； (3)刷新率：100Hz； (4)屏幕分辨率：1920*1080； (5)色域：sRGB99％； (6)接口类型：VGA+HDMI； 3.ATS维护软件功能： (1)系统监控模块：显示ATS系统设备状态、网络拓扑、运行参数； (2)故障诊断模块：故障定位、告警分析、远程维护； (3)数据管理模块：日志查询、历史数据回放、报表生成； (4)配置管理模块：设备参数修改、系统配置备份/恢复。; 套; 1. 35; 运行图编辑工作站; 运行图编辑工作站满足以下参数要求 1.主要参数不低于： （1）CPU：IntelI7-14代处理器; （2）主板：Intel芯片组; （3）内存：16G内存; （4）显卡：6G独立显卡; （5）硬盘：512GSSD+1TBHDD; （6）网卡：1000M以太网卡; 2.显示器2个，主要参数不低于： (1)面板尺寸：23.8英寸； (2)面板类型：IPS； (3)刷新率：100Hz； (4)屏幕分辨率：1920*1080； (5)色域：sRGB99％； (6)接口类型：VGA+HDMI；; 套; 1. 36; ●调度台; 单个调度台至少满足5个工作站摆放： 1.按照地铁真实调度台仿制，桌子尺寸5300mm×800mm×750mm，桌子框架是冷轧钢板，桌面为木质密度板，桌子两端装饰板为木质密度板。深度前后1000mm，地面到桌面高度750mm，防腐防锈防水防潮处理；环保无异味。模块化结构，通过通用连接件的连接形成一个独立模块，各模块之间通用部件一致可互换，整体连接后的各模块间内部贯通，各种线缆在控制台内能自由贯通。 2.布线系统确保良好的理线要求，做到各个方向的线都能方便的在线槽内方便的捆扎，线槽可以做到布线短捷、隐蔽、合理之要求。无论是一个单元，还是整体拼合的模块，从可活动底板中进线，垂直上线等。 3.底柜上部的前后门板上，设置散气孔。; 套; 2. 37; 通信电话; 配置不低于以下参数： （1）电源输入:直流5伏，1000毫安 （2）LAN:RJ45接口； （3）PC:RJ45接口； （4）耳机插口:RJ9接口； （5）手柄插口:RJ9接口； （6）LCD:132*52； （7）CPU:400MHZ双核； （8）LED指示灯:1个状态指示灯。; 套; 8. 38; ●调度监控大屏; 包含调度监控大屏1套、拼接处理器1套： 1.采用55英寸液晶显示屏，按照3*6拼接组成，工业级A级面板，一体化设计；单块屏幕55英寸，≤1.7mm拼缝;分辨率≥1920*1080； 2.屏幕宽高比16：9；亮度≥500CD/㎡；对比度4000：1；可视角度178°；响应时间≤8ms； 3.支持前端至少14路HDMI输入其中6路4K，2路2K；输出至少18路2K。支持网络IP解码32路1080P视频上大屏，配套拼控软件一套，方便投屏使用。; 套; 1. 39; 调度监控大屏显示工作站; 调度监控大屏显示工作站2台，可分别用于显示全线线路和虚拟车站场景，参数如下： 主要参数不低于： 1.CPU：IntelI7-14代处理器； 2.主板：Intel芯片组； 3.内存：16G内存； 4.显卡：6G独立显卡； 5.硬盘：512GSSD+1TBHDD； 6.网卡：1000M以太网卡；; 套; 2. 40; 教员终端; 通过教员系统可实现实训场景、实训任务管理，教学过程实时干预，故障场景模拟，实训成绩管理。 1.主要参数不低于： （1）CPU：IntelI7-14代处理器; （2）主板：Intel芯片组; （3）内存：16G内存; （4）显卡：6G独立显卡; （5）硬盘：512GSSD+1TBHDD; （6）网卡：1000M以太网卡; 2.显示器2个，主要参数不低于： (1)面板尺寸：23.8英寸； (2)面板类型：IPS； (3)刷新率：100Hz； (4)屏幕分辨率：1920*1080； (5)色域：sRGB99％； (6)接口类型：VGA+HDMI；; 套; 1. 41; 调度监控大屏终端系统软件; 系统应提供全线详细轨道图数据，显示出整个线路轨道图，能显示全线列车位置，能显示全线信号设备状态，能显示全线屏蔽门状态，能显示全线列车车次号，能显示全线轨道图，与真实运行相关参数一直。; 套; 1. 42; 行车调度仿真软件; 1.行车调度仿真软件能仿真实现联锁、运行图各种显示和操作功能，可用于对行车调度员进行培训，同时实现与环控调度、车辆调度、乘客调度等仿真系统进行联接，实现联合培训的目的。系统需包含列车自动监控反馈系统、运行图仿真、联锁系统仿真、故障及其他模拟功能仿真等模块。 (1)列车自动监控反馈系统： 列车识别、追踪、车次号显示的仿真、进路控制仿真、列车运行的自动调整及人工调整的仿真、自动监视列车运行和设备状态的仿真、站场图显示仿真、信号逻辑的仿真、虚拟设备的仿真、列车运营控制仿真、虚拟列车功能仿真。 (2)为满足全自动运行实训需求，系统需具备以下功能： 1)清客确认；2)使能自动休眠；3)禁止自动休眠；4)使能自动唤醒；5)禁止自动唤醒；6)使能蠕动模式；7)FAM授权/禁止；8)自动扣车使能/禁止；9)设置列车清客；10)设置站台清客：11)GAMA激活/取消。 2.运行图功能仿真 计划图仿真、实际图仿真。系统具备将地铁真实运行数据导入、仿真的功能。可以实现对线路行车的高度仿真。 3.联锁系统功能仿真 4.故障及其他模拟功能仿真; 套; 1. 43; 环境调度仿真软件; 环调仿真系统用于实现对环境调度人员的培训功能，具有对环境调度相关的各子系统的操作功能、界面实现进行模拟。实现对正常情况下环调人员的操作仿真功能、和故障状态下环境系统环境变化的仿真，实现与行调系统的联动功能。系统需包含监控管理功能仿真和环境控制相关的功能仿真。 各工艺系统监控功能仿真，包含以下子系统模块： 环控系统、站台门、电扶梯、给排水设备、隧道紧急通风、AFC闸机、门禁；; 套; 1. 44; 电力调度仿真软件; SCADA仿真系统实现全自动无人系统电网仿真，通过模拟供电系统中各电气设备主要参数及模型，实现整个系统在不同运行情况下的运行状态监控，以及各电气设备电气量的监测，培训电调人员对系统各种运行情况的状态分析。; 套; 1. 45; 车辆调度仿真软件; 1.能够进行远程车辆状态监控、远程开关门、远程升降弓等车辆远程监控仿真。 2.车辆调度子系统与车辆系统和信号系统ATS接口，实时获取全线车辆运营和运行信息、车辆设备状态和故障报警等信息，实现车辆的远程控制等功能。 主要功能包括： (1)监视全线所有在线运行和库内停靠的车辆工作状态； (2)监视全线所有的车辆发出的故障报警和灾害报警； 3)对车辆设备进行远程控制；; 套; 1. 46; 乘客调度工作站软件; 功能包括： (1)控制中心与乘客的紧急通话功能。 (2)中心对车辆内广播的控制，模拟异常或紧急情况下对乘客进行远程指导。 (3)车载乘客信息系统与车辆TCMS的联动功能：①客室紧急呼叫联动功能；②紧急手柄联动功能；③列车火灾报警联动功能；; 套; 1. 47; 虚拟CCTV仿真系统; 功能包括： (1)应能够显示站台门的动作状况(开启/关闭/重开)，其动作与行调仿真系统中站台门的动作同步。 (2)应能够同步监控站厅/站台状态，能选择本控制台上显示器的监视图像。 (3)应能够显示列车客室车门的动作状况。 (4)显示内容应与行车调度仿真系统中的列车停靠站台的场景相对应。 (5)应能够显示站台火灾或车门夹人等突发事件。; 套; 1. 48; 运行图编辑系统; 1.系统支持配置车站信息、配置区间信息、配置交路信息等功能，能够满足大小交路时刻表套跑功能。系统能够进行智能冲突检测。可根据检测结果对运行图进行优化调整。系统支持统一调整到发时间、调整运行时间、统一站停时间、调整运行等级等。 2.时刻表显示功能：时刻表编辑器能够根据编辑的车站基础信息，在纵坐标上显示对应的车站名称。在横坐标上显示时间刻度。时间段为24小时，最小时间刻度支持为一分钟显示。系统支持对时刻表放大和缩小操作，支持通过框选的形式进行放大；支持关闭放大和缩小功能，可一键复原到原始比例。系统支持对运行图的平移功能。通过鼠标左键点击即可拖拽平移。支持撤销和重做功能。支持双屏显示，工具栏可自由拖拽至合适区域。 3.界面显示参数调整功能：在界面显示参数编辑界面支持对界面的显示名、站名、位置、线形进行调整。修改“显示名”可以直接更换界面纵坐标中的车站显示名称，同时可用于新线路的自定义设计。修改“位置”可对纵坐标中站名显示间距进行调整。系统配置“增加车站”和“删除车站”功能，能够快速增加和删除线路上的车站。 4.基础数据配置功能：基础数据配置的核心功能包含车站信息编辑、区间信息编辑、交路信息编辑。通过车站信息编辑界面可完成列车在车站平峰上行、平峰下行、低峰上行、低峰下行、高峰上行、高峰下行的停站时间；通过区间信息编辑界面可完成不同运行等级情况下列车在区间运行时间；支持增加车站和删除车站的快速编辑功能。交路信息编辑支持对列车运行交路的编辑功能。系统支持增加交路、删除交路、上移交路、下移交路等快速编辑功能。系统支持对交路信息编辑功能，包含交路名称、开始车站、结束车站、末班站、行车类型、交路DID号、显示颜色等进行编辑。系统支持根据编辑的基础数据自动生成对应的交路信息，选中交路后可在交路显示界面快速展示相关信息，交路信息显示界面可实时加载该交路的开始车站、结束车站、运行方向、区间运行时间、站停时间等。系统支持对编辑好的交路信息更新运行等级、更新站停时间等操作。 5.新增列车功能：在新增列车功能界面可对运营路径、出车路径、收车路径、运营起始时间、运营结束时间、列车数量、列车发车间隔等进行编辑。编辑完成后可根据交路运行信息自动加载出计划表运行图。 6.修改车次功能：系统支持在列车列表中选择车次和鼠标左键选择车次，车次选择后点击修改车次，可对车次号进行修改，系统编辑界面能够显示原车次，避免修改后与原车次重复。 7.车次调整功能：对选中列车运行线可进行列车调整功能。功能包含：列车调整、前车间隔、后车间隔、在选中车站之前终止行程、在选中之后终止行程、删除列车、修改列车、交换车次等功能。列车调整功能包含调整站停时间、平移列车时间、调整到发时间、调整运行时间、统一站停时间、调整运行等级等功能。 8.导出功能：系统支持司机计划、列车计划、行程计划导出功能，可根据运行图自动生成EXCEL数据表格。; 套; 1. 49; 全自动运行列车控制仿真系统; 虚拟多列车仿真系统可模拟一定数量全自动运行列车，并能根据排列出的进路自动控制多列车自动驾驶。 *演示项： (1)支持列车上线加车功能； (2)支持列车下线删除列车功能； (3)支持控制列车区间限速速度，支持配置限速起始位置以及限速值，用于模拟司机响应列车区间限速运行的调度指令； (4)支持控制列车换端，用于模拟司机响应列车反向运行的调度指令； (5)支持查看列车运行信息，包括列车运行的下一站，终点站，列车当前速度，列车推荐速度值，列车当前的控制等级及驾驶模式，列车车门模式等信息； (6)支持控制列车驾驶模式转换，包括FAM模式，AM模式，RM模式，用于模拟司机响应列车退出FAM模式，RM模式越红灯等调度指令； (7)支持控制列车车门模式转换，包括MM模式，AM模式，AA模式，用于模拟司机响应列车在站开门待令等调度指令； (8)支持控制列车紧急制动和缓解紧急制动，用于模拟司机响应列车立即停车的调度指令；; 套; 1. 50; 通讯模拟系统; 1.能够模拟专用无线通信系统和专用电话系统的实际功能和使用需求，实现运营调度、车站控制和列车驾驶等多场景的通信。 2.具备自动语音机器人系统，包含语音识别及自动语音功能与教员终端智能考评系统配合，可实现呼叫与应答并执行任务流程中的其他步骤。; 套; 1. 51; 教员监控及培训管理系统; 1.能实现培训场景模拟，运行相关故障设置，可管理整个系统的运营并进行状态监视。 2.教员监控及管理系统承担着对各实训区全方位监管、控制和系统维护功能。从仿真系统运转前准备到培训结束后的数据处理、操作评价；从培训任务启动到培训过程的监控和干预，从基础数据准备到系统状态检测与故障诊断。该系统为教员提供各仿真实训区设备工作、运转状态信息，帮助教员全面掌控学员实训、场景模拟培训过程。 3.教员能够存储故障场景，每个老师和校外导师都希望能根据自己的教学和工作经验设计教学场景，能在整条线路运行的任意时刻提供场景存储功能，调用存储的场景后学生可以在该时刻场景中进行后续的实训操作。 4.实训内容包括行车作业办理、信号故障处置、弓网故障、火灾应急处置、站台门故障处置、车门故障、列车故障、突发应急处置以等多种类型，实训任务包含以下项目： (1)轧道作业 (2)折返站清客作业 (3)道岔故障应急处置 (4)中心ATS故障应急处置 (5)ZC故障应急处置 (6)弓网故障应急处置 (7)车站大面积停电 (8)车站站台火灾 (9)区间隧道火灾 (10)列车在区间火灾 (11)列车在站台火灾 (12)单道滑动门不能开门应急处置 (13)站台门状态丢失应急处置 (14)整列车门不能关应急处置 (15)列车TCMS故障应急处置 (16)紧急手柄拉下应急处置 (17)站台门/车门夹人应急处置 (18)车站大客流 (19)站台落物应急处置 (20)列车区间反向运行应急处置 (21)电客车救援应急处置 (22)列车挤岔应急处置 (23)雨雪模式应急处置。; 套; 1. 52; （三）全自动运行行车沙盘作业台; ●全高站台门; 可实现对位隔离功能，至少包含滑动门1套、固定门1套、应急门1套、端门1套、承重结构1套、顶箱1套、门槛1套、承载驱动机构1套、锁紧装置1套等。 1.全高滑动门 滑动门由合金型材门框、钢化彩釉透明玻璃、胶条、密封胶及附件等组成；滑动门每扇门设有锁紧装置，滑动门关闭后该锁紧装置可防止外力作用将门打开，滑动门自动开启时，锁紧装置能自动释放。同时，该锁与门框内手动解锁机构联动，故障情况时可进行手动解锁；ASD关门、锁紧、解锁、开门均有状态信号反馈到车门控制单元(EDCU)，并且上传到车站综合控制室。 滑动门净开度1900mm；滑动门高度2000mm；门体运行时噪音≤70dB；滑动门能满足三级控制方式要求，即系统级控制、站台级控制和手动操作，手动操作优先级最高，其次为站台级控制； 2.全高固定门 固定门由合金型材门框、钢化彩釉透明玻璃、密封胶条、密封胶及附件等组成；固定门放置在滑动门与滑动门之间、滑动门与端门之间，是车站与区间隧道隔离和密封的屏障；净高度：2000mm；采用大玻璃固定门，使整列站台门结构更加简单、轻巧。 3.全高端门 由合金型材门框、钢化彩釉透明玻璃、胶条、密封胶、上下转轴座、应急门推杆锁、闭门器及附件等组成；端头门的净开度：1100mm；净高度：2000mm； 端门活动门上设有门锁装置，乘客可从轨道侧推压门锁推杆开门，站台人员可用钥匙从站台侧打开；开门推杆设有明显的指示标识，端门推杆锁与应急门推杆锁相同。; 套; 1. 53; 站台间隙探测系统; 系统工作时，由不可见光组成检测区域，利用光束遮挡报警的方式探测区域内有无障碍物，最终的探测结果会汇成一个信号接入站台门安全回路，决定列车是否可以安全发车。 当站台门处于开启状态时，探测系统将停止工作，并与站台门系统联锁信号断开，列车正常进行乘降工作；当系统收到站台门关闭且锁紧信号、达到预定探测时间后，探测系统开始工作。如果没有探测到障碍物，探测系统会传输给站台门系统安全信号，列车能够安全驶离；如果探测系统检测到障碍物，探测系统与站台门系统联锁的安全继电器信号保持断开，“报警”指示灯会被点亮，并伴有蜂鸣器报警，车站工作人员会立即现场处理，确认安全后，列车才会发车。; 套; 1. 54; PSL就地控制盘和紧急停车按钮; PSL就地控制盘和紧急停车按钮均以地铁全自动线路实际样式和功能为原型进行仿真 1.PSL就地控制盘 (1)就地控制盘(PSL)包括开、关门指示灯，开、关门按钮，允许钥匙开关，互锁解除钥匙开关，测试按钮。基本功能：能满足操作优先级的教学要求； (2)能控制PSD的开门、关门操作； (3)能发送“ASD/EED”互锁解除信号； (4)盘面包括操作允许钥匙开关、开/关门钥匙开关、ASD/EED互锁解除钥匙开关、测试按钮，并配置PSL操作状态指示灯、开/关门状态指示灯、ASD/EED状态指示灯，所有开关及指示灯配置中文标识。 (5)探测报警功能，与站台间隙探测装置联动，检测间隙状态； (6)具备信号控制相关功能，包括：联动开门、清客确认、联动关门。 2.站台紧急停车按钮 与信号系统联动，模拟车站应急处置时的站台紧急停车操作；; 套; 1. 55; 乘客导向系统; 乘客导向系统以地铁全自动线路车站为原型进行设计，包括站台内外地板、设备警示标示、提示标示、导向标示等。; 套; 1. 56; 站台PIS设备; 1.吊装55英寸全高清LED电视，形式和功能与真实场景一致。并配套广播系统。 2.设备参数不低于： 屏幕分辨率：1920x1080； 屏幕比例：16:9； 刷屏率：60HZ； 扫描方式：逐行扫描； 水平视角：160-180度； 垂直视角：160-180度； 网络连接：支持； 接口：HDMI/VGA。; 套; 2. 57; （三）全自动运行行车沙盘作业台; 可移动教学展示机; 1.采用98英寸液晶显示器。采用UHD清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160。 2.嵌入式系统版本不低于Android11，内存≥8GB，存储空间≥128GB。 3.钢化玻璃表面硬度≥9H。 4.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行≥20点触控，支持在Android系统中进行≥10点触控。 5.内置≥2.1声道扬声器，10W高音扬声器≥2个，20W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。 6.配套麦克风、智能笔及移动支架。; 套; 3. 58; 项目化展示板; 白色，板面尺寸120*90cm。; 套; 2. 59; 联锁集中站工作站; 1.主要参数不低于： （1）CPU：IntelI7-14代处理器; （2）主板：Intel芯片组; （3）内存：16G内存; （4）显卡：6G独立显卡; （5）硬盘：512GSSD+1TBHDD; （6）网卡：1000M以太网卡; 2.显示器2个，主要参数不低于： (1)面板尺寸：23.8英寸； (2)面板类型：IPS； (3)刷新率：100Hz； (4)屏幕分辨率：1920*1080； (5)色域：sRGB99％； (6)接口类型：VGA+HDMI； 配套头戴式带麦克风耳机1个。并工作站自带有录音与外放功能。; 套; 51. 60; 理实结合工作台; 台面：长度0.8米，采用环保材质，抗硬度性能良好，框架是冷轧钢板。 含标准靠背实训椅，座高约450mm，靠背高度约为790mm。; 套; 50. 61; 实训演示台：; 实训演示台： 1.实训演示讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。 2.实训演示台尺寸及外观：（长×宽×高）≥1100mm×550mm×900mm，三面环抱式设计。; 套; 1. 62; 联锁集中站ATS系统; 联锁集中站ATS系统(车站HMI终端)以地铁全自动线路系统仿真，车站HMI子系统、中心HMI子系统和车辆段HMI子系统风格、操作方式一致,系统能够与调度中心、车站、实时联动组成一条线路进行实训。 车站ATS仿真系统具有以下功能： 1.站场图显示；2.进路办理/取消；3.自动通过进路办理/取消；4.自动折返进路办理/取消；5.信号重开；6.进路引导办理/取消；7.人工解锁进路；8.引导总锁；9.道岔单操；10.道岔单锁；11.道岔单解；12.区段故障解锁；13.取消全站封锁；14.上电解锁；15.取消全站限速；16.计轴复位；17.解封(信号机/道岔/区段.；18.封锁(信号机/道岔/区段.；19.站台扣车/取消扣车；20.站台提前发车；21.站中控转换；22.邻站信息显示；23.查询进路控制状态；24.设备状态监视；; 套; 1. 63; 票卡读卡器; 桌面读写器和故障设置工具,桌面读写器器能够读写票卡信息模拟售票、验票、充值。故障设置工具能够制作超程、超时等异常票卡。; 套; 50. 64; 单机版SC监控反馈系统; 1.系统管理： (1)登陆； (2)用户签出； (3)修改密码； (4)退出系统； 2.车站监控： (1)状态监控； (2)客流监控； (3)设备状态查询； (4)线路信息； 3.运营控制： (1)控制命令集； (2)运营模式控制； (3)参数版本下发； 4.日志查询： (1)设备操作日志查询； (2)设备维护日志查询； (3)设备故障日志查询； 5.统计报表： (1)设备交易数据； (2)BOM班次查询； (3)统计报表。; 套; 1. 65; 单机版票务管理系统; 票务管理系统包含以下功能; (1)车票调出； (2)车票调入； (3)客值交接班； (4)上交车票； (5)配发车票； (6)售票员下班交票款； (7)售票员配票款； (8)上日实际解行； (9)现金解行； (10)银行配备用金； (11)售票员预收款； (12)短款补款登记； (13)免费客流登记； (14)零钞申请； (15)TVM/AVM钱箱回收； (16)库存查询； (17)TVM/GATE票箱回收； (18)异常票款变动登记； (19)TVM补币补票； (20)TVM清空清点； (21)库存调整； (22)售票员结算单；; 套; 1. 66; 票务清分系统; 清分系统能够收集城市轨道交通自动售检票系统单程票的(AFC)产生的交易和审计数据并进行数据清分和对账,支持单程票的初始化和调配,应急票的制作、进行线路之间的票款清分和客流统计,进行数据挖掘,并辅助各业务部间进行分析决策等。; 套; 1. 67; 车票; 包括单程票2000张、储值票600张、其他票种不少于100张。 1.标准IC卡，抗折叠，经初始化即可使用； 2.车票数据存储容量至少2kbyte，至少可改写1万次，数据保存时间至少5年； 3.单程票一次使用有效，由出站闸机检票回收；储值票满足多次刷卡使用；具有多个相互完全独立的数据区，并分别受不同的密码保护； 4.车票的封装材料选用环保材料。; 套; 1. 68; （三）全自动运行行车沙盘作业台; VR套装设备; 含1个VR头显设备，2套控制手柄，2套移动基站线缆等。VR头显设备具体参数： 配置不低于： 1.屏幕：2个3.5英寸AMOLED； 2.分辨率：单眼分辨率1440x1600，双眼分辨率为3K（2880x1600）； 3.刷新率：90Hz； 4.视场角：110度； 5.音频输出：Hi-ResAudio认证头戴式设备Hi-ResAudio认证耳机（可拆卸式）支持高阻抗耳机； 6.音频输入：内置麦克风； 7.连接口：USB-C3.0、DP(1)2、蓝牙； 8.传感器：Steam_VR追踪技术、G-sensor校正、gyroscope（9）陀螺仪、proximity距离感测器、瞳距感测器； 10.人体工学设计：可调整镜头距离、可调整瞳距、可调式耳机、可调式头带。; 套; 1. 69; VR系统工作站; 工作站不低于以下性能要求： 1.CPU：IntelI7-14代处理器； 2.主板：Intel芯片组； 3.内存：16G内存； 4.显卡：6G独立显卡； 5.硬盘：512GSSD+1TBHDD； 6.网卡：1000M以太网卡。; 套; 1. 70; ●VR操作平台; ▲1.车站大屏（1套） 大屏采用55英寸液晶拼接屏及配套安装支架和视频线缆等辅件，3行3列布置； （1）尺寸≥55英寸； （2）分辨率≥1920*1080； （3）物理拼缝≤1.7mm； （4）亮度≥500(cd/m2)； （5）响应时间≤8ms； （6）可视角度≥178°； （7）显示比例：16:9。 （8）含视频拼接控制处理器 2.学员工作台（2套） 长度约为0.8m，采用环保板材，含配套座椅。; 套; 1. 71; 数字化三维车站模型; - 包含车站三维基础模型、站台设备构造三维模型、站厅设备构造三维模型、车控室设备构造三维模型、客服中心设备构造三维模型。整个车站的布局、设备组成、外观比例、相关位置关系，颜色、质感与实际一致； 2.主要包括屏蔽门、电梯、扶梯、进站闸机、出站闸机、自动售票机、车控室IBP盘等车站的设备。 3.学员可以以第一人称/第三人称视角在车站进行漫游，感受真实的作业环境以及这些区域内运营相关设备的交互，设备简介，作业流程。; 套; 1. 72; 车站ATS; 车站级ATS系统部署于车控室中，站场图以真实典型的站场结构进行构建，培训行车值班员掌握车站ATS系统的基本操作技能。; 套; 1. 73; 车站ISCS; 1.火灾报警FAS 监视FAS设备状态； 2.机电BAS (1)大系统； (2)小系统； (3)水系统； (4)照明； (5)电扶梯； (6)给排水； (7)隧道通风； (8)模式表； (9)时间表； (10)权限交接； 3.广播PA (1)区域选择； (2)录制广播； (3)紧急广播； (4)计时一览； 4.闭路电视CCTV (1)摄像机控制； (2)摄像机时序控制； (3)摄像机时序编辑； 5.乘客信息PIS (1)区域选择； (2)实时信息发布； (3)普通信息发布； (4)紧急信息发布； 6.屏蔽门PSD； 屏蔽门状态监视； 7.售检票AFC 监视AFC设备状态；; 套; 1. 74; 虚拟IBP盘系统; 虚拟IBP盘仿真包含以下功能模块： 1.气体灭火模块 (1)信号机械室放气； (2)信号机械室止喷； (3)变电主控室放气； (4)变电主控室止喷； (5)西低压室放气； 6)西低压室止喷； (7)东低压室放气； (8)东低压室止喷； (9)通信机械室放气； (10)通信机械室止喷； (11)变压器放气； (12)变压器止喷； (13)西高压室放气； (14)西高压室止喷； (15)东高压室放气； (16)东高压室止喷； 2.扶梯（A口）模块 (1)下行梯急停按钮； (2)上行梯急停按钮； 3.消防泵模块 (1)消防泵启/停； (2)消防泵停止指示灯； 4.信号模块 (1)报警电铃（蜂鸣器）； (2)下行紧急关闭复原； (3)下行紧急关闭； (4)下行紧急关闭指示灯； (5)切断警铃； (6)上行紧急关闭复原； (7)上行紧急关闭； (8)上行紧急关闭指示灯； 5.AFC模块 (1)启动； (2)紧急释放；; 套; 1. 75; 学员端系统; 1.专家引导系统：采用情景化的实训方式，通过引导栏提示操作方法、设备位置等，指导学员演练。 2.自动评判系统：每条应急任务完成后，系统会自动给出小组得分。 3.虚拟机器人系统：虚拟机器人会在正确的触发时机自动触发，自动完成相应的动作，配合学员实际训练。 4.联控用语系统：系统可以训练学员掌握联控用语的使用时机、联控内容，角色之间可以实现联控对话，系统全程记录联控内容，并且可以对联控的情况自动给出正确的评价。; 套; 1. 76; 教员管理系统; 1.任务发布：包含任务模式选择、三维车站启动、关闭以及任务发布。 2.成绩查询：包含任务分数以及详细操作记录分数的查询，可以导出以及删除。 3.人员管理：包含学员管理和教员管理。; 套; 1. 77; 电子化台账终端; 性能满足以下要求： 1.屏幕尺寸≥11.5英寸； 2.分辨率≥1080P； 3.运行内容≥8G； 4.储存容量≥256G； 5.屏幕采用电容式多点触控；; 套; 4. 78; 电子化台账系统; 用于车站电话闭塞法演练：学员在系统内接收调度命令，按规范填写上下行路票八要素并完成交接，虚拟列车凭票发车；同步记录行车日志，在占线板上操作道岔并显示列车位置，配合手信号演练，完整模拟接发列车全流程。; 套; 1. 79; （三）全自动运行行车沙盘作业台; ●三维交互虚拟沙盘系统; 主要功能如下： 1.三维视景模块：采用最新的UE4引擎进行三维数字化建模，构建虚拟的实训环境，主要用来进行城轨线路运营作业，包含线路车站、信号设备、桥梁、隧道、涵洞；并配有标志性建筑、河流、公路、假山，树木、花草等。系统能够模拟车站的虚拟场景包括车站、站台、列车等，车站模型与信号设备模型能够与信号系统进行联动，模拟真实的行车组织环境与工作过程。设备动作采用三维模型方式显示，满足行车岗位，调度人员联合作业的虚拟演练。将行车组织过程中的业务知识与先进的三维模拟技术相结合，可进行深度交互以及智能联动。 2.三维物理模块：基础的三维虚拟环境下的物理仿真。地形仿真模块。基于真实或定制地形的显示模拟。 3.环境仿真模块：虚拟沙盘可以设置天气状况，晴天、下雨、下雪以及白天、黑夜环境设置。 4.场景漫游模块：以第一视角形式的三维环境自由行走功能。通过鼠标、键盘控制虚拟沙盘局部和整个虚拟沙盘的前进、后退、平移；在全三维虚拟沙盘环境下，人物能够漫游。 5.轨道及轨旁设备仿真模块：提供典型地面信号设备如信号机、道岔、应答器、站界等的仿真，并且与信号系统联动，实时显示道岔与信号机的状态。 6.列车控制仿真模块：可展示全三维虚拟沙盘的快速定位视景功能；可展示在全三维虚拟沙盘中，多列车实时运行情况。 7.运营多岗位联动平台仿真模块：系统与运营/调度仿真系统互联，实时显示列车位置，道岔信号机状态；当扣车时，沙盘上的列车会在站台停车，直至取消扣车。 8.非正常仿真模块：对自然灾害如：下雨、下雪等环境仿真。可提供在全三维环境下，虚拟沙盘的天气变化，如晴天、雨天、雪天。 9.应用拓展模块：根据预先设定的脚本对设备、场景等漫游认知。; 套; 1. 80; 教学管理系统; 主要功能如下： (1）用户管理 支持对学员的基础信息进行管理，包括人员的照片、姓名、性别、角色、部门等个人信息；具备人员信息批量处理、信息检索功能。 (2）教学资源管理 支持管理员自主增减文档资源和视频资源，并针对资源进行分类管理。 (3）自主练习 教员具有实训资源（任务和试卷）管理权限，授权学员任务和试卷学习权限； 教员能够查询学员学习记录及实训成绩，包括历史练习成绩、最高练习成绩、练习次数、练习时长等数据； 教员查询学员成绩单、作业操作详情，操作扣分原因； 能够回听学员作业过程中的语音，核对联控用语的标准性。 (4）训练课堂 教师能够创建课堂任务，编辑课堂基础信息，能设置上课时间，上课人员，课堂学习内容； 教师能够自主调整课堂内容的分值权重占比； 教师能够查看本节课堂学生成绩排名、学生成绩、练习时长、练习次数，以及对应每次练习成绩。 (5）比赛管理 教员能够新建比赛，编辑比赛基本信息，包括比赛名称、比赛时间、比赛模式（单人模式、组队模式）、组卷方式（固定试卷、随机抽选试卷）、比赛简介、比赛规则、参赛人员、人员组队信息等 教员能够定义比赛是否进行选手身份检录； 教员能够查看比赛进度，安排重考等操作 比赛结束后，支持教师查看参赛人员的比赛成绩、排名信息，成绩详情、检录详情； 支持教员回听学员语音，人工复核成绩，支持修改联控成绩； 支持教师公布成绩（仅公布成绩、公布成绩及成绩单），批量导出学员总成绩、详情成绩单、学员排名等。; 套; 1. 81; 全自动运行线上调度系统; 1.行车调度仿真软件 行车调度仿真软件能仿真实现联锁、运行图各种显示和操作功能，可用于对行车调度员进行培训，同时实现与环控调度、车辆调度、乘客调度等仿真系统进行联接，实现联合培训的目的。系统需包含列车自动监控反馈系统、运行图仿真、联锁系统仿真、故障及其他模拟功能仿真等模块。 1)列车自动监控反馈系统： 列车识别、追踪、车次号显示的仿真、进路控制仿真、列车运行的自动调整及人工调整的仿真、自动监视列车运行和设备状态的仿真、站场图显示仿真、信号逻辑的仿真、虚拟设备的仿真、列车运营控制仿真、虚拟列车功能仿真。 为满足全自动运行实训需求，系统需具备以下功能： 清客确认；使能自动休眠；禁止自动休眠；使能自动唤醒；禁止自动唤醒；使能蠕动模式；FAM授权/禁止；自动扣车使能/禁止；设置列车清客；设置站台清客：GAMA激活/取消。 2)运行图功能仿真 计划图仿真、实际图仿真。为提高行车仿真程度，提高实训教学效果，系统具备将地铁真实运行数据导入、仿真的功能。可以实现对线路行车的高度仿真。 3)联锁系统功能仿真 4)故障及其他模拟功能仿真 2.环境调度仿真软件 环调仿真系统用于实现对环境调度人员的培训功能，它可以对环境调度相关的各子系统的操作功能、界面实现进行模拟。实现对正常情况下环调人员的操作仿真功能、故障状态下环境系统环境变化的仿真、与行调系统的联动功能。系统需包含监控管理功能仿真、环境控制相关的功能仿真。 各工艺系统监控功能仿真，包含以下子系统模块： 环控系统、站台门、电扶梯、给排水设备、隧道紧急通风、AFC闸机、门禁； 3.车辆调度仿真软件 (1)车辆调度仿真系统，能够进行远程车辆状态监控、远程开关门、远程升降弓等车辆远程监控仿真。 (2)车辆调度子系统与车辆系统和信号系统ATS接口，实时获取全线车辆运营和运行信息、车辆设备状态和故障报警等信息，实现车辆的远程控制等功能。 车辆调度工作站主要功能包括： 1)监视全线所有在线运行和库内停靠的车辆工作状态； 2)监视全线所有的车辆发出的故障报警和灾害报警； 3)对车辆设备进行远程控制； 4.乘客调度工作站软件 (1)乘客调度仿真系统能够进行远程广播、清客等乘客服务仿真。 (2)功能包括： 1)控制中心与乘客的紧急通话功能。 2)中心对车辆内广播的控制，模拟异常或紧急情况下对乘客进行远程指导。 3)车载乘客信息系统与车辆TCMS的联动功能：①客室紧急呼叫联动功能；②紧急手柄联动功能；③列车火灾报警联动功能；提供功能截图不少于5张。 5.虚拟CCTV仿真系统 (1)虚拟CCTV仿真系统能将模拟线路和站厅站台CCTV视频监控，实现对站台站厅和线路、列车客室的实时视频监控。 (2)功能包括： 1)应能够显示站台门的动作状况(开启/关闭/重开)，其动作与行调仿真系统中站台门的动作同步。 2)应能够同步监控站厅/站台状态，能选择本控制台上显示器的监视图像。 3)应能够显示列车客室车门的动作状况。 4)显示内容应与行车调度仿真系统中的列车停靠站台的场景相对应。 5)应能够显示站台火灾或车门夹人等突发事件。; 套; 1. 82; 全自动运行线上车站系统; 1.虚拟IBP盘系统 (1)包括隧道紧急通风、自动扶梯、信号、站台门、闸机、门禁等。 (2)IBP盘具备SPKS相关功能，包括： 1)SPKS开关控制盘与地铁现场实际设备的功能属性及技术参数以及设备布局相一致。 2)SPKS开关控制盘能与车站ATS系统进行联动，同步显示SPKS状态变化。 2.车站ATS仿真系统 (1)车站ATS仿真系统(车站HMI终端)以地铁全自动线路系统仿真，车站HMI子系统、中心HMI子系统和车辆段HMI子系统风格、操作方式一致。 (2)车站ATS仿真系统具有以下功能： 1)站场图显示；2)进路办理/取消；3)自动通过进路办理/取消；4)自动折返进路办理/取消；5)信号重开；6)进路引导办理/取消；7)人工解锁进路；8)引导总锁；9)道岔单操；10)道岔单锁；11)道岔单解；12)区段故障解锁；13)取消全站封锁；14)上电解锁；15)取消全站限速；16)计轴复位；17)解封(信号机/道岔/区段)；18)封锁(信号机/道岔/区段)；19)站台扣车/取消扣车；20)站台提前发车；21)站中控转换；22)邻站信息显示；23)查询进路控制状态；24)设备状态监视； 3.车站综合监控仿真系统 (1)仿真模拟全自动运行无人驾驶系统车站内相关机电设备监控。被监控的设备包括隧道通风系统设备、车站通风空调大系统、通风空调小系统、空调水系统设备、给排水设备、自动扶梯、电梯、照明系统等设备的运行状态。 (2)学员通过它可掌握车站ISCS系统的基本操作技能以及对车站各设备(包含BAS设备、FAS设备、屏蔽门、AFC设备)的监视，并掌握在出现非正常情况时，行车值班员的应急处理能力。 (3)车站级综合监控反馈系统通过车站FEP适配器，可以实现与实物站台门的联动和对虚拟场景中设备状态的同步，包括：站台门、电扶梯等。 3.车站虚拟CCTV监控反馈系统 能够通过切换监视器查看不同车站场景，能够分屏显示，将屏幕分为1个界面或4个界面，值班员能够自主控制界面上的监视图像。 (1)能够监视车站站台门动作状况(开启/关闭/重开)，站台门动作与ATS中站台门的动作同步。 (2)能够监视车站站台列车到站和发车的情况，列车停靠站台与ATS中虚拟列车的场景相对应。 (3)能够监视列车客室车门的动作状况； (4)能够查看车站发生照明故障的情况 (5)能够显示站台火灾或车门夹人等突发事件；; 套; 1. 83; 全自动车辆段仿真系统; 1.车辆段调度仿真软件 (1)车辆段调度仿真软件以地铁全自动线路为原型进行仿真，能够模拟车辆远程唤醒、远程休眠、调车、自动出入库等。 (2)功能包括： 1)车辆段线路、站场显示、信号显示、站场布局以及列车出入库信号的开放 2)显示车库门状态、列车唤醒状态和列车休眠状态 3)远程手动向车载设备发送唤醒指令 4)显示车辆报警信息及内容 5)模拟现场的信号、联锁、闭塞等行车技术设备的功能，实现办理列车进路、调车进路、自动进路、引导进路、单操道岔等功能的仿真。 ▲6)模拟车辆段调度员与车站值班员、调度员、列车司机协同演练，不同线路环境的联合演练切换时间≤15s，投标人需提供国家认可的第三方检测机构测试报告。 7)能正确显示车辆段范围内的信号设备状态和车组号，编辑车辆段列车的出入场信息等。 2.虚拟车辆段SPKS控制盘 按照真实地铁车辆段样式进行仿真，整体满足以下功能： (1)SPKS防护系统能够实时同步状态给车辆段ATS系统。 (2)系统能够模拟全自动区域和非全自动区域的计轴复位功能。 (3)系统能够模拟SPKS防护与列车移动授权的联动功能。 (4)系统能够模拟SPKS旁路开关功能。 (5)系统能够模拟SPKS库门开关控制功能。; 套; 1. 84; 中央ATS系统; - 整条地铁运行线路的运行状况进行监督和控制。能实现站场和列车数据的显示，能实现正线列车运行信息显示、正线信号操作、列车运行调整管理、告警/事件处理，能实现人工进路设置、进路交人工/自动控制、单独操作或封锁轨旁信号设备、车次号操作、控制权的交接、设置扣车、跳停指令、联锁相关的道岔单操、道岔单锁、重新开放信号、区段封锁等功能。 2.中心ATS系统与车站、CBTC、运行图和时刻表等系统是集成在同一个信号系统平台下的不同子系统，界面风格统一。 （1）车辆运行监视仿真:列车识别号仿真，主要是由列车服务号、序列号、目的地号、运行方向符等组成：除列车识别号外，ATS通过图形和颜色显示列车的如下状态：1）是否计划车，计划车的早点、准点、晚点状态；2）列车运行模式；3）列车驾驶模式；4）列车运行方向及运动、静止状态；5）列车扣车状态；6）列车跳停状态；7）列车车门是否关且锁闭；通过点击列车识别号并选择列车信息显示功能 （2）自动列车调整功能仿真:可提供自动调整、关闭调整 （3）点式ATP功能:支持CBTC和非CBTC下的点式ATP列车运行功能，具备CBTC列车和点式ATP列车在线路中的混跑。CBTC列车根据列车的实时位置信息(CBTC)进行跟踪和监视，非CBTC列车根据计轴占用信息自动跟踪列车实际位置。 （4）虚拟设备的仿真:能实现信号设备的仿真。包括设备编号、位置、显示状态及信号名称等信息。能实现道岔设备的仿真。包括设备编号、位置、状态及道岔名称等信息。联锁设备仿真系统，可实现正线列车进路设置和取消、信号机点灯、控制转辙机动作等相关联锁功能。联锁子系统在调度仿真培训系统中提供线路中各主要信号设备的状态和控制功能，包括道岔、信号机、站台门、紧急停车按钮等。 （5）信号逻辑的仿真:具有实现轨道设备功能、道岔设备功能、信号机设备功能、进路功能、多种进路类型、进路监控、与相邻联锁的接入、操作模式转换、设备的控制和监视逻辑、与车辆段微机联锁的接入等功能。可模拟紧急停车、站台扣车、站台门逻辑、CBTC等功能：可模拟CBTC列车和非CBTC列车安全的在同一个系统中运行。可实现接近、进路、方向和转辙机锁闭功能。可模拟CBTC系统是从虚拟区域控制器接收CBTC列车位置信息。可模拟非CBTC列车从虚拟计轴设备获取列车位置信息。; 套; 1. 85; 调度通信仿真系统; 根据调度员的工作业务设计，调度通信系统通过软件方式实现，集成无线调度台以及有线调度台的核心功能，满足实训考核的需求，实现调度与司机、车站以及上级部门等进行实时语音通话，系统支持个呼以及组呼的方式，模拟真实的作业环境。 1.无线调度台 运营调度员可以使用该系统通过组呼或个呼的方式与列车司机进行通信。 支持以列表形式显示全线列车的运行状态，显示内容包括但不限于列车车组号、车组号、列车位置、通话时间等； 支持选择某个列车进行单呼通话； 支持预设分组进行组呼通话； 支持自定义创建分组进行组呼通话； 2.专用电话 运营调度员可以使用专用电话进行个呼、组呼各车站值班员、运转值班员、维修调度员，用以发布调度命令及联系行车有关事宜，功能包括但不限于： 支持显示全线车站的通话状态，以不同状态颜色区分通话、呼叫状态； 支持选择单个车站进行单呼通话，便于对单个车站下发行车指令； 支持快捷键呼叫某个联锁区或者多个车站，便于紧急情况下快速下发行车指令。 3.通话记录 通话记录用于记录所有通过调度通信系统呼出以及呼入的通话记录，支持以列车形式显示通话记录，针对每个通话记录显示内容包括但不限于分类、方向、名称、开始时间、结束时间等内容; 套; 1. 86; 车站ATS系统; - 车站ATS系统负责控制中心与车站联锁系统之间的数据传输，能根据运行图或目的地自动触发列车进路，当列车到达站台后，设备集中站LATS将正确驱动发车计时器。 2.设备集中站ATS系统用于显示系统设备状态、站场图，并可进行联锁控制等，相关界面操作方式与控制中心基本一致。 (1）联锁设备支持的操作:具有联锁、自动排路功能、与信号区有关的操作。联锁操作包括控制权交接、上电解锁、引导总锁、取消全站限速、自动进路等。 (2）轨道设备支持的操作:提供封锁轨道区段，禁止排列进路功能；包括封锁、解封、区故解、计轴复位、区段跟踪激活和切除。 *演示项： (3）信号机设备支持的操作:支持信号机封锁功能；支持信号机的自动进路排列功能；提供包括排列进路、取消列车进路、人解列车进路、设置/取消自动通过进路、信号重开、限速特殊开放、封锁、解封、引导、进路交人工控、进路交自动控。 *演示项： (4）道岔设备支持的操作:提供锁闭道岔，禁止转换功能；提供转换道岔功能；提供封锁道岔，禁止排列进路功能；包括定操、反操、单锁、解锁、封锁、解封、区故解、计轴复位、区段跟踪激活和切除。 *演示项： (5）车站支持的操作:支持关闭车站的信号功能；支持跳停功能；支持扣车功能；车站提供包括设置/取消扣车、设置/取消跳停、设置停站时间。 (6）进路提供的功能:支持排列进路；支持取消进路。; 套; 1. 87; 对讲机通讯仿真系统; 系统提供对讲机功能和语音通讯功能，站务员可与行车值班员、值班站长进行联控，对讲机可显示当前使用状态。系统提供对讲机功能语音通讯功能，站务员可与行车值班员、值班站长进行联控，对讲机可显示当前使用状态。 对讲机与智能评分系统联动，可自动检测站务员与行车值班员、值班站长联控时是否正确使用对讲机，并给出对应评价。; 套; 3. 88; 综合监控ISCS系统; 综合监控反馈系统集成及互联系统的基本情况，包括如下：1)环境与设备监控反馈系统（BAS）模块；2)火灾自动报警系统（FAS）模块；3)广播系统（PA）模块；4)乘客信息系统（PIS）模块；5)自动售检票系统（AFC）模块；6)站台门（PSD）模块；7)视频监控反馈系统（CCTV）模块。8)门禁控制系统（ACS）模块。; 套; 1. 89; 虚拟IBP系统; 虚拟IBP系统对IBP盘进行仿真，重点培养学员在后备模式下操作各功能模块专业知识与技能，主要包括环境与设备监控、隧道通风、信号、屏蔽门、消火栓泵、自动扶梯及电梯、AFC闸机、门禁。IBP试灯等功能模块。; 套; 1. 90; CCTV仿真系统; CCTV视频仿真系统采用视景仿真子系统，由CCTV仿真监控终端、视景仿真服务器、视景图形软件构成，视频视景系统中可全面地模拟车站内所观察到的区域范围相关的场景，包括监视器视域范围的静态和动态景物。调度员可以切换监视器显示内容、调整视角等。视景系统能够与IBP控制台、综合监控反馈系统和列车自动监控反馈系统等实现模拟联动功能，包含站台层、站厅层、车控室以及出入口等静态场景，并包含站台门、自动扶梯等动态设备，采用多画面渲染技术，同时对场景内多个视角进行图像渲染，并将渲染结果进行拼接，输出至用户界面UI层。; 套; 1. 91; 站台门仿真系统; 1.站台门仿真系统：虚拟站台门系统对站台门进行仿真，在正常情况下能够模拟列车的到站，停站，开关门以及相关到站广播。非正常情况下能够模拟相关站台门故障，功能： (1)可与虚拟车门联动 (2)列车停靠站台的场景与ATS同步 (3)场景中列车停靠站台的状态收ATS控制 (4)系统级自动控制开关 (5)PSL盘可进行站台门开、关门操作； (6)单档门的就地控制（LCB） (7)站台紧急停车按钮可与站台内运行列车联动。 (8)场景中能动态显示进站列车与站台停车点的距离信息 2.站台紧急停车按钮： 当出现危机行车安全情况时，站务员可按下紧急停车按钮，按压后，站台区域内行驶的电客车会紧急制动，停车的列车不能出站，未进入站台区域的列车，将在站台区域外停车，无法进站。; 套; 1. 92; 三维车站; 系统采用三维建模技术、三维交互技术和三维引擎技术，构建出全三维车站作业环境。可在站层图中进行位置跳转，包含站台层、站厅层、车控室以及出入口等静态场景，并包含自动扶梯、垂直电梯、自动检票机等动态设备。仿真环境中，仿真设备间具有联动功能： 通过车控室的IBP盘能够控制站厅闸机、门禁； 通过IBP开启火灾模式，与综合监控互联 通过综合监控能监控垂直电梯、自动扶梯的运行状态 系统通过设立站台、站厅等不同的火灾场景，增加学员火灾应急处置技能，现场火灾应急处置分为客运组织、消防穿戴、消防灭火、客运组织恢复四大部分，在处置过程中，系统可对处置流程，消防穿戴是否标准，灭火器类型选择是否正确，灭火是否标准（是否由近及远、是否站在上风口等）进行自动打分。; 套; 1. 93; 智能考评系统; 系统需具备智能考评系统，可以对运营调度员和车站值班员培训中操作流程以及行车标准用语的自动评价系统。同时系统能够提供系统提供智能语音应答功能，可模拟无对应真实角色情况下，自动担任对应角色，支持进行主动应答及主动呼叫，以达到完整的流程演练目的.; 套; 1. 94; 车站ATS; 车站级ATS系统部署于车控室中，站场图以真实典型的站场结构进行构建，培训行车值班员掌握车站ATS系统的基本操作技能。; 套; 1. 95; 轨道交通自动售检票系统; - 可模拟不同场景进行售票作业，并进行考核。能模拟票务作业场景的售票、退票、改签过程。每条售票任务完成后，系统会自动给出得分。 2.售票作业功能要求(1)售票交互界面与处理逻辑严格依照铁路旅客售票系统（RPTS）进行仿真设计，界面风格与现有售票软件风格、交互逻辑、快捷键操作保持1：1仿真还原，票务运算处理逻辑、模拟支付流程、操作作业流程与操作规范基本保持一致；(2)界面应包含售票、辅助、制票、处理、查询、交班、帮助等主菜单内容任务及主菜单下子菜单内容信息；(3)根据系统下发的售票任务自动生成售票相关数据信息，根据相关信息进行售票、退票操作；(4)系统应根据系统操作结合任务关联数据，对操作结果进行自动评分，自动生成成绩单。; 套; 1. 96; 铁路客运车站虚拟仿真实训系统; - 采用情景化的实训方式，通过引导栏提示操作方法、设备位置等，指导学员演练。模拟列车始发作业、旅客坐过站处理、列车接车作业、旅客出站组织、旅客乘降组织、日常综控客运生产作业等多种场景的标准化作业流程，每条应急任务完成后，系统会自动给出得分。 2.虚拟机器人会在正确的触发时机自动触发，自动完成相应的动作，配合学员实际训练。 3.可以训练学员掌握联控用语的使用时机、联控内容，角色之间可以实现联控对话，系统全程记录联控内容，并且可以对联控的情况自动给出正确的评价。 4.站车作业应配套：任务发布：包含任务模式选择、任务发布。成绩查询：包含任务分数以及详细操作记录分数的查询，可以导出以及删除。人员管理：包含学员管理和教员管理。; 套; 1. 97; 国铁客运乘务应急虚拟3D仿真实训系统; - 采用三维虚拟技术以及计算机信息技术模拟整个列车车厢的布局、设备组成、外观比例、相关位置关系，颜色、质感与实际一致。作业场景中包含客运作业人员的模拟，其中包含：列车长、列车员、司机、乘警等。各岗位工作人员在应急处置过程中负责了解各区域的情况；查看设备是否故障；提示及引导乘客；以及各个岗位联合处置突发事件。（投标人须提供国家认可的第三方机构出具的国铁客运乘务应急虚拟3D仿真实训系统测试报告复印件并加盖公章。） 2.实训设置有智能机器人，可以模拟除列车长和列车员之外岗位角色。 3.可以模拟多种非正常作业场景，非正常作业场景主要包含客伤类、火灾类、设备故障类、公共安全类等。实训系统可以满足车站各岗位人员对于不同类型非正常事件进行应急处置实训。应急处置实训。 4.实训内容应包含以下场景：恶劣天气造成大面积晚点应急处置；车门故障应急处置；列车严重超员应急处置；站台物品跌落应急处置；列车未完全停靠站台应急处置；恶劣天气晚点应急处置；空调故障应急处置；旅客突发疾病应急处置；旅客发生食物中毒应急处置；热备换乘应急处置。; 套; 1. 98; （四）车载控制台实训设备; 仿真司机室; 1.仿真司机室长度约2.5米，配备与真实列车相同的内部结构、设施，包括完整的运行控制和显示设备，并与实际列车上的对应设备具有相同的功能与控制逻辑，操纵装置和开关的移动方向与真实列车一致，满足列车司机驾驶培训要求。 2.材料与工艺：采用合理的焊接结构；钢或其它足够强度的轻质、难燃的材料；所有的金属材料表面光滑，无毛刺；不同金属间的连接进行必要的防腐处理；铆接件精确定位并对准，铆钉全部充满铆接孔。; 套; 2. 99; 仿真客室; 1.仿真客室长度约5米，采用整体承载的钢结构设计，车体侧墙、车顶的梁柱与蒙皮结合后与底架构成封闭断面结构，以增强车体的强度和刚度；整体承载结构车体由若干纵向、横向梁和立柱组成的钢骨架，以及内饰板、外蒙皮、地板、顶板、隔热材料、隔音材料、车窗结构、车门结构及采光设施等组成部件。 2.客室舱设施布局，外观，质量同真实车体一致，主要包含客室车窗、地板、坐席、车内照明、扶手、吊环等。车体外观装饰（包括但不限于油漆、颜色和外部文字标识）、车箱内部装饰（包括但不限于地板、文字标识）按照真实地铁实际车厢布置。; 套; 1. 100; 仿真驾驶操纵台; 1.仿真驾驶台规格尺寸按照轨道交通运营企业车辆操作台1：1仿真制作。仿真驾驶台采用带盖可关闭式全自动运行系统驾驶台。具有与实际列车上的设备具有完全一致的尺寸、外观、布局、材质、颜色、手感和操纵力度等方面与真实车辆操纵台保持一致，且具有可操作性，并与实际列车上的对应设备具有相同的功能与控制逻辑。 2.上台体采用玻璃钢材料，采用模具整体真空压成型；操纵台上预留司机控制器、仪表、TCMS/TOD显示屏、司机控制单元屏、各类按钮板、各类指示灯板等设备的安装位置，要求配备与真实车辆完全相同的所有操作、显示部件。 3.司机操纵台按所用车型的真车操纵台进行设计配置，包括操纵台尺寸、形状、颜色、设备布局、司控器、制动控制器、按钮开关、仪表、车载显示屏等设备。提供通过国家铁路产品质量监督检验中心的检验检测且检验结果为符合要求并提供检验报告复印件加盖投标人公章。; 套; 1. 101; 客室双开车门; 车门分布于车体一侧，双向对开，与屏蔽门相对应，具有障碍物检测功能。门上包括但不限于一个指示灯、蜂鸣报警指示器、一个门锁闭/切除单元、乘客解锁手柄等，客室门受司机室开、关门按钮控制，装在内侧墙上的手柄，用于紧急状况下的解锁及开门用。操作紧急手柄，限位开关动作后给出信号“紧急操作”列车静止时，可通过软轴钢丝解开机械锁，手动将门打开。列车处于运行状态时，在限定时间内电机被施加关门模式，直到列车到达下一车站才可通过软轴钢丝解开机解锁。将紧急手柄复位后，门切换回正常状态。; 套; 1. 102; 教员管控系统; 1.系统能够实现终端管理、终端监控、任务管理、试卷管理、成绩管理、学员管理以及教员管理功能。能够查看考试信息、考试成绩、操作记录，具备存储功能（存储不少于200天），并可以对信息进行输出打印。系统可以控制计算机终端一键开关机。 2.系统能够实时检测学员的操作以及操作结果，对学员的作业进行全方位的智能评价。评价系统分为：主观评价系统和客观评价系统。评价系统采用规则编辑流程引擎参照作业指导书进行作业流程编写，并对考核点分配分值，采用计算机自动评分方式进行客观评价，提供教员主观评价接口，可对客观评价分值进行人工修正，保证评分的公平公正。; 套; 1. 103; 司机座椅; 实物司机座椅,符合人体工学,与真实列车上的设备具有基本一致的尺寸、外观、颜色材质和手感。; 套; 1. 104; 仿真工作站; 主要参数应不低于： 1.CPU：英特尔I7-9700； 2.内存：16GBDDR4； 3.硬盘：SSD256GB+1TBSATAHDD； 4.显卡：显存8GB。 5.操作系统：Win10。; 套; 1. 105; 前向视景显示设备; 前向视景显示设备主要由拼接屏、屏控器、拼接屏框架组成。屏幕采用7块55英寸拼接屏，用于司机操作时的前向视景显示。 1.拼接屏采用液晶面板,工业级超窄边液晶拼接单元,分辨率≥1080P。 2.拼接屏框架高度可以满足驾驶舱的正常驾驶视角。; 套; 1. 106; 侧向视景显示设备; 包含图形生成器1台、侧向显示器2台。 1.视景图形生成器主要参数应不低于： (1)CPU：英特尔I7-9700； (2)内存：16GBDDR4； (3)硬盘：SSD256GB+1TBSATAHDD； (4)显卡：显存8GB。 (5)操作系统：Win10。 2.侧向显示器主要参数应不低于： (1)尺寸：43英寸； (2)屏幕比例：16：9，LED光源； (3)分辨率：1920*1080； (4)刷新率：60HZ； (5)响应时间：8ms； (6)接口：支持HDMI。; 套; 2. 107; 虚拟列车终端; 包含虚拟列车工作站以及对应的显示器。 1.虚拟列车工作站主要参数应不低于： (1)CPU：英特尔I7-9700； (2)内存：16GBDDR4； (3)硬盘：SSD256GB+1TBSATAHDD； (4)显卡：显存8GB。 (5)操作系统：Win10。 2.显示器主要参数应不低于： (1)尺寸：23.8英寸； (2)屏幕比例：16：9； (3)分辨率：1920*1080； (4)刷新率：60HZ； (5)响应时间：8ms。; 套; 1. 108; 音响系统; 1.包含驾驶舱扬声器、功放等。 2.扬声器需安装在模拟器司机室内，应采⽤嵌⼊式安装方式，应避免破坏模拟器，司机室内壁及相应设备的外观，司机室的内饰也不可对扬声器产⽣遮挡；同轴扬声器的数量不少于6只。; 套; 1. 109; 车辆PIS系统; 系统由列车广播对讲系统、乘客信息显示系统、列车视频监控反馈系统等3个子系统组成。列车广播对讲系统功能包括司机与乘客对话、司机对客室广播、紧急广播、数字化报站等；乘客信息显示系统功能包含整车的视频、语音、图片、文本的播放控制；视频监控反馈系统用于实时监视客室、司机室及其前方视景状态，并实时存储视频监控图像供用户查询，以保障列车安全运营，主要包括PIS主机、广播控制盒、终点站显示屏、客室LED屏幕、动态地图屏、LCD显示器、紧急报警器、摄像头等设备，安装于司机室与客室相关位置。; 套; 1. 110; 火灾报警系统; 系统满足司机室、客室的火灾预警需要进行配备，具备实际预警功能的同时，能够兼顾模拟设置火灾报警的突发情况，满足应急演练及检修实训与考核需要。车辆火灾自动报警系统由火灾报警控制器、烟火探测传感器、火灾报警装置、灭火器等组成。; 套; 1. 111; HMI显示系统; 系统包括司机台上的信号显示屏、车辆显示屏等，各显示界面元素与真车的保持一致，具有一样的操作逻辑。系统各界面会跟随车辆的实时状态，发生相应的变化。; 套; 1. 112; 列车运行性能仿真系统; 系统包括减速、制动、惰行等列车运行状态、电制动与空气制动特性、列车的停放制动特性。 1.系统可模拟列车速度从0达到100km/h的牵引、制动和调速过程,性能仿真平均误差小于2%。 2.系统具有列车性能及功能仿真，包括：列车正常状态下不同操作模式的控制逻辑，列车故障状态下不同操作模式的控制逻辑，列车在不同负载情况下的牵引特性、制动特性，ATC系统功能。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 3.系统能够全面模拟车载VOBC控制逻辑和功能，包括：列车无人折返、自动换端折返、人工折返、CBTC级别下列车ATO、ATCM模式、RM模式驾驶。系统能够实时准确响应学员的各项操作，仿真计算步长＜10ms，性能误差≤2%。系统能够以真实的时间计算每台列车的每个条件，并具有准确性。; 套; 1. 113; 声音仿真系统; 1.系统能模拟多普勒，混响等多种音效，满足5.1声道立体声。 2.系统具有逼真地模拟列车运行时的声音环境，虚拟环境中的三维虚拟声音可以与视觉同时并行，使用户能从具有视觉又有听觉的环境中获得更多的信息。; 套; 1. 114; 线路视景系统; 线路场景基于计算机成像（CGI）技术构建，可模拟列车能够到达区域内的相关场景。 视景仿真系统精细程度满足以下指标：视景数据库的总三角形数量不低于2400万个；视景数据库的纹理总数量不低于2000MB；视锥的近裁剪平面距离小于0.1m，远裁剪平面距离大于5km；每帧视锥体内的可视三角形数量不低于240万个，纹理数量不低于200MB；信号机最小可视的图像不小于16个像素点；轨道最小可视的图像不小于36个像素点；视景系统提供全屏抗混迭（Full Screen Anti-Aliasing）功能。提供视景仿真系统的CGI场景模型的第三方检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章。; 套; 1. 115; 三维虚拟列车系统; 系统以三维虚拟列车的方式模拟在驾驶台以外的列车相关设备操作或动作，并提供交互式故障排除及应急事故处置功能。所有可操作的车内设备均使用三维模型，可提供车外的全三维漫游，以及非正常情况所涉及到的车下操作。 1.系统通过三维虚拟仿真技术模拟一个标准停车库的虚拟列车环境，与现场车辆整备的真实作业环境保持一致。包括停车库的所有元素，如：列车、停车库、登车梯、地沟、车下设备、司机室、继电器柜、车厢内部、车顶设备等。 2.通过在三维虚拟列车中漫游，了解车辆内外部结构，三维虚拟列车与真实车辆保持一致，可以用于了解各设备在地铁列车上所处的位置布局。 3.三维虚拟列车的故障设置与处理过程中的列车控制逻辑与真车一致。; 套; 1. 116; 无人驾驶演练场景系统; 仿真培训系统包含课程模块需满足以下场景的训练作业： 1）早间自动上电；2）自动/人工唤醒；3）自动/人工出库；4）进入正线服务；5）进站停车；6）站台发车；7）折返换端；8）清客；9）停止正线服务；10）回库；11）清扫；12）休眠。; 套; 1. 117; 列车运行监控反馈系统; 实现如下功能： (1)监控界面具有体现列车运行线路信息（包括：车站、区间、坡道、公里标等）； (2)监控界面具有显示列车车型、车次、总重、长度、位置等基本信息； (3)能够显示列车运行限速信息； (4)能够显示列车运行推荐速度曲线以及实际运行速度曲线； (5)能够显示每个区间的距离以及运行时间； (6)能够显示已添加的标准化作业、故障处理、非正常行车等任务信息； (7)能够实时设置并下发故障、非正常事件； (8)能够显示当前天气信息； (9)能够实时设置天气变化。; 套; 1. 118; 教员终端; 包含仿真工作站1台、显示器2台、配套桌椅1套： 1.仿真工作站参数不低于，CPU:I7处理器，16G内存，512G工业固态硬盘+1TB机械硬盘(7200Rpm)，独立显卡6GB显存。采用2台显示器23.8英寸液晶显示器，对比度：1000:1，最佳分辨率：1920*1080，背光类型：LED背光，屏幕比例：16:9(宽屏)，亮度：300cd/m2；响应时间：5毫秒。视频接口：D-Sub(VGA)、HDMI。 2.教员桌长约1.6米，采用环保材质，抗硬度，桌子框架采用冷轧钢板,桌面为实木颗粒板，桌子两端装饰板为实木颗粒板。整体具有防火、防污、防损等特点，桌子预留穿线孔。配套教员椅。; 套; 1. 119; ●车载信号设备; 要求真实车载设备，技术参数要求： 1.设备组成：包含车载插箱1套，MMI显示终端1个，车载控制器安装柜1个。 2.车载MMI参数： （1）参考尺寸≥10.4英寸，触摸屏； （2）CPU性能≥N2600，内存≥2GB； （3）具备操作系统； ▲（4）能查看列车当前的运行状态，包括目标速度、实际速度、推荐速度、牵引制动状态、列车完整性、运行级别、车站停准显示、当前驾驶模式等。产品需符合GB/T 25119-2010《轨道交通机车车辆电子装置》 中关于低温试验、高温试验、交变湿热试验、耐压试验等试验 的标准，并在投标文件中应提供第三方权威部门的检测报告。 功能要求: ▲1.采用实物设备，车载控制器ATP系统负责列车运行全过程的安全防护，具备实时监督车辆及地面相关设备工作状态的能力。需符合的最高安全完整性水平SIL4评估依据，并在投标文件中提供所投设备由第三方权威部门出具的安全认证证书； ▲2.车载控制器ATO系统在ATP系统的防护下控制列车自动运行，配合联锁系统实现列车自动进出车辆段、停车场，车站自动停车，自动开关门，站台自动发车，自动调车，自动洗车等功能。需符合安全完整性水平SIL2评估依据，并在投标文件中提供所投设备由第三方权威部门出具的安全认证证书； 3.人机交互MMI显示驾驶相关信息，辅助列车正常驾驶，要求本系统采用正线真实设备，并提供合同扫描件或用户证明。; 套; 1. 120; ●DCS网络通信仿真设备; DCS机柜仿真实训设备提供完整的轨道交通数据通信系统硬件平台，通过红网、蓝网双网冗余设计，模拟真实FAO系统通信环境。该实训设备可帮助学员掌握DCS系统的组成、原理、配置、维护及故障处理技能，适合轨道交通信号、通信专业教学和技能培训。DCS网络通信仿真设备配备1个通信机柜，通信采用LTE的DCS网络进行搭建。; 套; 1. 121; （五）城轨信号室内机柜实训平台; 计算机联锁机柜; 采用仿真的正线联锁机柜，包含仿真二乘二取二平台及数字量输入输出扩展插箱，仿真设备与真实设备有完全一致的外观、面板指示、接口特征，能够与线路上的转辙机、信号机相连接，能够接收上位机下发的联锁控制指令，能够模拟联锁排列、取消进路、上电解、单操、封锁、解封等相关操作。联锁机柜可以实现进路的设置和取消、信号机点灯、控制转辙机动作等相关联锁功能。具备与实物转辙机、信号机及继电器组合柜的接口功能。机柜外观与真实联锁系统机柜一致，由CPU板、电源模块、通信板、DI/O板等组成。与联锁机柜配套的接口柜采用与真实接口柜一致的机柜外形、连接器外观、及接口，实现联锁主机与继电器组合柜的接口功能。能与中心及车站ATS仿真软件联动，并能实现相关远程操控。; 套; 1. 122; 智能电源屏设备; 电源屏能向信号机、电动转辙机、组合架、计轴机柜等信号设备提供各种交直流电源。不同电源模块进行组合，可组成各种电源系统；交流供电采用两路交流并行输入，并且单、三相均适用，切换期间输出供电零中断，保证系统正常供电。通过故障注入电路与模块，可实现设备状态指示的智能修改以及故障设置操作。; 套; 1. 123; ZC机柜; 采用仿真区域控制器机柜，与真实设备有完全一致的外观、面板指示、接口特征，能够接收列车的位置报告，实现列车的追踪功能，并能为全自动运行列车及CBTC列车计算移动授权，能模拟设备常见故障。; 套; 1. 124; 计轴机柜; 采用仿真的计轴机柜，主要包含放大板、计轴板、输出板、复零板和电源板等单元，其外观、板卡面板、指示灯显示及接口与真实设备一致。能够连接安装于钢轨上的室外计轴设备。; 套; 1. 125; 机械室ATS维护终端软件; 包含ATS车站维护终端软件、ATS中心维护终端软件。 1.ATS维护软件功能： （1）系统监控模块：显示ATS系统设备状态、网络拓扑、运行参数； (2)故障诊断模块：故障定位、告警分析、远程维护； (3)数据管理模块：日志查询、历史数据回放、报表生成； (4)配置管理模块：设备参数修改、系统配置备份/恢复； (5)系统监控； (6)显示全线站场图、列车运行状态、信号设备状态； (7)设备状态可视化：正常(绿色)、故障(红色)、预警(黄色)； (8)实时告警显示、声音提示、告警日志记录； (9)维护功能； (10)设备诊断测试：对ATS系统各组件进行健康检查； (11)参数修改与下载：在线修改设备参数并下载到目标设备； (12)强制点灯功能：将全站信号机点亮，用于检测； (13)轨道区段状态查询：查询指定区段占用/空闲状态； (14)系统日志分析：过滤、查询、导出系统运行日志；; 套; 1. 126; 组合柜; 柜体尺寸约960mm×450mm×2350mm，正面不带门，外观符合相关铁路、设计技术规范标准，组合柜体侧面端子工艺采用万可端子的方式。共十一层，机柜最下面为零层端子，其余层为继电器组合层。组合柜内的组合至少包括一套三显示信号机组合、一套五线制双机牵引道岔控制组合、一套50Hz轨道电路组合、一套屏蔽门组合、一套计轴组合与一组紧停组合。可实现实现信号机点灯、转辙机控制、轨道电路占用状态采集及计轴预复位和紧停。; 套; 2. 127; 故障模拟箱; 能够进行信号机、转辙机、计轴设备、50HZ轨道电路、机柜板卡等信号设备故障的模拟，故障点根据教学要求可进行定制。配备车辆段故障模拟箱/柜和正线故障模拟箱/柜，采用铝合金材质，故障模拟箱/柜能够进行LED三显示信号机、ZDJ9道岔转辙机、计轴、轨道电路、站台门、紧急关闭等信号设备故障的模拟。故障点数量不少于200个，故障类型包含断线、短路或混线，具备故障实时设置和自动恢复功能。; 套; 1. 128; 工具; 需配备工具如下： 1.钢丝钳/72203A/200mm1把； 2.自动剥线钳/91202/7寸1把； 3.手动剥线钳/91212/7英寸1把； 4.斜口钳/70202A/6寸1把； 5.鹰嘴钳/11寸加长/中弯40-50度1把； 6.两用双开口扳手/41206/14-17mm1把； 7.内五角扳手/弯杆/与HZ-24电缆盒配套/铁路专用1把； 8.万用表1个； 9.万可端子插接工具2把； 10.工具包/20英寸/95186多功能加厚尼龙1个； 11.十字绝缘螺丝组套1套； 12.一字绝缘螺丝组套1套； 13.压线钳1把； 14.内六角套简/M4/M5/M6/铁路工专用钥匙1套； 15.尖嘴钳1把； 16.钳形电流表1个； 17.铁路专用反光衣红色1件、绿色1件； 18.600型中厚均码棉布手套12双； 19.黄色安全帽1个。 20.转辙机手摇把1套。; 套; 6. 129; 实训备品; 配合实训所需的耗材，用于信号组合焊接、箱盒配线、设备接线等需求，主要包含以下耗材： 1.钢锯12把，电工刀12把； 2.23×0.15绝缘软线1000米； 3.42×0.15绝缘软线1000米； 4.7×0.52绝缘软线1000米； 5.2.5平方线，500米； 6.4平方线，500米。 7.HZ-24终端盒2个； 8.HZ-12终端盒2个； 9.ZD6自动开闭器1个。; 套; 1. 130; 信号继电器; 包含各类型的信号继电器，用于继电器认知实训： 1.无极缓放继电器系列（JWXC-H）： (1)JWXC-500/H300--1个； (2)JWXC-H850--1个； 2.无极加强接点继电器系列（JWJXC） JWJXC125/80--2个； 3.偏极继电器系列（JPXC） JPXC-1000--5个； 4.有极（极性保持）继电器系列（JYXC） (1)JYJXC-135/220--1个； (2)JYJXC-160/260--2个； (3)JYJXC-220/220--1个；; 套; 1. 131; 钢轨平台; 包含实物50g/m的直股钢轨、单开道岔岔尖和道岔安装平台长度≥10米，道岔钢轨的扣件位置正确、齐全、有效，尖轨操动灵活、贴靠。直股钢轨用于安装轨旁计轴磁头设备。; 套; 1. 132; 信号机; 信号机采用真实地铁LED三显示信号机，灯位从上到下依次为黄、绿、红。信号机机构采用铝合金材料压铸。; 套; 1. 133; 三相交流五线制转辙机; 需为原厂设备，采用三相交流五线制AC380V供电制式，主要由交流电动机、减速器、滚珠丝杆、自动开闭器、安全接点、接线端子、摩擦连接器动作杆、锁闭杆（表示杆）、挤脱器等组成；额定转换力为4kN,动作杆动程为170mm，锁闭（表示）杆动程为152mm，工作电流≤2.0A，动作时间≤5.8s，单线电阻≤54Ω，挤脱力为25±2kN。同时配套有道岔安装装置和HZ-24电缆终端盒。; 套; 1. 134; 应答器系统; 同时配备无源应答器、有源应答器和报文读写工具、应答器接收天线等，数量可根据实训场景需求配置，无源应答器存储线路参数、坡度、曲线等固定信息,有源应答器接收LEU传输的临时信息(如临时限速、进路信息),可被BTM天线精准识别。; 套; 1. 135; 计轴设备; 室外计轴设备，包含计轴磁头及计轴轨旁盒，实现计轴区段的占用出清采集。 磁头具备车轮检测功能，能实现计轴测量考核功能。; 套; 1. 136; 站台门操作按钮盘; 采用与真实站台门按钮盘一致的操作按钮盘，可以模拟与真实站台门一样的故障，满足站台门故障处理的实训与考核需求。; 套; 1. 137; 50HZ轨道电路; 轨道电路采用采用一送一受50HZ相敏轨道电路设备，轨旁有轨道电路送电端箱盒和受电端箱盒。主要由轨道电路接收器、轨道变压器、变阻器、轨道继电器和轨道电路报警盒等组成，用于检测轨道区段的占用与出清，学员可以在该设备上进行50HZ相敏轨道电路故障处置。设备满足 TB/T3554-2019标准。; 套; 1. 138; 直流转辙机; 需为原厂设备，满足TB/T 3113.1-2019标准; 台; 4. 139; 故障提交系统; 包含故障图选择区、答案验证与提交区、故障图显示区，在排查出故障点后，可通过点击相应信号设备电路图上的故障点，点击提交按钮提交故障排故答案，系统可对答案的正确性自动评判，实现自动化考核。; 套; 1. |
| 3 |  | 核心产品：车载信号设备 标●为主要产品（共计10个） 标▲为主要参数（共计6个） 标*为演示项（共计4项） |