## 第四章  磋商内容及采购需求

本次采购项目为榆林市交警支队一大队采购业务营房维修维护改造工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

大队鱼河执法站业务营房升级改造工程量

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除地面瓷砖及垫层 | 800*800瓷砖 | ㎡ | 180.6 |  |
| 2 | 开挖沟槽土方 | 长80米，深1.5米，宽1.2米 | m³ | 144 |  |
| 3 | 道路破除 | C30混凝土路面破除，200mm厚 | ㎡ | 200 |  |
| 4 | 大理石台阶拆除 | 大理石台阶拆除 | ㎡ | 61 |  |
| 5 | 大理石台阶恢复 | 大理石 | ㎡ | 61 |  |
| 6 | 室外花砖更换恢复 | 花砖 | ㎡ | 77 |  |
| 7 | 道路硬化 | C30混凝土 | m | 200 |  |
| 8 | 暖气管 | DN32PPR管 | m | 100 |  |
| 9 | 暖气片 | 钢制60高暖气片 | 片 | 220 |  |
| 10 | 供水管 | 20PPR管 | m | 150 |  |
| 11 | 排水管 | DN300排水管 | m | 80 |  |
| 12 | 内墙 | 2遍腻子，乳胶漆2遍 | ㎡ | 627 |  |
| 13 | 外墙保温 | 60mm保温板 | ㎡ | 240 |  |
| 14 | 外墙水包砂 | 刷墙固，刮腻子2遍，黑色涂料1遍，水包砂2遍 | ㎡ | 200 |  |
| 15 | 屋面防水 | 炉渣找坡+SBS防水卷材 | ㎡ | 205 |  |
| 16 | 地面 | 80*80地砖 | ㎡ | 180.6 |  |
| 17 | 墙砖 | 30*60 | ㎡ | 36 |  |
| 18 | 地脚线 | 10cm | m | 120 |  |
| 19 | 洗面盆 | 80cm | 个 | 1 |  |
| 20 | 隔墙 | 轻质隔墙板GRC | ㎡ | 11.2 |  |
| 21 | 卫生间蹲便 |  | 个 | 2 |  |
| 22 | 防盗门 | 钢制防盗门0.9*2.2 | 个 | 2 |  |
| 23 | 木门 | 0.9*2 | 个 | 4 |  |
| 24 | 窗户 | 断桥铝窗户 | ㎡ | 34 |  |
| 25 | 灯箱 |  | 个 | 1 |  |
| 26 | 办公柜台 | 大理石办公柜 | ㎡ | 38 |  |
| 27 | 窗台板 | 大理石窗台板 | ㎡ | 6 |  |
| 28 | 形象墙 | 铝塑板形象墙，总厚度：3mm±0.2mm；平整度：≤2mm/m；聚酯涂层需满足防火等级B1级 | ㎡ | 18 |  |
| 29 | 会议桌 | 实木1.8米×4.6米 | 个 | 1 |  |
| 30 | 会议椅 | 仿皮长0.5米，宽0.5米，高1.1米 | 个 | 16 |  |
| 31 | 电视 | 尺寸：大于60寸 能效：一级能效 网络连接方式：有限+无线 RAM内存：≥2GB 待机功率0.5W 刷频率：大于144HZ | 个 | 1 |  |
| 32 | 铁椅子 | 会议大厅铁椅子 | 个 | 40 |  |
| 33 | LED显示屏 |  | ㎡ | 19 |  |
| 34 | 档案柜 | 铁皮档案柜 | 个 | 10 |  |
| 35 | 电线 | BV2.5㎡ | m | 300 |  |
| 36 | 电线 | BV4㎡ | m | 200 |  |
| 37 | 开关线盒 | 86型暗装底盒 | 个 | 52 |  |
| 38 | 面板 | 开关、插座、网线 | 个 | 50 |  |
| 39 | 吸顶灯 | 60W | 个 | 12 |  |
| 40 | 线管 | PVC20 | m | 200 |  |
| 41 | 人脸识别装置 | 设备类型：人脸识别门禁一体机 防护等级：IP65及以上 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡/CPU卡/身份证）、密码、指纹（选配）等多种认证方式，支持组合验证 屏幕尺寸：≥7英寸（主流为7寸、8寸） 屏幕类型：​触摸屏，电容式 分辨率：≥600×1024（7寸屏）或≥800×1280（8寸屏） | 台 | 1 |  |
| 42 | 酒精测试仪 | 测量模式:快速筛查，自动抽气式 测量范围:0~100mg/100ml BAC(血液酒精浓度)(范围可定制) 测量时间:支持在仪器上自己调整，最快1秒出结果 灵敏度:大于15cm(仪器采样口到嘴之前距离，酒精模拟器上设定为5 mg/100ml) 显示屏:数字及波形两种显示 报警指示:红/黄/绿三色显示对应三种报警 | 台 | 1 |  |
| 43 | 长条凳 | 长1.2米，宽0.5米，高1.1米 | 个 | 6 |  |
| 44 | 水泥预制房 | C30钢筋混凝土浇筑，3m*7m | 间 | 7 |  |

信息化建设清单

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品描述 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万双光全彩定焦枪型网络摄像机 |  | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：大于等于400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）； 补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：47°；垂直：26°；对角：54° |  | 8 | 个 |
| 2 | 400万双光全彩定焦海螺网络摄像机 |  | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：大于等于400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）； 补光灯：2颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； |  | 6 | 个 |
| 3 | 网络硬盘录像机 |  | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）； 接入路数：32路； 分辨率：12MP； |  | 1 | 套 |
| 4 | 10TB硬盘 |  | 单盘容量：10TB； 缓存：大于256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA |  | 9 | 块 |
| 5 | 24口二层云管PoE交换机 |  | 交换容量：256Gbps； 包转发率：60Mpps； 业务端口：具备24个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； 拨码开关：支持3个拨码开关；管理开关：通过拨码开关切换管理/非管模式，其中管理模式包括本地WEB管理和云管理，出厂默认开启状态； 远距离供电：端口1-24延长传输距离至250米，端口协商速率降低为10Mbps（非管模式生效）； PoE看门狗：端口1-24实时监听流量状态，2min内无流量重启PoE供电（非管模式生效） 环网协议：STP、RSTP； VLAN功能：支持； 链路聚合：支持； 设备管理：WEB管理、APP管理； 供电方式：默认内置电源：100–240VAC，47–63Hz，7A Max 空载功耗：≤13.3W； 满载功耗：≤391.7W； PoE：Port 1-4≤90W，Port 5-24≤30W，总功率≤375W； 散热方式：内置风扇散热； 安装方式：桌面式、机架式安装； 工作湿度：5%～95%RH(无凝结)； 工作温度：-10℃～55℃； |  | 1 | 个 |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |
| 内外网络建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口二层云管PoE交换机 | DH-S4100-24GT2GT2GF-375 | 交换容量：256Gbps； 包转发率：60Mpps； 业务端口：具备24个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； 拨码开关：支持3个拨码开关；管理开关：通过拨码开关切换管理/非管模式，其中管理模式包括本地WEB管理和云管理，出厂默认开启状态； 远距离供电：端口1-24延长传输距离至250米，端口协商速率降低为10Mbps（非管模式生效）； PoE看门狗：端口1-24实时监听流量状态，2min内无流量重启PoE供电（非管模式生效） 环网协议：STP、RSTP； VLAN功能：支持； 链路聚合：支持； 设备管理：WEB管理、APP管理； 供电方式：默认内置电源：100–240VAC，47–63Hz，7A Max 空载功耗：≤13.3W； 满载功耗：≤391.7W； PoE：Port 1-4≤90W，Port 5-24≤30W，总功率≤375W； 散热方式：内置风扇散热； 安装方式：桌面式、机架式安装； 工作湿度：5%～95%RH(无凝结)； 工作温度：-10℃～55℃； |  | 2 | 个 |
| 2 | 安全防火墙 | F290 | 1.设备基本要求：1U标准机架式设备；≥1个Console口；≥10个千兆电口；≥2个千兆光口；包含防病毒模块（AV）、入侵检测与防御模块（IPS）、上网行为管理模块（APP）、Web安全防护模块（WAF），三年特征库升级、三年免费硬件维保。 2.性能要求：网络层吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥100万，每秒最大新建HTTP链接数3万； |  | 1 | 台 |
| 3 | 网络线缆 | CAT-6 | 一、电气性能参数 • 传输频率：250MHz（远超超五类的100MHz），支持1000BASE-T千兆以太网，可向下兼容百兆网络。 • 传输速率：1000Mbps（1Gbps），在100米传输距离内信号衰减≤24dB（250MHz时）。 • 阻抗特性：标称阻抗 100Ω±15Ω（1~100MHz），回波损耗≥18dB（250MHz时）。 • 衰减串扰比（ACR）：≥4dB（250MHz时），确保高速传输时信号不受干扰。 • 导体电阻：24AWG规格单根导体直流电阻≤9.38Ω/100m（20℃）。 二、物理结构参数 • 导体规格：常用 24AWG（直径约0.51mm） 纯铜/无氧铜导体，确保低电阻与传输稳定性。 • 线芯结构：4对双绞线，线对颜色编码为橙白-橙、绿白-绿、蓝白-蓝、棕白-棕。 • 绞距：4对线对绞距不同（约12~20mm），减少线对间电磁干扰。 • 护套材质：非屏蔽款（UTP）为PVC或低烟无卤（LSZH）护套；屏蔽款（STP/FTP）含铝箔/编织网屏蔽层，防护等级更高。 • 外径尺寸：非屏蔽款外径约 5.0~5.6mm，屏蔽款约 6.0~7.0mm。 三、环境与应用参数 • 工作温度：-20℃~60℃（室内款）；-40℃~70℃（室外阻水款）。 • 阻燃等级：PVC护套阻燃等级CM（商用级），LSZH护套符合环保阻燃要求。 • 适用场景：结构化布线、机房、智能家居、监控系统等，支持千兆网络、PoE供电（IEEE 802.3af/at标准）。 • 认证标准：需符合 TIA/EIA-568-C.国内需满足 GB/T 50311 综合布线规范。 |  | 820 | 米 |
| 4 | 机柜 | 42U | 一、基础尺寸参数 参数类别 具体规格 标准兼容性 符合ANSI/EIA-310-D、IEC 60297标准，19英寸机架安装宽度 安装高度 42U（总高度≈1867mm，含机柜顶部/底部结构的整机高度约 2000mm） 宽度 标准600mm/800mm（600mm适配常规设备，800mm适合高密度布线） 深度 常见800mm/1000mm/1200mm（800mm用于短机身设备，1200mm适配服务器等深机身设备） 安装立柱孔距 方孔条孔距25mm，兼容螺丝固定与卡扣式安装 二、材质与结构参数 • 主体材质：冷轧钢板，厚度 1.2（立柱厚度≥1.5mm，保证承重；门板厚度1.2mm）。 • 表面处理：静电喷塑，颜色多为黑色（RAL9005）或灰色（RAL7035），防腐蚀、防刮花。 • 结构设计：前后双开网孔门/钢板门（网孔门通风率≥70%，钢板门防尘性好）；可拆侧板；底部进线孔带理线胶圈，防止割伤线缆。 • 承重能力：静载承重≥800kg（落地款），动载承重≥400kg（移动款，带万向轮）。 三、功能与适配参数 • 散热配置：顶部可装2~4个轴流风扇，部分带顶部排风罩；底部预留进风通道，支持冷热通道布局。 • 配件配置：标配方孔条、安装螺丝、理线环、接地螺栓；可选配PDU电源插座、机柜线槽、盲板。 • 适配设备：兼容19英寸标准服务器、交换机、配线架、理线架、UPS等设备，支持前后安装。 四、环境与安全参数 • 工作温度：-10℃~55℃，适应机房常规环境。 • 防护等级：网孔门款IP20（防手指触碰内部），钢板门款IP30（防异物进入）。 |  | 1 | 台 |
| B | 小计 |  |  |  |  |  |
| UPS 配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS 主机 | UR-0100SPL |  | 机架式10K长机（192V）单进单出 | 1 | 台 |
| 2 | 电池柜 | 定制 | 定制 |  | 1 | 组 |
| 3 | 连接电缆 | 定制 |  |  | 1 | 批 |
| 室外条幅大屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 | P10 | 红灯珠 320*160 |  | 19 | ㎡ |
| 2 | 控制工作站 | 定制 | 配置：CPU I5—14000 内存：16G 硬盘：固态256G 显卡：3050 6G独立显卡 电源：500W 显示器：显示器23.8寸 |  | 1 | 台 |
| 3 | 电源控制箱 | 定制 | 1、具备手动控制和自动控制功能。可手动按钮控制设备开启/停止，也可以通过其他控制设备的启/停功能。 2、多回路输出，延时启动 3、具有电源状态指示、工作状态指示、可远程监控设备运行状态。 4、具有过压、过流、短路、断路、定时开关、漏电等保护功能 5、具备检修插座和照明开关 6、内部线材均采用4平方国标纯铜导线 7、产品设计符合CQC认证标准，符合IEC 60439-1 8、三相五线制输入，220V 输出，零线与地线分别接在铜排上，确保三相平衡供电。 9、产品内部器件，均选用正泰正品器件，确保了显示屏高质量的可靠供电。 10、具有浪涌保护器、可以保护设备在雷电，尖峰浪涌时不受损坏。 11、具备散热设备独立控制线路接口，后期空调、风机可以和大屏独立控制。 |  | 1 | 台 |

注： 1表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值