- 项目背景

为进一步加强国家教育考试全过程记录和管理，严密防范和严肃查处考试招生舞弊行为，切实维护招生考试的公平、公正、安全和秩序，按照陕西省教育厅办公室《关于印发陕西省国家教育考试综合管理平台建设规划的通知》（陕教考办〔2018〕4号）要求，完善标准化考场巡查系统、建设作弊防控系统及身份验证系统建设。

- 技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网上巡查摄像机 | - ≥400万半球网络摄像机。 2.采用1/3"CMOS传感器，最小照度可达0.005Lux，0Lux with IR； 3.采用≤2.8mm定焦镜头,水平视场角可达93°。 4.视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/G.726/MP2L2/AAC/PCM，图像尺寸2560×1440； 5.支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。 ▲6.支持三码流同时存储和输出，各码流可独立设置且应满足: 主码流:2560X1440@25帧/秒、1920X1080@25帧/秒，子码流:704X576@25帧/秒、640X480@25帧/秒，三码流:1920X1080@25帧/秒、1280X1080@25帧/秒。 7.支持选择4:3/16:9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面； 8.支对预览视频进行电子放大； 9.支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件; 10.支持在预览视频过程中开启或关闭音频，支持对预览音量进行调节; 11.支持对SD卡进行管理，支持自动检测安装到摄像机的SD卡，可显示SD卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度;支持对所选SD卡进行格式化;支持容量为≥128GB的SD卡，支持SD卡热插拔； ▲12.支持TS、PS流封装，支持标准SIP2.0协议；13.具有≥1个内置麦克风，具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路报警输入接口、≥1路报警输出接口； 14.具有1路DC12V/100mA电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持DC12V/PoE(802.3af)供电； 15.红外照射距离≥30米； ▲16.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； ▲17.内置H.264及H.265编码算法软件,提供软件著作权登记证书。 - 注:▲项需提供相应功能证明材料（包括但不限于检验报告、软件著作权证明材料、官网功能截图等） | 50 | 台 | 25间机房考场，每考场2个摄像头，合计50个摄像头； 其中的3个考场，6个摄像头本次考试为可移动式，需配备三角架及电源模块 |
| 2 | poe交换机 | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持2个1000BASE-X SFP端口,支持POE供电 | 3 | 台 |  |
| 3 | 光纤模块 | 千兆单模光纤模块 | 6 | 块 |  |
| 4 | 网上巡查系统管理系统 | 含电视墙管理模块、巡查指挥系统远程管理模块、录像模块等： 1.软件界面明显位置具有帮助按钮，当用户需要时能提供文档说明，功能界面具有导航栏。 2.软件平台支持多用户使用，用户登录时经过账号和密码的相关性、安全性验证，防止非法操作。 3.软件平台具有较高的安全性，具有加密锁防护，防止软件被非法复制挪用，在加密锁失效或丢失的情况下，软件支持激活码激活。 4.视频预览界面具有导航列表和视频显示窗口，采用左右布局结构，导航列可收缩折叠。相同元素有组织地放置在同一个区域，易于交互与展示，软件使用更为友好。 ▲5.视频预览窗口支持不少于1、4、9、1+5、1+7等多画面预览。 6.在视频图像预览时支持抓图、录像、开启或关闭声音以及云台控制等操作。 7.具有巡查列表提交功能，上传列表可选，可将考务规定的巡查编码设备通道列表上传，考务规定以外的列表可实现不上传但是能本地查看。 8.视频巡查实现分组巡查：支持考场，走廊，保密室独立创建分组进行巡查。 9.支持按设备名称、区域节点名称检索设备树列表，支持考试任务接收，上传列表符合性校验，支持自定义设备树，可根据考试任务需求选择性创建设备树列表。 10.支持对存储设备远程管理，实现存储控制、录像策略制定等功能。 11.支持对多台电视墙解码设备远程集中管理，实现远程解码上墙的内容控制、显示模式、轮巡切换、主辅码流等设置功能。 12.软件具有对所有网络摄像机、存储服务器、网络数字矩阵画面分割器、SIP 服务器远程管理设置、视频预览、OSD 设置、校时、设备列表树管理、列表上传、录像文件检索、下载、回放等功能。 13.功能设计符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 ▲14.软件自主可控，具有软件著作权证明材料。 ▲15、能够接入陕西省教育考试综合管理平台和西安市考试综合管理平台，实现数据交互，同步考场摄像机数据信息。（提供承诺函） 注:▲项需提供相应功能证明材料（包括但不限于检验报告、软件著作权证明材料、官网功能截图等） | 1 | 套 |  |
| 5 | 64路网上巡查视频安全存储平台 | 1、支持≥64路网络视频输入,最大输入带宽为≥640Mbps； 2、支持接入视频1/4/6/8/9/16/25/32/36/64多画面分割预览 3、支持≥64路视频并发录像，录像分辨率支持4MP、3MP、1080p、720p及以下分辨率； 4、▲具有≥8个SATA接口和≥1个eSATA接口；具有≥2个HDMI和≥2个VGA输出接口； 5、≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、≥1个RS485、≥1个RS232、≥4个USB接口； 6、具有≥16路报警输入，≥4路报警输出接口。 7、▲单盘最大容量支持≥16TB硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入,支持 SATA硬盘和SSD硬盘混合接入； 8、具有磁盘阵列功能， 支持 RAID0/l/5； 9、可接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式的网络摄像机，可接入AAC、MP2L2等音频编码格式的IPC； 10、支持 SIP、RTP、RTCP 等网络协议 11、支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等模式； 12、支持≥16路同步回放，支持即时回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放等模式； 13、▲符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1，《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018，《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016； 14、▲内置网络硬盘录像机嵌入式管理软件，提供软件著作权证明材料； 注:▲项需提供相应功能证明材料（包括但不限于检验报告、软件著作权证明材料、官网功能截图等） | 1 | 台 |  |
| 6 | 存储硬盘 | 硬盘大小：3.5英寸 容量：≥6000G 转速：≥5400转 缓存：≥64M 接口类型：SATA3.0 | 9 | 块 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | 三层交换机，24 个SFP 千兆光口8口广电复用，交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥960Mpps，支付VXlan;支持基于端口的VLAN。双电源。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 线缆线材 | 电源线/网线/线槽/线管/插线板/HDMI线/防水盒/水晶头/电工胶带/胀管螺丝等 | 1 | 批 |  |
| 10 | 集成费 | 运输、安装、调试、保障服务等费用 | 1 | 项 |  |
| 备注：此项目为交钥匙项目，所有设备需包含安装，调试到位，若投标方认为无法达到交付要求的，自行添加所需设备及材料。 |  |  |  |  |  |

- 其他要求

1.询价报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。提供的设备及配套产品是厂家制造的、崭新的、未曾使用过的合格产品；

2.售后要求：自验收合格之日起质保3年，在质保期内，所有服务及配件全部免费，并终身提供维修服务。必须提供全套技术文件及产品软件，包括安装说明、操作手册、软件使用手册，产品合格证明文件，软件终生使用免费升级。维修服务：供货方在接到买方要求提供服务的电话后，会在4小时内响应并提供解决方案。电话服务无法解决的，将会在12小时内派服务工程师到达买方现场检修仪器。如因外界交通或其它非可控之原因而无法及时到达买方现场的，应通知买方说明这些原因并将计划达到的日期通知买方。如遇到大的零配件更换，最长排除故障时限不超过2天。供货方应终身负责维护维修，如因非人为原因导致仪器出现故障，需要寄送厂家返修，则期间产生费用由供货方承担；

3.培训：安装调试合格后，由成交供应商安排工程师为招标人指定的操作人员做现场基本操作培训，保证相关人员能独立进行基本操作和数据处理。培训内容包括仪器的基本原理，操作保养，维修等方面，直到技术人员能独立操作和使用，培训所产生的交通、食宿等费用由成交供应商承担；

4.安装调试：安装设备时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，并通过相应的技术验收指标，直至用户认可仪器符合技术性能为止；安装调试期间产生的一切费用（包括但不限于安装、人工、运输搬运、交通、打孔、管路整理等）由成交供应商负责。安装调试检验结果同时应符合制造厂产品标准和买方认可的技术性能；

5.验收：设备安装、调试完成后，对照询价文件要求、响应文件上的技术参数及合同条款，由甲方负责组织验收，对项目验收发生的检测（检验）费（如有）、专家劳务报酬等费用支出，由中标方承担。若验收未通过，乙方负责更换设备或重新安装调试，双方重新组织验收，此过程中产生的所有费用、及因此对甲方造成的损失均由乙方承担。

- 双方验收时，对设备外观、数量、配置情况等进行仔细核对、清点，认真考核设备指标，验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。