工程量清单：

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土建拆除工程 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 拆除墙体 |  |  |  |
| 1 |  | 砖砌体拆除 |  | m³ | 4.87 |
| 2 |  | 垃圾外运 | 运距15-20km | 车 | 20 |
|  | 2 | 拆除门窗 |  |  |  |
| 3 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.部位：详见设计图纸 2.洞口尺寸：详见设计图纸 3.建筑垃圾清运 4.垃圾处理按照外弃15-20km考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 2 |
| 4 | 011710002002 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.部位：拆除外窗 2.洞口尺寸：详见设计图纸 3.建筑垃圾清运 4.建筑垃圾清运工程量按照虚方 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 1 |
|  | 3 | 拆除天棚装饰 |  |  |  |
| 5 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除原有吊顶 2.处理建筑垃圾 3.垃圾处理按照外弃15-20km考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 3179.74 |
| 二、土建改造工程 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 砌筑工程 |  |  |  |
| 1 | 010402001001 | 砌块墙 | [项目特征] 1.墙体类型:加气砼砌块 2.墙体厚度:综合 3.强度级别:A3.5 4.砂浆强度等级、配合比:Mb7.5砌筑砂浆 5.其他:满足设计图纸及规范要求 6.砂浆采用预拌砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3 | 29.63 |
|  | 2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 2 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | [项目特征] 1.混凝土强度等级 :C35细石混凝土 2.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.68 |
| 3 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | [项目特征] 1.混凝土强度等级 :C35细石混凝土 2.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.26 |
| 4 | 010502013001 | 实心楼板 | [项目特征] 1.板厚度 : 120 2.混凝土强度等级 :C35细石混凝土 3.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.13 |
| 5 | 010502019001 | 桁架板上混凝土板 | [项目特征] 1.板厚度 : 120 2.混凝土强度等级 :C35细石混凝土 3.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.28 |
| 6 | 010502019002 | 栏板 | [项目特征] 1.混凝土强度等级 :C35细石混凝土 2.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.92 |
| 7 | 010503006001 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土强度等级 、拌合料要求：C2 5商品混凝土 2.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.接头灌缝、养护 | m3 | 0.16 |
| 8 | 010502011002 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级 、拌合料要求：C3 0商品混凝土 2.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.22 |
| 9 | 010506003001 | 砌体工程内配钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格 :HPB300钢筋 ， Φ 10以内 2.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 0.158 |
| 10 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格 :HPB300钢筋 ， Φ 10以内 2.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 0.061 |
| 11 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格 ：HRB400钢筋 ， 10以上（含 10， Ⅲ级钢规格综合考虑） 2.综合考虑连接方式 3.钢筋制作、运输 、安装 4.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 0.139 |
| 12 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格 ：HRB400钢筋 ， 10以内（不含 10 , Ⅲ级钢规格综合考虑） 2.综合考虑连接方式 3.钢筋制作、运输 、安装 4.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 0.695 |
| 13 | 010506001004 | 预制构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格 :HPB300钢筋 ， Φ 10以内 2.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 0.011 |
| 14 | 010506009001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类、规格 :Q235B 2.部位：钢梯 2.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装 | t | 0.086 |
| 15 | 010505006001 | 梁模板 | [项目特征] 1.模板形式:直形模板 2.高度 :<3.6m 3.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理 、小修、堆放 | m2 | 14.59 |
| 16 | 010505005001 | 墙面模板 | [项目特征] 1.模板形式:直形模板 2.高度 :<3.6m 3.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理 、小修、堆放 | m2 | 22.64 |
| 17 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 | [项目特征] 1.模板形式:直形模板 2.高度 :<3.6m 3.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理 、小修、堆放 | m2 | 31.19 |
| 18 | 010505008001 | 栏板模板 | [项目特征] 1.构件名称:直形模板 2.高度 :<3.6m 3.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理 、小修、堆放 | m2 | 69.73 |
| 19 | 010505006002 | 设备基础模板 | [项目特征] 1.模板形式:直形模板 2.高度 :<3.6m 3.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理 、小修、堆放 | m2 | 3.42 |
| 20 | 010505013001 | 过梁模板 | [项目特征] 1.模板形式:直形模板 2.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理 、小修、堆放 | m2 | 2.11 |
|  | 3 | 金属结构工程 |  |  |  |
| 21 | 010603001001 | 实腹钢柱 | [项目特征] 1.钢材品种、规格 :Q355B 、方钢200* 200*8 2.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拼装 2. 吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 0.926 |
| 22 | 010604001001 | 钢梁 | [项目特征] 1.钢材品种、规格 :Q355B 、方钢200* 300*8 2.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拼装 2. 吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 2.628 |
| 23 | 010607006001 | 钢梯 | [项目特征] 1.详见陕09J08, 10 8页上人楼梯 [工作内容] 1.拼装 2. 吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 0.052 |
| 24 | 010605001001 | 钢桁架楼承板 | [项目特征] 1.钢筋桁架型号： HB1-90 2.满足图纸要求[工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝 | m2 | 35.67 |
| 25 | 010608002001 | 高强螺栓 | [项目特征] 1.高强螺栓M16 2.满足图纸要求[工作内容] 1.安装 2.补刷油漆 | 套 | 36 |
|  | 4 | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 26 | 010902001001 | 屋面卷材防水 屋Ⅱ1- -水泥砂浆面层屋面 (二道防水设防、有保温 、不上人） | [项目特征] 1 、20厚1： 2.5水泥砂浆保护层 ，每1 m见方半缝分格 2 、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（单列） 3 、1.5厚橡胶沥青防水涂料（单列） 4 、25厚1： 3水泥砂浆找平层 5 、保温层（另计） 6 、A15泡沫混凝土 , 最薄处30 7 、钢筋混凝土屋面板 8 、砂浆采用预拌砂浆 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边、收口 | m2 | 66.17 |
| 27 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格 :3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边、收口 | m2 | 83.38 |
| 28 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | [项目特征] 1. 防水膜品种:橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数 、增强材料种类 : 1 .5厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 83.38 |
| 29 | 010902004001 | 屋面排水管 | [项目特征] 1.排水管品种、规格、品牌、颜色:D N100镀锌钢管 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆 | m | 11.34 |
| 30 | 010902006001 | 水落口 | [项目特征] 1.参陕09J02 ， 19页 [工作内容] 1.构件安装、固定 2.接缝、嵌缝 3.刷漆 | 个 | 4 |
| 31 | 010902006002 | 屋面泄水构件 | [项目特征] 1.详陕09J02,23-E [工作内容] 1.构件安装、固定 2.接缝、嵌缝 3.刷漆 | 个 | 4 |
|  | 5 | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |
| 32 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | [项目特征] 1.保温隔热部位 :不上人屋面 2.采用70厚XPS保温板 ，燃烧性能为B 2级 [工作内容] 1.清理基层 2.刷粘结材料 3.保温层抹压、粘贴、喷涂 4.铺、刷（喷） 防护材料 | m2 | 66.17 |
| 33 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | [项目特征] 1.保温隔热部位 :外墙面 2.采用70厚岩棉保温板 ，燃烧性能为A级 [工作内容] 1.清理基层 2.涂刷界面剂、界面砂浆 3.安装龙骨 ，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板 ；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4.粘贴防火隔离带 5.铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆 6.保温材料嵌缝、发泡填缝 ，打密封膏 7.铺、刷（喷） 防护材料 | m2 | 173.78 |
|  | 6 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 34 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面楼1 | [项目特征] 1.40厚C20细石混凝土撒1： 1水泥砂子压实抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.钢筋混凝土楼板 4.砂浆采用预拌砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 | m2 | 44.42 |
| 35 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 踢2 ：水泥砂浆踢脚（抹灰面砖墙） | [项目特征] 1.踢脚高度： 120m m 2.8厚1 ∶2.5水泥砂浆罩面压实赶光 3. 10厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.砂浆采用预拌砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.底层和面层抹灰 | m | 6.49 |
|  | 7 | 墙、柱面装饰工程 |  |  |  |
| 36 | 011201001001 | 真石漆外墙面 | [项目特征] 1.浅灰色真石漆墙面 2.详见图纸 3.其他:满足设计图纸及规范要求 4.砂浆采用预拌砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 | m2 | 173.78 |
| 37 | 011201001002 | 水泥砂浆墙面 | 部位： 女儿墙内侧[项目特征] 1.基层墙体 2.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 10厚1:3水泥砂浆打底 4.8厚1 :2.5水泥砂浆抹面 ，压实赶光 5.砂浆采用预拌砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 | m2 | 34.15 |
| 38 | 011201001003 | 水泥砂浆墙面 | 部位： 管井[项目特征] A饰面： 1 、涂料 B基层： 1 、6厚1 ∶ 2.5水泥砂浆抹面 , 压实赶光 2 、10厚1 ∶3水泥砂浆打底 3.详见09J01 内1 、 内2 4.其他:满足设计图纸及规范要求 5.砂浆采用预拌砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 | m2 | 22.18 |
| 39 | 011201001004 | 乳胶漆墙面 | 部位：楼梯间、室内排烟机房 [项目特征] A饰面： 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平B基层： 1.5厚1 :2. 5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.详见09J01 内32 、 内33 4.其他:满足设计图纸及规范要求 5.砂浆采用预拌砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 | m2 | 54.61 |
| 40 | 011201001005 | 白色无机涂料墙面 | 部位：屋面排烟机房 [项目特征] A饰面： 1. 白色无机涂料两道 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释无机涂料一道 4.局部刮腻子找平B基层： 1.5厚1 :2. 5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.详见09J01 内32 4.其他:满足设计图纸及规范要求 5.砂浆采用预拌砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 | m2 | 136.48 |
| 41 | 011201001006 | 白色无机涂料墙面 | 部位：屋面排烟机房 [项目特征] A饰面： 1. 白色无机涂料两道 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释白色无机涂料一道 4.局部刮腻子找平B基层： 1.5厚1： :2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.采用预拌砂浆 5.详见图集： 陕09 J01内33 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 | m2 | 8.02 |
|  | 8 | 天棚工程 |  |  |  |
| 42 | 011302001001 | 普通纸面石膏板吊顶 | 详见图集陕09J01棚74 [项目特征] 1.饰面 2.满刮2厚面层耐水腻子找平 ，面板接缝处贴嵌缝带 ，刮腻子抹平 3.满刷防潮涂料两道 ，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序） 4.板材用自攻螺栓与龙骨固定 ， 中距≦200 ，螺钉距板边长边≧10 ，短边≧ 15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB50×20 (或CB60×27） ， 间距1200 ，用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB50×20（或CB60×27用吸顶吊件联结 ， 间距≦80 0 ，次龙骨与次龙骨间距400 7.龙骨吸顶吊件中距横向400 ，纵向≦800 ，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定（预制混凝土板 ，板缝内预埋吊环） [工作内容] 1.清理基层、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 86.49 |
| 43 | 011301001001 | 板底抹水泥砂浆顶棚 (现浇混凝土楼板） | 部位：屋面排烟机房 [项目特征] 1. 喷（刷、辊）面浆饰面 2.3厚1 :2.5水泥砂浆找平 3.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶 5.详见图集陕09J0 1棚12 6.砂浆采用预拌砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 | 64.31 |
| 44 | 011302001002 | 普通纸面石膏板吊顶 | 详见图集陕09J01棚94 [项目特征] 1.饰面 2.满刮2厚面层耐水腻子找平（不做饰面则无此步骤） 3.板材面层 ，规格592×592×d 4.T型轻钢横撑龙骨TB24×28 ， 间距600 ，与次龙骨插接 5.T型轻钢横撑龙骨TB24×28 ， 间距600 ，与主龙骨插接 6.T型轻钢主龙骨T B24×28 ， 间距120 0 ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7. 10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋） 吊杆 ，双向中距≦12 00 8.现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定 ，双向间距≦1200（预制混凝土板板缝内预留吊环） [工作内容] 1.清理基层、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 3002.6 |
| 45 | 011302001003 | 穿孔石膏板吸声吊顶 | 详见图集陕09J01棚147 [项目特征] 1.h厚穿孔板材600 ×600 ，孔径、孔距及穿孔图案由设计人定 2.50厚超细玻璃丝绵 ，用玻璃丝布袋装 ， 随钉纤维板随填于龙骨间 3.T型轻钢主龙骨T B24×28 ， 间距600 , 与主龙骨插接 4.T型轻钢承载龙 骨TB24×38（或TB 24×28） ， 间距≦ 600 ，用吊件与钢 筋吊杆联结后找平5. 10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋） 吊杆 ，双向中距≦12 00 ， 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 6.现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓 ，双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预留吊环） [工作内容] 1.清理基层、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 177.14 |
| 46 | 011303004001 | 石膏板吊顶检修口 | [工作内容] 1.安装、固定 2.刷防护材料 | 个 | 8 |
|  | 9 | 门窗工程 |  |  |  |
| 47 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | [项目特征] 1. 门类型:断桥铝合金窗门 2.含全部五金、门套、执手锁等配件 3.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 0.09 |
| 48 | 010802004001 | 钢质防火门 | [项目特征] 1. 门类型:成品乙级钢制防火门 2.含全部五金、闭门器、顺序器、执手锁等配件 3.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料 | m2 | 6.3 |
| 49 | 010802004002 | 钢质防火门 | [项目特征] 1. 门类型:成品甲级钢制防火门 2.含全部五金、闭门器、顺序器、执手锁等配件 3.详12J609 P11参GFM--1521 4.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料 | m2 | 3.15 |
| 50 | 010801001001 | 木质门 | [项目特征] 1. 门类型:成品套装门 2.含全部五金、门套、执手锁等配件 3.选型参考图集陕09J06, 14页 ，M-12 21 3.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 2.52 |
| 51 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | [项目特征] 1.类型:断桥铝合金窗 ，包含五金、执手锁等 2.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 4.35 |
| 52 | 010807003001 | 金属百叶窗 | [项目特征] 1. 窗类型:断桥铝合金百叶窗 2.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 窗安装 2.五金配件安装 | m2 | 7.36 |
|  | 10 | 补充分部 |  |  |  |
| 53 | 010506012001 | 植筋 | [项目特征] 1.部位：屋顶新增机房处原有梁上 2.钢筋种类、规格 ：HRB400钢筋 3. 10@500 ，植入原梁顶 4.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.成孔 2.植筋固定 3.养护 | 个 | 30 |
| 54 | 01B001 | 混凝土凿毛面 | [项目特征] 1.部位：屋顶新增机房处原有梁上 2.混凝土凿毛面 3.其他:满足设计图纸及规范要求 | m2 | 6.32 |
|  | 11 | 加固 |  |  |  |
| 55 | 01B002 | 单层碳纤维布加固 | [项目特征] 1.位置:楼层板顶 2.粘贴单层碳纤维布 ，采用 Ⅰ级300型纤维布 ，抗拉强度设计值为2000MP a 3.完成面抹25厚高强水泥砂浆 4.施工步骤：①放线定位 ，②表面处理 ，③胶粘剂配制 , ④底胶涂刷 ，⑤粘贴纤维复合材 ， ⑥表层胶的配制与涂刷 ，⑦固化与养护 ，⑧自检与修补 , ⑨表面防护与整饰 5.其他:满足设计图纸及规范要求 6.砂浆采用预拌砂浆 [工作内容] 1.放线、验线 2.表面处理 3.粘贴碳纤维布 | m2 | 22.11 |
| 56 | 01B003 | 梁U型箍粘碳纤维 一层 | [项目特征] 1.碳纤维布采用 Ⅰ级300型纤维布， 抗拉强度设计值为2 000MPa 2.粘贴布采用浸渍的胶粘剂为A级胶 3.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.放线、验线 2.表面处理 3.粘贴碳纤维布 | m2 | 6.8 |
| 57 | 01B004 | 梁顶粘碳纤维 二层 | [项目特征] 1.碳纤维布采用 Ⅰ级300型纤维布， 抗拉强度设计值为2 000MPa 2.粘贴布采用浸渍的胶粘剂为A级胶 3.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.放线、验线 2.表面处理 3.粘贴碳纤维布 | m2 | 7.63 |
| 58 | 01B005 | 梁底粘碳纤维 二层 | [项目特征] 1.碳纤维布采用 Ⅰ级300型纤维布， 抗拉强度设计值为2 000MPa 2.粘贴布采用浸渍的胶粘剂为A级胶 3.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.放线、验线 2.表面处理 3.粘贴碳纤维布 | m2 | 4.23 |
| 59 | 01B006 | 梁底粘碳纤维 三层 | [项目特征] 1.碳纤维布采用 Ⅰ级300型纤维布， 抗拉强度设计值为2 000MPa 2.粘贴布采用浸渍的胶粘剂为A级胶 3.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.放线、验线 2.表面处理 3.粘贴碳纤维布 | m2 | 2.33 |
| 60 | 01B007 | 压条粘碳纤维 一层 | [项目特征] 1.碳纤维布采用 Ⅰ级300型纤维布， 抗拉强度设计值为2 000MPa 2.粘贴布采用浸渍的胶粘剂为A级胶 3.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.放线、验线 2.表面处理 3.粘贴碳纤维布 | m2 | 1.4 |
| 61 | 01B008 | 梁外包钢结构加固 | [项目特征] 1.部位：梁加固 2.Q345钢板6mm厚 3.包含钢板、粘钢 、除锈、清洁处理 、涂刷防护材料、2 5mm厚高强水泥砂浆防护、胶采购、 加工、运输、装卸费； 4..施工步骤：①表面处理 ，②放线定位 ，③钢材下料制作 ，④胶粘剂配制 ，⑤安装就位 ， ⑥焊接成型 ，⑦灌浆 ，⑧防护养护 5.对穿胶锚螺杆等详见图纸“梁外包钢加固示意图 ” 6.其他:满足设计图纸及规范要求 7.砂浆采用预拌砂浆 [工作内容] 1.放线、验线 2.混凝土结构面找平 3.粘贴钢板 | m2 | 4.39 |
| 62 | 01B009 | 节点加固 | [项目特征] 1.部位：梁顶碳纤维布加固节点 2.角钢L100*6 3.垫板（b+（40~6 0） ）*100*5 3.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.放线、验线 2.混凝土结构面找平 3.粘贴角钢 | t | 0.02 |
| 63 | 010417001001 | 高强螺栓 | [项目特征] 1.高强螺栓M16 2.满足图纸要求[工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 | 个 | 6 |
| 64 | 01B010 | 节点加固 | [项目特征] 1.部位：梁顶钢板加固节点 2.角钢L100*6 3.垫板100*5 3.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.放线、验线 2.混凝土结构面找平 3.粘贴角钢 | t | 0.005 |
| 65 | 010608002002 | 高强螺栓 | [项目特征] 1.高强螺栓M16 2.满足图纸要求[工作内容] 1.安装 2.补刷油漆 | 套 | 2 |
| 三、消防水改造工程 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 喷淋 |  |  |  |
| 1 | 030901001001 | 喷淋管道 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质 : 内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 、水冲洗 6.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装 | m | 2.7 |
| 2 | 030901001002 | 喷淋管道 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质 : 内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验 、水冲洗 6.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装 | m | 6.54 |
| 3 | 030901005001 | 水喷淋(雾)喷头 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 | 个 | 2 |
| 4 | 031301009001 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN50 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3. 除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 | 个 | 1 |
| 5 | 031007001001 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:型钢 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 4.2 |
| 6 | 031201003001 | 一般钢结构刷油 | [项目特征] 1. 除锈级别.方式 :除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | kg | 4.2 |
| 7 | 031207002001 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种 :橡塑管壳 2.绝热厚度:40mm 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装 | m3 | 0.1 |
| 8 | 031207007001 | 防潮层、保护层 | [项目特征] 1.材料:不锈钢薄板 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | m2 | 3.83 |
|  | 2 | 干粉灭火器 |  |  |  |
| 9 | 030912001001 | 手提式灭火器 | [项目特征] 1.规格、型号:MF/ ABC5灭火器 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.本体放置 | 具 | 8 |
| 10 | 030901019001 | 水灭火系统管道调试 | [工作内容] 1.管道打压调试 | 系统 | 1 |
| 四、防 排 烟 改 造 工 程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003001 | 通风机 | [项目特征] 1.名称、规格:高温消防风机 2900r /min ,风量X全压= 15718m3/hX552Pa ,功率 :5.5kw 2.安装形式 : 吊装 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 2 | 030701003002 | 通风机 | [项目特征] 1.名称、规格:高温消防风机 1450r /min ,风量X全压= 31421m3/hX600Pa ,功率 :7.5kw 2.安装形式 : 吊装 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 3 | 030701003003 | 通风机 | [项目特征] 1.名称、规格:高温消防风机 1450r pm,65370m3/h,全压:710Pa, 电源380 V, 18.5kW 2.安装形式:落地安装 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 台 | 2 |
| 4 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤100 0mm 5.板材厚度 : 1 6.接口形式:咬口 7.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 | m2 | 1.3 |
| 5 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤200 0mm 5.板材厚度 : 1.2 6.接口形式:咬口 7.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 | m2 | 15.6 |
| 6 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1 000mm 5.板材厚度:0.75 6.接口形式:咬口 7.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 | m2 | 148.7 |
| 7 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1 000mm 5.板材厚度 : 1 6.接口形式:咬口 7.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 | m2 | 292.6 |
| 8 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1 250mm 5.板材厚度 : 1 6.接口形式:咬口 7.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 | m2 | 94.9 |
| 9 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2 000mm 5.板材厚度 : 1.2 6.接口形式:咬口 7.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 | m2 | 95.1 |
| 10 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤4 000mm 5.板材厚度 : 1.5 6.接口形式:咬口 7.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 | m2 | 169.8 |
| 11 | 030702009001 | 风管外包防火板 | [项目特征] 1.材质:绝热陶瓷 纤维复合材料,外侧复合耐水阻燃FFR 贴面 2.规格:周长(mm) ≤2000 3.板材厚度 :35mm 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m2 | 77.1 |
| 12 | 030702009002 | 风管外包防火板 | [项目特征] 1.材质:绝热陶瓷 纤维复合材料,外侧复合耐水阻燃FFR 贴面 2.规格:周长(mm) ≤4000 3.板材厚度 :35mm 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m2 | 1209.2 |
| 13 | 030702009003 | 风管外包防火板 | [项目特征] 1.材质:绝热陶瓷 纤维复合材料,外侧复合耐水阻燃FFR 贴面 2.规格:周长(mm) ≤6000 3.板材厚度 :35mm 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m2 | 2024.7 |
| 14 | 030703001001 | 风阀 | [项目特征] 1.名称 : 电动风阀 2.规格 : Φ800 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 15 | 030703001002 | 风阀 | [项目特征] 1.名称 : 电动风阀 2.规格 : Φ 1310 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 16 | 030703001003 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.规格 : Φ 1310 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 17 | 030703001004 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.规格 :500*320 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 18 | 030703001005 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.规格:630*320 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 19 | 030703001006 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.规格:630*400 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 20 | 030703001007 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.规格:800*250 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |
| 21 | 030703001008 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.规格:800*320 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 9 |
| 22 | 030703001009 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.规格:800*500 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 23 | 030703001010 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.规格 : 1000*400 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 24 | 030703001011 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.规格 : 1000*450 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 25 | 030703001012 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.规格 : 1250*320 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 26 | 030703001013 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.规格 : 1250*400 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 27 | 030703001014 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.规格 : 1250*800 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 28 | 030703001015 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.规格 : 1600*1250 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 29 | 030703001016 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.规格 :2000*800 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 30 | 030703001017 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:远控排烟阀 2.规格 :500*320 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 31 | 030703001018 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:远控排烟阀 2.规格:630*320 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 32 | 030703001019 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:远控排烟阀 2.规格:630*400 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 33 | 030703001020 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:远控排烟阀 2.规格:800*250 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |
| 34 | 030703001021 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:远控排烟阀 2.规格:800*320 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 9 |
| 35 | 030703001022 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:远控排烟阀 2.规格 :2000*800 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 36 | 030905004001 | 按钮 | [项目特征] 1.名称:手动开启按钮 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 | 个 | 25 |
| 37 | 030703003001 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格 :700*400 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 38 | 030703003002 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*500 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 39 | 030703003003 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*600 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 9 |
| 40 | 030703003004 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*700 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 41 | 030703003005 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格 : 1000*500 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 42 | 030703003006 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格 : 1000*600 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 43 | 030703003007 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格 : 1000*1000 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
| 44 | 030703003008 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:固定防雨百叶 2.规格 : 1000*1000 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 45 | 030703003009 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:固定防雨百叶 2.规格 : 1250*800 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 46 | 030703003010 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:固定防雨百叶 2.规格:800*1250 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 47 | 030703003011 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:固定防雨百叶 2.规格 : 1250*1000 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 48 | 030703003012 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:固定防雨百叶 2.规格 : 1600*1250 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 49 | 030703011001 | 挡烟垂壁 | [项目特征] 1.名称 : 电动挡烟垂壁 2.材质:柔性卷帘式 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | m2 | 67.93 |
| 50 | 030703012001 | 减振器 | [项目特征] 1.名称:弹簧减震器 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |
| 51 | 030703013001 | 设备支吊架 | [项目特征] 1.名称:风机、风阀支架 2.材质、规格:型钢 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | Kg | 395 |
| 52 | 031201003001 | 一般钢结构刷油 | [项目特征] 1. 除锈级别.方式 :除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | kg | 3847.62 |
| 53 | 03B001 | 防火封堵 | [项目特征] 1. 防火封堵 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 防火封堵 | 处 | 8 |
| 54 | 03B002 | 钻孔开洞及封堵 | [项目特征] 1.名称:钻孔开洞及封堵 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.钻孔开洞及封堵 | 处 | 19 |
| 55 | 030705001001 | 通风空调工程检测、调试 | [项目特征] 1.风系统功能调试 :防排烟 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试 | 系统 | 1 |
| 56 |  | 地上新增防排烟风管增加抗震支架暂估价（震支架分包深化设计） |  | 项 | 1 |
| 五 、电 气 改 造 工 程 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 配电改造 |  |  |  |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 1A LE 2.型号:非标箱 3.规格 :300*400*2 00 4.安装方式:下口距地1.8米明装 5.含消防电源模块（利旧） 6.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |
| 2 | 030402012002 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2A LE 2.型号:非标箱 3.规格 :300*400*2 00 4.安装方式:下口距地1.8米明装 5.含消防电源模块（利旧） 6.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |
| 3 | 030402012003 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 3A TF 2.型号:非标箱 3.规格:600*600*2 00 4.安装方式:下口距地1.5米明装 5.含消防电源模块（利旧） 6.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |
| 4 | 030402012004 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 4A TF 2.型号:非标箱 3.规格:600*600*2 00 4.安装方式:下口距地1.5米明装 5.含消防电源模块（利旧） 6.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |
| 5 | 030402012005 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 3A PPY1,3APPY2 2.型号:JX3 3.规格:600*800*2 00 4.安装方式:下口距地1.5米 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 2 |
| 6 | 030402012006 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 4A PPY 2.型号:JX3 3.规格:600*800*2 00 4.安装方式:下口距地1.5米 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |
| 7 | 030402012007 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 5A PPY1 ，5APPY2 2.型号:JX3 3.规格:600*800*2 00 4.安装方式:下口距地1.5米 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 2 |
| 8 | 030405001001 | 低压电气开关 | [项目特征] 1.型号:XLM1-250L P/3300 200A 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地 | 个 | 2 |
| 9 | 030409016001 | 桥架槽盒安装 | [项目特征] 1.型号、规格:强电消防桥架 200*1 00 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.接地 | m | 131.8 |
| 10 | 030409016002 | 桥架槽盒安装 | [项目特征] 1.型号、规格:强电消防桥架 300*1 00 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.接地 | m | 16.7 |
| 11 | 030409017001 | 桥架支撑架 | [项目特征] 1.名称:桥架支架 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | t | 0.193 |
| 12 | 030409001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:配电电缆 2.型号、规格:WDZ N-YJY-4*2.5 3. 电压（kV） : 1KV 4.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 17.73 |
| 13 | 030409002001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 : 电缆终端头 2.规格:WDZN-YJY- 4*2.5 3. 电压（kV） : 1KV 4.安装部位:室内 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 4 |
| 14 | 030409001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:配电电缆 2.型号、规格:WDZ N-YJY-4*4 3. 电压（kV） : 1KV 4.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 31.88 |
| 15 | 030409002002 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 : 电缆终端头 2.规格:WDZN-YJY- 4*4 3. 电压（kV） : 1KV 4.安装部位:室内 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 6 |
| 16 | 030409001003 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:配电电缆 2.型号、规格:WDZ N-YJY-4*10 3. 电压（kV） : 1KV 4.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 17.73 |
| 17 | 030409002003 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 : 电缆终端头 2.规格:WDZN-YJY- 4*10 3. 电压（kV） : 1KV 4.安装部位:室内 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 4 |
| 18 | 030409001004 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:配电电缆 2.型号、规格:WDZ N-YJY-5*4 3. 电压（kV） : 1KV 4.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 99.63 |
| 19 | 030409002004 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 : 电缆终端头 2.规格:WDZN-YJY- 5*4 3. 电压（kV） : 1KV 4.安装部位:室内 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 4 |
| 20 | 030409001005 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:配电电缆 2.型号、规格:WDZ N-YJY-5*6 3. 电压（kV） : 1KV 4.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 89.69 |
| 21 | 030409002005 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 : 电缆终端头 2.规格:WDZN-YJY- 5*6 3. 电压（kV） : 1KV 4.安装部位:室内 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 10 |
| 22 | 030409001006 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:配电电缆 2.型号、规格:WDZ N-YJY-5*10 3. 电压（kV） : 1KV 4.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 205.92 |
| 23 | 030409002006 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 : 电缆终端头 2.规格:WDZN-YJY- 5*10 3. 电压（kV） : 1KV 4.安装部位:室内 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 8 |
| 24 | 030409001007 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:配电电缆 2.型号、规格:WDZ N-YJY-4*25+1*16 3. 电压（kV） : 1KV 4.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 18.45 |
| 25 | 030409002007 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 : 电缆终端头 2.规格:WDZN-YJY- 4*25+1*16 3. 电压（kV） : 1KV 4.安装部位:室内 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 4 |
| 26 | 030409001008 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:配电电缆 2.型号、规格:WDZ N-YJY-4*50+1*25 3. 电压（kV） : 1KV 4.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 18.45 |
| 27 | 030409002008 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 : 电缆终端头 2.规格:WDZN-YJY- 4*50+1*25 3. 电压（kV） : 1KV 4.安装部位:室内 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 4 |
| 28 | 030409001009 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:配电电缆 2.型号、规格:矿物绝缘电缆-4*95+ 1*50 3. 电压（kV） : 1KV 4.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 66.42 |
| 29 | 030409001010 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:配电电缆 2.型号、规格:矿物绝缘电缆-4*95+ 1*50 3. 电压（kV） : 1KV 4.敷设方式:竖井通道内敷设 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 42.03 |
| 30 | 030409002009 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 : 电缆终端头 2.规格:矿物绝缘电缆-4*95+1*50 3. 电压（kV） : 1KV 4.安装部位:室内 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 4 |
| 31 | 030405014001 | 端子箱 | [项目特征] 1.名称:T接端子 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地 | 台 | 6 |
| 32 | 030412001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称、材质、规格:焊接钢管 SC15 2.配置形式:明配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地 | m | 19.3 |
| 33 | 030412001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称、材质、规格:焊接钢管 SC20 2.配置形式:明配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地 | m | 55 |
| 34 | 030412001003 | 配管 | [项目特征] 1.名称、材质、规格:焊接钢管 SC25 2.配置形式:明配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地 | m | 28.3 |
| 35 | 030412001004 | 配管 | [项目特征] 1.名称、材质、规格:焊接钢管 SC32 2.配置形式:明配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地 | m | 13.4 |
| 36 | 030412001005 | 配管 | [项目特征] 1.名称、材质、规格:焊接钢管 SC40 2.配置形式:明配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地 | m | 12 |
| 37 | 030412001006 | 配管 | [项目特征] 1.名称、材质、规格:焊接钢管 SC50 2.配置形式:明配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地 | m | 4 |
| 38 | 030412001007 | 配管 | [项目特征] 1.名称、材质、规格:焊接钢管 SC80 2.配置形式:明配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地 | m | 4 |
| 39 | 030412001008 | 配管 | [项目特征] 1.名称、材质、规格:焊接钢管 SC15 2.配置形式:暗配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地 | m | 26.6 |
| 40 | 030412001009 | 配管 | [项目特征] 1.名称、材质、规格:焊接钢管 SC20 2.配置形式:暗配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地 | m | 20.5 |
| 41 | 030412001010 | 配管 | [项目特征] 1.名称、材质、规格:焊接钢管 SC25 2.配置形式:暗配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地 | m | 10.8 |
| 42 | 030412001011 | 配管 | [项目特征] 1.名称、材质、规格:焊接钢管 SC50 2.配置形式:暗配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地 | m | 7.3 |
| 43 | 030412001012 | 配管 | [项目特征] 1.名称、材质、规格:JDG20 2.配置形式:暗配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地 | m | 39.2 |
| 44 | 030412001013 | 配管 | [项目特征] 1.名称、材质、规格:JDG20 2.配置形式:明配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地 | m | 5.2 |
| 45 | 030412003001 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:穿管敷设 2.材质、规格、型号:WDZ-BYJ-1.5 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 88.8 |
| 46 | 030412003002 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:穿管敷设 2.材质、规格、型号:WDZN-BYJ-2.5 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 137.7 |
| 47 | 030412003003 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:桥架敷设 2.材质、规格、型号:WDZN-BYJ-2.5 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 90.3 |
| 48 | 030412003004 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:穿管敷设 2.材质、规格、型号:WDZN-BYJ-4 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 301 |
| 49 | 030412003005 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:桥架敷设 2.材质、规格、型号:WDZN-BYJ-4 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 468 |
| 50 | 030412005001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:开关插座接线盒 2.安装形式:暗配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |
| 51 | 030412005002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:灯头接线盒 2.安装形式:暗配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |
| 52 | 031301001001 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.结构类型:混凝土结构 2.沟槽截面规格:4 0*40 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆 、清理 | m | 13.2 |
| 53 | 030413003001 | 荧光灯 | [项目特征] 1.名称:带蓄电池单管荧光灯 2.安装形式:吸顶安装 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 套 | 5 |
| 54 | 030413012001 | 开关、按钮 | [项目特征] 1.名称:单联单极开关 2.安装形式:距地1 .3米 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 套 | 5 |
| 55 | 030407004001 | 小型电动机 | [项目特征] 1.名称 : 电动机检查接线 2.额定功率（kW） :13KW以下 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地 | 台 | 5 |
| 56 | 030407004002 | 小型电动机 | [项目特征] 1.名称 : 电动机检查接线 2.额定功率（kW） :30KW以下 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地 | 台 | 2 |
| 57 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:防火涂料 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.调配、涂刷 | m2 | 14.79 |
| 58 | 03B001 | 钻孔开洞及封堵 | [项目特征] 1.名称:钻孔开洞及封堵（电气配管及桥架） 2.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.钻孔开洞及封堵 | 处 | 10 |
| 59 | 030415022001 | 配电智能系统 | [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |
|  | 2 | 应急照明改造 |  |  |  |
| 60 | 030907001001 | 应急照明控制器 | [项目特征] 1.名称:应急照明控制器主机 2.安装方式:下口距地1.5米 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 | 台 | 1 |
| 61 | 030907002001 | 消防应急灯具专用电源 | [项目特征] 1.名称:集中电源 2.容量:0.25KVA/0 .5KVA 3.安装方式:下口距地1.5米 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 台 | 4 |
| 62 | 030907004001 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称:集中电源型壁装疏散照明灯 2.规格 :5W 3.安装方式:下口距地2.5米 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 套 | 99 |
| 63 | 030907004002 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称:集中电源型壁装疏散照明灯 2.规格 :5W 3.安装方式:顶面安装 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 套 | 49 |
| 64 | 030907004003 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称:集中电源型安全出口标志灯 2.规格 : 1W 3.安装方式 : 门上0 . 1米安装,无门框时距顶0.5米吊装4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 套 | 12 |
| 65 | 030907004004 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称:集中电源型疏散出口标志灯 2.规格 : 1W 3.安装方式 : 门上0 . 1米安装,无门框时距顶0.5米吊装4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 套 | 30 |
| 66 | 030907004005 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称:集中电源 型出口/禁止入内标志灯 2.规格 : 1W 3.安装方式 : 门上0 . 1米安装,无门框时距顶0.5米吊装4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 67 | 030907004006 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称:集中电源型壁装方向标志灯 2.规格 : 1W 3.安装方式:下口距地0.5米 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 套 | 101 |
| 68 | 030907004007 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称:集中电源型吊装双面方向标志灯 2.规格 : 1W 3.安装方式:下口距地2.5米吊装(车库内3.0米) 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 套 | 13 |
| 69 | 030907004008 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称:集中电源型楼层标志灯 2.规格 : 1W 3.安装方式:下口距地2.5米 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 套 | 5 |
| 70 | 030412005003 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:灯头接线盒 2.安装形式:暗配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 248 |
| 71 | 030412005004 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:灯头接线盒 2.安装形式:明配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 62 |
| 72 | 030412001014 | 配管 | [项目特征] 1.名称、材质、规格:JDG25 2.配置形式:明配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地 | m | 1140.5 |
| 73 | 030412001015 | 配管 | [项目特征] 1.名称、材质、规格:JDG25 2.配置形式:暗配 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地 | m | 1123.8 |
| 74 | 030412003006 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:穿管敷设 2.材质、规格、型号:WDZN-RYJS-2*2 .5 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 2264.3 |
| 75 | 030412003007 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:桥架敷设 2.材质、规格、型号:WDZN-RYJS-2*2 .5 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 422.1 |
| 76 | 030412003008 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:桥架敷设 2.材质、规格、型号:WDZN-RYJS-2*1 .5 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 120 |
| 77 | 031301001002 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.结构类型:混凝土结构 2.沟槽截面规格:4 0*40 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆 、清理 | m | 1123.8 |
| 78 | 031201001002 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:防火涂料 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.调配、涂刷 | m2 | 120.03 |
| 79 | 03B002 | 钻孔开洞及封堵 | [项目特征] 1.名称:钻孔开洞及封堵（电气配管 ) 2.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.钻孔开洞及封堵 | 处 | 38 |
| 80 | 030911010001 | 智能应急照明及疏散指示系统调试 | [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |
| 81 |  | 电气增加抗震支架暂估价（震支架分包深化设计） |  | 项 | 1 |
| 六 、机 电 安 装 拆 除 及 恢 复 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 给水管拆除及恢复 |  |  |  |
| 1 | 031001007016 | 复合管 | [项目特征] 1.材质、规格:钢衬塑复合管 DN20拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 10.7 |
| 2 | 031001007017 | 复合管 | [项目特征] 1.材质、规格:钢衬塑复合管 DN32拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 11.4 |
| 3 | 031001007018 | 复合管 | [项目特征] 1.材质、规格:钢衬塑复合管 DN40拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 8.1 |
| 4 | 031001007019 | 复合管 | [项目特征] 1.材质、规格:钢衬塑复合管 DN50拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 39.7 |
| 5 | 031001007020 | 复合管 | [项目特征] 1.材质、规格:钢衬塑复合管 DN70拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 1.6 |
| 6 | 031001007021 | 复合管 | [项目特征] 1.材质、规格:钢衬塑复合管 DN80拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 0.2 |
| 7 | 031001007022 | 复合管 | [项目特征] 1.材质、规格:钢衬塑复合管 DN100拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 16 |
| 8 | 031007001002 | 管道支架拆除 | [工作内容] 1.拆除 | kg | 87 |
| 9 | 031007001001 | 管道支架 | [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 87 |
|  | 2 | 消火栓管拆除及恢复 |  |  |  |
| 10 | 030901002004 | 消火栓管道 | [项目特征] 1.材质、规格 : 内外壁热浸锌钢管 D N70拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 12.7 |
| 11 | 030901002005 | 消火栓管道 | [项目特征] 1.材质、规格 : 内外壁热浸锌钢管 D N100拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 23.5 |
| 12 | 030901002006 | 消火栓管道 | [项目特征] 1.材质、规格 : 内外壁热浸锌钢管 D N150拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 132.4 |
| 13 | 031007001003 | 管道支架拆除 | [工作内容] 1.拆除 | kg | 150 |
| 14 | 031007001004 | 管道支架 | [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 150 |
| 15 | 030911008001 | 水灭火控制装置调试 | [工作内容] 1.调试 | 点 | 1 |
|  | 3 | 喷淋管拆除及恢复 |  |  |  |
| 16 | 030901001009 | 喷淋管道 | [项目特征] 1.材质、规格 : 内外壁热浸锌钢管 D N25拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 289.9 |
| 17 | 030901001010 | 喷淋管道 | [项目特征] 1.材质、规格 : 内外壁热浸锌钢管 D N32拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 151.9 |
| 18 | 030901001011 | 喷淋管道 | [项目特征] 1.材质、规格 : 内外壁热浸锌钢管 D N40拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 59.8 |
| 19 | 030901001012 | 喷淋管道 | [项目特征] 1.材质、规格 : 内外壁热浸锌钢管 D N50拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 29.3 |
| 20 | 030901001013 | 喷淋管道 | [项目特征] 1.材质、规格 : 内外壁热浸锌钢管 D N70拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 14 |
| 21 | 030901001014 | 喷淋管道 | [项目特征] 1.材质、规格 : 内外壁热浸锌钢管 D N80拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 41.8 |
| 22 | 030901001015 | 喷淋管道 | [项目特征] 1.材质、规格 : 内外壁热浸锌钢管 D N100拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 193.4 |
| 23 | 030901001016 | 喷淋管道 | [项目特征] 1.材质、规格 : 内外壁热浸锌钢管 D N150拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 7.8 |
| 24 | 031007001005 | 管道支架拆除 | [工作内容] 1.拆除 | kg | 1000 |
| 25 | 031007001006 | 管道支架 | [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 1000 |
| 26 | 030901005002 | 水喷淋(雾)喷头 | [项目特征] 1.材质、型号、规格:喷头拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 喷头拆除及恢复 | 个 | 211 |
| 27 | 030911008002 | 水灭火控制装置调试 | [工作内容] 1.调试 | 点 | 1 |
|  | 4 | 通风拆除及恢复 |  |  |  |
| 28 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.材质:镀锌钢板风管拆除及恢复 2.规格:长边长≤3 20 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风管拆除及恢复 | m2 | 37.1 |
| 29 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.材质:镀锌钢板风管拆除及恢复 2.规格:长边长≤4 50 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风管拆除及恢复 | m2 | 16.3 |
| 30 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.材质:镀锌钢板风管拆除及恢复 2.规格:长边长≤1 000 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风管拆除及恢复 | m2 | 11.8 |
| 31 | 030703001007 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀拆除及恢复 2.规格:周长≤280 0mm 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风阀拆除及恢复 | 个 | 6 |
| 32 | 030703001008 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:防火阀拆除及恢复 2.规格:周长≤220 0mm 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风阀拆除及恢复 | 个 | 9 |
| 33 | 030703003013 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口拆除及恢复 2.型号:400*250 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风口拆除及恢复 | 个 | 1 |
|  | 5 | 排烟拆除 |  |  |  |
| 34 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.材质:镀锌钢板风管拆除 2.规格:长边长≤1 000 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风管拆除 | m2 | 327.5 |
| 35 | 030703001009 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:防火阀拆除 2.规格:周长≤220 0mm 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风阀拆除 | 个 | 15 |
| 36 | 030703001010 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:防火阀拆除 2.规格:周长≤360 0mm 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风阀拆除 | 个 | 5 |
| 37 | 030703003014 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口拆除 2.型号 :500*400 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风口拆除 | 个 | 1 |
| 38 | 030703003015 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口拆除 2.规格:周长≤250 0mm 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风口拆除 | 个 | 7 |
| 39 | 030703003016 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口拆除 2.型号:800*500 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风口拆除 | 个 | 5 |
| 40 | 030703003017 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口拆除 2.型号 : 1000*800 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风口拆除 | 个 | 1 |
| 41 | 030703003018 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口拆除 2.型号 :2000*800 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风口拆除 | 个 | 1 |
|  | 6 | 空调拆除及恢复 |  |  |  |
| 42 | 030701007002 | 风机盘管 | [项目特征] 1.名称:风机盘管拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风机盘管拆除及恢复 | 台 | 38 |
| 43 | 030703006002 | 柔性接口及伸缩节 | [项目特征] 1.名称:软接 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.软接拆除及恢复 | m2 | 32.1 |
| 44 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.材质:镀锌钢板风管拆除及恢复 2.规格:长边长≤3 20 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风管拆除及恢复 | m2 | 111.3 |
| 45 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.材质:镀锌钢板风管拆除及恢复 2.规格:长边长≤4 50 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风管拆除及恢复 | m2 | 38.5 |
| 46 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.材质:镀锌钢板风管拆除及恢复 2.规格:长边长≤1 000 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风管拆除及恢复 | m2 | 490.4 |
| 47 | 030703001011 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀拆除及恢复 2.规格:周长≤280 0mm 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风阀拆除及恢复 | 个 | 20 |
| 48 | 030703001012 | 风阀 | [项目特征] 1.名称:防火阀拆除及恢复 2.规格:周长≤220 0mm 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风阀拆除及恢复 | 个 | 5 |
| 49 | 030703003019 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:回风口拆除及恢复 2.型号:400*200 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风口拆除及恢复 | 个 | 1 |
| 50 | 030703003020 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:回风口拆除及恢复 2.型号 :500*200 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风口拆除及恢复 | 个 | 37 |
| 51 | 030703003021 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口拆除及恢复 2.型号 :200*200 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风口拆除及恢复 | 个 | 4 |
| 52 | 030703003022 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口拆除及恢复 2.型号 :300*200 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风口拆除及恢复 | 个 | 3 |
| 53 | 030703003023 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:双层百叶风口拆除及恢复 2.型号 :300*300 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风口拆除及恢复 | 个 | 3 |
| 54 | 030703003024 | 风口、散流器 | [项目特征] 1.名称:方形散流器拆除及恢复 2.型号 :300*300 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.风口拆除及恢复 | 个 | 75 |
|  | 7 | 空调水拆除及恢复 |  |  |  |
| 55 | 031001001005 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.材质、规格:镀锌钢管 DN20拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 128.9 |
| 56 | 031001001006 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.材质、规格:镀锌钢管 DN25拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 121.9 |
| 57 | 031001001007 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.材质、规格:镀锌钢管 DN32拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 144.4 |
| 58 | 031001001008 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.材质、规格:镀锌钢管 DN40拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 24.7 |
| 59 | 031001002009 | 钢管 | [项目特征] 1.材质、规格:焊接钢管 DN20拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 331.8 |
| 60 | 031001002010 | 钢管 | [项目特征] 1.材质、规格:焊接钢管 DN32拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 73.3 |
| 61 | 031001002011 | 钢管 | [项目特征] 1.材质、规格:焊接钢管 DN40拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 47.3 |
| 62 | 031001002012 | 钢管 | [项目特征] 1.材质、规格:无缝钢管 DN50拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 118 |
| 63 | 031001002013 | 钢管 | [项目特征] 1.材质、规格:无缝钢管 DN65拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 262.9 |
| 64 | 031001002014 | 钢管 | [项目特征] 1.材质、规格:无缝钢管 DN80拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 141.9 |
| 65 | 031001002015 | 钢管 | [项目特征] 1.材质、规格:无缝钢管 DN100拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 11.4 |
| 66 | 031001002016 | 钢管 | [项目特征] 1.材质、规格:无缝钢管 DN125拆除及恢复 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道拆除及恢复 | m | 7 |
| 67 | 031002001006 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:阀门拆除及恢复 2.规格、压力等级 :DN20 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 阀门拆除及恢复 | 个 | 240 |
| 68 | 031002001007 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:阀门拆除及恢复 2.规格、压力等级 :DN50 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 阀门拆除及恢复 | 个 | 8 |
| 69 | 031002001008 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:阀门拆除及恢复 2.规格、压力等级 :DN65 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 阀门拆除及恢复 | 个 | 15 |
| 70 | 031002001009 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:阀门拆除及恢复 2.规格、压力等级 :DN80 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 阀门拆除及恢复 | 个 | 9 |
| 71 | 031002001010 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:阀门拆除及恢复 2.规格、压力等级 :DN100 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 阀门拆除及恢复 | 个 | 2 |
|  | 8 | 电气拆除 |  |  |  |
| 72 | 030402012002 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:拆除配电箱 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.箱体拆除 | 台 | 5 |
| 73 | 030405001002 | 低压电气开关 | [项目特征] 1.名称:拆除XLM1- 63LP/3300 50A 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 2 |
| 74 | 030905010005 | 消防模块 | [项目特征] 1.名称:拆除消防电源监控模块（需利旧） 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 4 |
| 75 | 030409001004 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:拆除矿物绝缘电缆-5*4 2. 电压（kV） : 1KV 3.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除电缆 | m | 57.4 |
| 76 | 030409002004 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:拆除矿物绝缘电缆-5*4电缆终端头 2. 电压（kV） : 1KV 3.安装部位:室内 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除电缆头 | 个 | 16 |
| 77 | 030409001005 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:拆除矿物绝缘电缆-5*10 2. 电压（kV） : 1KV 3.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除电缆 | m | 108.5 |
| 78 | 030409002005 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:拆除矿物绝缘电缆-5*10电缆终端头 2. 电压（kV） : 1KV 3.安装部位:室内 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除电缆头 | 个 | 4 |
| 79 | 030409001006 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:拆除矿物绝缘电缆-3*50+2* 25 2. 电压（kV） : 1KV 3.敷设方式:穿管或穿桥架水平敷设 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除电缆 | m | 98.3 |
| 80 | 030409002006 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:拆除矿物绝缘电缆-3*50+2* 25电缆终端头 2. 电压（kV） : 1KV 3.安装部位:室内 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除电缆头 | 个 | 4 |
| 81 | 030405014002 | 端子箱 | [项目特征] 1.名称:拆除T接端子 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除 | 台 | 6 |
| 82 | 030412001004 | 配管 | [项目特征] 1.名称、材质、规格:拆除焊接钢管 SC15 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除配管 | m | 57.4 |
| 83 | 030412001005 | 配管 | [项目特征] 1.名称、材质、规格:拆除焊接钢管 SC20 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除配管 | m | 2336.4 |
| 84 | 030412001006 | 配管 | [项目特征] 1.名称、材质、规格:拆除焊接钢管 SC25 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除配管 | m | 48.2 |
| 85 | 030412003007 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:拆除管内配线 2.型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除 | m | 9261.8 |
| 86 | 030412003008 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:拆除桥架配线 2.型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除 | m | 2790.4 |
| 87 | 030412003009 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:拆除管内配线 2.型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除 | m | 303.8 |
| 88 | 030412003010 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:拆除桥架配线 2.型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除 | m | 1077.8 |
| 89 | 030412003011 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:拆除管内配线 2.型号、材质、规格:WDZN-BYJ-6 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除 | m | 241 |
| 90 | 030412003012 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:拆除桥架配线 2.型号、材质、规格:WDZN-BYJ-6 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除 | m | 468 |
| 91 | 030907004009 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称:拆除壁装疏散照明灯 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 99 |
| 92 | 030907004010 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称:拆除顶装疏散照明灯 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 49 |
| 93 | 030907004011 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称:拆除安全出口标志灯 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 12 |
| 94 | 030907004012 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称:拆除疏散出口标志灯 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 30 |
| 95 | 030907004013 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称:拆除出口/禁止入内标志灯 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 1 |
| 96 | 030907004014 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称:拆除壁装方向标志灯 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 101 |
| 97 | 030907004015 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称:拆除吊装双面方向标志灯 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 13 |
| 98 | 030907004016 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称:拆除楼层标志灯 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 5 |
|  | 9 | 电气拆除及恢复 |  |  |  |
| 99 | 030409016004 | 桥架槽盒安装 | [项目特征] 1.名称:拆除及恢复桥架 100*50 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电缆桥架拆除及恢复 | m | 115.7 |
| 100 | 030409016005 | 桥架槽盒安装 | [项目特征] 1.名称:拆除及恢复桥架 200*100 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电缆桥架拆除及恢复 | m | 186.7 |
| 101 | 030409016006 | 桥架槽盒安装 | [项目特征] 1.名称:拆除及恢复桥架（消防电桥架） 100*50 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 电缆桥架拆除及恢复 | m | 233.6 |
| 102 | 030409017002 | 桥架支撑架 | [项目特征] 1.名称:拆除及恢复桥架支架 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.桥架支撑架拆除及恢复 | t | 0.662 |
| 103 | 030413001002 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:拆除及恢复吸顶灯 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.灯具拆除及恢复 | 套 | 36 |
| 104 | 030413003002 | 荧光灯 | [项目特征] 1.名称:拆除及恢复三管格栅灯 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.灯具拆除及恢复 | 套 | 22 |
| 105 | 030413002002 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:拆除及恢复筒灯 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.灯具拆除及恢复 | 套 | 22 |
| 106 | 030905001003 | 点型探测器 | [项目特征] 1.名称:拆除及恢复智能感烟探测器 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除及恢复消防器具 | 个 | 50 |
| 107 | 030905001004 | 点型探测器 | [项目特征] 1.名称:拆除及恢复智能感温探测器 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除及恢复消防器具 | 个 | 10 |
| 108 | 030905009002 | 消防广播(扬声器) | [项目特征] 1.名称:拆除及恢复消防广播 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除及恢复消防器具 | 个 | 28 |
| 109 | 030905010006 | 消防模块 | [项目特征] 1.名称:拆除及恢复输入模块 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除及恢复消防器具 | 个 | 29 |
| 110 | 030905010007 | 消防模块 | [项目特征] 1.名称:拆除及恢复输出模块 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除及恢复消防器具 | 个 | 7 |
| 111 | 030905010008 | 消防模块 | [项目特征] 1.名称:拆除及恢复短路隔离器 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.拆除及恢复消防器具 | 个 | 4 |
| 七、自动关闭窗改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B001 | 自动关闭窗改造 | [项目特征] 1.包含主机、控制器、电线电缆、开槽、调试等 2.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 自动关闭窗改造 | 套 | 64 |
| 八、发电机房改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B001 | 电热带 | [项目特征] 1.名称 : 电热带 2.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | m | 100 |
| 2 | 030703001001 | 风阀 | [项目特征] 1.名称、规格 : 电动风阀 1600*2400 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 3 | 031001001001 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.材质:镀锌无缝钢管 2.规格:DN25 3.安装部位:室内 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗 | m | 40 |
| 4 | 031007001001 | 管道支架 | [项目特征] 1.类型:型钢 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 19 |
| 5 | 031201003001 | 一般钢结构刷油 | [项目特征] 1. 除锈级别.方式 :除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | kg | 19 |
| 6 | 031002001001 | 阀门 | [项目特征] 1.材质:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级 :DN25 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |
| 九、负一层车库隔断拆除 |  |  |  |  |  |
|  |  | 隔断拆除 | 151*0.24 | m³ | 36.24 |
|  |  | 垃圾清运 |  | 车 | 1 |
|  |  | 腻子补修 |  | 项 | 1 |
|  |  | 地面保护 |  | 项 | 1 |
| 十、库区拆除密集架 |  |  |  |  |  |
|  |  | 库区拆除密集架8节 |  |  |  |
| 十一、展厅拆除恢复 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010802003001 | 防盗门 | 1.框、扇材质、规格:双扇防盗门 | m2 | 7.04 |
| 2 | 011207003001 | 钢化玻璃隔断 |  | m2 | 42.24 |
| 3 | 011302007001 | 织物软雕吊顶 | 1.面板材料品种、 规格:软膜天花吊顶 | m2 | 85 |
| 4 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 1.面板材料品种、规格 : 吕方通吊顶 | m2 | 70 |
| 5 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.面板材料品种、 规格:纸面石膏板吊顶 | m2 | 60 |
| 6 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.天棚腻子三遍乳胶漆3遍 | m2 | 70 |
| 7 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.墙面损毁腻子3遍 乳胶漆3遍 | m2 | 125 |
| 8 | 030413006001 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:应急照明灯 | 套 | 12 |
| 9 | 030905009001 | 消防广播(扬声器) |  | 个 | 6 |
| 10 | 030901005001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 个 | 17 |
| 11 | 01B001 | 烟感 |  | 个 | 9 |
| 12 | 01B002 | 排烟口 | 1. 1000*800 | 个 | 1 |
| 13 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌管道D N15 | m | 35 |
| 14 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |