## 采购需求

本次采购项目为神木市市政设施维护中心李家阴湾挡墙修复工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040305003001 | 浆砌块料 1.挡墙采用M7.5级混合砂浆砌筑MU30片石。 2.挡土墙纵向每隔10~15m或地形突变处设置沉降缝一道,缝宽2cm,采用沥青麻絮填塞,填塞深度不小于15cm。 3.挡土墙墙背设置厚30cm的砂砾石反滤层,上.下隔水层用粘土夯实;泄水孔直径50mmPVC排水管 4.具体设计参数:见17J008挡土墙-124页 | m3 | 4352.7 |
| 2 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 1.截面尺寸：400*400 2.C20混凝土 3.150厚93:7水泥土 4.素土夯实≥93% | m | 160 |
| 3 | H1 | 沟槽挖土方1690.95m3 | m3 | 1690.95 |
| 4 | H2 | 沟槽回填方962.11m3 | m3 | 962.11 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。