## 采购需求

本次采购项目为神木市马镇镇人民政府刘杨家沟村新建老年活动中心项目(二次），供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：马镇镇刘杨家沟村新建老年活动中心项目 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 1 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:C15 | m3 | 9.99 |
| 2 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:垫层 | m2 | 13.76 |
| 3 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 32.03 |
| 4 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:基础 | m2 | 38.4 |
| 5 | 010503001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.85 |
| 6 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:柱面模板 | m2 | 106.75 |
| 7 | 010502005001 | 基础连系梁 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 12.66 |
| 8 | 010505003001 | 基础连系梁模板 | 1.模板形式:基础连系梁模板 | m2 | 107.2 |
| 9 | 010503003001 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 32.19 |
| 10 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板形式:梁模板 | m2 | 229.91 |
| 11 | 010503006001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.63 |
| 12 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.模板形式:过梁模板 | m2 | 24.14 |
| 13 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 35.66 |
| 14 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 | 1.模板形式:楼板、屋面板模板 | m2 | 297.24 |
| 15 | 010502032001 | 零星现浇构件 | 1.构件名称:屋面挑檐 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 19.28 |
| 16 | 010505020001 | 零星现浇构件模板 | 1.构件名称:零星现浇构件模板 | m2 | 150 |
| 17 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300〈10 | t | 0.191 |
| 18 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 20-25 | t | 6.854 |
| 19 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 ≤10 | t | 8.676 |
| 20 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 12-18 | t | 3.956 |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |
| 21 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:砌筑墙 2.墙体厚度:240 | m3 | 72.9 |
|  |  | 楼地面工程 |  |  |  |
| 22 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 8-10厚地砖，干水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4 60厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实 | m2 | 290.59 |
| 23 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1. 8-10厚地砖，干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实 | m2 | 30.01 |
| 24 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.8~10厚地砖，素水泥浆擦缝(地砖规格，材质，颜色同地面) 2.5 厚1:1水泥砂浆粘贴层 3.基层处理 砌体墙面 6 厚1:2 5水泥砂浆找平、9 厚1:3 水泥砂浆打底 | m | 22.78 |
|  |  | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 25 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1、面砖墙面 2、15 厚1:2.5水泥砂浆毛面 3、1.5厚聚氨酯防水涂料(环保型)面上撒黄砂,四周沿墙上翻300高,穿楼板设备立管处上反300 防水层外翻至门外500mm,两侧翻200mm 4、素水泥浆一道用毛(内掺建筑胶) 5、砖墙 | m2 | 56.11 |
| 26 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、饰面涂料 2、刮腻子两遍找平 3、6厚1:2.5水泥砂浆找平9厚1:3水泥砂浆打底 4、素水泥浆一道用毛(内掺建筑胶) | m2 | 218.21 |
| 27 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、腻子刮白2 遍 2、6.厚1:2.5水泥砂浆找平9厚1:3水泥砂浆打底, 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) | m2 | 121.77 |
| 28 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 | m2 | 247.43 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |
| 29 | 011302001001 | 平面吊顶天棚（厨房） | 1.铝合金方板吊顶(住户自理或详装修) 2.1.0厚聚合JS-Ⅱ型防水涂料防潮层 3.现浇钢筋砼屋面板、表面清理 | m2 | 32.4 |
| 30 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚（餐厅） | 1.纸面石膏板 2.现浇钢筋砼屋面板 | m2 | 259.27 |
| 31 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料（锅炉房） | 1.腻子刮白2 遍(耐水腻子刮白两遍) 2.现浇钢屋面板、表面清理 | m2 | 34.55 |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 32 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、40厚C20细石混凝士，捣实内配A6@150X150 钢筋网片，应偏上放置，使得保护层厚度>10,按纵坡3~6 米设分格缝，缝宽20，缝中钢筋断开，用建筑防水密封膏封严: 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、防水卷材或涂膜层 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、最薄30 厚LC5.0轻集料混凝+2 %找坡层 6、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 330.71 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |
| 33 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 62.64 |
| 34 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:断桥铝合金门 | m2 | 27.64 |
|  |  | 其他工程 |  |  |  |
| 35 | 010403009001 | 石坡道 | 1、防滑花岗岩铺面面层 3、素水泥浆结合层一道 5、300厚3:7灰士,宽出面层100 2、30厚1:4 干硬性水泥砂浆座砌 4、100厚C15混凝土 6、素土夯实 | m2 | 13.19 |
| 36 | 010403008001 | 石台阶 | 1、花岗岩面层,表面斩毛或机刨 3、素水泥浆结合层一道 5、80厚1:3:6石灰,砂,碎石三合士 2、30厚1:4 千硬性水泥砂浆座砌 4、100厚C15 混凝土 6、素土夯实 | m2 | 9.57 |
| 37 | 010502025001 | 散水 | 1、60厚C20细石混凝土、上撒1:1水泥砂子压实赶光, 2、150厚3:7灰土 3、素土旁实,向外坡5% | m2 | 87.98 |
| 38 |  | 土方开挖 |  | m3 | 953.174 |
| 39 |  | 素土回填 |  | m3 | 892.58 |
| 40 |  | 树脂瓦屋面 |  | m2 | 397.65 |
| 工程名称：旱厕 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300〈10 | t | 0.063 |
| 2 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 ≤10 | t | 0.877 |
| 3 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:砌筑墙 2.墙体厚度:240 | m3 | 17.46 |
| 4 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.64 |
| 5 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板形式:圈梁模板 | m2 | 18.49 |
| 6 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.68 |
| 7 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 | 1.模板形式:楼板、屋面板模板 | m2 | 47.35 |
| 8 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 20.51 |
| 9 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:C15 | m3 | 9.99 |
| 10 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:垫层模板 | m2 | 2.63 |
| 11 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:基础模板 | m2 | 6.8 |
| 12 | 010502025001 | 散水 | 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 60.91 |
| 13 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 外墙涂料 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 89.71 |
| 14 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1. 1:1专用水泥砂浆（细砂）勾缝 2. 粘贴6~8厚外墙饰面砖，在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 外保温系统抗裂层完成面 | m2 | 38.48 |
| 15 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1、40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实 | m2 | 91.24 |
| 16 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 111.08 |
| 17 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.喷（刷、辊）面浆饰面（也可不做，由设计人定） 2.满刮2厚面层耐水腻子找平 3.满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 5.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 6.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | m2 | 91.24 |
| 18 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、4厚高聚物改性沥青防水卷材（带保护层）一道 2、3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 5、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 105.11 |
| 工程名称：管理用房 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.84 |
| 2 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板形式:构造柱模板 | m2 | 8.57 |
| 3 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.68 |
| 4 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.模板形式:墙面模板 | m2 | 28.13 |
| 5 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:砌筑墙 2.墙体厚度:240 | m3 | 12.47 |
| 6 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 5.4 |
| 7 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:断桥铝合金门 | m2 | 2.2 |
| 8 | 010503006001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.33 |
| 9 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.模板形式:过梁模板 | m2 | 3.85 |
| 10 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.16 |
| 11 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板形式:圈梁模板 | m2 | 15.18 |
| 12 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.84 |
| 13 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 | 1.模板形式:楼板、屋面板模板 | m2 | 32.01 |
| 14 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.81 |
| 15 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:C15 | m3 | 1.83 |
| 16 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:垫层模板 | m2 | 4.59 |
| 17 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:基础模板 | m2 | 13.76 |
| 18 | 010502025002 | 散水 | 1、60厚C20细石混凝土、上撒1:1水泥砂子压实赶光, 2、150厚3:7灰土 3、素土旁实,向外坡5% | m2 | 27.98 |
| 19 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 8-10厚地砖，干水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4 60厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实 | m2 | 30 |
| 20 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、腻子刮白2 遍 2、6.厚1:2.5水泥砂浆找平9厚1:3水泥砂浆打底, 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) | m2 | 55.76 |
| 21 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料（锅炉房） | 1.腻子刮白2 遍(耐水腻子刮白两遍) 2.现浇钢屋面板、表面清理 | m2 | 30 |
| 工程名称：室外工程 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.60厚平铺砖面层 2.30厚1:3千硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土随打随抹平 4.150厚级配砂砾石夯实 5.素土碾压 | m2 | 958.5 |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:180 | m2 | 69.28 |
| 3 | 040202002001 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:180 | m2 | 69.28 |
| 4 | DB001 | 新建围墙 | 1.15cm厚级配砂砾石垫层 2.砖基础 3.砖砌240清水围墙 | m | 146.48 |
| 5 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:预制C30混凝土、10*30cm | m | 16.42 |
| 6 | 040303024001 | 混凝土其他构件 | 1.名称:混凝土地沟 | m3 | 130.67 |
| 7 |  | 150厚级配碎石垫层 |  | m3 | 143.775 |
| 8 |  | 铁艺大门 |  | m2 | 12 |
| 9 |  | 沟槽土方 |  | m3 | 179 |
| 10 |  | 土方平整 |  | m3 | 5000 |
| 工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 老年活动中心 |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  |  |
| 1 | 030402012006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 APM 2.规格:600*800*200 3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装) | 台 | 1 |
| 2 | 030402012007 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 APC 2.规格:600*800*200 3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装) | 台 | 1 |
| 3 | 030402012008 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 APG 2.规格:600*800*200 3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装) | 台 | 1 |
| 4 | 030402012009 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 PY1 2.规格:520*650*160 3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装) | 台 | 1 |
| 5 | 030701003002 | 通风机 | 1.名称:轴流风机 PF-B-1、SF-B-1 XBDZ-B-3.15 2.规格:风量:2400m3/h 功率:0.37kw | 台 | 2 |
| 6 | 030410009002 | 智能防雷装置 | 1.名称:智能防雷装置 | 套 | 1 |
|  |  | 强电 |  |  |  |
| 7 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.型号:YJY22-4*50+1*25 2.电缆头制作、安装 | m | 9.57 |
| 8 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.型号:YJY-4*25+1*16 2.电缆头制作、安装 | m | 41.05 |
| 9 | 030412001001 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC70 3.配置形式:暗配 | m | 28.73 |
| 10 | 030412001002 | 配管 | 1.材质:PVC16 | m | 399.79 |
| 11 | 030412001003 | 配管 | 1.材质:PVC20 | m | 139.23 |
| 12 | 030412001004 | 配管 | 1.材质:PVC25 | m | 150.1 |
| 13 | 030412003001 | 配线 | 1.型号:BV-2.5 2.配线线制:穿管敷设 | m | 546.89 |
| 14 | 030412003002 | 配线 | 1.型号:BV-4 2.配线线制:穿管敷设 | m | 177.52 |
| 15 | 030412003003 | 配线 | 1.型号:BV-6 2.配线线制:穿管敷设 | m | 196.97 |
|  |  | 弱电 |  |  |  |
| 16 | 030508002001 | 智能家居系统设备 | 1.名称:网络布线箱（2FD、核心交换机、光纤连接盘） | 套 | 1 |
| 17 | 030502002001 | 弱电插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:底边距地0.3m暗装 | 个 | 4 |
| 18 | 030412003004 | 配线 | 1.规格:UTP-6 2.配线线制:穿管敷设 | m | 74.08 |
| 19 | 030412003006 | 配线 | 1.名称:RVV-2*1.5 | m | 10.18 |
|  |  | 照明器具安装 |  |  |  |
| 20 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:2*24W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 21 |
| 21 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:LED光源:1x36W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 10 |
|  |  | 小电器 |  |  |  |
| 22 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:距地1.35m暗装 | 套 | 5 |
| 23 | 030413012002 | 开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:距地1.35m暗装 | 套 | 2 |
| 24 | 030413012003 | 开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:距地1.35m暗装 | 套 | 1 |
| 25 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:安全型二、三孔插座 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地0.3米 | 套 | 6 |
| 26 | 030413013002 | 插座 | 1.名称:单相二、三极暗插座(柜式空调) 2.规格:250V,16A 3.安装形式:底边距地0.3米 | 套 | 3 |
| 27 | 030413013003 | 插座 | 1.名称:单相二、三极暗插座(壁挂空调) 2.规格:250V,16A 3.安装形式:底边距地2.0米 | 套 | 2 |
|  |  | 火灾报警 |  |  |  |
| 28 | 030412003005 | 配线 | 1.名称:NH-RVS-2*1.0 | m | 36.81 |
| 29 | 030412001005 | 配管 | 1.材质:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 36.81 |
| 30 | 030402012012 | 成套配电箱 | 1.名称:可燃气体报警接收器 | 台 | 2 |
| 31 | 030905001001 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 | 个 | 2 |
| 32 | 030901006001 | 报警装置 | 1.名称:声光报警器 | 组 | 4 |
|  |  | 防雷接地 |  |  |  |
| 33 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:40*4不锈钢 | m | 95.21 |
| 34 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB | 台 | 1 |
| 35 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB | 台 | 2 |
|  |  | 管理用房 |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  |  |
| 36 | 030402012010 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 AL1 2.规格:360*240*120 3.安装方式:底边距地1.8m(挂墙暗装) | 台 | 1 |
|  |  | 强电 |  |  |  |
| 37 | 030412001008 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 | m | 9.04 |
| 38 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.型号:YJY22-5*10 2.电缆头制作、安装 | m | 11.36 |
| 39 | 030412001009 | 配管 | 1.材质:PVC16 | m | 26.96 |
| 40 | 030412003008 | 配线 | 1.型号:BV-2.5 2.配线线制:穿管敷设 | m | 28.74 |
| 41 | 030412001010 | 配管 | 1.材质:PVC20 | m | 47.9 |
| 42 | 030412003009 | 配线 | 1.型号:BV-4 2.配线线制:穿管敷设 | m | 49.7 |
|  |  | 照明器具安装 |  |  |  |
| 43 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2.型号:2x24w 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 2 |
|  |  | 小电器 |  |  |  |
| 44 | 030413012004 | 开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:距地1.35m暗装 | 套 | 1 |
| 45 | 030413013004 | 插座 | 1.名称:安全型二、三孔插座 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地0.3米 | 套 | 4 |
| 46 | 030413013005 | 插座 | 1.名称:单相二、三极暗插座(壁挂空调) 2.规格:250V,16A 3.安装形式:底边距地2.0米 | 套 | 1 |
|  |  | 防雷接地 |  |  |  |
| 47 | 030410002003 | 接地母线 | 1.名称:40*4不锈钢 | m | 22.96 |
| 48 | 030410007004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB | 台 | 1 |
|  |  | 旱厕 |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  |  |
| 49 | 030402012011 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 AL1 2.规格:360*240*120 3.安装方式:底边距地1.8m(挂墙暗装) | 台 | 1 |
|  |  | 强电 |  |  |  |
| 50 | 030412001006 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 | m | 2.3 |
| 51 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.型号:YJY22-5*6 2.电缆头制作、安装 | m | 3.8 |
| 52 | 030412001007 | 配管 | 1.材质:PVC16 | m | 72.58 |
| 53 | 030412003007 | 配线 | 1.型号:BV-2.5 2.配线线制:穿管敷设 | m | 74.43 |
|  |  | 照明器具安装 |  |  |  |
| 54 | 030413005003 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:LED光源:1x36W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 8 |
|  |  | 防雷接地 |  |  |  |
| 55 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:40*4不锈钢 | m | 49.2 |
| 56 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB | 台 | 1 |
| 工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 031001006011 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PE 2.规格:DN50 3.压力试验及吹、洗设计要求:PN10 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 50 |
| 2 | 031001006006 | 塑料管 | 1.材质:给水用PP-R 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 5.安装部位:室内 | m | 7.52 |
| 3 | 031001006007 | 塑料管 | 1.材质:给水用PP-R 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 5.安装部位:室内 | m | 33.99 |
| 4 | 031001006008 | 塑料管 | 1.材质:给水用PP-R 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 5.安装部位:室内 | m | 27.48 |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 5 | 031001006009 | 塑料管 | 1.材质:排水用PVC-U 2.规格:DN160 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 | m | 9.42 |
| 6 | 031001006010 | 塑料管 | 1.材质:排水用PVC-U 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 | m | 15.57 |
| 7 | 031001006012 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 耐压等级为8KN/m² 2.规格:DN400 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 50 |
|  |  | 阀门 |  |  |  |
| 8 | 030912001001 | 手提式灭火器 |  | 具 | 12 |
| 9 | 030901012001 | 室内消火栓 | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压消火栓：消火栓箱,采用钢-铝合金箱体,箱体执行国家标准 GB14561-2019,安装参照 15S202,P21。消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜型号SG18E65Z-J,箱体尺寸为:1800x700x180(厚)。 内设:SNZ65消火栓一只(栓头为旋转型);L=25m衬胶水带一条;消防按钮一个(仅为报警开关),消防软管卷盘。 消火栓箱处设置灭火器箱,内设MF/ABC4型手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器二具。栓口距地面1.10米。 | 套 | 1 |
| 10 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 3 |
| 11 | 031002001003 | 阀门 | 1.类型:给水管上设置压力型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 2 |
| 12 | 031002011001 | 水表 | 1.型号:水表 DN40 | 个 | 1 |
| 13 | 031002001002 | 阀门 | 1.类型:止回阀 DN40 | 个 | 1 |
| 14 |  | 隔油池3立方米，详见标准图集23S519页44 |  | m3 | 3 |
| 15 |  | 塑料检查井3座，井直径φ700mm，详见标准图集16S524《塑料排水检查井》 |  | 座 | 3 |
| 工程名称：采暖燃气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 老年活动中心 |  |  |  |
|  |  | 管道 |  |  |  |
| 1 | 031001002001 | 钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹漆两遍 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 | m | 43.8 |
| 2 | 031001002002 | 钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹漆两遍 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 | m | 39.28 |
| 3 | 031001002003 | 钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹漆两遍 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 | m | 28.15 |
| 4 | 031001002004 | 钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹漆两遍 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 | m | 110.39 |
| 5 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 阀门 |  |  |  |
| 6 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:高阻恒温控制阀 2.材质:DN25 | 个 | 13 |
| 7 | 031002001002 | 阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:DN20 | 个 | 13 |
| 8 | 031002001003 | 阀门 | 1.类型:手动放风阀 2.材质:DN20 | 个 | 2 |
|  |  | 供暖器具 |  |  |  |
| 9 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.型号:双金属压制钢镁散热器-20 | 组 | 12 |
| 10 | 031004002002 | 钢制散热器 | 1.型号:双金属压制钢镁散热器-15 | 组 | 2 |
|  |  | 管理房 |  |  |  |
|  |  | 管道 |  |  |  |
| 11 | 031001002005 | 钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹漆两遍 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 | m | 4.2 |
| 12 | 031001002006 | 钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹漆两遍 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 | m | 27.24 |
|  |  | 阀门 |  |  |  |
| 13 | 031002001004 | 阀门 | 1.类型:手动放风阀 2.材质:DN20 | 个 | 1 |
|  |  | 供暖器具 |  |  |  |
| 14 | 031004002003 | 钢制散热器 | 1.型号:双金属压制钢镁散热器-15 | 组 | 2 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。