- 采购需求

一、服务内容

1.按照国家相关标准规范，在西安市行政区域内，对20处指定机关办公用房（含技术业务用房）院落的楼宇楼层及房间进行实测，办公用房总建筑面积暂估36万平方米。

2.提供专业的测绘服务和测绘数据管理团队，负责采集和表述房屋和房屋用地的有关信息，为办公用房管理平台提供基础数据。采购内容包括：房屋调查、房产面积测算、测绘数据管理、房产图绘制，以及成果资料的检查与验收。

（1）房屋调查

房屋调查内容包括房屋坐落、层数、建筑结构、用途。

（2）房间面积测算

房产面积测算指水平面积测算，房屋面积测算包括房屋建筑面积、使用面积等测算。房屋建筑面积指房屋外墙（柱）勒脚以上各层的外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、室外楼梯等。房屋使用面积指房屋户内全部可供使用的空间面积，按房屋的内墙面水平投影计算。

（3）测绘数据管理

供应商需具备对测绘数据进行管理的能力，提供自动化的工具实现对大量测绘数据的及时管理和分类归档，提供结构化数据和非结构化数据管理和检索服务，提供多种测绘文件数据，实现CAD文件、图片文件、表格文件及PDF等文件的解析和数据关联，并录入本级党政机关办公用房相关信息数据。

（4）房产图绘制

房产图绘制指根据房屋调查和房间面积测算的结果，绘制建筑平面CAD图，并准确标注各部分长度、房间面积等数据情况。

（5）成果检查验收

房产测量成果实行二级检查一级验收制。

一级检查为过程检查，在全面自检、互查的基础上，由专职或兼职检查人员承担。二级检查由质量检查机构和专职检查人员在一级检查的基础上进行。检查验收工作在二级检查合格后由主管机关实施。二级检查和验收工作完成后会分别写出检查、验收报告。产品成果最终验收工作由任务的委托单位组织实施。验收工作结束后出具检查报告和验收书。

二、服务要求

1.供应商在实施办公用房实测期间，应安排专职人员对接、配合相关工作。

2.本项目为固定总价合同（含税），包含完成项目所需的所有相关费用。

三、商务要求

1.服务期：供应商应在2026年9月30日之前完成中标测量面积全部实测工作，并提交成果报告、测量数据等相关资料。

2.付款方式：根据供应商实际完成测绘的工作量，据实结算（具体以合同签订为准）。

四、其他要求

（一）测量要求

1.办公室使用面积就是办公室内墙间的房间净面积，测量时从内墙到内墙，按建筑面积规范进行测量，测量结果精确至小数点后两位。

2.办公室内固定柜子或以柜代墙的，所占面积计入办公室使用面积，测量时从柜子内板起测。

3.窗台高度在0.6米以上的室内飘窗，测量时从飘窗窗台一侧的内墙起测。

4.办公室临窗一侧有玻璃幕墙的，以墙壁为基准进行测量，无实墙的，以幕墙窗框内边沿为基准起测。

5.办公室内的装饰墙，测量时从面积占主体的表面起测。

6.结构(墙、柱)所占的面积不计入使用面积。

（二）质量验收标准或规范：执行国家行业标准规范。

1.中华人民共和国国家标准《房产测量规范》（GB/T 17986.1-2000）；

2.《工程测量规范》（GB 50026-2007）；

3.《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）；

4.测量数据须符合《机关事务信息化基础数据规范》（GB/T 43243-2023）。

5.符合其他国家行业标准规范。

（三）保密要求

1.供应商负责对采购人所提供资料及最终成果的保密，供应商及其工作人员需遵守采购单位的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。

2.项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务。

3.项目成果最终所有权属采购人，在项目完成时供应商必须全部移交。

4.供应商须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

（四）售后要求

1.供应商需具备售后服务管理体系，提供完善的售后服务保障。提供良好的履约质量、响应项目履约时间要求，具备良好的服务态度。

2.供应商需提供免费售后服务电话和在线客服系统，确保售后过程中有任何问题可以及时响应。

3.供应商需保证所采集的基础数据格式符合采购人要求，可以无缝对接陕西省办公用房管理平台，逾期无法实现的，采购人将按照虚假响应报政府采购监督管理部门处理，如因基础数据格式问题产生的相关费用由供应商自行支付。