招标内容及采购需求
本次采购项目为新校区教学等设备货物采购，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

一、采购需求：
（一）项目概况

中共榆林市委党校新校区建设工程项目，位于榆林市科创新城诚信路以西，科创六路以北。规划建设用地202亩，总建筑面积41550.53㎡。新校区教学等设备货物采购项目主要为教学楼、学员公寓楼等配置教学等设备。

（二）采购内容及要求

1.教学等设备包括：电子班牌系统、教学触摸大屏、教学显示大屏、智能门锁等产品。

2.固定资产后续配套服务

乙方须按照相关规范和甲方要求，全面负责本次采购固定资产的后续配套工作，具体包括但不限于：依规将本次采购固定资产的详细信息按件准确录入陕西财政云预算管理一体化资产管理系统；对所有固定资产对应的发票进行清晰照相，并将照片及发票信息同步录入系统；于资产管理系统生成完整信息卡片。为本次采购固定资产按件打印资产标签，并规范粘贴资产标签于实物显著位置；同时，须配合完成本次采购固定资产在信息、实物等各方面的其他后续工作，确保所有流程、环节合规有序，最终结果完全符合国家及行业相关规定与要求。

3.采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，须在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的视为响应无效标。

中共榆林市委党校新校区教学等设备货物采购清单
	一、电子班牌系统

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	电子班牌管理主机
	1.规格：2U标准机架式服务器；

2.处理器：配置≥2颗国产处理器，单颗≥32核心，主频≥2.6GHz;

3.内存：≥2*16GB DDR4内存；

4.存储≥2*600GB SAS硬盘；

5.Raid：配置RAID卡，支持raid扣卡；

6.网络：配置4个千兆网口；

7.I/O扩展槽：可扩展≥4个PCle 4.0槽位；

8.电源≥900W;

9.环境温度：长期工作环境温度支持5-40度；

包含正版授权的国产操作系统（通过安全可靠测评的产品并提供证明材料），杀毒软件，办公软件；软件授权不少于3年。
	1
	台

	2
	电子班牌终端
	1.操作系统：≥Android 8.1.0，支持USB升级；

2.国产CPU:≥四核1.8GHz；

3.内存：≥2GB DDR3；

4.存储器≥16GB；

5.显示屏≥32英寸LED光源,分辨率≥1920x1080/60HZ 亮度≥250cd/m2(typ.)；

6.触摸屏：G+G电容屏，支持≥10点触摸，响应速度≤10ms；

7.摄像头：内置≥500万高清防曝光摄像头；

8.读卡器：内置IC读卡器，支持Mifare1 /typea/14443a；

9.WIFI：内置高性能SDIO接口WiF模块，支持IEEE 802.11 b/g/n；

10.为了节能需支持定时开关机；

11.电源：100V～240V,50—60Hz，额定功率≤15W；

12.机身接口不少于：USB2.0*2,HDM*1,RJ45*1，DC12V*1，耳机*1，TF卡槽（最高支持128GBTF卡）；

13.视频格式：支持wmv、avi、fv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等；

14.喇叭：内置≥2Wx 2喇叭。
	39
	台

	3
	电子班牌系统软件
	通过Web端对电子班牌各端信息进行集中配置管理，业务功能覆盖学校教、考、学、管等领域。核心功能权限、人员、教务、考试、设备管理，电子班牌配置、日常行为数据统计等。
	1
	套

	4
	辅材
	网线、电源线、配电箱等。
	1
	批

	二、教学触摸大屏

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	LED触控一体机
	▲1.一体机显示尺寸≥136英寸，显示尺寸屏幕≥3000x1687.5mm，箱体厚度≤40mm，显示分辨率≥2400x1350，显示比例16:9（备注：8套双拼）；
2.点间距：≤1.25mm；

3.超窄边框设计，边框≤5mm（下边框宽度≤40mm），开关按键、1路USB接口；整机屏占比≥98%；

▲4.封装方式：全倒装COB封装,具备显示面防撞、防水、防静电；

5.整屏平整度：≤0.1mm，模组间缝隙：≤0.5mm,像素中心距相对偏差≤2%；

6.屏体显示亮度：≥600nits，实现遥控器可调；

▲7.灰度等级：硬件≥16bit，内部处理≥20bit（使用软件22bit+技术实现），刷新率：≥3840Hz，换帧频率：50&60Hz，对比度：≥15000:1，像素点失控率：≤1/1000000，色温（K）:6500K可自定义色温值；

8.可视角度（垂直/水平）≥170°/160°;

9.整机采用继电器上电方式；
▲10.触控方式支持触摸功能，支持20点触控；触控精度：±1mm，支持白板书写和批注；
▲11.显示屏具备三合一开关，可一键实现开机、关机、待机操作，整机开机启动时间≤20s，支持一键息屏待机，一键亮屏≤1s；

▲12.显示屏采用带PFC电源，功率因数≥0.95，整机最大功耗≤1800W，整机平均功耗≤700W；

13.机身自带物理按键，可实现屏幕亮度调节、音量调节，通道切换、画面切换、菜单设置、功能选择等操作；

▲14.整机自带标准接口和配置不低于：HDMI1.4 IN≥2，HDMI2.0≥2，Audio OUT≥1，RS232≥2；

▲15.支持 U 盘（硬盘）热插拔,即插即用,可直接读取存储内容进行文档演示,视频播放,图片浏览等；支持文件管理，可对图片、视频、文档、音乐等文件分类和管理，支持对资源管理器；

▲16.支持选择多窗口播放模式，用户可将屏幕划分为多个窗口，同时显示不同输入源的内容，包含五种模式，分别是单画面模式、PIP 模式、PBP 模式、三画面模式、四画面模式。在多窗口模式中，可选择音频输出的视频源窗口；

▲17.防眩光黑色电喷工艺，屏体表面采用高分子材料，全哑光设计，反光率≤1.3%，屏体表面黑度≥40%，屏体正面反射比≤7%；屏幕表面不反射环境光，触摸不留指纹印；

18.LED触控一体机通过CCC强制认证，提供3C证书复印件并加盖公章。
	81
	平方米

	2
	主机
	OPS主机配置不低于：

国产CPU核心≥8核，主频≥2.7GHz；

内存：≥16GB；

硬盘：≥M.2硬盘 256GB(SATA总线）；

接口：≥1*DC IN，1*HDMI，1*VGA，2*USB 3.0，2*USB 2.0，1*LAN，1*MIC，1*SPK；

分辨率：≥1920*1080@60Hz；

包含正版授权的国产操作系统（通过安全可靠测评的产品并提供证明材料），杀毒软件，办公软件；软件授权不少于3年。
	16
	台

	3
	无线投屏器
	1.配置安装：免配置，免安装；

2.接口：USB Device;

3.分辨率：≥720P~1080P;

4.帧率：音视频：18~25帧；
5.整体延迟：100~150ms;

6.显示模式：支持扩展桌面；
7.无线投屏器配置不低于：

国产处理器：≥4核 1.9GHz；

存储配置：≥2G DDR+8G FLASH；

无线传输协议：支持DLNA、Miracast、Airplay、Chromecast、WiDi Castt, BZCast；

传输距离：≥50米；

反镜像：支持；

解码分辨率：4K。
	8
	台

	4
	有源音箱
	1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2× 25W，支持4-8Ω输出阻抗；

2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节；

3.支持100V广播输入接口；

4.具有输出过载、过压、短路保护；

5.信噪比≥70dB，频率响应 40Hz~20KHz(≤± 3dB），谐波失真≤1%。
	16
	台

	5
	辅材
	网线、水晶头等。
	1
	批

	三、教学显示大屏

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	LED显示屏
	▲1.点间距≤1.25mm，单套显示面积≥10.08㎡，共25套，分辨率≥1920*1080；

▲2.为满足使用高可靠性要求，全彩LED显示屏RGB采用COB集成封装，恒流驱动，采用全倒装共阴工艺，微米级倒装芯片单边≤100µm，无键合引线，具备防撞、耐磨、耐冲击特点，满足使用高可靠性要求；

▲3.亮度均匀性≥99.2%，对比度≥25000:1，垂直≥178度，水平≥178度，刷新频率≥4200Hz；

4.在维持实际的灰度位数不变的情况下，通过软件实现图像抖动的算法，提升显示屏4bit的灰度位数；

▲5.采用全前维护、前安装设计，灯板与连接板采用硬连方式，灯板支持热插拔，所有元器件皆可从正面拆装、维护，有效节约安装空间；

6.外壳防护等级≥IP65；

▲7.支持7*24H连续正常工作，平均无故障运行时间≥100000小时，连续12个月使用不经维修坏点率不高于5PPM；

8.高色域重合度，色域覆盖率：DCl-P3色域覆盖率≥99.3%,NTSC色域覆盖率≥120%；

9.支持HDR3.0高清显示,可同时支持HDR10和HLG功能；

▲10.屏体表面采用高分子材料，屏体亚黑处理，屏幕表面黑度≥40，黑色亮度≤0.0005cd/㎡，反光率≤0.5%；

▲11.显示单元漏光度≤0.02cd/㎡；发光面光泽度≤10GU；模组表面漫反射颗粒设计，提升模组发光柔和度；

▲12.产品支持节能技术，具备智能节电功能，开启智能节电功能节能≥50%；能源效率值≥2.4cd/W，睡眠功耗≤100W/㎡，显示屏符合GB21520-2023 能效标准一级；

13.单元受力测试，显示单元纵向拉伸承受力2T，横向拉伸承受力2T，四侧面平面度公差≤0.02mm，四侧面垂直度公差≤0.02mm，产品通过防冲击测试符合IK10标准；

▲14.显示屏PCB板、塑胶件及内部线材阻燃满足V-0阻燃等级要求，箱体结构盐雾等级≥10级；

15.LED显示屏通过CCC强制认证，提供3C证书复印件并加盖公章。
	252
	平方米

	2
	LED播控处理器
	1.12网口，带载≥780万，最大宽度可达10240像素，最高8192像素，最大支持 4Kx2K@60Hz 视频输入，并最大可支持5 路视频信号输入（2路HDMI1.3,1路HDMI2.0,1 x 3G-SDI(IN&LOOP，选配），1xUSB3.0（播放U盘内的图片或视频）），支持≥1路音频输入和≥1路音频输出。≥1路OPT光纤接口。最多支持≥6个图层资源并支持输出画面无级缩放、逐点亮色度校正等功能；

▲2.为了保证LED显示屏系统兼容性以及稳定性，播控处理器须与LED屏同品牌，提供播控处理器CCC证书并加盖公章。
	25
	台

	3
	配电箱
	1.额定功率 15kW；

2.输出路数：3路，32A/1P，单路输出功率5kW；

3.额定输入电压：AC380，三相五线制；

4.控制方式：

1）本地按键控制；

2）远程控制：遥控器控制；

5.环境监测：支持实时监测温度；

6.保护控制：高温自动断电；

7.电气功能：具有短路、过流、过载保护功能；

8.箱体尺寸：约160宽*320高*37厚 ；

9.可靠安全性：封闭式电箱，避免人体直接接触，有效隔离异物。
	25
	台

	4
	图形工作站
	1.处理器：国产处理器，核心数≥8核，主频≥3.0GHz；

2.内存：≥16GB DDR4 3200MHz，显卡：≥2G，双通道内存插槽最大支持64GB；

3.硬盘：≥512G M.2 SSD固态硬盘，≥2TB 7200机械硬盘；

4.显示器：≥24.5寸显示器，刷新率≥100Hz，对比度≥4000:1（非动态）；分辨率≥1920*1080，VGA+HDMI接口；

5.接口：整机USB接口≥6个（其中后置USB 3.2接口≥6个，显示接口≥3个（支持三屏输出）；

6.扩展：3个PCle(其中PCIe4.0x16≥2个），≥1*COM口；

7.键鼠：1*USB键盘，1*USB光学鼠标；

包含正版授权的国产操作系统（通过安全可靠测评的产品并提供证明材料），杀毒软件，办公软件；软件授权不少于3年。
	25
	台

	5
	有源音箱
	1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2× 25W，支持4-8Ω输出阻抗；

2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节；

3.支持100V广播输入接口；

4.具有输出过载、过压、短路保护；

5.信噪比≥70dB，频率响应 40Hz~20KHz(≤± 3dB），谐波失真≤1%。
	54
	台

	6
	辅材
	网线、水晶头等。
	1
	批

	四、智能门锁

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	智能门锁
	1.感应卡、钥匙、小程序；

2.主要材质：铝合金、干电池，锁体类型：国标锁体；

3.开门方式：卡+机械钥匙+蓝牙+小程序；

4.工作温湿度要求：温度： -10~65°；

5.电压范围：4.5-6.5V；

6.动态电流：＜250mA ；

7.静态电流：＜85uA(4节电池8~12个月）；

8.同步功能：同步钥匙列表、同步操作记录 、同步时钟；

9.告警功能：低电量报警。
	249
	套

	2
	智能门锁管理平台软件
	1.系统采用云平台，保证普适性；且系统可支持本地服务器部署；

2.可与第三方业务平台对接，具有规范化的API对接文档参照。
	1
	套

	3
	卡片发卡器
	1.发卡机参数：USB数据线，输入电源：DC12V；

2.支持Mifare S50/S70卡读写；

3.支持ISO 14443 TypeA和TypeB（身份证）物理卡号读取；

4.支持连接服务器；

5.支持WIFI热点配置发卡器；

6.支持自动获取/静态IP的联网选项；

7.支持服务器IP自定义功能；

8.支持跨系统操作，包括但不限于Windows/Mac OSX/IOS/Android/Linux；

9.支持基于服务器的第三方对接，支持PMS/自助入住机/可控系统的API对接接口。
	1
	套

	4
	辅材
	网线、电源线等。

	1
	批


本项目核心产品为：LED触控一体机、LED显示屏。
