## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为榆林市机关事务服务中心采购市民大厦办公区屋面防水维修、原种苗站办公区六楼维修和新闻大厦办公区政务云机房备自投设备升级改造工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

本项目共分三个标段，一标段项目名称为市民大厦办公区屋面防水维修项目，采购需求为：该项目是对市民大厦24楼屋面原防水进行拆除、重新规划屋面排水，并重新铺设防水等。屋面防水维修需采用高品质防水材料，确保防水层具有优异的耐候性、抗老化性和抗腐蚀性，能够有效抵御雨水、雪水等自然因素的侵蚀，保证长期不渗漏。材料应符合国家相关标准，具备合格证明和检测报告。结构上，重新规划的屋面排水系统要合理顺畅，能够快速有效地将屋面雨水排出，避免积水现象。外观方面，防水层铺设应平整、美观，与原有建筑风格相协调。在安全方面，施工过程中要严格遵守安全规范，确保施工人员和周边人员的安全。同时，维修后的屋面要能承受一定的荷载，保障建筑物的安全使用。服务内容和标准为，施工方需按照合同约定的时间完成维修任务，保证施工质量，并提供一定期限的质保服务，在质保期内出现质量问题要及时免费维修。时间上，项目需在合同签订后的按照约定启动，并按时完成全部维修任务，确保市民大厦办公区屋面防水功能及时恢复。地点明确为市民大厦24楼屋面及其相关附属区域。付款按照合同约定执行，包装和运输方面，由于本项目主要涉及施工材料与设备，需确保所有材料在运输过程中不受损坏，且运输车辆需符合环保要求，减少对周边环境的影响。售后服务方面，施工方需提供按照国家标准规定的质保服务，质保期内出现任何质量问题，施工方需在接到通知后24小时内响应，并在72小时内完成免费维修或更换工作。保险方面，施工方需为整个项目购买工程一切险及第三者责任险，以保障项目实施过程中可能发生的意外损失及对第三方造成的损害得到及时赔偿。

工程量清单如下：

# 分部分项工程量清单

工程名称：榆林市民大厦屋面防水维修 专业：土建工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB001 | 注浆 1.在屋面穿小孔，直径14MM，埋设【中空针头】 2.注入单组份聚氨酯防水涂料 3.取钉封闭注浆口，恢复饰面 5.漏水区裂缝内部密封处理 | 2400 |
| 2 | AB002 | 屋面排水沟 1.拆除原有200*200花砖面层 2.垃圾清理及下楼集中堆放 3.两布五涂 4.聚脲防水涂料 | 300 |
| 3 | AB003 | 拆除原有旧石膏吊顶 1.拆除旧石膏吊顶 2.拆除旧龙骨 3.垃圾清理及下楼集中堆放 | 640 |
| 4 | 020302001001 | 天棚吊顶 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板 | 640 |
| 5 | AB004 | 拆除破损花砖 1.拆除原有200*200花砖面层 2.垃圾清理及下楼集中堆放 | 650 |
| 6 | 020102002001 | 块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:200*200花砖 | 650 |
| 7 | 020506001001 | 抹灰面油漆 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 | 1200 |
| 8 | AB005 | 垃圾外运15km 1.垃圾外运15km 2.直接计入总价 | 230 |

措施项目清单

工程名称：榆林市民大厦屋面防水维修   专业：土建工程        第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 |

二标段项目名称为原种苗站办公区六楼维修项目，采购需求：该项目是对种苗站六楼屋顶防水、吊顶、门窗护套等维修。该项目性能上，屋顶防水需达到长期防渗漏标准，确保在正常使用环境下至少十年内不出现渗漏问题；吊顶需具备良好的隔音、隔热效果，且安装稳固，不易变形；门窗护套要紧密贴合，密封性好，能有效阻挡风雨侵入。材料方面，屋顶防水材料应选用环保、耐用、抗老化性能强的优质产品；吊顶材料要符合防火、防潮要求；门窗护套材料需质地坚硬，不易损坏。结构上，屋顶防水层要合理布局，保证排水顺畅；吊顶的龙骨结构要牢固，能承受一定重量；门窗护套的安装结构要科学，方便后期维护。外观上，屋顶防水处理后表面应平整；吊顶颜色要与整体装修风格协调，表面光滑无瑕疵；门窗护套的色泽要均匀，线条流畅。安全方面，施工过程中要严格遵守安全规范，确保施工人员和周边人员的安全；维修后的设施要符合相关安全标准，不存在安全隐患。服务内容和标准为，施工方需按照合同约定的时间和质量要求完成维修任务，提供完善的售后服务，质保期内对出现的质量问题及时免费处理。包装方面，所有维修更换下来的旧材料和废弃物需进行妥善分类包装，避免对环境造成污染，同时确保在运输过程中不会散落、损坏。运输环节，要选择具备专业资质、信誉良好的运输公司，根据材料的特性和数量合理安排运输车辆，保证运输过程安全、高效。售后服务上，除前面提到的按照合同约定完成维修任务和质保期内免费处理质量问题外，还需建立反馈机制，及时收集对维修服务及后续使用的意见和建议，不断改进服务质量。保险方面，施工方需为本次维修项目购买足额的工程一切险和第三者责任险，以应对可能出现的意外事故和财产损失，保障双方的合法权益。

工程量清单如下：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 走廊 、杂物间    专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                            第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除旧吊顶 2.拆除旧龙骨 3.垃圾清理及下楼集中堆放 | m2 | 85.02 |
| 2 | 030412003001 | 配线 | 1.名称 : 电线 2.规格 :4mm² | m | 120 |
| 3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格 :20 | m | 120 |
| 4 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类 、规格 、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种 、规格:石膏板 | m2 | 143.8 |
| 5 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.型号 :600*600 mm | 套 | 10 |
| 6 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位 : 内墙 2.抹灰层种类:破损墙面 | m2 | 312 |
| 7 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数 :二遍 2.油漆品种 、刷漆遍数:乳胶漆二遍 | m2 | 312 |
| 8 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度 : 12 0mm 2.面层材料品种 、规格:地砖 | m | 104 |
| 9 | 030413012001 | 开关 、按钮 | 1.名称:开关 | 套 | 10 |

措施项目清单

工程名称： 走廊 、杂物间     专业/标段： 房屋建筑与装饰工程    第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | 项 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 601室              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除旧吊顶 2.拆除旧龙骨 3.垃圾清理及下楼集中堆放 | m2 | 10.8 |
| 2 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类 、规格 、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种 、规格:石膏板 | m2 | 10.8 |
| 3 | 030412003001 | 配线 | 1.名称 : 电线 2.规格 :4mm² | m | 84 |
| 4 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格 :20 | m | 84 |
| 5 | 030413012001 | 开关 、按钮 | 1.名称:开关 | 套 | 9 |
| 6 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.型号 :600*600 mm | 套 | 13 |
| 7 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位 : 内墙 2.抹灰层种类:破损墙面 | m2 | 142.2 |
| 8 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数 :二遍 2.油漆品种 、刷漆遍数:乳胶漆二遍 | m2 | 142.2 |
| 9 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种 、规格 :600*600地砖 | m2 | 15.12 |
| 10 | AB001 | 窗帘及窗帘盒 | - 规格：25cm隐藏窗帘轨道 - 尺寸：5m双层窗帘 | 套 | 2 |

措施项目清单

工程名称： 601室        专业/标段： 房屋建筑与装饰工程      第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | 项 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 602室-611室           专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                      第  1  页    共  1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除旧吊顶 2.拆除旧龙骨 3.垃圾清理及下楼集中堆放 | m2 | 63.08 |
| 2 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类 、规格 、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种 、规格:石膏板 | m2 | 63.08 |
| 3 | 030412003001 | 配线 | 1.名称 : 电线 2.规格 :4mm² | m | 360 |
| 4 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格 :20 | m | 180 |
| 5 | 030413012001 | 开关 、按钮 | 1.名称:开关 | 套 | 100 |
| 6 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.型号 :600*600 mm | 套 | 20 |
| 7 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位 : 内墙 2.抹灰层种类:破损墙面 | m2 | 1152.96 |
| 8 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数 :二遍 2.油漆品种 、刷漆遍数:乳胶漆二遍 | m2 | 1152.96 |
| 9 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种 、规格 :600*600地砖 | m2 | 40.33 |
| 10 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度 : 12 0mm 2.面层材料品种 、规格:地砖 | m | 123.2 |
| 11 | AB001 | 窗帘及窗帘盒 | - 1.规格：25cm隐藏窗帘轨道 2.尺寸：4.8m双层窗帘 | 套 | 17 |
| 12 | 011504002001 | 成品暖气罩 | 1.成品暖气罩规格 、型号 :600*90 0 | 个 | 10 |
| 13 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.型号:钢制 | 组 | 10 |
| 14 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:铜角阀 2.材质及规格:Dn 20 | 个 | 60 |
| 15 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质 :PE 2.规格:Dn32 | m | 45 |
| 16 | 031003011001 | 成套淋浴器 | 1. 附件名称 、数量:淋浴喷头 、软管 | 套 | 12 |

措施项目清单

工程名称： 602室-611室    专业/标段： 房屋建筑与装饰工程     第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | 项 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 612室           专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                      第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除旧吊顶 2.拆除旧龙骨 3.垃圾清理及下楼集中堆放 | m2 | 38.25 |
| 2 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类 、规格 、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种 、规格:石膏板 | m2 | 38.25 |
| 3 | 030412003001 | 配线 | 1.名称 : 电线 2.规格 :4mm² | m | 88 |
| 4 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格 :20 | m | 44 |
| 5 | 030413012001 | 开关 、按钮 | 1.名称:开关 | 套 | 11 |
| 6 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.型号 :600*600 mm | 套 | 8 |
| 7 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位 : 内墙 2.抹灰层种类:破损墙面 | m2 | 211.4 |
| 8 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数 :二遍 2.油漆品种 、刷漆遍数:乳胶漆二遍 | m2 | 211.4 |
| 9 | 011103001001 | 橡塑板楼地面 | 1.面层材料品种 、规格:塑胶地板 | m2 | 98 |
| 10 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度 : 12 0mm 2.面层材料品种 、规格:地砖 | m | 42 |
| 11 | AB002 | 维修入户门 | - 尺寸2100*900mm - 材质：木门 | 樘 | 6 |
| 12 | AB003 | 更换幕墙玻璃 1.规格： 1500*1800 | - 拆除原玻璃幕墙 - 安装新玻璃幕墙 3.规格： 1500*1800 | 块 | 1 |
| 13 | AB004 | 25t吊车 | - 单独使用吊车更换幕墙 - 规格：25t | 台班 | 1 |
| 14 | 010802003001 | 防盗门 | - 门洞口尺寸 :21 00*1600mm | m2 | 3.36 |

措施项目清单

工程名称： 612室      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | 项 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 613室                        专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                    第  1  页    共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除旧吊顶 2.拆除旧龙骨 3.垃圾清理及下楼集中堆放 | m2 | 24.75 |
| 2 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类 、规格 、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种 、规格:石膏板 | m2 | 24.75 |
| 3 | 030412003001 | 配线 | 1.名称 : 电线 2.规格 :4mm² | m | 112 |
| 4 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格 :20 | m | 56 |
| 5 | 030413012001 | 开关 、按钮 | 1.名称:开关 | 套 | 15 |
| 6 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.型号 :600*600 mm | 套 | 24 |
| 7 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位 : 内墙 2.抹灰层种类:破损墙面 | m2 | 211.4 |
| 8 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数 :二遍 2.油漆品种 、刷漆遍数:乳胶漆二遍 | m2 | 211.4 |
| 9 | 011103001001 | 橡塑板楼地面 | 1.面层材料品种 、规格:塑胶地板 | m2 | 98 |
| 10 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度 : 12 0mm 2.面层材料品种 、规格:地砖 | m | 42 |
| 11 | AB001 | 维修入户门 | - 尺寸：2100*900mm - 材质：木门 | 樘 | 6 |
| 12 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质 :PE 2.规格:Dn32 | m | 40 |
| 13 | AB006 | 燃气灶（双头） | 1.尺寸：700*400mm | 套 | 1 |
| 14 | AB007 | 油烟机 | 1.排风量：20m³/min‌ | 台 | 1 |
| 15 | AB008 | 冷冻柜 | - 容量：‌300升以上 - 制冷方式：风冷‌ | 台 | 1 |
| 16 | AB009 | 不锈钢水槽 | - 尺寸：‌820×450×216mm - 材质：304不锈钢 | 套 | 1 |
| 17 | AB010 | 不锈钢置物架 | - 材质：304不锈钢 - 尺寸：600×225×123mm | 套 | 1 |
| 18 | AB011 | 消毒柜 | - 容量：80l以上 - 消毒等级：一星级 | 套 | 1 |
| 19 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.距离：25km以上 | m3 | 150 |
| 20 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种 、规格 、厚度 :SBS 2. 防水层数:二层 3.找平层做法:水泥砂浆 | m2 | 561 |

措施项目清单

工程名称： 613室          专业/标段： 房屋建筑与装饰工程         第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | 项 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 614室        专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                         第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除旧吊顶 2.拆除旧龙骨 3.垃圾清理及下楼集中堆放 | m2 | 3.84 |
| 2 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类 、规格 、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种 、规格:石膏板 | m2 | 3.84 |
| 3 | 030412003001 | 配线 | 1.名称 : 电线 2.规格 :4mm² | m | 30 |
| 4 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格 :20 | m | 15 |
| 5 | 030413012001 | 开关 、按钮 | 1.名称:开关 | 套 | 6 |
| 6 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.型号 :600*600 mm | 套 | 1 |
| 7 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位 : 内墙 2.抹灰层种类:破损墙面 | m2 | 66.6 |
| 8 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数 :二遍 2.油漆品种 、刷漆遍数:乳胶漆二遍 | m2 | 66.6 |

措施项目清单

工程名称： 614室      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | 项 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 公共卫生间       专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                           第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除旧吊顶 2.拆除旧龙骨 3.垃圾清理及下楼集中堆放 | m2 | 3.84 |
| 2 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类 、规格 、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种 、规格:石膏板 | m2 | 3.84 |
| 3 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:蹲便 2.材质:陶瓷 | 组 | 3 |
| 4 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型:感应小便器 2.材质:陶瓷 | 组 | 1 |
| 5 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质 :PE 2.规格:Dn32 | m | 45 |
| 6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种 、规格 :600*600地砖 | m2 | 3.84 |

措施项目清单

工程名称： 公共卫生间      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程   第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | 项 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 5楼更换窗户    专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除旧门窗 | 樘 | 24 |
| 2 | 010807001001 | 金属(塑钢 、断桥)窗 | - 窗类型:断桥铝合金窗 - 规格55 - 中空3c玻璃 | m2 | 152.98 |
| 3 | AB001 | 旧窗户外运 | 1.垃圾外运25km以上 | 樘 | 24 |

措施项目清单

工程名称： 5楼更换窗户      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程     第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | 项 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 6楼零星工程     专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | 1.位置:卫生间门11樘 、入户门11 、会议室门2樘 | 樘 | 24 |
| 2 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 门类型:钛镁合金 | m2 | 19.8 |
| 3 | 010802003001 | 防盗门 | 1.其他工艺要求 :防盗门 | m2 | 30.8 |
| 4 | 010802003002 | 防盗门 | 1.其他工艺要求 :防盗子母门 | m2 | 10 |
| 5 | 031005019001 | 电热水器 | 1.规格：16w | 台 | 12 |
| 6 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质 :PPR 2.规格:Dn25 | m | 160 |
| 7 | 040801028001 | 小电器 | 1.名称:插座 | 个 | 20 |
| 8 | AB005 | 金刚网 | 1.断桥铝合金窗配套 | m2 | 60 |
| 9 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 天棚吊顶 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格：石膏板 | m2 | 60 |
| 10 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数 :二遍 2.油漆品种 、刷漆遍数:乳胶漆二遍 | m2 | 357 |
| 11 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.型号 :600*600 mm | 套 | 2 |

措施项目清单

工程名称： 6楼零星工程    专业/标段： 房屋建筑与装饰工程       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | 项 | 1 |

三标段项目名称为新闻大厦办公区政务云机房备自投设备升级改造项目，采购需求：该项目对新闻大厦办公区政务云机房备自投装置进行更换维修。该项目更换的备自投设备需具备快速、可靠的电源切换能力，确保在主电源故障时能在极短时间内自动切换至备用电源，避免数据丢失和业务中断。设备材料应选用高品质、耐用的组件，以保障长期稳定运行。结构设计需合理，便于安装、调试和维护。外观应符合机房整体环境要求，简洁大方。同时，设备必须符合国家相关安全标准，具备完善的保护功能，如过流、过压、欠压等保护，确保机房用电安全。服务内容方面，供应商需提供全面的技术支持和售后服务，包括设备安装调试、操作培训、定期巡检及故障快速响应等。项目交付（实施）时间按照合同约定时间完成设备的安装与调试并投入使用；交付地点为新闻大厦办公区指定机房。付款条件按照合同约定执行，包装需采用防震、防潮、防锈等保护措施，确保设备在运输过程中不受损坏，运输方式由供应商自行选择，但需保证按时送达。售后服务方面，供应商应提供7×24小时的技术支持热线，在接到故障通知后2小时内响应，4小时内到达现场（特殊情况除外），一般故障在8小时内修复，重大故障在24小时内修复。同时，供应商需为设备购买足额的运输保险和安装工程一切险种。

工程量清单如下：

| 序号 | 项目编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BM9640@1 | 备自投装置 | 套 | 2 | 功能：自动跳合闸逻辑控制，支持N+1冗余架构，充电/放电条件判断，符合GB 50174规范。接入模拟量（电流、电压）和开关量（如TWJ、KKJ）。 |
| 2 | BM9640@2 | 二次线 | 米 | 500 | 规格：4mm²铜芯，耐压1kV；用途：用于电流、电压回路接线（如A421、B421回路）。 |
| 3 | BM9640@3 | 调试费 | 套 | 1 | 服务内容：备自投整体调试（三方联合）、逻辑测试、应急预案验证；含装置单体调试和系统联调。 |
| 4 | BM9640@4 | 安装费 | 套 | 2 | 服务内容：设备现场安装、二次回路接线（如CT串接、PT对接）、开关辅助接点调试；工时约5人天/套。。 |
| 5 | BM9640@5 | 电压互感器改造 | 套 | 2 | 服务内容：10kV/100V，精度0.2级；用途：PT二次回路改造，匹配备自投装置电压输入（UAB、UBC等）。 |
| 6 | BM9640@6 | 保护装置改造 | 套 | 3 | 服务内容：过流、速断保护，支持复压闭锁；用途：更新老旧保护设备，确保短路、过载保护有效。 |
| 7 | BM9640@7 | 高压柜改造 | 项 | 3 | 服务内容：开关柜面板更换（开孔设计）、母联开关增加；用途：支持手拉手环形供电模式，集成母联开关961DL。 |
| 8 | BM9640@8 | 高压设备试验费 | 项 | 1 | 服务内容：绝缘电阻测试、继电保护校验、开关操作试验；标准：符合国家电网试验规范。由本地检测机构提供。 |