招标内容及要求

### 一、项目概况

### 阎良区2026年7所中小学校教育教学设备采购，通过政府采购方式，统一向7所中小学校教育教学设备采购选择合格供应企业，向7所中小学校采购食堂设备、学校广播系统设备、教育教学设备等的供应商，总投资约225.9130万元。

### 二、服务要求

- （一）供应商应随同货物提供相应的中文的技术文件。例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

- （二）对于合同中有要求的货物，供应商还应提供下列服务：

- 1.货物的现场安装、调试和启动监督；

- 2.提供货物组装和维修所需的工具，提供货物调试所需的耗材等；

- 3.在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除供应商在质量保证期应承担的义务。

- 4.技术支持服务。包含货物安装及调试等完成本项目所必需的全部工作。

- 5.就货物的安装、启动、运营、维护对甲方人员进行培训。

### （三）伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

### 三、商务要求

（一）交货期：自合同签订之日起20个日历日内安装调试完毕。

（二）交货地点：采购人指定地点。

- （三）付款方式：项目完成并验收合格后支付合同总价款的100％。甲方仅负责在上述约定时间内完成申报手续，实际付款到账时间以甲方主管单位划拨时间及金额为准。乙方向甲方开具国家正式发票及相关报账资料后，甲方及时为乙方办理付款申报支付手续。

（四）其他：

1、质量验收标准或规范

（1）验收：项目分初验和终验

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物(设备)的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检査。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用 10个日历日后，由采购人进行终验(最终验收)，合格后签发《终验合格单》。

（2）验收不合格的成交供应商，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的供应商。

（3）验收依据：招标文件、投标文件、澄清表（函）；合同及附件文本；生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

2、产品质保期：

（1）四门双温冰柜制冷系统保修≥3年

（2）留样柜制冷系统保修≥3年

（3）办公电脑整机质保≥3年，提供售后服务≥3年

（4）教学电脑整机质保≥3年，提供售后服务≥3年

（5）其他设备为终验合格后≥12个月(参数中有具体要求的，按参数要求提供质保)。供应商承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

3、违约责任

（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（2）未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

四、采购内容及技术要求

合同包1(关山初中食堂设备采购)

本标段预算为：522360.00元。

包含但不限于：设备供货、运输、装卸、检测、验收等所有费用。

| 序号 | 名称 | 参考规格（mm） | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面点热厨区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1.台面采用≥1.5mm304#不锈钢板，柜体采用≥1.2mm304#不锈钢板，柜脚采用≥50㎜*50mm*1.2mm厚304#不锈钢可调重力活动脚； 2.趟门吊架及导轨为前后滑轮，铝制趟门轨； 3.载荷100-150Kg。 | 2 | 台 |
| 2 | 不锈钢排烟罩 | 5250*1200*500 | 1、面板/侧板采用≥1.3㎜304#不锈钢板磨砂贴塑不锈钢板； 2、隔油网采用≥1.2㎜304#不锈钢板磨砂贴塑不锈钢板； 3、烟罩整体对角线误差≤±5㎜； 4、配防爆灯； 5、配不锈钢集油盒。 | 6.3 | ㎡ |
| 3 | 排烟管道 | 配套定做 | 1、镀锌板材≥1.2㎜制作； 2、管身需有加强筋，压边制作成型法兰铆接，内打密封胶，做测漏实验。 | 72 | ㎡ |
| 面点明档区 |  |  |  |  |  |
| 4 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 1.台面采用≥1.5mm304#不锈钢板，柜体采用≥1.2mm304#不锈钢板，柜脚采用≥50㎜*50mm*1.2㎜厚304#不锈钢可调重力活动脚； 2.趟门吊架及导轨为前后滑轮，铝制趟门轨； 3.载荷100-150Kg。 | 3 | 台 |
| 5 | 四格保温售饭台 | 1500*700*800 | 1、面板采用≥1.5mm304#不锈钢板焊接成型， 台脚采用≥38mm*38mm*1.5mm304#不锈钢矩形管, 底部安装可调脚； 2、下层平板采用≥1.2mm304#不锈钢板折弯焊接面板，底板设加强筋； 3、设4个1/1汤池及盆连盖，电加热管方式加热； 4、汤池内为手动补水，带排水装置； 5、侧板采用≥1.2mm304#不锈钢板外设控制面板电源开关及温控器； 6、盒体参考规格：530*325*200； ▲7.耗电量：≤4.5kw。 | 4 | 台 |
| 副食操作间 |  |  |  |  |  |
| 6 | 双头大锅灶 | 2000*1100*800 | 1.采用国标双阀熄火保护； ▲2.超低噪音≤60dB； 3.机械式风气联动大小火转换； 4.燃烧器设计双层地板中间陶瓷纤维垫片隔热处理，环形排水槽设计具有火焰补风助氧； 5.火焰状态直喷喷式设计ICO排放≤0.01%，大口径多喷嘴式燃烧； 6、功率：≥38kW， 7、热效率：≥70.5%。 | 2 | 台 |
| 7 | 拼台 | 300*1100*800+350 | 1.台面采用≥1.5mm304#不锈钢板，柜体采用≥1.2mm304#不锈钢板，柜脚采用≥50㎜*50mm*1.2㎜厚304#不锈钢可调重力活动脚； 2.趟门吊架及导轨为前后滑轮，铝制趟门轨； 3.载荷100-150Kg。 | 2 | 台 |
| 8 | 双炒双温灶 | 2000*1100*800 | 炉面采用≥1.2mm 201#不锈钢板，炉身/炉背采用≥1.2mm 不锈钢板，炉膛采用Q235壁厚≥3mm不锈钢板，骨架采用国标角钢，配≥550W双风机，国标火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制及油制，炉脚采用无缝不锈钢管内含不锈钢可调子弹脚。（每个炉头配备熄火保护装置） | 1 | 台 |
| 9 | 拼台 | 300*750*820+400 | 1.台面采用≥1.5mm304#不锈钢板，柜体采用≥1.2mm304#不锈钢板，柜脚采用≥50㎜*50mm*1.2㎜厚304#不锈钢可调重力活动脚； 2.趟门吊架及导轨为前后滑轮，铝制趟门轨； 3.载荷100-150Kg。 | 1 | 台 |
| 10 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 1、面板采用≥1.5mm304#不锈钢板，支架脚管采用≥38mm*38mm*1.5mm304#不锈钢管, 管顶部须封口,焊接均为满焊打磨,配可调锌合金不锈钢子弹脚； 2、层板/加强筋采用SUS304#≥1.2㎜磨砂贴塑不锈钢板。配不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |
| 11 | 单星水池 | 700*700*800 | 1.水池面板采用≥1.5mm 磨砂贴塑304#不锈钢板； 2.盆池选用 ≥1.2mm 厚304#不锈钢板制作； 3.前面板及柜体采用 ≥1.2mm 磨砂贴塑304#不锈钢板； 4.通脚 ≥38mm*38mm*1.2mm 304#不锈钢方管； 5.支脚采用不锈钢可调子弹脚； 6.带电磁感应水龙头。 | 2 | 台 |
| 12 | ★四门双温冰柜 | 1200*700*1980 | 1、制冷方式：风冷。温度范围：10℃~-22℃。一级能效标识； 2、三重抑菌，对葡萄球菌、大肠杆菌，杀菌率≥99.99%； 3、采用食品级TPE门封条，-40~60℃不变形不开裂； 4、箱体内≥35个感温探头，箱体内温度波动±2℃；环温25℃，冷冻≤1小时，降到-22℃ 冷藏≤30分钟，降到5℃； 5、箱体内无大机头出风口，采用≥25层送风风道，环抱出风； 6、超高压微孔发泡，环异戊烷发泡剂，发泡厚度≥60mm； 7、容积≥1000L。 | 5 | 台 |
| 13 | 电饼铛 | / | 不锈钢外壳，铁制铛体，上下双控温，温度在50℃-250℃范围连续可调，具有超温保护装置。功率：≥5KW/380V。 | 1 | 台 |
| 14 | 不锈钢排烟罩 | 3300*1200*500 | 1、面板/侧板采用≥1.3㎜304#磨砂贴塑不锈钢板； 2、隔油网采用≥1.2㎜304#磨砂贴塑不锈钢板； 3、烟罩整体对角线误差≤±5㎜； 4、配防爆灯； 5、配不锈钢集油盒。 | 4 | ㎡ |
| 15 | 排烟管道 | 配套定做 | 镀锌板材≥1.2㎜制作； 管身需有加强筋，压边制作成型法兰铆接，内打密封胶，做测漏实验。 | 35 | ㎡ |
| 16 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 1.台面采用≥1.5mm304#不锈钢板，柜体采用≥1.2mm304#不锈钢板，柜脚采用≥50㎜*50mm*1.2mm厚304#不锈钢可调重力活动脚； 2.趟门吊架及导轨为前后滑轮，铝制趟门轨； 3.载荷100-150Kg。 | 2 | 台 |
| 17 | 四斗保温售饭台 | 1500*700*800 | 1、面板采用≥1.5mm304#不锈钢板焊接成型， 台脚采用≥38mm*38mm*1.5mm304#不锈钢矩形管, 底部安装可调脚； 2、下层平板采用≥1.2mm304#不锈钢板折弯焊接面板，底板设加强筋； 3、设4个1/1汤池及盆连盖，电加热管方式加热； 4、汤池内为手动补水，带排水装置； 5、侧板采用≥1.2mm304#不锈钢板外设控制面板电源开关及温控器； 6、盒体参考规格：530*325*200； ▲7.耗电量：≤4.5kw。 | 4 | 台 |
| 留样区 |  |  |  |  |  |
| 18 | 留样柜 | / | 1、制冷方式：风冷。一级能效标识； 2、三重抑菌，对葡萄球菌、大肠杆菌，杀菌率≥99.99%； 3、采用独创一体化单元机组制冷，同尺寸容积增加≥30升； ▲4、采用食品级TPE门封条，-40~60℃不变形不开裂； 5、箱体内≥35个感温探头，箱体内温度波动±2℃；环温25℃，冷冻≤1小时，降到-22℃ 冷藏≤30分钟，降到5℃； 6、箱体内无大机头出风口，采用≥25层送风风道，环抱出风； 7、超高压微孔发泡，环异戊烷发泡剂，发泡厚度≥60mm； 8、单门。 | 2 | 台 |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |
| 19 | 餐具消毒车 | 500*800*800 | 大容量消毒车，UV紫外线杀菌，热风循环快速烘干，定时设计，可拆卸清洗。 | 4 | 台 |
| 20 | 柜式收餐车 | 1200*800*800 | 1、面板采用≥1.5㎜304#不锈钢焊接成型； 2、下身推入式垃圾桶连车，柜身焊接底部安装可活动脚； 3、下层平板采用≥1.2㎜304#不锈钢折弯焊接，面板及底板设加强筋； 4、平板车为活动式带刹车装置，前面板带拉手。 | 4 | 台 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 21 | 洗碗机带烘干 | L=4350 | ▲1.每小时洗涤量≥3000碟/小时； 2.功率65kw±0.5kw； 3.清洗温度：55℃±5℃，喷淋温度：85℃±5℃； 4.清洗箱容量≥95L； 5.耗水量≤350L/小时； 6.出口区末端配置急停开关； 7.可拆卸大容量自冲式不锈钢过滤盘和大型深过滤篮洗涤缸配备排水管，具有自动溢流功能，且有开关保护； 8.加热方式：电加热； 9.外形参考尺寸：4800*1000*2100mm； 10.最大洗涤量：≥5000d/h； ▲11.耗水量：350-400L/h； 12.清洗水箱容积：≥90L+90L； 13.加热包容积 ≥15L； 14.洗涤温度：55-60℃； 15.漂洗温度：≥80℃； 16.水箱加热功率：≥18kw； 17.漂洗加热功率：≥35kw。 | 1 | 台 |
| 22 | 洗碗机牛角罩 | 650*250 | 不锈钢板制作，板厚≥1.2mm | 2 | 台 |
| 23 | 双门消毒柜 | 1310*610*1900 | 双门高温消毒柜，全不锈钢制作，容积：≥800L，功率≥2.5KW/220V,高温150℃，强制热风循环。 | 4 | 台 |
| 24 | 紫外线灯 | / | ▲铝合金外框，寿命≥100000小时。 | 1 | 台 |
| 增补 |  |  |  |  |  |
| 25 | 双星水池 | 1800*600*800 | 1.水池面板采用≥1.5mm 磨砂贴塑304#不锈钢板； 2.盆池选用 ≥1.2mm 厚304#不锈钢板制作； 3.前面板及柜体采用 ≥1.2mm 磨砂贴塑304#不锈钢板； 4.通脚为 ≥38*38*1.2mm 304#不锈钢方管； 5.支脚采用不锈钢可调子弹脚； 6.带电磁感应水龙头。 | 台 | 1 |
| 26 | 洗手星 | 540*550 | 1.水池面板采用≥1.5mm 磨砂贴塑304#不锈钢板； 2.盆池选用 ≥1.2mm 厚304#不锈钢板制作； 3.前面板及柜体采用 ≥1.2mm 磨砂贴塑304#不锈钢板； 4.通脚为 ≥38*38*1.2mm 304#不锈钢方管； 5.支脚采用不锈钢可调子弹脚； 6.带电磁感应水龙头。 | 台 | 1 |
| 27 | 不锈钢排烟罩 | 3060*1200*500 | 1、面板/侧板采用≥1.3㎜304#磨砂贴塑不锈钢板； 2、隔油网采用≥1.2㎜304#磨砂贴塑不锈钢板； 3、烟罩整体对角线误差≤±5㎜； 4、配防爆灯； 5、配不锈钢集油盒。 | ㎡ | 4 |
| 28 | 轴流风机 | 40 | 1.转速≥2900rpm； 2.风量 ≥8200 m³/h； 3.风压 ≥390 Pa； 4.功率 ≥1.5kW。 | 台 | 1 |
| 29 | 软链接 | 400*400 | 三防军用帆布制作，与法兰连接时，加密封胶垫，配套按管道大型定做 | 套 | 1 |
| 30 | 土豆去皮机 | 350型 | 1.产能：300–600kg/h； 2.功率：≥1.2kW； 3.电压：380V； 4.可调节削皮厚度、自动出料。 | 台 | 1 |
| 31 | 刀具消毒柜 | 600*400*650 | 1.箱体不锈钢结构，防紫外线镀膜钢化玻璃，消毒时间≤70分钟，可自由调节，开门断电保护功能； 2.功率：260W/220V； 3.设备重量≤5Kg。 | 台 | 1 |
| 32 | 绞切机 | 3.5-5.0 | 1.机身：不锈钢； 电压：380V； 功率：≥3KW；可绞猪肉、牛肉、羊肉、鸡架、肉馅。切肉：可切肉丝、肉片、肉丁等 | 台 | 1 |
| 33 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 1.材料：面板采用201#不锈钢板制作，厚度≥1.2mm； 2.柜身厚度≥1.0mm，层板厚度≥1.0mm； 3.门采用厚度≥1.0mm双层不锈钢板； 4.加强筋用厚度≥1.0mm不锈钢板,内置一活动中层板； 5.台脚采用6”可调重力脚。 | 台 | 1 |
| 34 | 和面机 | 50KG | 1.不锈钢内胆，铜芯电机，机器运行平稳，搅拌均匀； 2.搅拌能力：≥50Kg/次； 3.功率：2.2KW/380V； 4.采用齿轮传输模式。 | 台 | 1 |
| 35 | 电饼铛 | / | 1.不锈钢外壳，铁制铛体，上下双控温，温度在50℃-250℃范围连续可调，自动恒温，具有超温保护装置； 2.功率：≥5KW/380V。 | 台 | 1 |
| 36 | 大锅灶 | 2000*1200*800 | 1.采用国标双阀熄火保护； ▲2.超低噪音≤60dB； 3.机械式风气联动大小火转换； 4.燃烧器设计双层地板中间陶瓷纤维垫片隔热处理，环形排水槽设计具有火焰补风助氧； 5.火焰状态直喷喷式设计ICO排放≤0.01%，大口径多喷嘴式燃烧； 6、功率：≥38kW， 7、热效率：≥70.5%。 | 台 | 2 |
| 37 | 挡鼠板 | 1660*600*25 | 采用≥1.2mm304#不锈钢制作 | 块 | 1 |
| 38 | 挡鼠板 | 1340*600*25 | 采用≥1.2mm304#不锈钢制作 | 块 | 1 |
| 39 | 多格餐盘 | 310*240 | 密胺瓷，耐高温，防摔 | 个 | 500 |
| 40 | 汤碗 | 150 | 密胺瓷，耐高温，防摔 | 个 | 500 |
| 41 | 面碗 | 180 | 密胺瓷，耐高温，防摔 | 个 | 500 |
| 42 | 树脂筷子 | 240 | 树脂材质 | 双 | 500 |
| 43 | 单星水池 | 750*700*800 | 1.水池面板采用，≥1.5mm 磨砂贴塑304#不锈钢板； 2.盆池选用 ≥1.2mm 厚304#不锈钢板制作； 3.前面板及柜体采用 ≥1.2mm 磨砂贴塑304#不锈钢板； 4.通脚为 ≥38*38*1.2mm 304#不锈钢方管； 5.支脚采用不锈钢可调子弹脚； 6.带电磁感应水龙头 | 台 | 1 |
| 44 | 镀锌管道 | 配套定做 | 镀锌板材≥1.2㎜制作 管身需有加强筋，压边制作成型法兰铆接，内打密封胶，做测漏实验。 | 平方 | 265 |
| 45 | 高压风柜 | / | 1.整机采用镀锌板制造； 2.气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m3。作通风换气时进入气体温度≤80℃； 3.防水等级，防水等级达到IPX6以上； 4.功率≥11KW。 | 台 | 1 |
| 46 | 风柜支架 | 配套 | 采用100#槽钢制作 焊接后抛光做防火、防锈处理 | 台 | 1 |
| 47 | 风柜启动器 | 配套 | 1.具有风机、净化器同步控制按键； 2.不锈钢拉丝箱体； 3.节能率达20%~50%智能静音； 4.变频控制，无极调速。 | 台 | 1 |
| 48 | 油烟净化器 | 配套 | 1.除油烟率≥97%； 2.除异味率≥70%； 3.自动调压电源安装； 4.适用于低空排放； 5.额定风量条件下的油烟净化效率≥97.3%； 6.额定风量条件下的油烟排放浓度≥0.6mg/m3。 | 台 | 1 |
| 49 | 软链接 | 配套 | 三防军用帆布制作，与法兰连接时，加密封胶垫，配套按管道大型定做 | 套 | 1 |
| 50 | 大单星水池 | 1200*700*800 | 1.水池面板采用≥1.5mm 磨砂贴塑304#不锈钢板； 2.盆池选用 ≥1.2mm 厚304#不锈钢板制作； 3.前面板及柜体采用 ≥1.2mm 磨砂贴塑304#不锈钢板； 4.通脚为 ≥38*38*1.2mm 304#不锈钢方管； 5.支脚采用不锈钢可调子弹脚； 6.带电磁感应水龙头 | 台 | 1 |
| 51 | 大单星水池 | 1000*700*800 | 1.水池面板采用≥1.5mm 磨砂贴塑304#不锈钢板； 2.盆池选用 ≥1.2mm 厚304不锈钢板制作； 3.前面板及柜体采用 ≥1.2mm 磨砂贴塑304#不锈钢板； 4.通脚为 ≥38*38*1.2mm 304#不锈钢方管； 5.支脚采用不锈钢可调子弹脚； 6.带电磁感应水龙头 | 台 | 1 |
| 52 | 防火板 | 1980*400 | 采用≥1.2mm304#不锈钢制作 | 块 | 2 |
| 53 | 防火板 | 1960*400 | 采用≥1.2mm304#不锈钢制作 | 块 | 1 |
| 54 | 防火板 | 810*400 | 采用≥1.2mm304#不锈钢制作 | 块 | 1 |
| 55 | 切丝切片机 | 640*600*750 | 1.种类：切肉片机； 2.用途：牛羊肉切片等； 3.功率：≥250W ； 4.外形尺寸：≥640x600x750mm； | 台 | 1 |
| 备注：所有参考规格允许误差不超过±5%。 |  |  |  |  |  |

- 合同包2（5所学校广播系统设备采购)

项目需求

阎良区现有高考考点英语听力广播设备，已连续服役十余年，远超教育考试专用设备常规使用年限，整体老化问题突出，安全隐患频发。

当前高考临近，现有设备已无法满足《国家教育考试标准化考点规范》要求，若带病运行，极易引发听力播放事故，损害考生切身利益，影响高考公信力。为筑牢考试安全防线，消除设备故障隐患，全面提升听力考试保障水平，实施高考听力广播设备更新改造刻不容缓。

为全面提升阎良区国家教育考试（如中、高考）听力播放系统的安全性、可靠性与智能化水平，本项目拟在辖区内6个核心考点单位——西飞第一中学（36个考场）、630中学（28个考场）、西飞第二中学（20个考场）、阎良职业技术学校（20个考场）、阎良第一中学（22个考场）及区教育局，统一建设一套高可靠、全数字化、具备多重备份机制的IP网络广播系统。

方案设计

系统配置

本次听力广播考试系统是一套纯数字音频广播系统，严格按照高考听力广播系统的设计要求，结合相关设计标准和建设图纸进行设计，各个学校广播具体配置如下：

各考点学校分别建设一套独立完整的IP广播子系统，覆盖全部考场及听力播放关键区域，每套子系统均配备数模备份设计（主用IP网络+本地模拟备份音频源）。

广播中心配置

广播中心设置于学校项目的控制室，学校项目广播系统广播机房设备主要由服务器、音源设备、话筒、消防联动设备以及周边设备组成：

1.把软件安装在工控机上组成服务器，通过控制软件进行文件播放、临时广播、设置定时广播、建立音乐节目库、设置日常背景音乐播放等功能，软件采用密码登陆。

2.话筒设备主要由寻呼话筒与广播话筒组成,桌面式寻呼话筒可以进行对各个区域进行对讲和广播，广播方式可以采用单个区域或多个区域的广播。广播话筒用于紧急广播。

3.其他设备主要由IP网络音箱、电源管理器、机柜等组成，配置电源管理器，用于控制设备电源打开和关闭。配置IP网络音箱，通过服务器软件的控制，可以利用有源监听音箱监听到前端各个区域的节目播放内容和播放音量大小。

教学楼

在学校教学楼的教室区域设计独立的IP网络音箱，满足校园英语听力考试、上下考试打铃和校园广播等使用功能。

公共区域

在公共区域设计扬声器，采用≥45W音柱，采用RVV2*2.5喇叭线引入到弱电间。

听力备份系统

机房听力备份设备部署：前置放大器、主备切换器、模拟备份主功放、备用功放等。

1、前置设备配置：

系统配置前置放大器，用于广播系统音频信号的的信号分配与前置放大，通过将音频信号分配到IP广播与模拟备份广播，实现背景音乐播放控制。

2、功放配置：

系统配置一台定压主用功放，用于驱动扬声器设备，在功放设计同时考虑备份机制，功放采用1主1备机制进行设计。

3、电源配置：

广播系统供电正常采用220V进行供电，配置一套UPS紧急电源。

保障听力考试

IP广播备份终端内置100V定压信号备份模块，当网络异常时或设备断电时，自动从数字网络广播切换到模拟定压广播，模拟信号输出到喇叭，切换无卡顿、无延时，整个过程不掉字，符合高考听力考试备份系统需求。

运维保障方案

运维总体目标

严控运维频次、聚焦考试核心节点，实现设备稳定运行、故障快速闭环，保障高考听力播放零失误。

高考专项保障方案

聚焦高考全流程，严格执行考前排查、考中保障、考后运维三段式保障，做到考前无隐患、考中零中断、考后可复盘。

### 3.2.1 考前专项排查

高考前7天完成拉网式复检，由厂家技术人员+校方运维人员联合组队，逐考点、逐考场、逐设备核查，不留死角。

- 1）全系统功能测试：听力播放、主备切换、紧急广播、定时播报等核心功能实操演练。

- 2）备品备件核查：备用功放、音箱、线路、电源等应急物资足额配齐，存放至考点机房指定位置。

- 3）考务人员复核：确认操作员持证上岗，应急流程熟记于心，开展1-2次全流程模拟试音。

### 3.2.2 考中现场保障

- 1）专人驻点值守：配备1-2名专职技术工程师前往保障，全程在岗待命。

- 2）考前复检机制：每场听力考试前60分钟，完成设备复检、音量调试、试音播放，确认无误后封存设备。

- 3）应急快速处置：考试期间实时监听播放状态，轻微故障立即排查，重大故障10分钟内切换备用系统。

- 4）总调度管控：教育局设技术总控台，实时统筹各考点状态，协调跨区域抢修支援。

### 3.2.3 考后收尾运维

- 1）设备全面复盘：检测考中设备运行数据，排查潜在隐性故障，修复考中出现的小问题。

- 2）系统清理保养：清空考试音频数据，清洁设备灰尘，整理线路、关闭冗余电源，做好设备封存。

- 3）保障总结归档：梳理考中保障情况、故障处置记录，完善运维档案，优化次年保障方案。

故障应急响应机制

- 1）响应时效：接到故障报修，市区内2小时内上门处置，考点现场故障立即处置。

- 2）分级处置：轻微故障（音量异常、杂音）由我方运维人员现场解决；重大故障（设备损坏、网络中断）启动备份系统，厂家工程师上门抢修。

- 3）备品备件：建立专项备品备件库，储备核心设备、配件，确保故障时快速更换，不耽误考试使用。

采购需求

本标段预算为：1139870.00元。

包含但不限于：全新网络广播设备的供货、运输、装卸、保险、检测、验收，以及原有老化、损坏设备的拆除、更换与处置；同时涵盖设备安装、线缆敷设、桥架整改、系统调试、联调测试、操作培训、技术支持培训等全部工程实施与服务费用，并提供质保及技术保障。各考点情况如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西飞一中36考场 | 1 | 套 |
| 2 | 630中学28考场 | 1 | 套 |
| 3 | 西飞二中20考场 | 1 | 套 |
| 4 | 阎良职中20考场 | 1 | 套 |
| 5 | 阎良一中22考场 | 1 | 套 |

招标参数：

西飞一中

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融合管理中心系统 | 1、实现标准化听力考试网络的统一管理、拓扑发现，形成区县教育一张网视图，对每个学校网络进行可视化管理。 2、实现2.5D/3D建模的可视化数据驾驶舱，数据可以下钻校区、大楼、房间等，实现网络健康分析、展示，设备运行情况告警等。 3、设备管理与数据展示需在同一平台。 4、大屏展示，直观向管理人员展示整体物联网设备运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，可直接编辑大屏自行选择最关注的数据，实现管理可视化。 5、支持统一运维，通过平台即可进行空间查看、场景情景策略一键执行、设备远程管理与控制、数据分析查看、巡检任务、空间异常告警提醒与确认处理。 6、实现物联网平台、无线平台、网络平台等统一管理与展示。 7、含所需硬件。 | 1 | 套 |
| 2 | 数字化网络广播系统控制主机 | 1.工业级机柜式机箱，配置≥8核，≥2.4GHz处理器。 2.内存:≥8GB，内置EMMC储存容量≥128GB+≥256G固态硬盘。 3.具有≥1路HDMI输出接口，≥1路lINE OUT音频输出接口。具有≥2个USB2.0接口，具有≥2个USB3.0。 4.具有一键复位重启按钮，用户可一键将设备系统重启。 5.支持Linux操作系统。 | 1 | 台 |
| 3 | IP网络分控软件 | 1.支持多种登录方式，包括账户密码、PIN码和图案密码；支持登录错误次数限制设置，可自定义锁定时间。 2.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 3.支持多语言功能，支持多语言一键切换 4.今日任务支持列表模式或时间轴模式显示，在时间轴模式状态下用户可以查看任务在各个时间点的分布情况，可切换查看过去≥30个自然日的任务历史。支持对今日任务状态当天临时禁用1次，第二天自动恢复。 5.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能等。 6.支持云播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐播放到指定终端或分组。 7.支持本地日志记录,终端离线时支持弹窗和播放声音提醒；支持关闭弹窗提醒。 8.数字客户端分控软件运行于国产操作系统、Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑，用户登录通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 9.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 | 1 | 套 |
| 4 | 数字化网络广播系统服务平台ARM版 | 1.后台有多种登录方式，包括账户密码、PIN码、图案密码等，可设置登录错误次数限制，可自定义锁定时间。 2.平台支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配；同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作。 3.后台可对终端进行≥10段均衡器调节，保存为模板后方便选择，并可应用到其他终端。 4.具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。 5.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 6.支持遥控配置功能，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置≥20个按键任务，配置任务音量、优先级、混音配置、播放音源信息等，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放等。 7.具有多语言功能，支持多语言一键切换。 8.后台功能模块自定义；首页入口自由配置。可自定义界面模式，包括经典模式、简约模式。 9.具有资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、定时巡更、一键报警任务、云播音室、媒体库等。 10.具有节假日图文推送的功能，提供自定义设备图文展示的选项。 11.具有4×100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级）,满足各种优先级任务自动调度。 ▲12.具有系统状态（可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测等）、终端状态（CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相识度等）的系统检测功能，支持一键导出报告。 13.具有系统小助手，实现操作手册、模块说明、任务提醒、意见反馈等快捷查看。 14.支持用户自定义大数据面板科技仓模式下方的展示标语，展示标语可设置为静态或动态形式。 15.系统具有抗丢包功能，实现在网络丢包严重的网络环境下音频播放无卡顿，支持≥37.5%丢包率。 16.多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 17.定时打铃支持任意条数的定时任务在本方案或跨方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。支持一键方案调配功能，可以实现一键调课功能，支持批量一键修改打铃铃声，支持时模式、日模式、周模式、月模式和年模式等。 18.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 19.用户可选择特定的终端设备，并设定具体的时间点，系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，以对音量进行等比例的设置。 20.具有定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务。 21.具有启用考试模式功能，支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 22.具有一键巡检功能，支持拾取现场音箱声音状态并回传给系统，具有音频相似度（DTW）检测技术，可逐个终端自动比对回传的数据与任务播放的数据，并将比对结果输出报告。 23.具有终端列表的导入/导出功能，定时打铃的导入/导出功能，终端自动上线、终端手动添加使用、音量批量编辑。 24.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。 25.具有任务回收站，支持将删除的定时打铃或定时任务放置在此模块中，可实现一键恢复/删除操作。 26.支持接入≥6路视频监控信号，用户实时查看与设备绑定的监控点现场画面。此外，平台还具备对特定监控设备关联的广播设备进行广播的功能，提供了包括移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测、目标进入区域、目标离开区域、遮挡报警、徘徊行为检测等监控功能，并能自动触发预设的音频报警，实现实时告警。 27.具有数字混音功能，支持任务自定义混音配置，支持对各端的广播/对讲/终端点播任务设置混音配置。支持麦克风前景音与背景音的配置选项，并允许用户调节背景音的音量强度。 28.平台统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等。 29.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度等处理功能。 | 1 | 套 |
| 5 | 音频保障主机 | 1.面板自带≥7英寸高清液晶屏。 2.支持音源备份功能，支持手动切换模式和自动备份模式。手动切换模式下，可使用按键手动切换音源通道，每路音频输入接口均支持0~80秒延时调节，支持调节延时步进1ms、10ms、100ms、1s。自动备份模式下，支持音频对齐算法，任意一路音频异常后，自动切换到另一通道音源，切换过程中音频播放流畅，无丢字，无断音，不卡顿。 3.支持断电本地音频直通功能 4.具有≥2路本地音频输入接口，可任意选择其中1路进行音源输出，或者选择2路同时进行音源混音输出。 5.具有≥4路本地音频输出接口，可播放本地输入音频与广播系统网络音频。 6.具有≥2路RS485与IO触发通讯接口，可与专业数字播放器进行通讯，显示播放器状态与实现音频备份功能。 7.支持接入IP广播系统，可实现报警和打铃任务备份，并进行离线报警与打铃广播。 8.支持作为网络采集音源，采集本地音频，通过网络发送到IP广播系统，实现网络音频采集播放。 9.支持音频链路检测，当内部音频链路故障时，可自动切换至模拟直通输出。 | 1 | 台 |
| 6 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板报警端口导通以起到级联控制报警功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 1 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节等功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 ▲3.接收机具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯；具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 ▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥10档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码。 9.接收机具有≥2个≥2.0英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息等。 | 1 | 套 |
| 8 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率。 2.天线极化方式：线极化。 3.天线驻波比：≤2.0。 4.放大器增益：≥四档可调。 5.指向性：≥90度指向。 | 1 | 套 |
| 9 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体。 2.钟声提示：带钟声提示功能。 3.线材配备：≥10米（卡农母头转6.35音频线）。 4.咪杆长度 ：≥420mm。 5.具备有灯环提示功能。 | 1 | 套 |
| 10 | AI广播话筒 | 1.具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播等功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能。 2.内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 3.采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 4.支持全双工双向对讲功能，支持≥12路会议通话功能，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能。 5.内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务执行、结束、上一曲、下一曲。 6.支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，支持歌曲歌词同步显示。 7.桌面式设计，自带≥10.0英寸IPS屏幕，分辨率≥1024x600，支持触摸操控。支持进入休眠模式，支持账号密码管理。 8.具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm 耳机输出接口和≥1路3.5mm MIC输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口。 ▲9.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 1 | 台 |
| 11 | IP网络音箱 | 1.内置麦克风，支持音频检测，支持采集检测音频帧、网络丢包率、最大帧间距、链路越点数据，并进行分析播放状态、音频相识度，并上传至后台，支持导出报告。 2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。 3.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 4.内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 5.具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能。 6.具有≥1路短路输入接口，支持软件自定义，实现报警触发媒体库音乐播放或音量调节功能。 7.主音箱内置≥2×20W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥1路外接到副音箱；具有网络音量设置。 8.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 37 | 套 |
| 12 | 前置放大器 | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入接口，≥3路标准信号线路（AUX）输入接口，≥2路紧急线路（EMC）输入接口。 2.具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择。 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 4.MIC输入接口和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 6.通道灵敏度可通过拨码开关选择。 | 1 | 台 |
| 13 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术。 2.额定输出功率：≥1500W。 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路等多重智能检测保护系统。 9.具有≥2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 2 | 台 |
| 14 | 主备切换器 | 1.具有≥4个独立通道，每个通道均支持主、备功放自动检测与自动切换。 2.工作模式≥4主≥1备。 3.主、备功放工作状态可通过指示灯。 4.具有线路负载系数检测功能，能够检测线路总负载系数变化并提示故障。 | 1 | 台 |
| 15 | IP网络功放终端 | 1.面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式等。 2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。 3.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 ▲4.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 5.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。 6.具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。 7.功放输出功率≥120W。 ▲8.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 1 | 台 |
| 16 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：≥45W。 2．额定功率（70V）：≥22.5W。 3．灵敏度：91dB±3dB。 4．阻抗：黑:COM 白:≤440Ω 绿:≤220Ω。 5．频率响应：50Hz-18KHz。 6．喇叭单元：≥4"×4,≥2.5"×1。 7．防护等级：≥IP66。 | 2 | 只 |
| 17 | 音频连接线 | 配套音频连接线 | 15 | 根 |
| 18 | 显示屏（含键鼠） | 1.显示器尺寸≥27英寸。 2.屏幕刷新率：100hz。 3.接口包括但不限于HDMI、DP。 4.分辨率：≥2560*1440。 5.屏幕比例：16:9。 6.含键鼠。 | 1 | 台 |
| 19 | RVV音箱线 | 产品参数：RVV2*2.5 长度：≥200米 | 8 | 卷 |
| 20 | 电源线 | RVV3*2.5电源线，各个教室终端集中供电，长度：≥200米 | 8 | 卷 |
| 21 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线,≥305m/箱 | 5 | 箱 |
| 22 | 接入交换机 | 1、≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1G/2.5G SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps/179Mpps，支持全端口线速转发；支持统一管理及自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理。 2、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能。 3、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，提供APP软件功能截图证明。 4、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵；需提供平台系统功能截图证明。 | 3 | 台 |
| 23 | UPS电源电池 | 10KVA UPS电源，16节12V100AH蓄电池，配套电池柜电池连接线，待机时长≥2小时 | 1 | 套 |
| 24 | 辅材 | PVC线槽，线管，水晶头，线标，每个教室电源插座，楼层6U机柜3个（1-3层每层1个）。 | 1 | 批 |
| 25 | 布线施工 | 含电源线，音箱线，网线，光纤布设、线槽走线 | 1 | 项 |
| 26 | 系统集成 | 含设备拆旧、安装调试、系统培训、5年质保及售后服务、5年考试保障巡检服务费 | 1 | 项 |

630中学

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★智慧黑板 | 一、整体设计 1. 设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质，整体尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm。 2. 采用≥86英寸LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。整机中间主屏及两侧副屏支持多种媒介进行板书书写。 3. 支持在Windows及Android系统中进行50点或以上触控。 二、电视系统 4. 设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，≥12W高音扬声器2个，上朝向≥30W中低音扬声器2个，最大功率≥80W。 5. 设备扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥85dB，10米处声压级≥80dB。 6. 设备支持空间感知、标准、听力等音效模式，空间感知音效模式可通过麦克风采集环境声音，生成符合当前环境的音量、音效、频段等。 7. 设备内置非独立外扩展的≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 8. 设备背光系统支持多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit。 9.可根据屏幕内容自动调节画质参数，当出现人物、建筑等元素时，自动调整对比度、饱和度、高光、色调色相值等。 10. 设备采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 11. 设备支持设置类纸质护眼显示，可实现纹理调整，同时画面各像素点灰度不规则，支持纸质的纹理有：素描纸、宣纸、水彩纸等；支持透明度调节。 三、整机功能 12. 设备内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，≥4800万像素。 13. 摄像头支持人脸识别，可识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记≥55人。且支持通过识别教师人脸进行登录账号。 14. 摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 15. 整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强。 16. 设备触摸支持动态压力感应，支持非电子书写笔书写或点压时，屏幕能感应压力变化，书写或点压过程的笔迹呈现粗细变化。 17. 设备书写触控延迟≤25ms，支持同一支笔的笔头、笔尾可书写不同的颜色。 18. 设备内置双WiFi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 19. 设备关机状态下，长按电源键进入菜单，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态。 20. 设备全通道侧边栏可以展示学校名称、班级、场地信息等内容。 21. 设备教学桌面支持进行壁纸编辑，并支持自定义壁纸。 四、安卓系统 22. 安卓系统版本不低于Android 15.0，CPU≥8核，存储空间≥32GB。 23. 设备内置朗读工具，通过麦克风检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性。 24. 设备内置自习工具，通过麦克风检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于一定标准时，自动弹窗提醒。 五、电脑配置 25. 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 26. 搭载Intel酷睿 i5或以上配置CPU。内存：≥8 GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：≥256 GB SSD固态硬盘配置。 27. 设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好。 | 5 | 台 |
| 2 | 白板软件 | 一、软件功能 1. 备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计。 2. 为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 3. 支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥等方式登录教师个人账号。 4. 为老师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至≥5TB的个人云空间。 5. 可在备课平台直接编写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式等的插入。可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案。 ▲6. 智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 7. 具备集体备课功能，支持上传教案、课件等资源发起集体备课研讨，除本校老师可参与外，还可通过手机号邀请外校老师，方便跨校教研场景。 8. 集体备课的参备人可发表观点，评论实时提醒，对教案可进行批注，完成研讨后，可生成集体备课报告，参备人可查看并下载报告，支持查看研讨过程全数据。 9. 研讨发起人在研讨过程中可发起在线视频在线研讨，构建线上同步研讨，研讨内容自动形成视频记录，可以自动生成视频回放字幕，对研讨的关键词和对话进行提炼。 10. 支持提供在线课堂功能，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。 11. 提供直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形等基本几何图形。 12. 支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端（包含windows、iOS、安卓、国产操作系统等）可再次编辑。 13. 互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 二、学科工具 14. 提供覆盖各学段的古诗词、古文教学资源：包含原文、白话翻译、作者介绍、朗诵音频等。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找。 15. 软件内置英文智能语义分析模块，可对英文文本的拼写、句型、语法等进行错误检查，并可一键纠错。 16. 支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持整表和单个音标卡片插入。支持将字母、单词、句子转写为音标，并可插入到课件中形成文本。 17. 提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息。 | 5 | 套 |
| 3 | 移动授课软件 | 一、整体设计 1. 教学系统为教师提供对应的移动应用平台，实现备授课过程多终端多场景一体化。 2. 移动平台支持识别授课端登录状态，授课端处于登录状态时，移动应用平台自动连接移动端与授课端，无需人为操作。 3. 移动端与授课端通过网络实现账号数据对接互通、远程管控、移动授课，无需部署外接设备。 二、移动授课 4. 无需局域网环境部署，教师可使用移动端进行课件翻页，课件预览、课件跳页、播放视频、播放课堂活动、展开思维导图等。支持横竖屏两种模式。 5. 支持移动端对授课端远程实时同步书写擦除，提供≥3种笔触粗细和≥5种笔迹颜色，支持一键清除书写内容。 6. 支持调用移动端摄像头拍摄照片并直接插入课件，提供文档、普通和彩图等拍照模式，适用于不同教学场景。 7. 支持上传移动端本地图片，并发上传数量≥9张。 | 5 | 套 |
| 4 | 教学数据分析管理平台 | - 后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 2. 支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 3. 信息化指数：通过多维度分析学校的信息化教学应用情况，综合评估出信息化指数，并与全省均值进行对比，管理者可了解信息化教学进展。 4. 将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为资源建设、校本研修、校影响力、学情分析及班级氛围，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。 - 5. 教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理。 6. 信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息，支持管理员上传校徽，并对本校内管理者账户都可见。 7. 管理员可自由选定教师发送学校通知，发送后，管理员可登录教研数字化管理平台后台实时查阅教师已读、未读情况。 ▲8. 为学校提供教研全流程管理服务，包含教学目标与计划、教学设计、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析等。 9. 教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。 10. 听评课数据统计导出：支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，方便管理者针对性优化教学策略，同时支持查看全校的评课记录和得分详情，并可一键导出Excel表格。 11. 电子教案：教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案。 12. 校本资源管理：支持管理员在教研数字化管理平台后台移动、删除、重命名教师上传至校本库的课件、教案、微课及多媒体等资源。 | 5 | 套 |
| 5 | 视频展台 | 一、硬件参数 1. 采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出； 2. A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览≥30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重≥3kg，整机壁挂式安装； 3. 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 4. 展示托板正上方具备LED补光灯。 二、软件参数 5. 支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 6. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 7. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 | 5 | 台 |
| 6 | 集控管理平台 | - 系统布局：系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 2. 专属工作台：支持老师根据管理习惯设置显隐组件来定制专属工作台。支持通过设备总览组件快捷查看学校所有设备实时状态及达标情况，以掌握设备应用于教学过程的流畅状态；支持通过设备巡视组件实时了解教室和设备的情况，满足纪律监管、教研评课等场景；支持通过设备使用情况组件了解设备活跃分布及长时间未使用的设备情况，设置智能策略来达到减缓设备寿命衰减的目的； 3. 数据中心：支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持根据老师、学科、设备三大维度查看设备使用排行，并提供信息化设备利用率提升指南；支持查看本校常用软件、网址访问排行、全校设备画面截图等；支持查看设备网络负载、硬件负载情况，并提供网络优化、硬件升级指南。 - 4. 设备巡视：支持同时查看≥20个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头，也支持批量将学校已有网络摄像头导入系统内，同场地下的班班通设备会主动和网络摄像头建立连接，巡视时可调用网络摄像头查看教室实时画面；支持自定义切换巡视画面的清晰度，支持在标清/高清/超清等清晰度之间进行切换。单台设备巡视时，支持远程发送文本消息、语音消息、记录备注、听课评价等；支持回溯所有管理员的巡视记录。 5. 手机看班：支持管理者开启看班服务，开启/关闭看班的管控功能；拥有看班权限的老师可在移动端或PC客户端实时巡班，并进行基础远程管控，方便管理班级。支持管理者为普通老师直接分配、普通老师自行申请后由管理者在平台审核开通的2种方式管理看班的班级权限，所有权限调整均配备操作日志，便于出现问题后回溯原因；支持通过教师、设备维度查看拥有看班的权限明细，并支持快速调整权限。 6. 设备概览：支持实时查看设备当前在离线状态、监管率、联网率、达标率等；支持通过五大维度。支持通过网络达标情况了解设备是否常态化联网，网络速率是否满足教学需要；支持通过硬件达标情况了解设备使用年限、CPU/内存/磁盘等硬件的配置；支持通过流畅度达标情况了解设备CPU占用/温度、内存占用、系统盘容量占用等的情况，以判断设备是否可以流畅应用于教学环节；支持通过安全达标情况了解设备启用安全防护服务的情况；支持通过设备应用情况来了解设备、教师在教学中的使用情况，包含使用率、软件使用情况、网址访问情况等，以辅助判断教师信息化设备利用水平的高低。 7. 设备盘点：支持快速筛选全校所有设备网络、硬件、流畅度、安全四大指标的达标状态，快速定位和识别问题设备；支持自定义配置四项指标的达标阈值；支持快速导出全校所有设备的达标明细； ▲8. 时事转播：支持实时强制转播时事新闻以协助校内思政内容传播，设备执行播放任务过程中可由学校老师扫码验证身份后退出本次转播服务执行；支持新闻网页地址、纯视频文件等转播方式；支持立即、定时、周循环等循环模式；支持指定设备定向发布内容；支持查看执行结果和计划列表。 9. 批量磁盘清理：支持远程批量清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档等空间占用较大的文件；支持格式化非系统盘磁盘。 10. 冰点还原及穿透：支持远程批量设置设备的冰冻状态，支持实时监测设备冰点存在的风险。支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。 11. AI画面监测：支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素，保障学生身心安全；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒以达到警示效果；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理；支持按设备、按画面维度回溯历史监测到的不良画面信息。 | 5 | 套 |
| 7 | 控制主机 | 1.工业级机柜式机箱，配置≥8核，≥2.4GHz处理器。 2.内存:≥8GB，内置EMMC储存容量≥128GB+≥256G固态硬盘。 3.具有≥1路HDMI输出接口，≥1路lINE OUT音频输出接口。具有≥2个USB2.0接口，具有≥2个USB3.0。 4.具有一键复位重启按钮，用户可一键将设备系统重启。 5.支持Linux操作系统。 | 1 | 台 |
| 8 | 数字化网络广播系统服务平台ARM版 | 1.后台有多种登录方式，包括账户密码、PIN码、图案密码等，可设置登录错误次数限制，可自定义锁定时间。 2.平台支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配；同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作。 3.后台可对终端进行≥10段均衡器调节，保存为模板后方便选择，并可应用到其他终端。 4.具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。 5.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 6.支持遥控配置功能，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置≥20个按键任务，配置任务音量、优先级、混音配置、播放音源信息等，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放等。 7.具有多语言功能，支持多语言一键切换。 8.后台功能模块自定义；首页入口自由配置。可自定义界面模式，包括经典模式、简约模式。 9.具有资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、定时巡更、一键报警任务、云播音室、媒体库等。 10.具有节假日图文推送的功能，提供自定义设备图文展示的选项。 11.具有4×100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级）,满足各种优先级任务自动调度。 ▲12.具有系统状态（可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测等）、终端状态（CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相识度等）的系统检测功能，支持一键导出报告。 13.具有系统小助手，实现操作手册、模块说明、任务提醒、意见反馈等快捷查看。 14.支持用户自定义大数据面板科技仓模式下方的展示标语，展示标语可设置为静态或动态形式。 15.系统具有抗丢包功能，实现在网络丢包严重的网络环境下音频播放无卡顿，支持≥37.5%丢包率。 16.多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 17.定时打铃支持任意条数的定时任务在本方案或跨方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。支持一键方案调配功能，可以实现一键调课功能，支持批量一键修改打铃铃声，支持时模式、日模式、周模式、月模式和年模式等。 18.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 19.用户可选择特定的终端设备，并设定具体的时间点，系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，以对音量进行等比例的设置。 20.具有定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务。 21.具有启用考试模式功能，支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 22.具有一键巡检功能，支持拾取现场音箱声音状态并回传给系统，具有音频相似度（DTW）检测技术，可逐个终端自动比对回传的数据与任务播放的数据，并将比对结果输出报告。 23.具有终端列表的导入/导出功能，定时打铃的导入/导出功能，终端自动上线、终端手动添加使用、音量批量编辑。 24.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。 25.具有任务回收站，支持将删除的定时打铃或定时任务放置在此模块中，可实现一键恢复/删除操作。 26.支持接入≥6路视频监控信号，用户实时查看与设备绑定的监控点现场画面。此外，平台还具备对特定监控设备关联的广播设备进行广播的功能，提供了包括移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测、目标进入区域、目标离开区域、遮挡报警、徘徊行为检测等监控功能，并能自动触发预设的音频报警，实现实时告警。 27.具有数字混音功能，支持任务自定义混音配置，支持对各端的广播/对讲/终端点播任务设置混音配置。支持麦克风前景音与背景音的配置选项，并允许用户调节背景音的音量强度。 28.平台统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等。 29.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度等处理功能。 | 1 | 套 |
| 9 | IP网络分控软件 | 1.支持多种登录方式，包括账户密码、PIN码和图案密码；支持登录错误次数限制设置，可自定义锁定时间。 2.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 3.支持多语言功能，支持多语言一键切换 4.今日任务支持列表模式或时间轴模式显示，在时间轴模式状态下用户可以查看任务在各个时间点的分布情况，可切换查看过去≥30个自然日的任务历史。支持对今日任务状态当天临时禁用1次，第二天自动恢复。 5.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能等。 6.支持云播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐播放到指定终端或分组。 7.支持本地日志记录,终端离线时支持弹窗和播放声音提醒；支持关闭弹窗提醒。 8.数字客户端分控软件运行于国产操作系统、Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑，用户登录通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 9.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 | 1 | 套 |
| 10 | 音频保障主机 | 1.面板自带≥7英寸高清液晶屏。 2.支持音源备份功能，支持手动切换模式和自动备份模式。手动切换模式下，可使用按键手动切换音源通道，每路音频输入接口均支持0~80秒延时调节，支持调节延时步进1ms、10ms、100ms、1s。自动备份模式下，支持音频对齐算法，任意一路音频异常后，自动切换到另一通道音源，切换过程中音频播放流畅，无丢字，无断音，不卡顿。 3.支持断电本地音频直通功能 4.具有≥2路本地音频输入接口，可任意选择其中1路进行音源输出，或者选择2路同时进行音源混音输出。 5.具有≥4路本地音频输出接口，可播放本地输入音频与广播系统网络音频。 6.具有≥2路RS485与IO触发通讯接口，可与专业数字播放器进行通讯，显示播放器状态与实现音频备份功能。 7.支持接入IP广播系统，可实现报警和打铃任务备份，并进行离线报警与打铃广播。 8.支持作为网络采集音源，采集本地音频，通过网络发送到IP广播系统，实现网络音频采集播放。 9.支持音频链路检测，当内部音频链路故障时，可自动切换至模拟直通输出。 | 1 | 台 |
| 11 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板报警端口导通以起到级联控制报警功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 1 | 台 |
| 12 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节等功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 ▲3.接收机具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯；具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 ▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥10档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码。 9.接收机具有≥2个≥2.0英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息等。 | 1 | 套 |
| 13 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率。 2.天线极化方式：线极化。 3.天线驻波比：≤2.0。 4.放大器增益：≥四档可调。 5.指向性：≥90度指向。 | 1 | 套 |
| 14 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体。 2.钟声提示：带钟声提示功能。 3.线材配备：≥10米（卡农母头转6.35音频线）。 4.咪杆长度 ：≥420mm。 5.具备有灯环提示功能。 | 1 | 套 |
| 15 | AI广播话筒 | 1.具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播等功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能。 2.内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 3.采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 4.支持全双工双向对讲功能，支持≥12路会议通话功能，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能。 5.内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务执行、结束、上一曲、下一曲。 6.支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，支持歌曲歌词同步显示。 7.桌面式设计，自带≥10.0英寸IPS屏幕，分辨率≥1024x600，支持触摸操控。支持进入休眠模式，支持账号密码管理。 8.具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm 耳机输出接口和≥1路3.5mm MIC输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口。 ▲9.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 1 | 台 |
| 16 | IP网络音箱 | 1.内置麦克风，支持音频检测，支持采集检测音频帧、网络丢包率、最大帧间距、链路越点数据，并进行分析播放状态、音频相识度，并上传至后台，支持导出报告。 2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。 3.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 4.内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 5.具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能。 6.具有≥1路短路输入接口，支持软件自定义，实现报警触发媒体库音乐播放或音量调节功能。 7.主音箱内置≥2×20W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥1路外接到副音箱；具有网络音量设置。 8.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 29 | 套 |
| 17 | 前置放大器 | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入接口，≥3路标准信号线路（AUX）输入接口，≥2路紧急线路（EMC）输入接口。 2.具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择。 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 4.MIC输入接口和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 6.通道灵敏度可通过拨码开关选择。 | 1 | 台 |
| 18 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术。 2.额定输出功率：≥1500W。 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路等多重智能检测保护系统。 9.具有≥2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 2 | 台 |
| 19 | 主备切换器 | 1.具有≥4个独立通道，每个通道均支持主、备功放自动检测与自动切换。 2.工作模式≥4主≥1备。 3.主、备功放工作状态可通过指示灯。 4.具有线路负载系数检测功能，能够检测线路总负载系数变化并提示故障。 | 1 | 台 |
| 20 | IP网络功放终端 | 1.面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式等。 2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。 3.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 ▲4.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 5.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。 6.具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。 7.功放输出功率≥120W。 ▲8.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 1 | 台 |
| 21 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：≥45W。 2．额定功率（70V）：≥22.5W。 3．灵敏度：91dB±3dB。 4．阻抗：黑:COM 白:≤440Ω 绿:≤220Ω。 5．频率响应：50Hz-18KHz。 6．喇叭单元：≥4"×4,≥2.5"×1。 7．防护等级：≥IP66。 | 2 | 只 |
| 22 | 音频连接线 | 配套音频连接线 | 15 | 根 |
| 23 | 显示屏（含键鼠） | 1.显示器尺寸≥27英寸。 2.屏幕刷新率：100hz。 3.接口包括但不限于HDMI、DP。 4.分辨率：≥2560*1440。 5.屏幕比例：16:9。 6.含键鼠。 | 1 | 台 |
| 24 | RVV音箱线 | 产品参数：RVV2*2.5 长度：≥200米 | 6 | 卷 |
| 25 | 电源线 | RVV3*2.5电源线，各个教室终端集中供电，长度：≥200米 | 6 | 卷 |
| 26 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线,≥305m/箱 | 5 | 箱 |
| 27 | 接入交换机 | 1、≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1G/2.5G SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps/179Mpps，支持全端口线速转发；支持统一管理及自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理。 2、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能。 3、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，提供APP软件功能截图证明。 4、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵；需提供平台系统功能截图证明。 | 2 | 台 |
| 28 | UPS电源电池 | 10KVA UPS电源，16节12V100AH蓄电池，配套电池柜电池连接线，待机时长≥2小时 | 1 | 套 |
| 29 | 辅材 | PVC线槽，线管，水晶头，线标，每个教室电源插座，楼层6U机柜3个（1-3层每层1个）。 | 1 | 批 |
| 30 | 布线施工 | 含电源线，音箱线，网线，光纤布设、线槽走线 | 1 | 项 |
| 31 | 系统集成 | 含设备拆旧、安装调试、系统培训、5年质保及售后服务、5年考试保障巡检服务费 | 1 | 项 |

西飞二中

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制主机 | 1.工业级机柜式机箱，配置≥8核，≥2.4GHz处理器。 2.内存:≥8GB，内置EMMC储存容量≥128GB+≥256G固态硬盘。 3.具有≥1路HDMI输出接口，≥1路lINE OUT音频输出接口。具有≥2个USB2.0接口，具有≥2个USB3.0。 4.具有一键复位重启按钮，用户可一键将设备系统重启。 5.支持Linux操作系统。 | 1 | 台 |
| 2 | 数字化网络广播系统服务平台ARM版 | 1.后台有多种登录方式，包括账户密码、PIN码、图案密码等，可设置登录错误次数限制，可自定义锁定时间。 2.平台支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配；同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作。 3.后台可对终端进行≥10段均衡器调节，保存为模板后方便选择，并可应用到其他终端。 4.具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。 5.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 6.支持遥控配置功能，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置≥20个按键任务，配置任务音量、优先级、混音配置、播放音源信息等，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放等。 7.具有多语言功能，支持多语言一键切换。 8.后台功能模块自定义；首页入口自由配置。可自定义界面模式，包括经典模式、简约模式。 9.具有资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、定时巡更、一键报警任务、云播音室、媒体库等。 10.具有节假日图文推送的功能，提供自定义设备图文展示的选项。 11.具有4×100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级）,满足各种优先级任务自动调度。 ▲12.具有系统状态（可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测等）、终端状态（CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相识度等）的系统检测功能，支持一键导出报告。 13.具有系统小助手，实现操作手册、模块说明、任务提醒、意见反馈等快捷查看。 14.支持用户自定义大数据面板科技仓模式下方的展示标语，展示标语可设置为静态或动态形式。 15.系统具有抗丢包功能，实现在网络丢包严重的网络环境下音频播放无卡顿，支持≥37.5%丢包率。 16.多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 17.定时打铃支持任意条数的定时任务在本方案或跨方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。支持一键方案调配功能，可以实现一键调课功能，支持批量一键修改打铃铃声，支持时模式、日模式、周模式、月模式和年模式等。 18.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 19.用户可选择特定的终端设备，并设定具体的时间点，系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，以对音量进行等比例的设置。 20.具有定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务。 21.具有启用考试模式功能，支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 22.具有一键巡检功能，支持拾取现场音箱声音状态并回传给系统，具有音频相似度（DTW）检测技术，可逐个终端自动比对回传的数据与任务播放的数据，并将比对结果输出报告。 23.具有终端列表的导入/导出功能，定时打铃的导入/导出功能，终端自动上线、终端手动添加使用、音量批量编辑。 24.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。 25.具有任务回收站，支持将删除的定时打铃或定时任务放置在此模块中，可实现一键恢复/删除操作。 26.支持接入≥6路视频监控信号，用户实时查看与设备绑定的监控点现场画面。此外，平台还具备对特定监控设备关联的广播设备进行广播的功能，提供了包括移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测、目标进入区域、目标离开区域、遮挡报警、徘徊行为检测等监控功能，并能自动触发预设的音频报警，实现实时告警。 27.具有数字混音功能，支持任务自定义混音配置，支持对各端的广播/对讲/终端点播任务设置混音配置。支持麦克风前景音与背景音的配置选项，并允许用户调节背景音的音量强度。 28.平台统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等。 29.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度等处理功能。 | 1 | 套 |
| 3 | IP网络分控软件 | 1.支持多种登录方式，包括账户密码、PIN码和图案密码；支持登录错误次数限制设置，可自定义锁定时间。 2.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 3.支持多语言功能，支持多语言一键切换 4.今日任务支持列表模式或时间轴模式显示，在时间轴模式状态下用户可以查看任务在各个时间点的分布情况，可切换查看过去≥30个自然日的任务历史。支持对今日任务状态当天临时禁用1次，第二天自动恢复。 5.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能等。 6.支持云播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐播放到指定终端或分组。 7.支持本地日志记录,终端离线时支持弹窗和播放声音提醒；支持关闭弹窗提醒。 8.数字客户端分控软件运行于国产操作系统、Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑，用户登录通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 9.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 | 1 | 套 |
| 4 | 音频保障主机 | 1.面板自带≥7英寸高清液晶屏。 2.支持音源备份功能，支持手动切换模式和自动备份模式。手动切换模式下，可使用按键手动切换音源通道，每路音频输入接口均支持0~80秒延时调节，支持调节延时步进1ms、10ms、100ms、1s。自动备份模式下，支持音频对齐算法，任意一路音频异常后，自动切换到另一通道音源，切换过程中音频播放流畅，无丢字，无断音，不卡顿。 3.支持断电本地音频直通功能 4.具有≥2路本地音频输入接口，可任意选择其中1路进行音源输出，或者选择2路同时进行音源混音输出。 5.具有≥4路本地音频输出接口，可播放本地输入音频与广播系统网络音频。 6.具有≥2路RS485与IO触发通讯接口，可与专业数字播放器进行通讯，显示播放器状态与实现音频备份功能。 7.支持接入IP广播系统，可实现报警和打铃任务备份，并进行离线报警与打铃广播。 8.支持作为网络采集音源，采集本地音频，通过网络发送到IP广播系统，实现网络音频采集播放。 9.支持音频链路检测，当内部音频链路故障时，可自动切换至模拟直通输出。 | 1 | 台 |
| 5 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板报警端口导通以起到级联控制报警功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 1 | 台 |
| 6 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节等功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 ▲3.接收机具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯；具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 ▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥10档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码。 9.接收机具有≥2个≥2.0英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息等。 | 1 | 套 |
| 7 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率。 2.天线极化方式：线极化。 3.天线驻波比：≤2.0。 4.放大器增益：≥四档可调。 5.指向性：≥90度指向。 | 1 | 套 |
| 8 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体。 2.钟声提示：带钟声提示功能。 3.线材配备：≥10米（卡农母头转6.35音频线）。 4.咪杆长度 ：≥420mm。 5.具备有灯环提示功能。 | 1 | 套 |
| 9 | AI广播话筒 | 1.具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播等功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能。 2.内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 3.采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 4.支持全双工双向对讲功能，支持≥12路会议通话功能，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能。 5.内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务执行、结束、上一曲、下一曲。 6.支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，支持歌曲歌词同步显示。 7.桌面式设计，自带≥10.0英寸IPS屏幕，分辨率≥1024x600，支持触摸操控。支持进入休眠模式，支持账号密码管理。 8.具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm 耳机输出接口和≥1路3.5mm MIC输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口。 ▲9.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 1 | 台 |
| 10 | IP网络音箱 | 1.内置麦克风，支持音频检测，支持采集检测音频帧、网络丢包率、最大帧间距、链路越点数据，并进行分析播放状态、音频相识度，并上传至后台，支持导出报告。 2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。 3.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 4.内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 5.具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能。 6.具有≥1路短路输入接口，支持软件自定义，实现报警触发媒体库音乐播放或音量调节功能。 7.主音箱内置≥2×20W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥1路外接到副音箱；具有网络音量设置。 8.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 21 | 套 |
| 11 | 前置放大器 | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入接口，≥3路标准信号线路（AUX）输入接口，≥2路紧急线路（EMC）输入接口。 2.具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择。 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 4.MIC输入接口和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 6.通道灵敏度可通过拨码开关选择。 | 1 | 台 |
| 12 | 数字功放 | 1.功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。 2.设备应采用1U高度≥19英寸机箱设计。 3.具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有≥1通道数字功率放大器，额定功率输出≥650W，具备≥1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。 5.设备内置≥1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。 | 2 | 台 |
| 13 | 主备切换器 | 1.具有≥4个独立通道，每个通道均支持主、备功放自动检测与自动切换。 2.工作模式≥4主≥1备。 3.主、备功放工作状态可通过指示灯。 4.具有线路负载系数检测功能，能够检测线路总负载系数变化并提示故障。 | 1 | 台 |
| 14 | IP网络功放终端 | 1.面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式等。 2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。 3.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 ▲4.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 5.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。 6.具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。 7.功放输出功率≥120W。 ▲8.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 1 | 台 |
| 15 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：≥45W。 2．额定功率（70V）：≥22.5W。 3．灵敏度：91dB±3dB。 4．阻抗：黑:COM 白:≤440Ω 绿:≤220Ω。 5．频率响应：50Hz-18KHz。 6．喇叭单元：≥4"×4,≥2.5"×1。 7．防护等级：≥IP66。 | 2 | 只 |
| 16 | 音频连接线 | 配套音频连接线 | 15 | 根 |
| 17 | 显示屏（含键鼠） | 1.显示器尺寸≥27英寸。 2.屏幕刷新率：100hz。 3.接口包括但不限于HDMI、DP。 4.分辨率：≥2560*1440。 5.屏幕比例：16:9。 6.含键鼠。 | 1 | 台 |
| 18 | RVV音箱线 | 产品参数：RVV2*2.5 长度：≥200米 | 6 | 卷 |
| 19 | 电源线 | RVV3*2.5电源线，各个教室终端集中供电，长度：≥200米 | 6 | 卷 |
| 20 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线,≥305m/箱 | 4 | 箱 |
| 21 | 接入交换机 | 1、≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1G/2.5G SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps/179Mpps，支持全端口线速转发；支持统一管理及自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理。 2、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能。 3、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，提供APP软件功能截图证明。 4、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵；需提供平台系统功能截图证明。 | 2 | 台 |
| 22 | UPS电源电池 | 10KVA UPS电源，16节12V100AH蓄电池，配套电池柜电池连接线，待机时长≥2小时 | 1 | 套 |
| 23 | 辅材 | PVC线槽，线管，水晶头，线标，每个教室电源插座，楼层6U机柜3个（每层1个）。 | 1 | 批 |
| 24 | 布线施工 | 含电源线，音箱线，网线，光纤布设、线槽走线 | 1 | 项 |
| 25 | 系统集成 | 含设备拆旧、安装调试、系统培训、5年质保及售后服务、5年考试保障巡检服务费 | 1 | 项 |

阎良职中

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制主机 | 1.工业级机柜式机箱，配置≥8核，≥2.4GHz处理器。 2.内存:≥8GB，内置EMMC储存容量≥128GB+≥256G固态硬盘。 3.具有≥1路HDMI输出接口，≥1路lINE OUT音频输出接口。具有≥2个USB2.0接口，具有≥2个USB3.0。 4.具有一键复位重启按钮，用户可一键将设备系统重启。 5.支持Linux操作系统。 | 1 | 台 |
| 2 | 数字化网络广播系统服务平台ARM版 | 1.后台有多种登录方式，包括账户密码、PIN码、图案密码等，可设置登录错误次数限制，可自定义锁定时间。 2.平台支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配；同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作。 3.后台可对终端进行≥10段均衡器调节，保存为模板后方便选择，并可应用到其他终端。 4.具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。 5.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 6.支持遥控配置功能，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置≥20个按键任务，配置任务音量、优先级、混音配置、播放音源信息等，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放等。 7.具有多语言功能，支持多语言一键切换。 8.后台功能模块自定义；首页入口自由配置。可自定义界面模式，包括经典模式、简约模式。 9.具有资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、定时巡更、一键报警任务、云播音室、媒体库等。 10.具有节假日图文推送的功能，提供自定义设备图文展示的选项。 11.具有4×100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级）,满足各种优先级任务自动调度。 ▲12.具有系统状态（可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测等）、终端状态（CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相识度等）的系统检测功能，支持一键导出报告。 13.具有系统小助手，实现操作手册、模块说明、任务提醒、意见反馈等快捷查看。 14.支持用户自定义大数据面板科技仓模式下方的展示标语，展示标语可设置为静态或动态形式。 15.系统具有抗丢包功能，实现在网络丢包严重的网络环境下音频播放无卡顿，支持≥37.5%丢包率。 16.多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 17.定时打铃支持任意条数的定时任务在本方案或跨方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。支持一键方案调配功能，可以实现一键调课功能，支持批量一键修改打铃铃声，支持时模式、日模式、周模式、月模式和年模式等。 18.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 19.用户可选择特定的终端设备，并设定具体的时间点，系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，以对音量进行等比例的设置。 20.具有定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务。 21.具有启用考试模式功能，支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 22.具有一键巡检功能，支持拾取现场音箱声音状态并回传给系统，具有音频相似度（DTW）检测技术，可逐个终端自动比对回传的数据与任务播放的数据，并将比对结果输出报告。 23.具有终端列表的导入/导出功能，定时打铃的导入/导出功能，终端自动上线、终端手动添加使用、音量批量编辑。 24.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。 25.具有任务回收站，支持将删除的定时打铃或定时任务放置在此模块中，可实现一键恢复/删除操作。 26.支持接入≥6路视频监控信号，用户实时查看与设备绑定的监控点现场画面。此外，平台还具备对特定监控设备关联的广播设备进行广播的功能，提供了包括移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测、目标进入区域、目标离开区域、遮挡报警、徘徊行为检测等监控功能，并能自动触发预设的音频报警，实现实时告警。 27.具有数字混音功能，支持任务自定义混音配置，支持对各端的广播/对讲/终端点播任务设置混音配置。支持麦克风前景音与背景音的配置选项，并允许用户调节背景音的音量强度。 28.平台统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等。 29.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度等处理功能。 | 1 | 套 |
| 3 | IP网络分控软件 | 1.支持多种登录方式，包括账户密码、PIN码和图案密码；支持登录错误次数限制设置，可自定义锁定时间。 2.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 3.支持多语言功能，支持多语言一键切换 4.今日任务支持列表模式或时间轴模式显示，在时间轴模式状态下用户可以查看任务在各个时间点的分布情况，可切换查看过去≥30个自然日的任务历史。支持对今日任务状态当天临时禁用1次，第二天自动恢复。 5.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能等。 6.支持云播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐播放到指定终端或分组。 7.支持本地日志记录,终端离线时支持弹窗和播放声音提醒；支持关闭弹窗提醒。 8.数字客户端分控软件运行于国产操作系统、Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑，用户登录通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 9.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 | 1 | 套 |
| 4 | 音频保障主机 | 1.面板自带≥7英寸高清液晶屏。 2.支持音源备份功能，支持手动切换模式和自动备份模式。手动切换模式下，可使用按键手动切换音源通道，每路音频输入接口均支持0~80秒延时调节，支持调节延时步进1ms、10ms、100ms、1s。自动备份模式下，支持音频对齐算法，任意一路音频异常后，自动切换到另一通道音源，切换过程中音频播放流畅，无丢字，无断音，不卡顿。 3.支持断电本地音频直通功能 4.具有≥2路本地音频输入接口，可任意选择其中1路进行音源输出，或者选择2路同时进行音源混音输出。 5.具有≥4路本地音频输出接口，可播放本地输入音频与广播系统网络音频。 6.具有≥2路RS485与IO触发通讯接口，可与专业数字播放器进行通讯，显示播放器状态与实现音频备份功能。 7.支持接入IP广播系统，可实现报警和打铃任务备份，并进行离线报警与打铃广播。 8.支持作为网络采集音源，采集本地音频，通过网络发送到IP广播系统，实现网络音频采集播放。 9.支持音频链路检测，当内部音频链路故障时，可自动切换至模拟直通输出。 | 1 | 台 |
| 5 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板报警端口导通以起到级联控制报警功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 1 | 台 |
| 6 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节等功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 ▲3.接收机具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯；具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 ▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥10档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码。 9.接收机具有≥2个≥2.0英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息等。 | 1 | 套 |
| 7 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率。 2.天线极化方式：线极化。 3.天线驻波比：≤2.0。 4.放大器增益：≥四档可调。 5.指向性：≥90度指向。 | 1 | 套 |
| 8 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体。 2.钟声提示：带钟声提示功能。 3.线材配备：≥10米（卡农母头转6.35音频线）。 4.咪杆长度 ：≥420mm。 5.具备有灯环提示功能。 | 1 | 套 |
| 9 | AI广播话筒 | 1.具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播等功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能。 2.内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 3.采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 4.支持全双工双向对讲功能，支持≥12路会议通话功能，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能。 5.内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务执行、结束、上一曲、下一曲。 6.支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，支持歌曲歌词同步显示。 7.桌面式设计，自带≥10.0英寸IPS屏幕，分辨率≥1024x600，支持触摸操控。支持进入休眠模式，支持账号密码管理。 8.具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm 耳机输出接口和≥1路3.5mm MIC输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口。 ▲9.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 1 | 台 |
| 10 | IP网络音箱 | 1.内置麦克风，支持音频检测，支持采集检测音频帧、网络丢包率、最大帧间距、链路越点数据，并进行分析播放状态、音频相识度，并上传至后台，支持导出报告。 2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。 3.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 4.内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 5.具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能。 6.具有≥1路短路输入接口，支持软件自定义，实现报警触发媒体库音乐播放或音量调节功能。 7.主音箱内置≥2×20W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥1路外接到副音箱；具有网络音量设置。 8.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 21 | 套 |
| 11 | 前置放大器 | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入接口，≥3路标准信号线路（AUX）输入接口，≥2路紧急线路（EMC）输入接口。 2.具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择。 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 4.MIC输入接口和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 6.通道灵敏度可通过拨码开关选择。 | 1 | 台 |
| 12 | 数字功放 | 1.功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。 2.设备应采用1U高度≥19英寸机箱。 3.具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有≥1通道数字功率放大器，额定功率输出≥650W，具备≥1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。 5.设备内置≥1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。 | 2 | 台 |
| 13 | 主备切换器 | 1.具有≥4个独立通道，每个通道均支持主、备功放自动检测与自动切换。 2.工作模式≥4主≥1备。 3.主、备功放工作状态可通过指示灯。 4.具有线路负载系数检测功能，能够检测线路总负载系数变化并提示故障。 | 1 | 台 |
| 14 | IP网络功放终端 | 1.面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式等。 2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。 3.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 ▲4.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 5.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。 6.具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。 7.功放输出功率≥120W。 ▲8.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 1 | 台 |
| 15 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：≥45W。 2．额定功率（70V）：≥22.5W。 3．灵敏度：91dB±3dB。 4．阻抗：黑:COM 白:≤440Ω 绿:≤220Ω。 5．频率响应：50Hz-18KHz。 6．喇叭单元：≥4"×4,≥2.5"×1。 7．防护等级：≥IP66。 | 2 | 只 |
| 16 | 音频连接线 | 配套音频连接线 | 15 | 根 |
| 17 | 显示屏（含键鼠） | 1.显示器尺寸≥27英寸。 2.屏幕刷新率：100hz。 3.接口包括但不限于HDMI、DP。 4.分辨率：≥2560*1440。 5.屏幕比例：16:9。 6.含键鼠。 | 1 | 台 |
| 18 | RVV音箱线 | 产品参数：RVV2*2.5 长度：≥200米 | 6 | 卷 |
| 19 | 电源线 | RVV3*2.5电源线，各个教室终端集中供电，长度：≥200米 | 6 | 卷 |
| 20 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线,≥305m/箱 | 4 | 箱 |
| 21 | 接入交换机 | 1、≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1G/2.5G SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps/179Mpps，支持全端口线速转发；支持统一管理及自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理。 2、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能。 3、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，提供APP软件功能截图证明。 4、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵；需提供平台系统功能截图证明。 | 2 | 台 |
| 22 | UPS电源电池 | 10KVA UPS电源，16节12V100AH蓄电池，配套电池柜电池连接线，待机时长≥2小时 | 1 | 套 |
| 23 | 辅材 | PVC线槽，线管，水晶头，线标，每个教室电源插座，楼层6U机柜4个（每层1个）。 | 1 | 批 |
| 24 | 布线施工 | 含电源线，音箱线，网线，光纤布设、线槽走线 | 1 | 项 |
| 25 | 系统集成 | 含设备拆旧、安装调试、系统培训、5年质保及售后服务、5年考试保障巡检服务费 | 1 | 项 |

阎良一中

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制主机 | 1.工业级机柜式机箱，配置≥8核，≥2.4GHz处理器。 2.内存:≥8GB，内置EMMC储存容量≥128GB+≥256G固态硬盘。 3.具有≥1路HDMI输出接口，≥1路lINE OUT音频输出接口。具有≥2个USB2.0接口，具有≥2个USB3.0。 4.具有一键复位重启按钮，用户可一键将设备系统重启。 5.支持Linux操作系统。 | 1 | 台 |
| 2 | 数字化网络广播系统服务平台ARM版 | 1.后台有多种登录方式，包括账户密码、PIN码、图案密码等，可设置登录错误次数限制，可自定义锁定时间。 2.平台支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配；同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作。 3.后台可对终端进行≥10段均衡器调节，保存为模板后方便选择，并可应用到其他终端。 4.具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。 5.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 6.支持遥控配置功能，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置≥20个按键任务，配置任务音量、优先级、混音配置、播放音源信息等，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放等。 7.具有多语言功能，支持多语言一键切换。 8.后台功能模块自定义；首页入口自由配置。可自定义界面模式，包括经典模式、简约模式。 9.具有资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、定时巡更、一键报警任务、云播音室、媒体库等。 10.具有节假日图文推送的功能，提供自定义设备图文展示的选项。 11.具有4×100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级）,满足各种优先级任务自动调度。 ▲12.具有系统状态（可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测等）、终端状态（CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相识度等）的系统检测功能，支持一键导出报告。 13.具有系统小助手，实现操作手册、模块说明、任务提醒、意见反馈等快捷查看。 14.支持用户自定义大数据面板科技仓模式下方的展示标语，展示标语可设置为静态或动态形式。 15.系统具有抗丢包功能，实现在网络丢包严重的网络环境下音频播放无卡顿，支持≥37.5%丢包率。 16.多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 17.定时打铃支持任意条数的定时任务在本方案或跨方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。支持一键方案调配功能，可以实现一键调课功能，支持批量一键修改打铃铃声，支持时模式、日模式、周模式、月模式和年模式等。 18.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 19.用户可选择特定的终端设备，并设定具体的时间点，系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，以对音量进行等比例的设置。 20.具有定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务。 21.具有启用考试模式功能，支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 22.具有一键巡检功能，支持拾取现场音箱声音状态并回传给系统，具有音频相似度（DTW）检测技术，可逐个终端自动比对回传的数据与任务播放的数据，并将比对结果输出报告。 23.具有终端列表的导入/导出功能，定时打铃的导入/导出功能，终端自动上线、终端手动添加使用、音量批量编辑。 24.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。 25.具有任务回收站，支持将删除的定时打铃或定时任务放置在此模块中，可实现一键恢复/删除操作。 26.支持接入≥6路视频监控信号，用户实时查看与设备绑定的监控点现场画面。此外，平台还具备对特定监控设备关联的广播设备进行广播的功能，提供了包括移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测、目标进入区域、目标离开区域、遮挡报警、徘徊行为检测等监控功能，并能自动触发预设的音频报警，实现实时告警。 27.具有数字混音功能，支持任务自定义混音配置，支持对各端的广播/对讲/终端点播任务设置混音配置。支持麦克风前景音与背景音的配置选项，并允许用户调节背景音的音量强度。 28.平台统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等。 29.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度等处理功能。 | 1 | 套 |
| 3 | IP网络分控软件 | 1.支持多种登录方式，包括账户密码、PIN码和图案密码；支持登录错误次数限制设置，可自定义锁定时间。 2.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 3.支持多语言功能，支持多语言一键切换 4.今日任务支持列表模式或时间轴模式显示，在时间轴模式状态下用户可以查看任务在各个时间点的分布情况，可切换查看过去≥30个自然日的任务历史。支持对今日任务状态当天临时禁用1次，第二天自动恢复。 5.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能等。 6.支持云播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐播放到指定终端或分组。 7.支持本地日志记录,终端离线时支持弹窗和播放声音提醒；支持关闭弹窗提醒。 8.数字客户端分控软件运行于国产操作系统、Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑，用户登录通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 9.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 | 1 | 套 |
| 4 | 音频保障主机 | 1.面板自带≥7英寸高清液晶屏。 2.支持音源备份功能，支持手动切换模式和自动备份模式。手动切换模式下，可使用按键手动切换音源通道，每路音频输入接口均支持0~80秒延时调节，支持调节延时步进1ms、10ms、100ms、1s。自动备份模式下，支持音频对齐算法，任意一路音频异常后，自动切换到另一通道音源，切换过程中音频播放流畅，无丢字，无断音，不卡顿。 3.支持断电本地音频直通功能 4.具有≥2路本地音频输入接口，可任意选择其中1路进行音源输出，或者选择2路同时进行音源混音输出。 5.具有≥4路本地音频输出接口，可播放本地输入音频与广播系统网络音频。 6.具有≥2路RS485与IO触发通讯接口，可与专业数字播放器进行通讯，显示播放器状态与实现音频备份功能。 7.支持接入IP广播系统，可实现报警和打铃任务备份，并进行离线报警与打铃广播。 8.支持作为网络采集音源，采集本地音频，通过网络发送到IP广播系统，实现网络音频采集播放。 9.支持音频链路检测，当内部音频链路故障时，可自动切换至模拟直通输出。 | 1 | 台 |
| 5 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板报警端口导通以起到级联控制报警功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 1 | 台 |
| 6 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节等功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 ▲3.接收机具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯；具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 ▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥10档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码。 9.接收机具有≥2个≥2.0英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息等。 | 1 | 套 |
| 7 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率。 2.天线极化方式：线极化。 3.天线驻波比：≤2.0。 4.放大器增益：≥四档可调。 5.指向性：≥90度指向。 | 1 | 套 |
| 8 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体。 2.钟声提示：带钟声提示功能。 3.线材配备：≥10米（卡农母头转6.35音频线）。 4.咪杆长度 ：≥420mm。 5.具备有灯环提示功能。 | 1 | 套 |
| 9 | AI广播话筒 | 1.具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播等功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能。 2.内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 3.采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 4.支持全双工双向对讲功能，支持≥12路会议通话功能，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能。 5.内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务执行、结束、上一曲、下一曲。 6.支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，支持歌曲歌词同步显示。 7.桌面式设计，自带≥10.0英寸IPS屏幕，分辨率≥1024x600，支持触摸操控。支持进入休眠模式，支持账号密码管理。 8.具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm 耳机输出接口和≥1路3.5mm MIC输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口。 ▲9.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 1 | 台 |
| 10 | IP网络音箱 | 1.内置麦克风，支持音频检测，支持采集检测音频帧、网络丢包率、最大帧间距、链路越点数据，并进行分析播放状态、音频相识度，并上传至后台，支持导出报告。 2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。 3.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 4.内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 5.具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能。 6.具有≥1路短路输入接口，支持软件自定义，实现报警触发媒体库音乐播放或音量调节功能。 7.主音箱内置≥2×20W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥1路外接到副音箱；具有网络音量设置。 8.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 23 | 套 |
| 11 | 前置放大器 | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入接口，≥3路标准信号线路（AUX）输入接口，≥2路紧急线路（EMC）输入接口。 2.具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择。 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 4.MIC输入接口和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 6.通道灵敏度可通过拨码开关选择。 | 1 | 台 |
| 12 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计。 2.额定输出功率：≥1000W。 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.XM系列具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 2 | 台 |
| 13 | 主备切换器 | 1.具有≥4个独立通道，每个通道均支持主、备功放自动检测与自动切换。 2.工作模式≥4主≥1备。 3.主、备功放工作状态可通过指示灯。 4.具有线路负载系数检测功能，能够检测线路总负载系数变化并提示故障。 | 1 | 台 |
| 14 | IP网络功放终端 | 1.面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式等。 2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。 3.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 ▲4.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 5.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。 6.具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。 7.功放输出功率≥120W。 ▲8.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 1 | 台 |
| 15 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：≥45W。 2．额定功率（70V）：≥22.5W。 3．灵敏度：91dB±3dB。 4．阻抗：黑:COM 白:≤440Ω 绿:≤220Ω。 5．频率响应：50Hz-18KHz。 6．喇叭单元：≥4"×4,≥2.5"×1。 7．防护等级：≥IP66。 | 2 | 只 |
| 16 | 音频连接线 | 配套音频连接线 | 15 | 根 |
| 17 | 显示屏（含键鼠） | 1.显示器尺寸≥27英寸。 2.屏幕刷新率：100hz。 3.接口包括但不限于HDMI、DP。 4.分辨率：≥2560*1440。 5.屏幕比例：16:9。 6.含键鼠。 | 1 | 台 |
| 18 | RVV音箱线 | 产品参数：RVV2*2.5 长度：≥200米 | 6 | 卷 |
| 19 | 电源线 | RVV3*2.5电源线，各个教室终端集中供电，长度：≥200米 | 6 | 卷 |
| 20 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线,≥305m/箱 | 4 | 箱 |
| 21 | 接入交换机 | 1、≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1G/2.5G SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps/179Mpps，支持全端口线速转发；支持统一管理及自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理。 2、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能。 3、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，提供APP软件功能截图证明。 4、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵；需提供平台系统功能截图证明。 | 2 | 台 |
| 22 | UPS电源电池 | 10KVA UPS电源，16节12V100AH蓄电池，配套电池柜电池连接线，待机时长≥2小时 | 1 | 套 |
| 23 | 辅材 | PVC线槽，线管，水晶头，线标，每个教室电源插座，楼层6U机柜3个（每层1个）。 | 1 | 批 |
| 24 | 布线施工 | 含电源线，音箱线，网线，光纤布设 | 1 | 项 |
| 25 | 系统集成 | 含设备拆旧、安装调试、系统培训、5年质保及售后服务、5年考试保障巡检服务费 | 1 | 项 |

合同包3(迎宾小学教育教学设备采购)

本标段预算为：596900.00元。

包含但不限于：设备供货、运输、装卸、检测、验收等所有费用。

| 序号 | 货物名称 | 规格型号及参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公电脑 | （一）电脑： 1.主频≥2.5GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB； 2.内存：≥16GB， DDR4或以上，支持拓展64GB； 3.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展； 4.支持9.5mm标准光驱； 5.支持≥1000Mbps，网口支持wake on LAN； 6.集成标准声卡； 7.集成显卡； 8.配置USB有线键盘、鼠标； 9.前置面板：USB3.0≥3个；TypeC≥1个；音频接口≥1个； 10.支持物理网络开关按键； 11.关机状态下，支持≥3前置USB端口对外供电； 12.后置面板：USB≥4个；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；PS/2≥2个；串口≥1个； 13.操作系统：预装正版UOS/麒麟系统； 14.显示器≥21.0英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏，可视角度≥178° （二）电脑软件助手： 1.支持帐号和手机微信扫码等登录方式。使用新账号登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录。 2.支持展示当前设备的硬件信息和系统信息。支持查看硬件信息包括：CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡等。 3.支持查看设备运行状态，包含当前设备内存、CPU使用率、硬盘、系统盘和网速信息等。 4.支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端。支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后支持进行自动下载。 5.自动下载：支持接收端设备在线状态下自动接收发送端设备发送的文件。 6.快捷打开：支持助手栏添加并展示应用、网站和组件，可通过助手栏打开软件。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；助手栏打开多个软件时支持在窗口内部切换、关闭标签；支持对窗口进行最小化、最大化、关闭操作等。 7.AI应用： ①对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，支持根据上下文进行连续对话。 ②写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。 ③奖状生成：支持批量生成学生的奖状，可对奖状内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容等进行编辑。支持选择生成的奖状模板。 8.支持传屏功能，将发送端设备的屏幕同步到多媒体设备；传屏成功后支持设备反向触控发送端设备。 9.支持在线对PDF的文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT等；转换后文件内容的排布与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片等。 10.支持对图片进行在线转换格式；支持转换格式的图片原始格式包括：bmp、jpg、jpeg、png、tiff、webp、heic等；支持转换为jpg、png等；图片转换格式后支持下载图片到电脑本地。 11.设备管理：支持查看当前学校的电脑列表，包括电脑设备状态、归属用户、操作系统、IP地址、上线时间与最后在线时间等；支持对设备进行分组管理；支持通过设备名称与归属用户进行搜索。 | 1 | 台 |
| 2 | ★教学电脑 | （一）电脑： 1．处理器：≥Intel 13代酷睿I5； 2．内存：≥16GB DDR4，支持64GB内存； 3．硬盘：≥512 GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展； 4．操作系统：安装正版Windows 10及以上操作系统 5．网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； 6．接口：前置面板：USB3.0≥2个（USB 3.2 Gen1）；USB2.0≥2个；TypeC≥1个（支持USB 3.2 Gen1）；音频输入≥1个，音频输出≥1个。后置面板：USB3.0≥2个（USB 3.2 Gen2）；USB2.0≥2个；HDMI输出≥1；VGA输出≥1；音频输入≥1；音频输出≥1；RJ45≥1； 7．声卡：集成声卡芯片，5.1声道； 8．显示器：≥21.0英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏，可视角度≥178°； 9．键盘鼠标：USB防泼溅键盘、光电鼠标； 10．可通过物理按键实现系统一键还原； （二）电脑软件助手： 1.支持帐号和手机微信扫码等登录方式。使用新账号登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录。 2.支持展示当前设备的硬件信息和系统信息。支持查看硬件信息包括：CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡等。 3.支持查看设备运行状态，包含当前设备内存、CPU使用率、硬盘、系统盘和网速信息等。 4.支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端。支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后支持进行自动下载。 5.自动下载：支持接收端设备在线状态下自动接收发送端设备发送的文件。 6.快捷打开：支持助手栏添加并展示应用、网站和组件，可通过助手栏打开软件。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；助手栏打开多个软件时支持在窗口内部切换、关闭标签；支持对窗口进行最小化、最大化、关闭操作。 7.AI应用： ①对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，支持根据上下文进行连续对话。 ②写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。 ③奖状生成：支持批量生成学生的奖状，可对奖状内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容等进行编辑。支持选择生成的奖状模板。 8.支持传屏功能，将发送端设备的屏幕同步到多媒体设备；传屏成功后支持设备反向触控发送端设备。 9.支持在线对PDF的文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片等。 10.支持对图片进行在线转换格式；支持转换格式的图片原始格式包括：bmp、jpg、jpeg、png、tiff、webp、heic等；支持转换为jpg、png等；图片转换格式后支持下载图片到电脑本地。 11.设备管理：支持查看当前学校的电脑列表，包括电脑设备状态、归属用户、操作系统、IP地址、上线时间与最后在线时间等；支持对设备进行分组管理；支持通过设备名称与归属用户进行搜索。 | 59 | 台 |
| 3 | 课桌椅 | 1. 桌面规格：≥600*400mm，桌面采用≥18mm密度板注塑包边；带笔槽。 2. 材质要求：桌腿采用双立柱的椭圆管，规格 ≥30*60mm，厚度≥1.0mm。地脚管≥30*60的椭圆管，厚度≥1.0mm，内套管≥20*50mm的椭圆管，厚度≥1.0mm，单连接管采用30*60mm椭圆管，厚度为≥1.0mm,可升降。课桌斗采用国标≥0.8mm钢板冲压成型，双斗。 ▲3. 凳面规格：≥340*240mm，厚度≥18mm厚高密度板。 4. 材质要求：凳腿采用双立柱的椭圆管，规格 ≥30*60mm，厚度1.0mm，内套管20*50mm的椭圆管，厚度1.0mm, 双连接管采用30*60mm椭圆管，厚度为1.0mm,可升降。 ▲5. 安装要求：桌面与腿撑连接两头选用5Φ国标防退透丝固定。升降部分选用8Φ国标防退透丝固定。脚冒采用优质环保PP工程塑料，倒钩嵌入式。 6. 课桌椅钢件部分工艺：钢制部分采用静电喷塑处理，焊接：采用二氧化碳保护焊接工艺进行焊接，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，抗拉压强≥40kg/mm²。表面处理：钢制部件表面应进行磨光去刺、酸洗、磷化处理后，再进行静电喷塑。 | 700 | 套 |