采购包1：

标的名称：墒情站点建设及改造

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、墒情站点建设及改造 （1）新建站点建设：在全省各县域新建200个墒情监测站点，实现墒情站点全覆盖，重点增加干旱高风险区域站点密度，配备高精度传感设备、智能采集器及太阳能供电系统。 （2）现有站点改造：对全省现有125个存在问题的旱情监测站点设备进行全面维护更新，接入墒情传感器、数据采集器、通信模块数据，升级站点供电系统（采用太阳能+蓄电池供电），改造后站点数据传输成功率提升至98%以上。 新建墒情监测站设备清单 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; 墒情传感器; 1.管式墒情传感器 2.FDR频域反射法 3.测量深度：10cm 20cm 40cm 60cm 4.土壤湿度测量范围： 0～100% 5.土壤温度测量范围： -20℃～60℃ 6.土壤湿度相对误差：≤±2% 7.土壤温度相对误差：≤±0.5℃ 8.工作温度：-20℃~60℃ 9.防护等级：IP68; 台; 200. 2; 遥测终端机; 1.通讯接口：4G/LoRa/BLE/有线网络接口 2.通讯方式：支持4G双卡单待 3.串口：1路RS485接口，可扩展 4.支持接入北斗终端短报文通讯 5.额定功率：≤1W 6.工作温度：-20℃~60℃; 台; 200. 3; 太阳能供电系统; 60W/12V单晶硅+40Ah锂电池，含充电控制器; 套; 200. 5; 立杆; 1.材质：镀锌钢管， 2.管径:89mm, 3.高度：2500mm 4.含避雷针和地笼; 个; 200. 6; 防雷接地装置; 根据现场环境做防雷接地施工; 套; 200. 7; 围栏; 1.材质：不锈钢，防腐蚀、抗风沙 2.立柱高度1500mm， 3.立柱间距2000mm， 4.网孔50×50mm，横杆2道; 套; 200. 8; 安装辅材; 线缆、支架、钻孔器等; 套; 200. 9; 站点选址; 现场踏勘、站点确认; 套; 200. 10; 施工服务; 基础施工、设备安装; 项; 200. 11; 调试校准; 设备调试、传感器校准; 项; 200. |

采购包2：

标的名称：旱情监测预警综合平台功能提升

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、采购内容及要求 （1）旱情预报预警模型完善：构建气象干旱分析预测模型、农业干旱协同预测模型、水文干旱动态预测模型，分别提升气象、农业、水文干旱的短中长期预报精度；基于预报模型输出的多维度干旱等级评估结果，整合气象、农业、水文三类干旱指标，构建农业干旱分区应急调度、城市干旱应急供水保障专项调度模型。 （2）抗旱应急调度平台功能提升：完善综合旱情一张图、综合旱情分析、旱情监测预警、旱情趋势预报、旱情风险分析、抗旱预案管理和抗旱决策调度等业务功能。 |

分项报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 主要工作内容 | 工作量 | 工日 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (工日) | 单价（元） | (万元) |  |
| 一 | 旱情预报预警模型 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气象干旱分析预测模型 | 生成未来7天、15天、30天的降水量预测值，计算对应的SPI、SPEI指数，输出气象干旱等级（轻旱、中旱、重旱、特旱）及空间分布图。 | 85 |  |  |  |
| 2 | 农业干旱协同预测模型 | 生成未来15天、30天的土壤墒情预测值，计算Rsm、SSI指数，输出农业干旱等级及影响评估报告（包括作物减产率、需灌溉水量）。 | 85 |  |  |  |
| 3 | 水文干旱动态预测模型 | 模拟径流演化过程并验证模拟结果的可靠性，基于短期及中长期气象水文等驱动数据，预测水文干旱演变特征。 | 85 |  |  |  |
| 4 | 农业干旱分区应急调度模型 | 依托“空天地”一体化旱情监测网络获取的实时墒情、作物长势及灌溉水源数据，结合预测模型输出的干旱等级与持续趋势，针对七大旱情分区的农业种植特征与灌溉资源禀赋，构建“水源统筹-优先级排序-动态执行”的应急调度机制，确保干旱发生时水资源向关键作物、核心生育期精准倾斜。 | 88 |  |  |  |
| 5 | 城市干旱应急供水保障模型 | 该模型将显著增强陕西省城市供水系统对干旱风险的主动应对能力，为城市干旱应急供水管理提供关键技术支撑。 | 88 |  |  |  |
| 二 | 旱情监控应用场景 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空间数据整合与管理 |  | 40 |  |  |  |
| 2 | 数据底板构建 |  | 40 |  |  |  |
| 3 | 仿真驱动引擎 |  | 58 |  |  |  |
| 三 | 旱情应急调度平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合旱情一张图 | 基础数据管理展示 | 12 |  |  |  |
| 2 |  | 旱情监测状况展示 | 22 |  |  |  |
| 3 |  | 旱情水源分布展示 | 22 |  |  |  |
| 4 |  | 城乡用水信息展示 | 22 |  |  |  |
| 5 |  | 地图交互操作 | 14.5 |  |  |  |
| 6 | 综合旱情分析 | 旱情监测感知 | 20 |  |  |  |
| 7 |  | 旱情现状分析 | 25 |  |  |  |
| 8 |  | 抗旱趋势分析 | 25 |  |  |  |
| 9 |  | 旱情水源分布 | 25 |  |  |  |
| 10 |  | 城乡用水分析 | 25 |  |  |  |
| 11 |  | 抗旱决策调度 | 32 |  |  |  |
| 12 | 旱情监测预警 | 气象干旱预警 | 20 |  |  |  |
| 13 |  | 农业干旱预警 | 20 |  |  |  |
| 14 |  | 水文干旱预警 | 20 |  |  |  |
| 15 |  | 旱情综合研判 | 20 |  |  |  |
| 16 |  | 区域旱情分布 | 19.4 |  |  |  |
| 17 | 旱情趋势预报 | 气象干旱预报 | 26 |  |  |  |
| 18 |  | 农业干旱预报 | 26 |  |  |  |
| 19 |  | 水文干旱预报 | 26 |  |  |  |
| 20 |  | 城市干旱预报 | 26 |  |  |  |
| 21 |  | 区域干旱预报 | 26 |  |  |  |
| 22 | 旱情风险分析 | 气象干旱风险分析 | 26 |  |  |  |
| 23 |  | 农业干旱风险分析 | 26 |  |  |  |
| 24 |  | 水文干旱风险分析 | 26 |  |  |  |
| 25 |  | 城市干旱风险分析 | 26 |  |  |  |
| 26 |  | 区域千旱风险分析 | 26 |  |  |  |
| 27 | 抗旱预案管理 | 行政层级抗旱预案管理 | 10 |  |  |  |
| 28 |  | 农业抗旱专项预案管理 | 8 |  |  |  |
| 29 |  | 城乡供水抗旱专项预案管理 | 8 |  |  |  |
| 30 |  | 生态抗旱专项预案管理 | 8 |  |  |  |
| 31 | 抗旱决策调度 | 农业抗旱调度预案 | 40 |  |  |  |
| 32 |  | 城乡供水调度预案 | 40 |  |  |  |
| 33 |  | 生态供水调度预案 | 40 |  |  |  |
| 34 |  | 调度方案对比分析 | 50 |  |  |  |
| 四 | 现有测站数据接入与等保 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现有测站数据接入 |  | 85 |  |  |  |
| 2 | 系统等保测评 |  | 1 |  |  |  |
| 五 | 软件测试费 |  | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |