一、基本要求

1、功能要求：

通过养护，确保足球场草坪平整、场地专业。

2、服务期限：

合同签订后一年。

3、服务地点：

渭南市体育中心体育场。

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

本项目为专门面向小微企业的项目，供应商应为小微企业。

三、服务指标的具体要求

1、养护内容

| 项目名称 | 分项 工程 | 项目特征 | 数量（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 渭南体育中心足球场 | 专业级养护 | 1、打孔，每年不少于4次，春季两次，夏季一次，秋季一次； 2、覆沙：每次5mm，全年机械整体覆沙找平次数不得少于4次，每次比赛后要及时进行覆沙找平。可结合打孔，梳草同时进行，平整度要求：每次整体覆沙找平后平整度要求直径3m范围内间隙应不大于10mm； 3、施肥：保证15天施肥一次，一直到入冬覆盖每平方米用量25g； 4、杀菌剂：打药频率：四月1次，五月2次，六月3次，七八月各4次，九月3次，十月1次，共计18次； 5、杀虫剂：打药频率：四月1次，五月1次，六月-九月各2次，计14次，0.4g/㎡/次； 6、修剪：年剪草60次，剪草、搂草、倒草；日常3-5天剪草一次，具体视季节天气等愿意而定，每次留草高度2.5-3公分； 7、梳草：梳草机梳草，深度=2mm，年梳草4次，5月初2次；八月初2次； 8、划线，每场比赛前2天； 9、交播草种：秋季交播黑麦草； 10、冬季覆盖：无纺布+遮阳网； 11、补草：赛后草坪修补； 12、灌溉：根据草坪生长而定，原则上一天不少于两次； 13、机械滚压：每年不少于4次； 14、清捡场地垃圾、保持场地清洁； 15、设施修补：喷头、水管、机械设备等场地设施的更换与维修。 | 主场地8000 |
|  |  |  | 备草区750 |

2、制定场地的养护标准和养护方案，养护标准应达到中国足协所有赛事对场地的要求或者达到国际B类标准。

3、保证草坪的日常养护工作（施肥、修剪、灌溉、打药、打孔、覆沙、滚压、除杂草及病虫害防治、梳草等）；

4、保障各种赛事期间足球项目比赛的场地使用；

5、保证大型活动使用后场地草坪恢复工作。

四、拟投入本项目的费用测算

本项目总投资38.5万元，包括完成本次项目所需的设备费、人工费、服务费、管理费、专家咨询费、税金等所有费用。

五、服务质量、标准、期限、效率等

合同签订后一年内按采购人要求完成所有养护内容。

六、付款方式

合同签订后一次性支付合同款项。

七、验收标准

依据竞争性磋商文件、磋商响应文件、成交通知书、合同文件及国家相关规范及标准进行验收。