| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目概况 目前收费系统备份存储及ETC门架图片存储设图示采用Intel X86设备，采购于2019年，承载2009年至今门架、牌识，出入口、称重、清分结算、用户名单、省部交互、业务结果表、日志表等数据备份工作，以及虚拟化平台块存储卷备份、ETC门架图片存储等任务。目前存在使用年限过长、设备故障率高、设备性能下降的问题，需根据国产化要求增加存储空间。 |
| 2 |  | 二、采购内容及需求 （一）采购内容 1.联网收费系统备份存储设备扩容，总计扩容1260T存储空间，保障稽核、门架、牌识，出入口、称重、清分结算、用户名单、省部交互、业务结果表，日志表等数据存储需要。 2.联网收费系统ETC门架图片存储扩容，总计扩容1920TB存储空间及不低于6个月图片对象数规模，满足《收费公路联网收费技术标准》（JTG 6310—2022）中路段中心系统抓拍图片数据存储最短时间要求。 （二）技术要求 1.联网收费系统备份存储新购存储7台（核心产品），须符合本国产品标准，单台配置要求如下： （1）①CPU：2*国产化CPU 32核 CPU@2.6GHz ②内存：4*32G DDR4内存 ③系统盘：2*480GB SATA SSD读密集型RI，DWPD≥1 ④数据盘：10*18TB SATA HDD 3.5”7.2K ⑤索引盘：2*1.6TB NVME SATA SSD读写均衡型MU，DWPD≥3 ⑥RAID卡：1*LSI芯片，同时支持RAID1和直通JBOD模式 ⑦网卡：1*双口1Gb千兆电口，2*双口10Gb万兆光口 ⑧冗余电源，风扇等标准配件。 （2）系统支持≥4096个分布式节点，本次配置≥7个分布式节点，支持在线扩容，通过在线增加节点或硬盘实现扩容，系统不停机，业务流量不中断。 （3）支持存储协议：块存储 iSCSI、RBD 、 CSI 、SCSI 接口协议；文件存储 NFS 、CIFS 、 FTP、 HDFS 、 CSI 接口协议；对象存储 S3 接口协议。 （4）支持对象用户、桶以及对象级别的权限与管理，细粒度权限配置。 （5）支持桶快照创建、修改、回滚、删除，以及读取指定快照数据、获取快照差异信息等，可以将桶中数据回滚到任一快照的历史状态。 （6）分布式存储的软件与硬件均须达到国家国产化相关要求。 （7）支持数据副本和纠删码方式的冗余保护机制，可根据数据不同的保护级别在同一系统内同时设置数据副本模式和纠删码模式。 （8）当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在冗余保护范围内支持在线热插拔，不影响业务系统正常使用，在无人工干预条件下，数据重建速度需能满足：每TB≤60 分钟。 （9）平台支持基于桶粒度的远程数据复制特性，支持单向/双向复制，能够基于前缀、标签等数据集检索过滤复制，实现关键业务桶的数据灾备能力。 （10）支持流量控制机制。 （11）全中文图形管理软件；可提供Web 界面管理功能，可直观地监控和分析系统各层次的性能、时延、IO大小、服务器核心组件使用率、状态监控等数据；可实现邮件、SNMP等多种形式的告警，具有远程管理和事件通知功能。 （12）WEB界面支持多节点同时在线无缝升级或打补丁，数据不丢失，业务流量不中断。 （13）支持多协议无损互通。支持文件、对象、大数据等多种协议互通访问。 （14）支持主流国产化CPU和操作系统统一集群部署、统一管理。 - 2.ETC门架图片存储新购存储设备4台（核心产品），须符合本国产品标准，单台配置要求： - （1）①CPU：2*国产化CPU 32核 CPU@ 2.6GHz - ②内存：8*32G DDR4内存 - ③系统盘：2*480GB SATA SSD读密集型RI，DWPD≥1 - ④数据盘：30*16TB SATA HDD 3.5”7.2K - ⑤索引盘：2*3.84TB SATA SSD读写均衡型MU，DWPD≥3 - ⑥RAID卡：1*LSI芯片，同时支持RAID1和直通JBOD模式 - ⑦网卡：1*双口1Gb千兆电口，2*双口10Gb万兆光口 - ⑧冗余电源，风扇等标准配件。 - （2）系统支持≥4096个分布式节点，本次配置≥4个分布式节点，支持在线扩容，通过在线增加节点或硬盘实现扩容，系统不停机，业务流量不中断。 - （3）支持存储协议：块存储 iSCSI、RBD 、 CSI 、SCSI 接口协议；文件存储 NFS 、CIFS 、 FTP、 HDFS 、 CSI 接口协议；对象存储 S3 接口协议。 - （4）支持对象用户、桶以及对象级别的权限与管理，细粒度权限配置。 - （5）支持桶快照创建、修改、回滚、删除，以及读取指定快照数据、获取快照差异信息等，可以将桶中数据回滚到任一快照的历史状态。 - （6）分布式存储的软件与硬件均须达到国家国产化相关要求。 - （7）支持数据副本和纠删码方式的冗余保护机制，可根据数据不同的保护级别在同一系统内同时设置数据副本模式和纠删码模式。 - （8）当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在冗余保护范围内支持在线热插拔，不影响业务系统正常使用，在无人工干预条件下，数据重建速度需能满足：每TB≤60 分钟。 - （9）平台支持基于桶粒度的远程数据复制特性，支持单向/双向复制，能够基于前缀、标签等数据集检索过滤复制，实现关键业务桶的数据灾备能力。 - （10）支持流量控制机制。 - （11）全中文图形管理软件；可提供Web 界面管理功能，可直观地监控和分析系统各层次的性能、时延、IO大小、服务器核心组件使用率、状态监控等数据；可实现邮件、SNMP等多种形式的告警，具有远程管理和事件通知功能。 - （12）WEB界面支持多节点同时在线无缝升级或打补丁，数据不丢失，业务流量不中断。 - （13）支持多协议无损互通。对于文件、对象、大数据等多种协议互通访问支持。 - （14）支持主流国产化CPU和操作系统统一集群部署、统一管理。 - 3.其它要求 为保证现有业务系统连续性及安全性，原有6节点V4集群升级到V5版本，含版本升级授权及原厂现场升级服务。 - （三）质量要求 - 供应商提供的设备必须同时满足以下标准：国家及相关部门的相应产业标准；通过国家或行业相关的产品测试；生产厂家对设备产品的技术性能描述。所有设备必须为原厂产品，带有唯一序列号。 - （四）包装及运输要求 - 供应商提供的货物须为原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。每一个包装箱内应附一份装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它必要的技术资料、随配附件和工具等。 - （五）知识产权 - 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。 - （六）质保要求 - 供应商需提供原厂工程师安装硬件上架部署服务及配置，提供3年原厂维保。 - （七）供应链管理要求。供应商应严格落实网络安全和保密及人员管理要求，承担相应人员的网络安全和保密及人员管理责任，按要求签订协议和承诺书。供应商应强化设备产品供应的及时性，确保不发生设备产品的变更。 - （八）培训要求。供应商应在项目实施期间为采购人技术人员提供不少于一次的涉及本项目产品内容的专题技术培训，使受培训人员能够独立、熟练操作直至提供的产品可以正常使用为止。 （九）合同签订。供应商应配合采购方在法定时间内完成合同的签订工作，签订地点由采购方指定。 |
| 3 |  | 三、项目实施要求 （一）实施期限要求 1.供应商须在合同签订之日（含）起150个日历天内完成货物安装，并配合采购人完成交付验收，通过最终验收。 2.自开工令发出之日（含）起，所需设备供应商需在30个日历天内运抵采购人指定地点，由采购人组织开箱检验。开箱检验通过仅表明设备表面符合约定，不视为对设备内在质量、技术性能的认可。 3.自开箱检验通过之日起（含），30个日历天内，供应商需完成设备上架部署安装、并提出书面交付验收申请。 4.交付验收通过之日起（含），设备上架30个日历天且运行平稳后，供应商应于7个日历天内及时提出书面最终验收申请。 （二）实施地点 陕西省高速公路收费中心。 （三）网络安全要求 供应商所提供的产品应符合国家及行业相关网络安全技术标准与规范要求，能够有效保障设备运行安全与数据安全，按照要求签署网络安全责任协议。 （四）资产管理要求。供应商应整理本项目实施过程中所涉及的相关资产，包括但不限于产品合格证、资产台账、网络拓扑等资产，并及时向采购人提交纸质资料和电子资料。 （五）人员要求。项目实施团队需具备同类项目实施经验。项目团队成员一经确认，原则上不得更换。如因特殊情况确需调整，须提前15个日历天向采购人提交书面申请，经采购人审核同意后方可更换，且替换人员的职称、专业背景、从业年限及项目经验不得低于原定人员标准，确保项目服务质量不受影响。 （六）履约验收要求。项目履约验收主体为采购人，验收工作流程为供应商提出相应验收申请之日（含）起30个日历天内，由采购人组织验收工作。本项目为两阶段验收（交付验收和最终验收），最终验收时需邀请专家，采购人及专家组严格按照招标文件、投标文件和合同约定内容进行履约验收。 （七）售后服务要求 质量保证期从最终验收合格之日（含）起计算，时间为三年。 质量保证期服务方式要求采用7*24小时远程电话值守。工作日内，供应商应在30分钟内故障响应，2小时内上门服务并给出故障解决方案，接响应后3小时内排除故障，恢复正常使用。其他时间应在60分钟内故障响应，4小时内上门服务并给出故障解决方案，接响应后5小时内排除故障，恢复正常使用。若相应时间内无法解决故障，应提供备用设备。 质量保证期内维修使用的备品备件、易损件等应为原厂配件。 质量保证期供应商所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用由供应商提供，采购人不再另行支付。 质量保证期内，若采购人需要对本次采购的产品进行国产化迁移与适配，供应商应免费提供必要的技术支持及配套服务，相关费用包含在本项目预算内。 提供所投产品的原厂售后服务承诺函。 （八）保密要求。供应商方应对在项目实施及履行过程中所接触的采购人信息，包括但不限于知识产权、技术资料、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，供应商仍应承担保密义务。 （九）违约责任 1.供应商延迟交付货物的，应向采购人支付延迟违约金。延迟违约金的计算方法如下：每延迟一天向采购人偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不超过违约货款额3%。超过10 天采购人有权解除合同，供应商承担因此给采购人造成的经济损失。 2.供应商提供的设备品种、型号、规格、质量达不到规定标准的，采购人有权拒收，供应商应在10日历天内更换符合要求的设备，供应商拒绝更换或更换后仍存在质量问题的，采购人有权解除合同并有权要求供应商按照合同总价款的20%向采购人支付违约金。 3.项目实施过程中，对全省业务正常运行影响达到6小时的，每次扣款5000元；每增加6小时，增加5000元；24小时内最高扣款金额20000元。影响全省业务正常运行超过24 小时，或有必要根据实际造成的损失及影响进行责任追究的，采购人有权进行责任追究。 4.供应商未按合同要求提供服务或产品质量不能满足技术要求的，采购方有权要求供应商整改，供应商拒绝整改或整改后仍存在问题的，采购方有权解除合同，并有权要求供应商按照合同总价款的20%向采购方支付违约金。 5.上述2、3、4项情形累计发生3次及以上，采购方除按照上述标准扣除违约金外，有权单方面解除本合同。 6.因供应商原因，自合同签订之日起150个日历天内未完成项目所有工作内容或未提交项目交付成果，供应商应向采购方支付合同总价款的20%违约金，采购方有权从合同支付费用中扣除。 7.上述违约金直接从未支付的合同金额中扣减，如合同剩余金额不足扣减违约金，供应商应在规定时限内向采购人支付违约金。 8.因供应商原因，导致合同无法按时签订的，视为对项目的自动放弃，采购方有权取消供应商的中标或成交资格、并有权依据采购文件中的约定及相关法律规定，追究供应商的违约责任。 9.因供应商泄密或操作不当造成采购人利益损害，除一切后果与法律责任由供应商承担，采购人有权要求供应商赔偿经济损失。 10.供应商若违反本协议的任何一款，视为供应商违约；因供应商违约造成采购人损失的，由供应商承担全部的损失赔偿责任，包括但不限于直接经济损失及采购人因此开支的交通费、公证费、鉴定费、诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保全保险费等一切费用。 |