# 工程量清单

# 1.青柳驿公厕

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 [项目特征] 1.地层类别:综合土 2.材质及规格:PE di400mm 耐压等级1.6MPa 3.连接形式:自行考虑 [工作内容] 1.设备安装、拆除 2.定位、成孔 3.管道接口 4.拉管 5.纠偏、监测 6.泥浆制作、注浆、续存 7.泥浆外运及处置 8.管道检测及试验 9.定钻钻发送沟，开挖回填 10.机械进出场 | m | 28 |
| 2 | 040101003001 | 检查井挖土方 [项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 3.机械开挖，人工配合修整边坡、坑槽底 4.清单工程量包含工作面与放坡 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输 | m3 | 54 |
| 3 | 040103001001 | 检查井土方回填 [项目特征] 1.填方来源:现场土 2.密实度:夯填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 37.06 |
| 4 | 040103003001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:垃圾及垃圾土（自然方） 2.运距自行考虑 3.装料点装车运输至弃置点，包含弃置费垃圾消纳费等一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 11.38 |
| 5 | 040504001001 | 沉淀井制作安装 [项目特征] 1.种类、规格:上口内径Φ1000mm下口内径Φ1500mm，井深3.5m 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.240mm厚砖砌检查井 4.井内外20厚1：2水泥防水砂浆抹面 5.250mm厚C30（P6）钢筋混凝土盖板、钢筋Φ16@100双层双向 6.Φ700重型可调式球墨铸铁井框、盖 7.防坠网 8.球墨铸铁踏步 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.渗漏试验 | 座 | 1 |
| 6 | 040504001002 | 沉淀井制作安装 [项目特征] 1.种类、规格:上口内径Φ1000mm下口内径Φ1500mm，井深3.2m 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.240mm厚砖砌检查井 4.井内外20厚1：2水泥防水砂浆抹面 5.250mm厚C30（P6）钢筋混凝土盖板、钢筋Φ16@100双层双向 6.Φ700重型可调式球墨铸铁井框、盖 7.防坠网 8.球墨铸铁踏步 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.渗漏试验 | 座 | 1 |
| 7 | 04B001 | 施工期间污水倒排 [项目特征] 1.吸污车8m3 2.施工期间污水倒排 [工作内容] 1、抽水、运输、排水 | 台班 | 2 |
| 8 | 04B002 | 管网勘测费 [项目特征] 1.定向钻路径原有地下管网勘测 [工作内容] 1.勘测、定位、勘测数据整理 | 项 | 1 |

# 2.山几一方公厕

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 [项目特征] 1.地层类别:综合土 2.材质及规格:PE di400mm 耐压等级1.6MPa 3.连接形式:自行考虑 [工作内容] 1.设备安装、拆除 2.定位、成孔 3.管道接口 4.拉管 5.纠偏、监测 6.泥浆制作、注浆、续存 7.泥浆外运及处置 8.管道检测及试验 9.定钻钻发送沟，开挖回填 10.机械进出场 | m | 181 |
| 2 | 040101003001 | 检查井挖土方 [项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 3.机械开挖，人工配合修整边坡、坑槽底 4.清单工程量包含工作面与放坡 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输 | m3 | 240 |
| 3 | 040103001001 | 检查井土方回填 [项目特征] 1.填方来源:现场土 2.密实度:夯填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 225.79 |
| 4 | 040504001002 | 检查井制作安装 [项目特征] 1.种类、规格:内径Φ700mm，井深2.5m 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.240mm厚砖砌检查井 4.井内外20厚1：2水泥防水砂浆抹面 5.Φ700重型可调式球墨铸铁井框、盖 6.防坠网 7.球墨铸铁踏步 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.渗漏试验 | 座 | 5 |
| 5 | 04B003 | 施工期间污水倒排 [项目特征] 1.吸污车8m3 2.施工期间污水倒排 [工作内容] 1、抽水、运输、排水 | 台班 | 2 |
| 6 | 04B004 | 管网勘测费 [项目特征] 1.定向钻路径原有地下管网勘测 [工作内容] 1.勘测、定位、勘测数据整理 | 项 | 1 |
| 7 | 04B005 | 污水泵 [项目特征] 1.名称:污水泵 2.功率:7.5kW [工作内容] 运输、安装 | 台 | 1 |

# 3.御锦城公厕

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 [项目特征] 1.地层类别:综合土 2.材质及规格:PE di400mm 耐压等级1.6MPa 3.连接形式:自行考虑 [工作内容] 1.设备安装、拆除 2.定位、成孔 3.管道接口 4.拉管 5.纠偏、监测 6.泥浆制作、注浆、续存 7.泥浆外运及处置 8.管道检测及试验 9.定钻钻发送沟，开挖回填 10.机械进出场 | m | 114 |
| 2 | 040101003001 | 检查井挖土方 [项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 3.机械开挖，人工配合修整边坡、坑槽底 4.清单工程量包含工作面与放坡 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输 | m3 | 54 |
| 3 | 040103001001 | 检查井土方回填 [项目特征] 1.填方来源:现场土 2.密实度:夯填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 37.06 |
| 4 | 040103003001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:垃圾及垃圾土（自然方） 2.运距自行考虑 3.装料点装车运输至弃置点，包含弃置费垃圾消纳费等一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 11.38 |
| 5 | 040504001002 | 沉淀井制作安装 [项目特征] 1.种类、规格:上口内径Φ1000mm下口内径Φ1500mm，井深3.5m 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.240mm厚砖砌检查井 4.井内外20厚1：2水泥防水砂浆抹面 5.250mm厚C30（P6）钢筋混凝土盖板、钢筋Φ16@100双层双向 6.Φ700重型可调式球墨铸铁井框、盖 7.防坠网 8.球墨铸铁踏步 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.渗漏试验 | 座 | 1 |
| 6 | 040504001001 | 沉淀井制作安装 [项目特征] 1.种类、规格:上口内径Φ1000mm下口内径Φ1500mm，井深3.2m 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.240mm厚砖砌检查井 4.井内外20厚1：2水泥防水砂浆抹面 5.250mm厚C30（P6）钢筋混凝土盖板、钢筋Φ16@100双层双向 6.Φ700重型可调式球墨铸铁井框、盖 7.防坠网 8.球墨铸铁踏步 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.渗漏试验 | 座 | 1 |
| 7 | 04B003 | 施工期间污水倒排 [项目特征] 1.吸污车8m3 2.施工期间污水倒排 [工作内容] 1、抽水、运输、排水 | 台班 | 2 |
| 8 | 04B004 | 管网勘测费 [项目特征] 1.定向钻路径原有地下管网勘测 [工作内容] 1.勘测、定位、勘测数据整理 | 项 | 1 |

- 4.昭远驿公厕

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 [项目特征] 1.地层类别:综合土 2.材质及规格:PE di400mm 耐压等级1.6MPa 3.连接形式:自行考虑 [工作内容] 1.设备安装、拆除 2.定位、成孔 3.管道接口 4.拉管 5.纠偏、监测 6.泥浆制作、注浆、续存 7.泥浆外运及处置 8.管道检测及试验 9.定钻钻发送沟，开挖回填 10.机械进出场 | m | 13 |
| 2 | 040101003001 | 检查井挖土方 [项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 3.机械开挖，人工配合修整边坡、坑槽底 4.清单工程量包含工作面与放坡 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输 | m3 | 54 |
| 3 | 040103001001 | 检查井土方回填 [项目特征] 1.填方来源:现场土 2.密实度:夯填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 37.77 |
| 4 | 040103003001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:垃圾及垃圾土（自然方） 2.运距自行考虑 3.装料点装车运输至弃置点，包含弃置费垃圾消纳费等一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 10.56 |
| 5 | 040504001001 | 沉淀井制作安装 [项目特征] 1.种类、规格:上口内径Φ1000mm下口内径Φ1500mm，井深3.2m 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.240mm厚砖砌检查井 4.井内外20厚1：2水泥防水砂浆抹面 5.250mm厚C30（P6）钢筋混凝土盖板、钢筋Φ16@100双层双向 6.Φ700重型可调式球墨铸铁井框、盖 7.防坠网 8.球墨铸铁踏步 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.渗漏试验 | 座 | 2 |
| 6 | 04B005 | 污水泵 [项目特征] 1.名称:污水泵 2.功率:7.5kW [工作内容] 运输、安装 | 台 | 1 |
| 7 | 04B003 | 施工期间污水倒排 [项目特征] 1.吸污车8m3 2.施工期间污水倒排 [工作内容] 1、抽水、运输、排水 | 台班 | 1 |
| 8 | 04B004 | 管网勘测费 [项目特征] 1.定向钻路径原有地下管网勘测 [工作内容] 1.勘测、定位、勘测数据整理 | 项 | 1 |

# 5.秦汉大道公厕

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04B004 | 疏通管道DN800mm [项目特征] 1.开启井盖，安放机械，疏通，清掏，清理场地，转移工具 | m | 20 |
| 2 | 04B003 | 施工期间污水倒排 [项目特征] 1.吸污车8m3 2.施工期间污水倒排 [工作内容] 1、抽水、运输、排水 | 台班 | 2 |

# 6.启源一路公厕

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 [项目特征] 1.地层类别:综合土 2.材质及规格:PE di400mm 耐压等级1.6MPa 3.连接形式:自行考虑 [工作内容] 1.设备安装、拆除 2.定位、成孔 3.管道接口 4.拉管 5.纠偏、监测 6.泥浆制作、注浆、续存 7.泥浆外运及处置 8.管道检测及试验 9.定钻钻发送沟，开挖回填 10.机械进出场 | m | 27 |
| 2 | 040101003001 | 检查井挖土方 [项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 3.机械开挖，人工配合修整边坡、坑槽底 4.清单工程量包含工作面与放坡 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输 | m3 | 54 |
| 3 | 040103001001 | 检查井土方回填 [项目特征] 1.填方来源:现场土 2.密实度:夯填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 43.44 |
| 4 | 040103003001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:垃圾及垃圾土（自然方） 2.运距自行考虑 3.装料点装车运输至弃置点，包含弃置费垃圾消纳费等一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 4.04 |
| 5 | 040504001001 | 沉淀井制作安装 [项目特征] 1.种类、规格:上口内径Φ1000mm下口内径Φ1500mm，井深2.0m 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.240mm厚砖砌检查井 4.井内外20厚1：2水泥防水砂浆抹面 5.250mm厚C30（P6）钢筋混凝土盖板、钢筋Φ16@100双层双向 6.Φ700重型可调式球墨铸铁井框、盖 7.防坠网 8.球墨铸铁踏步 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.渗漏试验 | 座 | 2 |
| 6 | 04B003 | 施工期间污水倒排 [项目特征] 1.吸污车8m3 2.施工期间污水倒排 [工作内容] 1、抽水、运输、排水 | 台班 | 1 |
| 7 | 04B004 | 管网勘测费 [项目特征] 1.定向钻路径原有地下管网勘测 [工作内容] 1.勘测、定位、勘测数据整理 | 项 | 1 |