# 1.首次磋商报价表

项目名称：                    项目编号：

| 采购内容 | 磋商报价（元） | 项目经理 | 工期 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西安浐灞国际港公厕排污管道改造项目 | 大写： 小写： |  |  | 符合采购文件和国家及行业规定的建筑工程质量检验评定“合格”标准 |  |
| 注: 1.供应商磋商报价不得超过预算或最高限价，否则响应文件按无效标处理。 2.报价单位为人名币（元），需保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日     期：      年       月      日

# 2.1分项报价表

项目名称：                    项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青柳驿公厕报价合计 |  |  |
| 2 | 山几一方公厕报价合计 |  |  |
| 3 | 御锦城公厕报价合计 |  |  |
| 4 | 昭远驿公厕报价合计 |  |  |
| 5 | 秦汉大道公厕报价合计 |  |  |
| 6 | # 启源一路公厕报价合计 |  |  |
| 磋商报价（元） |  |  |  |

注：1.供应商磋商总报价不得超过预算或最高限价，否则响应文件按无效标处理。分项报价表中磋商报价金额须与首次磋商报价表中磋商报价金额一致；

2.磋商报价=①青柳驿公厕报价合计＋②山几一方公厕报价合计＋③御锦城公厕报价合计+④昭远驿公厕报价合计+⑤秦汉大道公厕报价合计＋⑥启源一路公厕报价合计；

3.报价单位为人名币（元），需保留小数点后两位；

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

# 2.2工程量报价

# ①青柳驿公厕

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合 价 |
| 1 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 [项目特征] 1.地层类别:综合土 2.材质及规格:PE di400mm 耐压等级1.6MPa 3.连接形式:自行考虑 [工作内容] 1.设备安装、拆除 2.定位、成孔 3.管道接口 4.拉管 5.纠偏、监测 6.泥浆制作、注浆、续存 7.泥浆外运及处置 8.管道检测及试验 9.定钻钻发送沟，开挖回填 10.机械进出场 | m | 28 |  |  |
| 2 | 040101003001 | 检查井挖土方 [项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 3.机械开挖，人工配合修整边坡、坑槽底 4.清单工程量包含工作面与放坡 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输 | m3 | 54 |  |  |
| 3 | 040103001001 | 检查井土方回填 [项目特征] 1.填方来源:现场土 2.密实度:夯填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 37.06 |  |  |
| 4 | 040103003001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:垃圾及垃圾土（自然方） 2.运距自行考虑 3.装料点装车运输至弃置点，包含弃置费垃圾消纳费等一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 11.38 |  |  |
| 5 | 040504001001 | 沉淀井制作安装 [项目特征] 1.种类、规格:上口内径Φ1000mm下口内径Φ1500mm，井深3.5m 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.240mm厚砖砌检查井 4.井内外20厚1：2水泥防水砂浆抹面 5.250mm厚C30（P6）钢筋混凝土盖板、钢筋Φ16@100双层双向 6.Φ700重型可调式球墨铸铁井框、盖 7.防坠网 8.球墨铸铁踏步 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.渗漏试验 | 座 | 1 |  |  |
| 6 | 040504001002 | 沉淀井制作安装 [项目特征] 1.种类、规格:上口内径Φ1000mm下口内径Φ1500mm，井深3.2m 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.240mm厚砖砌检查井 4.井内外20厚1：2水泥防水砂浆抹面 5.250mm厚C30（P6）钢筋混凝土盖板、钢筋Φ16@100双层双向 6.Φ700重型可调式球墨铸铁井框、盖 7.防坠网 8.球墨铸铁踏步 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.渗漏试验 | 座 | 1 |  |  |
| 7 | 04B001 | 施工期间污水倒排 [项目特征] 1.吸污车8m3 2.施工期间污水倒排 [工作内容] 1、抽水、运输、排水 | 台班 | 2 |  |  |
| 8 | 04B002 | 管网勘测费 [项目特征] 1.定向钻路径原有地下管网勘测 [工作内容] 1.勘测、定位、勘测数据整理 | 项 | 1 |  |  |
| ①青柳驿公厕报价合计 |  |  |  |  |  |  |

# ②山几一方公厕

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 [项目特征] 1.地层类别:综合土 2.材质及规格:PE di400mm 耐压等级1.6MPa 3.连接形式:自行考虑 [工作内容] 1.设备安装、拆除 2.定位、成孔 3.管道接口 4.拉管 5.纠偏、监测 6.泥浆制作、注浆、续存 7.泥浆外运及处置 8.管道检测及试验 9.定钻钻发送沟，开挖回填 10.机械进出场 | m | 181 |  |  |
| 2 | 040101003001 | 检查井挖土方 [项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 3.机械开挖，人工配合修整边坡、坑槽底 4.清单工程量包含工作面与放坡 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输 | m3 | 240 |  |  |
| 3 | 040103001001 | 检查井土方回填 [项目特征] 1.填方来源:现场土 2.密实度:夯填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 225.79 |  |  |
| 4 | 040504001002 | 检查井制作安装 [项目特征] 1.种类、规格:内径Φ700mm，井深2.5m 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.240mm厚砖砌检查井 4.井内外20厚1：2水泥防水砂浆抹面 5.Φ700重型可调式球墨铸铁井框、盖 6.防坠网 7.球墨铸铁踏步 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.渗漏试验 | 座 | 5 |  |  |
| 5 | 04B003 | 施工期间污水倒排 [项目特征] 1.吸污车8m3 2.施工期间污水倒排 [工作内容] 1、抽水、运输、排水 | 台班 | 2 |  |  |
| 6 | 04B004 | 管网勘测费 [项目特征] 1.定向钻路径原有地下管网勘测 [工作内容] 1.勘测、定位、勘测数据整理 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 04B005 | 污水泵 [项目特征] 1.名称:污水泵 2.功率:7.5kW [工作内容] 运输、安装 | 台 | 1 |  |  |
| ②山几一方公厕报价合计 |  |  |  |  |  |  |

# ③御锦城公厕

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 [项目特征] 1.地层类别:综合土 2.材质及规格:PE di400mm 耐压等级1.6MPa 3.连接形式:自行考虑 [工作内容] 1.设备安装、拆除 2.定位、成孔 3.管道接口 4.拉管 5.纠偏、监测 6.泥浆制作、注浆、续存 7.泥浆外运及处置 8.管道检测及试验 9.定钻钻发送沟，开挖回填 10.机械进出场 | m | 114 |  |  |
| 2 | 040101003001 | 检查井挖土方 [项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 3.机械开挖，人工配合修整边坡、坑槽底 4.清单工程量包含工作面与放坡 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输 | m3 | 54 |  |  |
| 3 | 040103001001 | 检查井土方回填 [项目特征] 1.填方来源:现场土 2.密实度:夯填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 37.06 |  |  |
| 4 | 040103003001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:垃圾及垃圾土（自然方） 2.运距自行考虑 3.装料点装车运输至弃置点，包含弃置费垃圾消纳费等一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 11.38 |  |  |
| 5 | 040504001002 | 沉淀井制作安装 [项目特征] 1.种类、规格:上口内径Φ1000mm下口内径Φ1500mm，井深3.5m 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.240mm厚砖砌检查井 4.井内外20厚1：2水泥防水砂浆抹面 5.250mm厚C30（P6）钢筋混凝土盖板、钢筋Φ16@100双层双向 6.Φ700重型可调式球墨铸铁井框、盖 7.防坠网 8.球墨铸铁踏步 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.渗漏试验 | 座 | 1 |  |  |
| 6 | 040504001001 | 沉淀井制作安装 [项目特征] 1.种类、规格:上口内径Φ1000mm下口内径Φ1500mm，井深3.2m 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.240mm厚砖砌检查井 4.井内外20厚1：2水泥防水砂浆抹面 5.250mm厚C30（P6）钢筋混凝土盖板、钢筋Φ16@100双层双向 6.Φ700重型可调式球墨铸铁井框、盖 7.防坠网 8.球墨铸铁踏步 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.渗漏试验 | 座 | 1 |  |  |
| 7 | 04B003 | 施工期间污水倒排 [项目特征] 1.吸污车8m3 2.施工期间污水倒排 [工作内容] 1、抽水、运输、排水 | 台班 | 2 |  |  |
| 8 | 04B004 | 管网勘测费 [项目特征] 1.定向钻路径原有地下管网勘测 [工作内容] 1.勘测、定位、勘测数据整理 | 项 | 1 |  |  |
| ③御锦城公厕报价合计 |  |  |  |  |  |  |

- ④昭远驿公厕

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 [项目特征] 1.地层类别:综合土 2.材质及规格:PE di400mm 耐压等级1.6MPa 3.连接形式:自行考虑 [工作内容] 1.设备安装、拆除 2.定位、成孔 3.管道接口 4.拉管 5.纠偏、监测 6.泥浆制作、注浆、续存 7.泥浆外运及处置 8.管道检测及试验 9.定钻钻发送沟，开挖回填 10.机械进出场 | m | 13 |  |  |
| 2 | 040101003001 | 检查井挖土方 [项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 3.机械开挖，人工配合修整边坡、坑槽底 4.清单工程量包含工作面与放坡 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输 | m3 | 54 |  |  |
| 3 | 040103001001 | 检查井土方回填 [项目特征] 1.填方来源:现场土 2.密实度:夯填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 37.77 |  |  |
| 4 | 040103003001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:垃圾及垃圾土（自然方） 2.运距自行考虑 3.装料点装车运输至弃置点，包含弃置费垃圾消纳费等一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 10.56 |  |  |
| 5 | 040504001001 | 沉淀井制作安装 [项目特征] 1.种类、规格:上口内径Φ1000mm下口内径Φ1500mm，井深3.2m 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.240mm厚砖砌检查井 4.井内外20厚1：2水泥防水砂浆抹面 5.250mm厚C30（P6）钢筋混凝土盖板、钢筋Φ16@100双层双向 6.Φ700重型可调式球墨铸铁井框、盖 7.防坠网 8.球墨铸铁踏步 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.渗漏试验 | 座 | 2 |  |  |
| 6 | 04B005 | 污水泵 [项目特征] 1.名称:污水泵 2.功率:7.5kW [工作内容] 运输、安装 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 04B003 | 施工期间污水倒排 [项目特征] 1.吸污车8m3 2.施工期间污水倒排 [工作内容] 1、抽水、运输、排水 | 台班 | 1 |  |  |
| 8 | 04B004 | 管网勘测费 [项目特征] 1.定向钻路径原有地下管网勘测 [工作内容] 1.勘测、定位、勘测数据整理 | 项 | 1 |  |  |
| ④昭远驿公厕报价合计 |  |  |  |  |  |  |

# ⑤秦汉大道公厕

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 04B004 | 疏通管道DN800mm [项目特征] 1.开启井盖，安放机械，疏通，清掏，清理场地，转移工具 | m | 20 |  |  |
| 2 | 04B003 | 施工期间污水倒排 [项目特征] 1.吸污车8m3 2.施工期间污水倒排 [工作内容] 1、抽水、运输、排水 | 台班 | 2 |  |  |
| ⑤秦汉大道公厕报价合计 |  |  |  |  |  |  |

# ⑥启源一路公厕

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 [项目特征] 1.地层类别:综合土 2.材质及规格:PE di400mm 耐压等级1.6MPa 3.连接形式:自行考虑 [工作内容] 1.设备安装、拆除 2.定位、成孔 3.管道接口 4.拉管 5.纠偏、监测 6.泥浆制作、注浆、续存 7.泥浆外运及处置 8.管道检测及试验 9.定钻钻发送沟，开挖回填 10.机械进出场 | m | 27 |  |  |
| 2 | 040101003001 | 检查井挖土方 [项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 3.机械开挖，人工配合修整边坡、坑槽底 4.清单工程量包含工作面与放坡 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输 | m3 | 54 |  |  |
| 3 | 040103001001 | 检查井土方回填 [项目特征] 1.填方来源:现场土 2.密实度:夯填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 43.44 |  |  |
| 4 | 040103003001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:垃圾及垃圾土（自然方） 2.运距自行考虑 3.装料点装车运输至弃置点，包含弃置费垃圾消纳费等一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 4.04 |  |  |
| 5 | 040504001001 | 沉淀井制作安装 [项目特征] 1.种类、规格:上口内径Φ1000mm下口内径Φ1500mm，井深2.0m 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.240mm厚砖砌检查井 4.井内外20厚1：2水泥防水砂浆抹面 5.250mm厚C30（P6）钢筋混凝土盖板、钢筋Φ16@100双层双向 6.Φ700重型可调式球墨铸铁井框、盖 7.防坠网 8.球墨铸铁踏步 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.渗漏试验 | 座 | 2 |  |  |
| 6 | 04B003 | 施工期间污水倒排 [项目特征] 1.吸污车8m3 2.施工期间污水倒排 [工作内容] 1、抽水、运输、排水 | 台班 | 1 |  |  |
| 7 | 04B004 | 管网勘测费 [项目特征] 1.定向钻路径原有地下管网勘测 [工作内容] 1.勘测、定位、勘测数据整理 | 项 | 1 |  |  |
| ⑥启源一路公厕报价合计 |  |  |  |  |  |  |