### 项目建设主要内容

## 1、项目目标及成效

### 以严厉打击与全面遏制秦岭重点线路非法穿越探险行为为核心抓手，以严守秦岭生态安全底线、保护生物多样性为根本任务，通过对现有监控管理系统，关键隔离点位的智能预警设施进行提升改造，补齐“发现慢、预警迟、阻拦弱、处置难”的防控短板，构建“物理隔离+智能监测+自动预警+快速处置”的一体化防控闭环。实现重点进山卡口、关键路段、核心保护区边界全域覆盖、全程可控、即时响应，从源头阻断非法进入核心保护区、重点保护区的路径，最大限度减少非法穿越对秦岭植被、土壤、水源地及野生动物栖息地的人为干扰与破坏，切实维护秦岭生态系统原真性、完整性，保障区域生态安全与公共安全。

## 2、项目区概况

### 2.1项目背景

秦岭是我国的“中央水塔”和重要的生态安全屏障，具有“国家绿肺”、“生物基因库”之称。生物多样性丰富，生态系统独特，保护好秦岭直接关系到全国的生态安全、水资源安全和生物多样性安全。近年来，随着户外运动的兴起，部分户外爱好者违规穿越探险秦岭核心保护区、重点保护区等敏感区域的现象屡禁不止，对秦岭生态环境造成破坏，干扰野生动物栖息，同时带来严重的森林火灾隐患和人身安全风险，其中最为有名的两条线路“光鹿跑兵冰”（光头山、鹿角梁、跑马梁兵马营、冰晶顶五座山峰的简称）、鳌太线（整山到太白山，沿途经过导航架、麦秸岭、水窝子、飞机梁、金字塔、东塬、拔仙台）分别涉及陕西牛背梁国家级自然保护区和陕西太白山国家级自然保护区。在省委、省政府高度重视和各级政府的共同努力下，秦岭违规穿越探险行为得到了一定程度整治，取得了一些效果，但随着网络水平的不断发展，人们对极限运动的过度追求，使秦岭违规穿越探险又呈现出“发现难、劝返难、管控难、救援难”的新特点、新问题，违规穿越活动仍时有发生，防控形势依然严峻。

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于秦岭违规穿越探险的重要批示精神，切实提升秦岭违规穿越探险行为的发现、预警、劝阻和处置能力，构建“人防、技防、物防”相结合的综合防控体系，针对“光鹿跑兵冰”、螯太线专项整治秦岭违规穿越探险在基础设施和物防、技防方面存在的短板弱项，结合秦岭保护实际和现代防控技术水平，建议实施“秦岭违规穿越探险重点线路综合防控能力提升项目”。通过该项目实施，全面陕西太白山国家级自然保护区在秦岭违规穿越探险专项整治方面的能力，还秦岭以宁静、和谐、美丽。

### 2.2项目现状

保护区内监控管理系统前期项目已经建设，在关键卡口和入山口也配置了相应功能的摄像机，但在功能上摄像机不具备自动识别、人脸抓拍、入侵跟踪等功能，都是靠仅有的越界预警功能，人工盯屏，发现滞后、预警不及时，难以第一时间掌握非法穿越行为；加上长年受恶劣天气的形象，部分摄像机硬件老化，画面模糊、夜视能力差、信号不稳定，夜间、雨雪雾等恶劣天气基本无法正常监控，形成大量监控盲区，亟需对摄像机进行更换升级。

在危险系数高或可能存在入口区域的边界，使用普通隔离栏在保护区边界进行隔离，仅具备基础物理阻拦作用，无预警、无报警、无震慑，非法人员可轻易翻越、破坏、绕行，防控效果极差。重点山口、沟口、核心区边界缺少智能预警手段，管护人员无法实时掌握隔离设施状态，设施被破坏后不能及时发现，长期处于“被动修补”状态。

关键穿越点位无智能化拦截措施，无法形成有效封堵，非法穿越行为屡禁不止、屡劝屡返，亟需采取相应的措施进行有效的管理。

## 3、项目技术要求

### 3.1监测管理系统升级改造

监测管理系统升级改造，主要是对保护区12处关键卡口和入山口处的监测设备进行能力提升，提高监测能力，为更好的监测区域内的人为活动。

- （1）监测设备更换

- 本次项目建设，主要对保护区的关键卡口和入山口处的监测摄像机，进行功能上的提升，共更换双光谱球机12套。

- （2）监测立杆提升改造

本次监测立杆提升改造工作，主要针对蒿坪、铁甲树、下白云、平安寺及马台沟五大区域已建成的现有监测立杆及其它设施设备开展系统性维护与全方位升级优化。

其中蒿坪片区共计维护改造6处监测立杆，铁甲树片区3处监测立杆及新增135米围栏，下白云片区1处监测立杆，平安寺片区2处监测立杆、马台沟新增远程喊话1套。

### 3.2振动光纤周界报警系统

振动光纤周界报警系统建设，是在保护区危险系数高或可能存在入口区域边界，安装振动光纤，主要敷设在铁甲树、羊皮沟、蒿坪、小文公、马台沟检查站周围的围栏上，结合配套的主机、传输设备、声光报警喇叭、以及后端分析报警软件，来实现实时报警，通过主机内置的AI智能算法，分析出入侵事件发生的具体位置。

本项目振动光纤周界报警系统的建设，主要建设在铁甲树、羊皮沟、蒿坪、小文公4处区域，在危险系数高或可能存在的入口区域边界进行建设，主要安装在检查站周围的围栏上，各区域建设1套振动光纤周界报警系统。

其他信息详见招标文件