工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电气工程 |  |  |  |  |
| 1 | 040804001001 | 配管 1.名称:PVC管 2.规格:PC20 3.配置形式及部位:暗敷 | m | 465 |
| 2 | 040804001002 | 配管 1.名称:PVC管 2.规格:PC16 3.配置形式及部位:暗敷 | m | 267 |
| 3 | 040804002001 | 配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.管内配线 | m | 952.5 |
| 4 | 040804002002 | 配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.管内配线 | m | 1551 |
| 5 | 030413001001 | 普通灯具 1.名称、型号:LED平板灯 | 套 | 42 |
| 6 | 030413013001 | 插座 1.名称:插座 2.型号:250V 16A | 套 | 90 |
| 7 | 030413001002 | 普通灯具 1.名称、型号:LED灯自带雷光声达控制 | 套 | 14 |
| 8 | 040801029001 | 照明开关 1.名称:二联开关 2.型号:250V 10A | 个 | 34 |
| 9 | 030402012001 | 成套配电箱 1.名称：配电箱 2.规格：600*800*200 | 台 | 2 |
| 10 | 030409001001 | 电力电缆 1.型号:YJV-4*50+1*25 2.敷设方式:水平敷设 | m | 6.5 |
| 11 | 030409001002 | 电力电缆 1.型号:YJV-4*25+1*16 2.敷设方式:水平敷设 | m | 6.5 |
| 12 | 040501003001 | 电气配管 1.名称:钢管 2.规格:DN70 3.配置形式及部位:暗配 | m | 12 |
| 13 | 030502002001 | 弱电插座 1.名称：信息插座 2.安装高度：距地0.3m 3.接线盒安装 | 个 | 35 |
| 14 | 030412003001 | 4对双绞电缆 【项目特征】 1.配线形式:暗配 2.导线型号:CAT5E-4UTP 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 152 |
| 15 | 040501003002 | 电气配管 1.名称:钢管 2.规格:DN40 3.配置形式及部位:暗配 | m | 98 |
| 二、房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 屋II1 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、1.2合成高分子防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、聚氨酯保温 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 438.26 |
| 2 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 内32 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 1987.86 |
| 3 | 011102003006 | 块料楼地面 地28 1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 | m2 | 305.8 |
| 4 | 011102003007 | 块料楼地面 楼39 1、铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 | m2 | 306.54 |
| 5 | 011705001002 | 块料楼地面-拆除原有 | m2 | 612.34 |
| 6 | 010807001001 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 217.14 |
| 7 | 010802001003 | 金属平开门 1.门类型:断桥铝合金门 | m2 | 46.6 |
| 8 | 011710002001 | 拆除门窗 | 樘 | 59 |
| 9 | 011105003001 | 块料踢脚线 踢19 1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序） | m | 62.58 |
| 10 | 010809001001 | 石材窗台板 | m2 | 135 |
| 11 | 010808001002 | 木门窗套 | m2 | 58.68 |
| 12 | 011302001001 | 平面吊顶天棚-棚84 1、饰面 2、满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材（单层办无此道做法） 5、板材用自攻螺栓与龙骨固定，中距≦200，螺钉距板边长边≧10，短边≧15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27（CB50×20），间距1200，用挂件与承载龙骨联结 7、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27（CB50×20），间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27（CB50×20），中距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 9、φ6钢筋吊杆，双向中距≦1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定，双向间距≦1200（预制混凝土板、板缝内预留吊环） | m2 | 70.14 |
| 13 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | m2 | 30 |
| 14 | 030505018001 | 显示设备1.规格:8m*0.4m 2.一层便民服务大厅内 | 台 | 1 |
| 15 | 011302001002 | 平面吊顶天棚-棚84 1、饰面 2、满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材（单层办无此道做法） 5、板材用自攻螺栓与龙骨固定，中距≦200，螺钉距板边长边≧10，短边≧15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27（CB50×20），间距1200，用挂件与承载龙骨联结 7、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27（CB50×20），间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27（CB50×20），中距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 9、φ6钢筋吊杆，双向中距≦1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定，双向间距≦1200（预制混凝土板、板缝内预留吊环） | m2 | 46.76 |
| 16 | 011705001001 | 平面块料拆除 | m2 | 26.48 |
| 17 | 011102003003 | 块料楼地面-地29 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 | m2 | 26.48 |
| 18 | 011705002001 | 立面块料拆除 | m2 | 14.4 |
| 19 | 011203003001 | 块料墙、柱面-内112A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 | m2 | 14.4 |
| 20 | 010502025001 | 散水1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100（150）厚C15混凝土 4. 300厚3 ： 7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） | m2 | 7.2 |
| 21 | 050307006001 | 栏杆/栏板 | m | 12 |
| 22 |  | 党建室投影幕布 | 项 | 1 |
| 23 |  | 隔墙打通 | m3 | 48.6 |
| 24 |  | 屋面卷材防水-拆除 | m2 | 438.26 |
| 25 |  | 服务台 | m | 8 |
| 26 |  | 墙面宣传牌 规格1.5*1.2m | 组 | 5 |
| 27 |  | 卫生间新建面盆底柜 做法：大理石台面及挡水、双面板柜门、双面板侧板 | 组 | 3 |
| 三、暖通工程 |  |  |  |  |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 | m | 16 |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 | m | 63 |
| 3 | 031001001003 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接 | m | 33.4 |
| 4 | 031001001004 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 | m | 20 |
| 5 | 031001001005 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 | m | 111.16 |
| 6 | 031001001006 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 | m | 112 |
| 7 | 040504002001 | 混凝土供热检查井 1.见图集12N61.规格:选用DN50的管道检查井，做法参12N6热力工程第2-3页内容。检查井规格尺寸：长度：2100mm，宽度：1440mm，高度：1800mm。内部底面有500mm*500mm*500mm集水井。材质钢筋混凝土 | 座 | 1 |
| 8 | 040502005001 | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.型号、规格:止回阀 DN25 | 个 | 18 |
| 9 |  | 地暖敷设 | ㎡ | 612 |
| 10 |  | 拆除现有暖气 | ㎡ | 612 |