工程技术标准和要求

一、项目概况

陕西国防工业职业技术学院学生社区宿舍墙面修缮项目包含南北校区部分学生宿舍墙面粉刷、北校区部分学生宿舍阳台墙面扣墙板修缮内容，其中南北校区部分学生宿舍墙面粉刷面积约1.5万平方米，北校区公寓部分学生宿舍阳台扣墙板，面积约1950平方米。

- 工程技术标准及要求

- （一）总体要求：

1.本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定，同时满足中华人民共和国住建部发布的《工程建设标准强制性条文》的规定。

2.本工程其他技术标准及要求执行现行规范和采购人实际需求。

3.在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术部分准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行施工。

4.采购人提供工程的施工方案和相关技术文件，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解均不负责任。

5.供应商取得验收手续后，及时通知采购人验收，并按采购人的要求提交竣工验收申请报告及竣工资料，采购人应及时组织验收，并在验收后10个工作日内作出合格或不合格的验收意见，验收不合格的，供应商应返工，直至采购人验收合格为止，返工的一切费用由供应商承担，且工期不予顺延。如供应商在规定时间内未能组织验收的，需及时通知采购人，双方另行商定验收日期。

6.成交供应商未经采购人及有关部门同意，不得擅自变更本项目在竞争性磋

商过程承诺中认定的采购范围、实施组织方案和项目负责人（响应文件中应明确项目经理的姓名及联系方法，以备检查）

7.成交供应商必须自行施工，不得转包、分包。

8.承包人在施工过程中不得影响学校的日常生活、工作秩序。

- （二）墙面半铲粉刷技术要求

| 序号 | 规范、规程、标准名称 |
| --- | --- |
| 1 | 要求半铲粉刷，对墙体表面字迹、污迹等用砂纸进行清理，保证粉刷后无痕迹。 |
| 2 | 对原墙面有脱落、起泡的部分进行铲除，对墙面进行修补，表面重新批刮腻子，用砂纸打磨平整。 |
| 3 | 整体墙面至少涂刷两遍白色环保乳胶漆，达到表面平整、光洁、无流挂、无漏刷、颜色一致。 |
| 4 | 环保乳胶漆粉刷必须采用长毛滚筒滚刷，不允许喷刷。 |

（三）宿舍阳台扣墙板技术要求

| 序号 | 规范、规程、标准名称 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数：墙板材质：黑金刚墙板：由水泥、细颗粒矿物质、纤维素纤维等原料混合制成的具有高强度和耐久性材料，抗水、防火、抗霉菌；颜色：白色光面；厚度：不低于8mm；环保等级：符合国家相关使用标准；防火要求：B1级以上阻燃。 |
| 2 | 外观要求：表面不允许起泡、脱胶、接头、褶皱、漏边、缺损、等明显外观缺陷，不允许有明显的划痕、筋痕、胶痕等痕迹；不允许明显的斑点、污迹等。 |
| 3 | 配套线条：阴、阳角、七字收口线、工字槽等。 |
| 4 | 墙面处理：铲除鼓包、清理污渍、打磨平整。 |
| 5 | 安装要求：辅材环保达国家环保要求，安装牢固，美观。 |

（四）其他要求

（1）该工程中所用材料必须符合国家、行业标准，符合国家环保相关要求，无明显异味。供应商须在响应文件中注明本项目所用材料的品质要求并随附相关的产品合格检测报告；

（2）扣板样品尺寸不低于40cm*40cm；

（3）供应商须在报价中综合考虑计入上述要求产生的一切费用。

注：①供应商须提供1个密封的纸箱（纸箱外包装不得体现供应商名称、品牌商标及Logo）内放置扣板样品（2片），于响应文件截止时间之前与响应文件一并递交至采购代理机构。

②样品的生产、运输等相关一切费用由各供应商自行承担。评审现场样品需要拆封，不能保证样品原样归还，供应商综合考虑。成交供应商样品作为验收依据转采购人接收，未成交供应商样品采购结果公示后3个日历天内自行领取，如未按规定时间内领取，采购代理机构有权自行销毁。

③供应商须在响应文件中提供样品的证明材料或检测报告，若未按要求提供样品不得分。

三、工程量清单

| 陕西国防工业职业技术学院学生社区宿舍墙面修缮项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 技术要求 | 单价 | 最高限价单价（元） | 工程量 （㎡） | 合计金额（元） |
| 1 | 南北校区部分学生宿舍墙面粉刷 | 半铲粉刷 | ㎡ | 11.60 | 15000 | 174000.00 |
| 2 | 北校区部分学生宿舍阳台墙面扣墙板 | / | ㎡ | 84.80 | 1950 | 165360.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 339360.00 |

注：以上工程量为暂定量，具体以发生的实际工程量据实结算。

四、商务要求

1.工期：自接到采购人开工通知之日起25日历天，最迟完工时间2026年8月20日前 。

2.质保期：自工程竣工验收合格之日起计算，工程整体质保期为1年。

3.质保期保修要求

①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后，1天内派人维修。发生紧急抢修事故（如上水管跑水、爆裂，供电设施漏、断电等），承包人应在接到事故通知后 12 小时内到达事故现场并于24小时内完成应急维修。

② 其他要求：

乙方在施工等过程中的发生的任何安全事故与甲方无关，由乙方自行处理，并承担全部责任和经济损失，对于给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方按实际损失承担赔偿责任。

4.付款方式：

①签订合同前，成交供应商向采购人缴纳合同价款的5%质量保证金。

②工程完工，经验收合格且结算审计完成后，成交供应商向采购人提供全额增值税普通发票，采购人向成交供应商付全款。

③质保期内未出现质量问题，质保期过后采购人无息退还成交供应商质保金。