## 采购需求

本次采购项目为神木市城市管理执法局环卫所大型车辆停放点项目（五龙口高架桥底），供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 土石方工程【计入费用汇总】 |  |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |
| 1 | 010401001001 | 砖基础 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 | m3 | 15.62 |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 2 | 010502022001 | 圈梁 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:商砼C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.26 |
| 3 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300钢筋<10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 0.113 |
| 4 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 0.346 |
| 5 | 010502025001 | 散水 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% 4.做法详见图集陕09J01 散3 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞 | m2 | 29.16 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |
| 6 | 010801001001 | 木质门 | [项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2100mm 2.门类型:木门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 1.89 |
| 7 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | [项目特征] 1.门洞口尺寸:700*2100mm 2.门类型:铝合金平开门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 1.47 |
| 8 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | [项目特征] 1.门洞口尺寸:2100*2600mm 2.门类型:断桥铝合金门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 13.41 |
| 9 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | [项目特征] 1.窗类型:断桥铝合金窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 16.74 |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 10 | 010901001001 | 瓦屋面 | [项目特征] 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:树脂瓦 2.檩条种类、截面:采用钢檩 3.卷材防水一遍 4.做法参05CJ04 页7 W16 [工作内容] 1.卧瓦层或持钉层铺设及养护 2.顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3.安瓦、作瓦脊 | m2 | 129.4 |
|  |  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |
| 11 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | [项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格、性能:60mm厚聚苯板 [工作内容] 1.清理基层 2.涂刷界面剂、界面砂浆 3.安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4.保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏 5.铺、刷（喷）防护材料 | m2 | 114.54 |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 12 | 011102003001 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土 6.150厚3：7灰土 7.素土夯实 8.做法详见图集陕09J01 地28 [工作内容] 1.清理基层 2.垫层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶 | m2 | 88.26 |
| 13 | 011107001001 | 水泥砂浆台阶 | [项目特征] 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5.素土夯实 6.做法详见图集陕09J01 台2 [工作内容] 1.清理基层 2.垫层铺设 3.面层铺设 | m2 | 17.28 |
|  |  | 墙、柱面装饰工程 |  |  |  |
| 14 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | [项目特征] 1.基层类型、部位:内墙 2.5厚1:2.5水泥砂浆找平 3.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.做法详见图集陕09J01 内32 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 | m2 | 211.41 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |
| 15 | 011301001001 | 天棚抹灰 | [项目特征] 1.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4.做法详见图集陕09J01 棚17 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 | m2 | 89.38 |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 16 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:内墙面 2.乳胶漆两道 3.满刮腻子两遍 4.刷稀释乳胶漆一道 5.局部刮腻子找平 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 211.41 |
| 17 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.1.基层类型:天棚 2.喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 3.封底漆一道（干燥后再做面涂） [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 89.38 |
| 18 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.面层仿石材幕墙涂料 2.花纹造型层 3.实色着色填充中层共两遍 4.抛光腻子层 5.防水腻子层 6.找平腻子层、耐碱玻纤网，第二遍找平腻子层，共2厚 7.做法详见图集陕09J01 仿幕墙涂3 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 98.85 |
| 19 | 01B001 | 成品装配式混凝土房（含吊装） | 长7.2m、宽3.6m | 间 | 1 |
| 20 | 010102001001 | 机械挖土方，外运8km | [项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.开挖、放坡 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 | m3 | 158.08 |
| 21 | 010102009001 | 土方回填 | [项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实 | m3 | 74.59 |
| 22 | 010201010001 | 级配砂石回填 | [项目特征] 1.材料种类及配比:级配砂石 2.压实系数:不应小于0.97 [工作内容] 1.铺设、压实 | m3 | 60.8 |
| 工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 给水部分 |  |  |  |
| 1 | 031001007001 | 复合管 | [项目特征] 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN32 3.安装部位:室内 4.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 15 |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PPR-32 S4 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，冲洗，试压 5.安装部位:室内 6.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 20 |
| 3 | 031002011001 | 水表 | [项目特征] 1.规格:DN32 2.连接形式:螺纹 3.安装部位:室内 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
|  |  | 热水部分 |  |  |  |
| 4 | 031001006002 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PP-R S2.5 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，冲洗，试压 5.安装部位:室内 6.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 6 |
| 5 | 031005019001 | 电热水器 | [项目特征] 1.安装方式:挂式 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.水压试验 | 台 | 1 |
|  |  | 排水部分 |  |  |  |
| 6 | 031003011001 | 成套淋浴器 | [项目特征] 1.名称:淋浴器 2.规格:冷热水 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 1 |
| 7 | 031003003001 | 洗脸盆 | [项目特征] 1.类型:台上式 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 | 组 | 1 |
| 8 | 031003006001 | 大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 | 组 | 1 |
| 9 | 031003017001 | 地漏 | [项目特征] 1.材质:钢制 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 10 | 031003018001 | 地面扫除口 | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 11 | 031001006003 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PVC-U双臂螺旋管100 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 5 |
| 12 | 031001006004 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PVC-U 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 15 |
| 13 | 031001006005 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PVC-U 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 2 |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 强电部分 |  |  |  |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱AL 2.规格:500*400*140 3.安装方式:挂墙 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |
| 2 | 030413001001 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号:18W [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 3 | 030413001002 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:防水吸顶灯 2.规格:18W [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 4 | 030413001003 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:双管LED灯 2.规格:2*28w [工作内容] 1.安装 | 套 | 6 |
| 5 | 030413012001 | 开关、按钮 | [项目特征] 1.名称:单极单联开关 2.规格:250V10A [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 6 | 030413012002 | 开关、按钮 | [项目特征] 1.名称: [工作内容] 1.安装 | 套 | 4 |
| 7 | 030413013001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:单相五孔电源插座 2.规格:250V10A [工作内容] 1.安装 | 套 | 11 |
| 8 | 030413013002 | 插座 | [项目特征] 1.名称:单相五孔电源插座 2.规格:250V10A [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 9 | 030413013003 | 插座 | [项目特征] 1.名称:单相五孔电源插座 2.规格:250V10A [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 10 | 030413013004 | 插座 | [项目特征] 1.名称:单相五孔电源插座 2.规格:250V10A [工作内容] 1.安装 | 套 | 4 |
| 11 | 030413013005 | 插座 | [项目特征] 1.名称:单相五孔电源插座 2.规格:250V10A [工作内容] 1.安装 | 套 | 4 |
| 12 | 030405015001 | 风扇 | [项目特征] 1.名称:排气扇 [工作内容] 1.安装 2.调速开关安装 | 台 | 1 |
| 13 | 030412003001 | 配线 | [项目特征] 1.名称:BV-2.5 [工作内容] 1.配线 | m | 137 |
| 14 | 030412003002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:BV-2.5 [工作内容] 1.配线 | m | 509 |
| 15 | 030412001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 | m | 209 |
| 16 | 030412001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称:SC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 11 |
| 17 | 040804004001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 35 |
| 18 | 030410002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢 3.规格:40*4 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装 | m | 4 |
| 19 | 030410002002 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称: [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装 | m | 46 |
| 20 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | [项目特征] 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:160*75*45 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 1 |
| 21 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | [项目特征] 1.名称: [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 1 |
| 22 | 030410005001 | 避雷网 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:φ10圆钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m | 45 |
| 23 | 030410003001 | 引下线 | [项目特征] 1.名称:引下线 [工作内容] 1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接 | m | 15 |
| 24 | 030410012001 | 防雷断接卡、箱 | [项目特征] 1.名称:断接卡 [工作内容] 1.断接卡制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 4 |
|  |  | 弱电部分 |  |  |  |
| 25 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | [项目特征] 1.名称:弱电箱 2.规格:250*200*150 3.安装方式:距地0.5m [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 26 | 030502002001 | 弱电插座 | [项目特征] 1.名称:网络插座 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 2 |
| 27 | 030502002002 | 弱电插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 1 |
| 28 | 030412001003 | 配管 | [项目特征] 1.名称:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 | m | 11 |
| 29 | 030412001004 | 配管 | [项目特征] 1.名称:PC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 | m | 16 |
| 30 | 030412001005 | 配管 | [项目特征] 1.名称:SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 11 |
| 31 | 030502004001 | 大对数电缆 | [项目特征] 1.名称:UTP5 [工作内容] 1.敷设 | m | 31 |
| 工程名称：建筑工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 土方工程及拆除【计入费用汇总】 |  |  |  |
|  |  | 排水沟 |  |  |  |
| 1 | 010401009001 | 砖砌排水沟 | [项目特征] 1.沟截面尺寸:沟宽500mm 2.垫层材料种类、厚度:150mm厚C25商品混凝土 3.M7.5普通黏土砖砌筑 4.沟内20厚1:2水泥砂浆抹面 [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰 | m | 95 |
| 2 | 010502026001 | 明沟排水沟 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:200mm厚水泥土垫层 2.混凝土强度等级:250mm厚C30商砼混凝土面层 [工作内容] 1.垫层铺设 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m2 | 298 |
|  |  | 混凝土硬化 |  |  |  |
| 3 | 010502026002 | 混凝土硬化 | [项目特征] 1.200mm厚C30商砼混凝土面层 2.素土夯实 [工作内容] 1.垫层铺设 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m2 | 1610 |
|  |  | 毛石混凝土挡墙 |  |  |  |
|  |  | 砌筑砖挡墙，高1.2m |  |  |  |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5粘土砖 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 | m3 | 5.89 |
| 5 | 010401002001 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5粘土砖，M5水泥砂浆砌筑 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:240mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 | m3 | 10.41 |
| 6 | 010501001001 | 基础垫层 | [项目特征] 1.材料品种、强度要求、配比:100mm厚C20商砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.56 |
| 7 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | [项目特征] 1.部位:地面以下 2.底层厚度、砂浆配合比:1:2防水砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 | m2 | 23.75 |
| 8 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | [项目特征] 1.部位:地面以上 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 | m2 | 59.66 |
| 9 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:腻子+防水涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 59.66 |
|  |  | 雨水收集池 |  |  |  |
| 10 | 010502031001 | 雨水收集池 | [项目特征] 1.沟截面尺寸:1.5*1.5*1m 2.垫层材料种类、厚度:300mm厚水泥土垫层 3.池壁混凝土强度等级:300mm厚C30商砼混凝土 4.池底混凝土强度等级:300mm厚C30商砼混凝土 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | 座 | 1 |
|  |  | 砌筑砖挡墙，高2.75m |  |  |  |
| 11 | 010401001002 | 砖基础 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5粘土砖 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 | m3 | 12.25 |
| 12 | 010401002002 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:砖品种、规格、强度等级:MU7.5粘土砖，M5水泥砂浆砌筑 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:240mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 | m3 | 37.93 |
| 13 | 010501001002 | 基础垫层 | [项目特征] 1.材料品种、强度要求、配比:100mm厚C20商砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.43 |
| 14 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | [项目特征] 1.部位:地面以下 2.底层厚度、砂浆配合比:1:2防水砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 | m2 | 55.37 |
| 15 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | [项目特征] 1.部位:地面以上 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 | m2 | 300.37 |
| 16 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:腻子+防水涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 200.9 |
|  |  | 双边丝护栏 |  |  |  |
|  |  | 钢栏杆 |  |  |  |
| 17 | 010607007001 | 钢护栏 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:立柱为100*100*3.0镀锌方钢、上下2道横杆为80*80*2.5镀锌方钢、竖杆为8道60*60*2镀锌方钢，间隔100mm 2.护栏尺寸:高度1.5m，总长7.5m，间隔1.5m 3.构件涂（镀）层要求:表面为黑色氟碳漆饰面 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.补刷油漆 | t | 0.326 |
|  |  | 其他 |  |  |  |
| 18 | 01B002 | 安装广角镜 |  | 个 | 2 |
| 19 | 01B003 | 安装双向道闸 |  | 副 | 1 |
| 20 | 050103001001 | 栽植乔木 | [项目特征] 1.乔木种类:樟子松 2.乔木规格:高1.8m；冠幅0.8m以上；轮生枝4层及以上 3.养护1年 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | 株 | 36 |
| 21 | 01B005 | 排水沟铺装及垫层拆除 |  | m3 | 257.85 |
| 22 | 01B004 | 拆除混凝土挡墙 |  | m3 | 15 |
| 23 | 010403004001 | 毛石挡墙 | [项目特征] 1.1.石料种类、规格:毛石 2.墙厚:顶部800mm宽 [工作内容] 1.砂浆制作 2.吊装 3.砌石 4.勾缝 | m3 | 3 |
| 24 | 01B001 | 双边丝护栏 | [项目特征] 1.单片护栏3000x2300mm 2.立柱采用:48mmx2mm钢管浸塑处理，共计67根;浸塑丝径8mm 3.固定方式采用:钻孔安装灌浆固定方式 [工作内容] 1.安装、固定 | m3 | 455.4 |
| 25 | 010102001001 | 机械挖土方，外运8km | [项目特征] 1.土的类别:综合土 2.部位:混凝土硬化 3.机械挖土 4.外运8km [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 | m3 | 1288 |
| 26 | 010102001002 | 人工挖土方，外运8km | [项目特征] 1.土的类别:综合土 2.部位:排水沟、雨水收集池、砖砌排水沟 3.人工挖土 4.外运8km [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 | m3 | 394.6 |
| 27 | 010102009001 | 人工回填土 | [项目特征] 1.填方部位:围墙 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实 | m3 | 6.13 |
| 工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 031001007001 | 复合管 | [项目特征] 1.材质:钢带螺旋波纹管 2.规格:DN500 3.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 4.安装部位:室外 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 | m | 5 |
| 2 | 031001007002 | 复合管 | [项目特征] 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN40 3.安装部位:室内 4.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 140 |
| 3 | 031001006001 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PVC-U 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 9 |
| 4 | 010502031001 | 污水检查井 | [项目特征] 1.构件名称:污水检查井 2.做法:参陕04531-5 14页 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装 | 座 | 1 |
| 5 | 010502031002 | 给水检查井 | [项目特征] 1.构件名称:给水检查井 2.做法:做法参陕09S2 9页 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.砌体砌筑 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装 | 座 | 2 |
| 6 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | [项目特征] 1.种类:给水水表井 2.做法:做法参陕09S2 15页 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.砌体砌筑 3.井筒、井圈、井盖安装 4.盖板安装 5.踏步安装 6.防水、止水 | 座 | 1 |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 040205001001 | 人(手)孔井 | [项目特征] 1.名称:强电手孔井 2.做法:参考国家标准图集《08D800-7》(2008版)以及JD5-151\152 3.井深:1100mm [工作内容] 1.基坑开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4.井身砌筑 5.勾缝（抹面） 6.井盖安装 7.余方外运及弃置 | 座 | 1 |
| 2 | 030409015001 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:SC25 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 294 |
| 3 | 030409015002 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:SC50 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 302 |
| 4 | 030409001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:YJV-5x10 2.敷设方式:参考国家标准图集《电缆敷设》(2013年合订本) [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 | m | 151 |
| 5 | 030409002001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:YJV-5x10 2.安装部位:室外 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 2 |
| 6 | 030502005001 | 光缆 | [项目特征] 1.名称:6芯 2.敷设方式:直埋 [工作内容] 1.敷设 | m | 147 |
| 7 | 030409012001 | 直埋电缆沟槽挖填 | [项目特征] 1.挖填岩土类别:一般岩土 2.挖填深度:宽0.5米，深1米 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输 | m3 | 75.5 |
| 8 | 030409012002 | 直埋电缆沟槽挖填 | [项目特征] 1.挖填岩土类别:一般岩土 2.挖填深度:宽0.5米，深1米 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输 | m3 | 73.5 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。