磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市尔林兔镇人民政府前尔林兔村集体经济农机维修市场项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：室外土建 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 铁艺围墙 |  |  |  |  |
| 1 | 040305004001 | 砖砌体 |  | 1.铁艺围墙砖基础 2.200mm厚C15混凝土垫层 | m | 296.77 |
| 2 | 040305004002 | 砖砌体 |  | 1.铁艺围墙500mm高370mm厚砖砌矮墙 | m | 296.77 |
|  |  | 地磅 |  |  |  |  |
| 3 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.基础形式:筏形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C10素混凝土 | m3 | 7.7 |
| 4 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:筏板基础垫层 | m2 | 4.14 |
| 5 | 010502003001 | 筏形基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:有梁式筏形基础 | m3 | 27.72 |
| 6 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.基础类型:筏板基础 | m2 | 51.15 |
| 7 | 010502032001 | 零星现浇构件 |  | 1.二次浇筑C25细石混凝土 | m3 | 0.2 |
| 8 | 010505020001 | 零星现浇构件模板 |  | 1.二次浇筑C25细石混凝土模板 | m2 | 1.6 |
| 9 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 0.29 |
| 10 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 1.979 |
| 11 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 | t | 1.106 |
| 12 | 010506009001 | 预埋铁件 |  | 1.预埋承重板 2.预埋限位板 3.预埋护边角钢 | t | 0.263 |
| 13 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 |  | 1.基础底板面用1:3水泥砂浆向排水管找坡 2% | m2 | 42.99 |
| 14 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1.预埋PVC排水管DN150mm | m | 6 |
| 15 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1.预埋PVC排水管DN50mm | m | 2 |
| 工程名称：室外安装 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 040802001001 | 电杆组立 |  | 1.材质:混凝土 2.规格:10m高 | 根 | 7 |
| 2 | 040802003001 | 导线架设 |  | 1.型号:JKLYJ-10KV-1-70 | km | 0.3 |
| 3 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.型号:YJLV-3x70+2x35 | m | 205.28 |
| 4 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.型号:YJV-3x10 | m | 132 |
| 5 | 030409002001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆终端头 2.规格:五芯 电缆截面(mm2) ≤70 3.材质、类型:铝芯 | 个 | 4 |
| 6 | 030409002002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆终端头 2.规格:三芯 电缆截面(mm2) ≤10 3.材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |
| 7 | 030412001001 | 配管 |  | 1.材质:SC40 2.配置形式:暗配 | m | 126 |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 1# |  |  |  |  |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |
| 1 | 031001006003 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PE管 2.规格:DN65 3.压力试验及吹、洗设计要求:PN10 4.安装部位:室外 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 100 |
| 2 | 031001006007 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR 2.规格:DN20 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 86.91 |
| 3 | 031001006008 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR 2.规格:DN15 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 99.48 |
|  |  | 排水 |  |  |  |  |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管DN300 耐压等级为8KN/m² 2.规格:DN300 3.安装部位:室外 4.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 142 |
| 5 | 031001006017 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:De50 3.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 65.8 |
|  |  | 阀门 |  |  |  |  |
| 6 | 031002011001 | 水表 |  | [项目特征] 1.型号:水表 DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 14 |
| 7 | 031002001007 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 14 |
| 8 | 031301009001 | 套管 |  | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 DN20 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 | 个 | 14 |
|  |  | 卫生器具 |  |  |  |  |
| 9 | 031003017001 | 地漏 |  | 1.材质:地漏50 | 个 | 14 |
| 10 | 031003003003 | 洗脸盆 |  | 1.类型:洗脸盆 | 组 | 14 |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 11 | 030912004004 | 灭火器箱 |  | [项目特征] 1.名称:灭火器 2.型号、规格:MFZ/ABC4 [工作内容] 1.本体放置 | 个 | 28 |
| 12 | 030912004005 | 灭火器箱 |  | [项目特征] 1.安装形式:灭火器箱 [工作内容] 1.本体放置 | 个 | 14 |
|  |  | 井 |  |  |  |  |
| 13 | 040504001002 | 砌筑井 |  | [项目特征] 1.图集:05S502 2.种类、规格:阀门井 3.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 200厚C25钢筋混凝土底板 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌圆形 5.盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:240砖砌井筒 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐 | 座 | 3 |
|  |  | 2# |  |  |  |  |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |
| 14 | 031001006018 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PE管 2.规格:DN65 3.压力试验及吹、洗设计要求:PN10 4.安装部位:室外 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 300 |
| 15 | 031001006012 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR 2.规格:DN50 3.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 17.72 |
| 16 | 031001006009 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR 2.规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 15.48 |
| 17 | 031001006011 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR 2.规格:DN20 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 156.78 |
| 18 | 031001006010 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR 2.规格:DN15 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 183.57 |
|  |  | 排水 |  |  |  |  |
| 19 | 031001006006 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管DN300 耐压等级为8KN/m² 2.规格:DN300 3.压力试验及吹、洗设计要求:室外 4.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 108 |
| 20 | 031001006013 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:De160 3.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 11.97 |
| 21 | 031001006014 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:De100 3.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 3 |
| 22 | 031001006015 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:De75 3.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 7.55 |
| 23 | 031001006016 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:De50 3.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 128.6 |
|  |  | 阀门 |  |  |  |  |
| 24 | 031002001001 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 25 | 031002001006 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 26 | 031002001002 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:止回阀 DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 27 | 031002011002 | 水表 |  | [项目特征] 1.型号:水表 DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 14 |
| 28 | 031002011003 | 水表 |  | [项目特征] 1.型号:水表 DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 29 | 031002001008 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 30 | 031002001009 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 24 |
| 31 | 031301009002 | 套管 |  | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 DN20 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 | 个 | 24 |
|  |  | 卫生器具 |  |  |  |  |
| 32 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1.类型:洗脸盆 | 组 | 24 |
| 33 | 031003006001 | 大便器 |  | [项目特征] 1.类型:蹲便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 | 组 | 5 |
| 34 | 031003007001 | 小便器 |  | 1.类型:小便器 2.规格:应采用感应式或延时自闭式冲洗阀 | 组 | 2 |
| 35 | 031003017002 | 地漏 |  | 1.材质:地漏50 | 个 | 26 |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 36 | 030912004002 | 灭火器箱 |  | [项目特征] 1.名称:灭火器 2.型号、规格:MFZ/ABC4 [工作内容] 1.本体放置 | 个 | 48 |
| 37 | 030912004003 | 灭火器箱 |  | [项目特征] 1.安装形式:灭火器箱 [工作内容] 1.本体放置 | 个 | 24 |
|  |  | 井 |  |  |  |  |
| 38 | 040504001004 | 砌筑井 |  | [项目特征] 1.图集:05S502 2.种类、规格:阀门井 3.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 200厚C25钢筋混凝土底板 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌圆形 5.盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:240砖砌井筒 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐 | 座 | 5 |
| 39 |  | 土方开挖 |  |  | m3 | 1170 |
| 40 |  | 土方回填 |  |  | m3 | 1170 |
| 工程名称：电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 1# |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  |  |  |
| 1 | 030402012002 | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:配电箱AH1 2.规格:600*400*200 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |
|  |  | 2# |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  |  |  |
| 2 | 030402012003 | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:配电箱AH1 2.规格:600*400*200 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |
| 3 | 030402012004 | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:配电箱AL1 2.规格:600*800*100 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |
|  |  | 配管、配线 |  |  |  |  |
| 4 | 030412001002 | 配管 |  | [项目特征] 1.材质:SC32 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 | m | 29.95 |
| 5 | 030412003003 | 配线 |  | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:NH-BV-6 [工作内容] 1.配线 | m | 89.85 |
| 工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 管道 |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR 2.规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 1436.72 |
| 2 | 031007001001 | 管道支架 |  | [项目特征] 1.类型:管道支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 330.45 |
| 3 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1 |
|  |  | 供暖器具 |  |  |  |  |
| 4 | 031004002004 | 钢制散热器 |  | [项目特征] 1.型号:柱翼二柱780型 2.规格:20片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验 | 组 | 78 |
| 5 | 031004002005 | 钢制散热器 |  | [项目特征] 1.型号:柱翼二柱780型 2.规格:10片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验 | 组 | 1 |
|  |  | 壁挂炉 |  |  |  |  |
| 6 | 031006004002 | 燃气热水器 |  | [项目特征] 1.类型:燃气壁挂炉 2.功率:26KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 | 台 | 20 |
|  |  | 阀门 |  |  |  |  |
| 7 | 031002001005 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:高阻恒温控制阀 2.材质:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 79 |
| 8 | 031002001006 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:手动放风阀 2.材质:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 79 |
| 9 | 031002001007 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 40 |
| 工程名称：全费用部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 室外 |  |  |  |  |
| 1 | 04B007 | 碎石地面硬化 |  | 1.200mm厚级配碎石 | m2 | 14571.7 |
| 2 | 04B008 | 土方回填 |  | 1.土方回填，平均厚度1.3m | m3 | 28820.41 |
| 3 | 04B009 | 铁艺围栏 |  | 1.铝方管铁艺围栏 | m2 | 646.96 |
| 4 | 04B001 | 道闸 |  | 1.成品道闸:DZB-1070Y 7米长 | 套 | 1 |
|  |  | 井 |  |  |  |  |
| 5 | 04B005 | 检查井 |  | 1.井直径:φ700mm 2.详见标准图集16S524《塑料排水检查井》 | 座 | 2 |
| 6 | 04B006 | 化粪池 |  | 1.采购成品玻璃钢化粪池 2.图集:14SS706《玻璃钢化粪池的选用与埋设》页49、50、52 | m3 | 20 |