## 采购需求

本次采购项目为神木市花石崖镇人民政府丰水组人居环境整治工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：环境整治工程 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 04B001 | 新建长城墙 |  | 1.高0.9米，做法见详图 | m | 108.7 |
| 2 | 04B002 | 新做长城墙 |  | 1.高0.9米，做法见详图 | m | 305 |
| 3 | 040204001001 | 新建红砖立砌路 |  | 1.120厚立插砖路面，1：3水泥砂浆灌缝 | m2 | 376.3 |
| 4 | 040202002001 | 水泥稳定土 |  | 1.100厚5%水泥稳定土基层 路基碾压，压实系数大于0.93 | m2 | 376.3 |
| 5 | 040501005002 | 新做雨水管 |  | 1.DN400双壁波纹管，做法见详图 | m | 42 |
| 6 | 040202002004 | 水泥稳定土 |  | 1.180厚5%水泥稳定土基层 | m2 | 364.9 |
| 7 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1.200厚C30混凝土分块现浇，振捣密实，每块长、宽 ≤6m，缝宽10～15mm，用沥青木条板嵌缝 | m2 | 364.9 |
| 8 | 040501005003 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:PVC-110排水管 | m | 70 |
| 9 | 040101001001 | 刷坡 |  |  | m3 | 1429.35 |
| 10 | 04B003 | 拆除长城墙 |  |  | m3 | 50.8 |
| 11 | 04B004 | 拆除混凝土面层 |  |  | m3 | 12.7 |
| 12 | 04B005 | 拆除红砖面层 |  |  | m3 | 8.38 |
| 13 | 040101001002 | 挖基土方 |  |  | m3 | 166.25 |
| 14 | 040103002001 | 回填土方 |  |  | m3 | 166.25 |
| 15 | 050307010001 | 浆砌石挡墙 |  |  | m3 | 390.4 |
| 16 | 04B007 | 挡墙沙土、黏土回填 |  |  | m3 | 128.1 |
| 17 | 04B006 | 挡墙反滤层 |  |  | m3 | 25.62 |
| 18 | 04B008 | 长城墙级配砂砾石垫层 |  |  | m3 | 10.76 |
| 工程名称：道路改造工程 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:180 | m2 | 528 |
| 2 | 040202002001 | 水泥稳定土 |  | 1.180厚7%水泥稳定土基层 | m2 | 528 |
| 3 | 041103003001 | 路基侧面与盖板边沟之间的接缝 |  | 1.沥青麻絮 | m | 480 |
| 4 | 050201012001 | 排水沟 |  | 1.排水沟材料:C25水泥混凝土 | m | 480 |
| 5 | 010505019001 | 排水沟模板 |  |  | m2 | 830.4 |
| 6 | 040101001001 | 挖基土方 |  |  | m3 | 334.1 |
| 7 | 040103002001 | 回填土方 |  |  | m3 | 288 |
| 工程名称：库房 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 | m3 | 18.04 |
| 2 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 | m3 | 30.83 |
| 3 | 010501001002 | 基础垫层 |  | 1.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | m3 | 2.68 |
| 4 | 010505001001 | 垫层模板 |  |  | m2 | 5.75 |
| 5 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.58 |
| 6 | 010505011001 | 构造柱模板 |  |  | m2 | 18.13 |
| 7 | 010502022001 | 圈梁 |  | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.07 |
| 8 | 010505012001 | 圈梁模板 |  |  | m2 | 3.7 |
| 9 | 010502023001 | 过梁 |  | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.31 |
| 10 | 010505013001 | 过梁模板 |  |  | m2 | 2.79 |
| 11 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB ＞10 | t | 0.767 |
| 12 | 010502025001 | 散水 |  | 1.1、60厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光; 2、150厚3:7灰土; 3、素土夯实,向外坡5%%%。 | m2 | 27.1 |
| 13 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 |  | 1.1. 100厚C25混凝土,原浆出面 2. 素土夯实 | m2 | 40.37 |
| 14 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:内墙 | m2 | 89.06 |
| 15 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:外墙 | m2 | 110 |
| 16 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 |  |  | m2 | 9 |
| 17 | 010901002001 | 彩钢板屋面 |  | 1.0.6mm单层彩钢板 | m2 | 67 |
| 18 | 010607010001 | 零星钢构件 |  | 1.40*40*1.5矩形管 2.位置：屋顶彩钢板支架，间距2m | t | 0.12 |
| 19 | 040101001001 | 挖基土方 |  |  | m3 | 135.04 |
| 20 | 040103002001 | 回填土方 |  |  | m3 | 125.2 |
| 21 | 01B001 | 拆除原库房 |  |  | m2 | 42 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。