磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市花石崖镇人民政府火连峁组人居环境整治工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	JS-04
	
	
	

	1
	04B001
	河道清理
	1.河道清理
2.清理厚度20cm
	m3
	4080.07

	2
	04B002
	垃圾清理
	1.垃圾清理，平均厚度1m
	m3
	1320

	3
	040101001002
	土石方清理
	1.土石方清理，平均厚度1.5m
	m3
	357.9

	4
	040101001001
	挖一般土方
	1.土方开挖
	m3
	1028.5

	5
	040101001003
	挖一般土方
	1.砖砌矮墙、长城墙土方开挖
	m3
	145.28

	6
	040103002001
	一般回填方
	1.砖砌矮墙、长城墙土方回填
	m3
	95.2

	7
	040103002004
	一般回填方
	1.浆砌石挡墙墙背土方回填
	m3
	212.89

	8
	040203007001
	新建混凝土道路（一）（二）
	1.250厚C30混凝土分块现浇，振捣密实，每块长、宽≤6m，缝宽10～15mm，用沥青木条板嵌缝
2.180厚5%水泥稳定土基层
3.夯实素土
	m2
	616.5

	9
	040305004001
	新建砖砌矮墙
	1.0.6m高砖砌矮墙采用240厚MU10蓝砖、M7.5水泥砂浆砌筑
2.砖基础
3.150厚级配砂石垫层
4.围墙长度超过60m时设伸缩缝
5.流水洞间隔6m设置一个，洞内壁抹20厚1：2水泥砂浆加5%防水剂
6.防潮层为20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂
	m
	47

	10
	040305003001
	砌石挡墙
	1.3m高浆砌毛石挡墙，毛石强度不小于MU30，挡墙墙身及基础均采用M7.5水泥砂浆筑
2.挡土墙每间隔15m留伸缩缝，缝宽20MM，缝中填塞沥青麻筋
3.反滤层
	m3
	82.56

	11
	040305003002
	砌石挡墙
	1.5m高浆砌毛石挡墙，毛石强度不小于MU30，挡墙墙身及基础均采用M7.5水泥砂浆筑
2.挡土墙每间隔15m留伸缩缝，缝宽20MM，缝中填塞沥青麻筋
3.反滤层
	m3
	581.83

	12
	040305004002
	新建长城墙
	1.0.9m高240厚长城强采用MU10蓝砖、M7.5水泥砂浆砌筑，原浆勾缝
2.砖基础
3.150厚级配砾石垫层
4.围墙长度超过60m时设伸缩缝
5.流水洞间隔6m设置一个，洞内壁抹20厚1：2水泥砂浆加5%防水剂
6.防潮层为20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂
	m
	146.7

	
	
	JS-07
	
	
	

	13
	040204001001
	新建红砖竖铺道路
	1.120厚立插砖路面，1：3水泥砂浆灌缝
2.100厚5%水泥稳定土基层
3.路基碾压，压实系数大于0.93
4.路面宽3.5m
	m2
	786

	
	
	JS-08
	
	
	

	14
	040204001002
	新建红砖竖铺道路
	1.120厚立插砖路面，1：3水泥砂浆灌缝
2.100厚5%水泥稳定土基层
3.路基碾压，压实系数大于0.93
4.路面宽3.5m
	m2
	1263.18

	
	
	JS-09
	
	
	

	15
	040204001003
	新建红砖竖铺道路
	1.120厚立插砖路面，1：3水泥砂浆灌缝
2.100厚5%水泥稳定土基层
3.路基碾压，压实系数大于0.93
4.路面宽3.5m
	m2
	1061.5

	
	
	JS-10
	
	
	

	16
	040103002002
	土方回填
	1.土方回填
	m3
	194.3

	17
	040103002005
	土方回填
	1.浆砌石挡墙墙背土方回填
	m3
	67.38

	18
	040204001004
	新建红砖竖铺道路
	1.120厚立插砖路面，1：3水泥砂浆灌缝
2.100厚5%水泥稳定土基层
3.路基碾压，压实系数大于0.93
4.路面宽3.5m
	m2
	1537

	19
	040305003003
	砌石挡墙
	1.6m高浆砌毛石挡墙，毛石强度不小于MU30，挡墙墙身及基础均采用M7.5水泥砂浆筑
2.挡土墙每间隔15m留伸缩缝，缝宽20MM，缝中填塞沥青麻筋
3.反滤层
	m3
	182.63

	
	
	JS-11
	
	
	

	20
	040101001004
	管道土方开挖
	1.人工开挖
	m3
	582.96

	21
	040103002003
	管道土方回填
	1.土方回填
	m3
	582.96

	22
	04B004
	拆除后混凝土地面
	1.破除混凝土路面
	m2
	425.9

	23
	04B003
	河道清理
	1.河道清理
2.清理厚度20cm
	m3
	4283.8

	24
	040501005001
	塑料管
	1.材质及规格:dn50 1.0MPaPE管
	m
	212.9

	25
	040502005001
	阀门
	1.种类:DN50闸阀
	个
	3

	26
	040203007002
	新建混凝土道路（一）（二）
	1.250厚C30混凝土分块现浇，振捣密实，每块长、宽≤6m，缝宽10～15mm，用沥青木条板嵌缝
2.180厚5%水泥稳定土基层
3.夯实素土
	m2
	425.9

	27
	040504001001
	砌筑井
	1.检查井井壁采用240厚MU10黏土实心砖砌筑,M10水泥砂浆,井内壁原浆勾缝。
2.检查井盖座周围浇筑C20混凝土圈,高出地面120mm。
3.井内收口部分每层砖每侧收进50mm,收口层数为6层。
4.阀门下面需做支墩尺寸为120*240。
5.200厚C20混凝土垫层
	座
	3


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。

