工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 010102001001 | 挖一般土方（计入费用汇总） | 1.土的类别:综合 2.备注:含工作面及放坡 | m3 | 3281.39 |
| 2 | 010102009001 | 回填方（计入费用汇总） | 1.填方部位:基坑 2.材料品种:素土 3.密实度:设计及规范要求 4.备注:含工作面及放坡 | m3 | 2351.23 |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置（计入费用汇总） | 1.土石类别:余土 2.外运距离:3km | m3 | 930.16 |
|  |  | 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  |
| 4 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.换填材料种类及配比:2:8灰土 2.压实系数:设计及规范要求 | m3 | 808.7 |
| 5 | 010201001002 | 挡土墙 | 1.挡土墙技术要求：挡土墙挖到硬土层打300mm厚、500mm宽的垫层，上边砌240mm墙体至梁底高度，后边梁直接压到墙上边 2.压实系数:设计及规范要求 | m3 | 48 |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |
| 6 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内隔墙 3.墙体厚度:150mm | m3 | 34.81 |
| 7 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外围护墙 3.墙体厚度:200mm | m3 | 239.52 |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 8 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 30.75 |
| 9 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 40.67 |
| 10 | 010502005001 | 基础连系梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 24.22 |
| 11 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:矩形 | m3 | 21.38 |
| 12 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:平板 4.备注:压型钢板上 | m3 | 113.8 |
| 13 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.35 |
| 14 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.31 |
| 15 | 010502032001 | 零星现浇构件 | 1.构件名称:二次浇灌层 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C40细石混凝土 | m3 | 0.63 |
| 16 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.模板形式:复合模板 | m2 | 22.39 |
| 17 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 2.模板形式:复合模板 | m2 | 99.97 |
| 18 | 010505003001 | 基础连系梁模板 | 1.模板形式:复合模板 | m2 | 142.78 |
| 19 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形 | m2 | 140.24 |
| 20 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板形式:复合模板 | m2 | 108.04 |
| 21 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.模板形式:复合模板 | m2 | 5.86 |
| 22 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径(mm) ≤10 | t | 8.048 |
| 23 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径(mm) ≤10 | t | 1.659 |
| 24 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径(mm) 12~14 | t | 2.468 |
| 25 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径(mm) 16~18 | t | 4.607 |
| 26 | 010506001005 | 现浇构件钢筋(箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径(mm) ≤10 | t | 0.146 |
| 27 | 010506001006 | 现浇构件钢筋(箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径(mm) ≤10 | t | 0.472 |
| 28 | 010506003001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径(mm) ≤10 | t | 1.458 |
| 29 | 010506010001 | 机械连接接头 | 1.连接方式:机械连接 2.套筒种类:直螺纹 3.规格:φ18 | 个 | 480 |
| 30 | 010506009001 | 预埋铁件 | 1.型号、规格:M24 | t | 0.836 |
|  |  | 金属结构工程 |  |  |  |
| 31 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种:Q235 2.钢材规格:HW200*200a 3.单根质量:3t以内 4.除锈:除锈等级达到Sa2.5级 5.涂料:防锈油漆二道，厚度75um，刷薄型防火涂料，厚度不小于70um | t | 0.424 |
| 32 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种:Q235 2.钢材规格:口350*10（12） 3.单根质量:3t以内 4.除锈:除锈等级达到Sa2.5级 5.涂料:防锈油漆二道，厚度75um，刷薄型防火涂料，厚度不小于70um | t | 34.61 |
| 33 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种:Q235 2.单根质量:1.5t以内 3.除锈:除锈等级达到Sa2.5级 4.涂料:防锈油漆二道，厚度75um，刷薄型防火涂料 | t | 46.52 |
| 34 | 010607006001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Q235 2.钢梯形式:踏步式 3.除锈:除锈等级达到Sa2.5级 4.涂料:防锈油漆二道，厚度75um，刷薄型防火涂料 | t | 6.47 |
| 35 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢板型号、规格:压型钢板 YX75-230-690(1)-1.0 2.钢板厚度:1.0mm | m2 | 1046.57 |
| 36 | 010608002001 | 高强螺栓 |  | 套 | 2099 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |
| 37 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.设计编号:M1 2.门洞口尺寸:5000*3200mm 3.框、扇材质、规格:断桥铝合金 | 樘 | 1 |
| 38 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.设计编号:M2 2.门洞口尺寸:1500*2100mm 3.框、扇材质、规格:断桥铝合金 | 樘 | 2 |
| 39 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.设计编号:C1 2.窗洞口尺寸:4600*3100mm 3.框、扇材质及规格:70系列断桥铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+25+5中空钢化 | 樘 | 1 |
| 40 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.设计编号:C2 2.窗洞口尺寸:5500*3100mm 3.框、扇材质及规格:70系列断桥铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+25+5中空钢化 | 樘 | 1 |
| 41 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.设计编号:C3 2.窗洞口尺寸:3000*3100mm 3.框、扇材质及规格:70系列断桥铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+25+5中空钢化 | 樘 | 1 |
| 42 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.设计编号:C4 2.窗洞口尺寸:3300*3100mm 3.框、扇材质及规格:70系列断桥铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+25+5中空钢化 | 樘 | 1 |
| 43 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.设计编号:C5 2.窗洞口尺寸:7000*3100mm 3.框、扇材质及规格:70系列断桥铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+25+5中空钢化 | 樘 | 2 |
| 44 | 010807001006 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.设计编号:C6 2.窗洞口尺寸:4500*1300mm 3.框、扇材质及规格:70系列断桥铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+25+5中空钢化 | 樘 | 2 |
| 45 | 010807001007 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.设计编号:C7 2.窗洞口尺寸:6000*3100mm 3.框、扇材质及规格:70系列断桥铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+25+5中空钢化 | 樘 | 2 |
| 46 | 010807001008 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.设计编号:C8 2.窗洞口尺寸:4500*3100mm 3.框、扇材质及规格:70系列断桥铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+25+5中空钢化 | 樘 | 2 |
| 47 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.材质及规格:格栅装饰 | m2 | 18.76 |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 48 | 010901008001 | 整体屋面 | 1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:50mm厚C20细石混凝土面层 | m2 | 535.25 |
| 49 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材（II型） 2.防水层数:2层 | m2 | 583.67 |
| 50 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:外墙面 2.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm、1遍 | m2 | 1197.59 |
| 51 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.部位:室内地坪以下0.06m处 2.防水（防潮）层做法:20厚1:2.5防水水泥砂浆（惨5%水泥重量防水剂） | m2 | 62.8 |
| 52 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:DN100热镀锌钢管 2.备注:雨水斗9个 | m | 70.2 |
|  |  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |
| 53 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:80mm厚苯板 2.找平层材料种类、做法:20mm厚2:3水泥砂浆找平层 | m2 | 535.25 |
| 54 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热材料品种、规格、性能:80mm厚苯板 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:3~5mm厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网格布 | m2 | 1245.76 |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 55 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:女儿墙内侧 2.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 | m2 | 193.32 |
| 56 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:主梁100*100*3镀锌钢管，次梁50*100*2.5镀锌钢管 2.面层材料品种、规格:2.0厚铝单板（局部装饰玻璃） | m2 | 217.25 |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 57 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 | m2 | 1197.59 |
|  |  | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 58 | 011508001001 | 美术字 | 1.基层类型:金属板 2.镌字材料材质:金属 3.备注:字样为“神木市生活垃圾分类宣教基地” | 个 | 13 |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 010103001001 | 平整场地（计入费用汇总） | 1.土的类别:综合 | m3 | 275 |
| 2 | 040101002001 | 挖沟槽土方（计入费用汇总） | 1.土类别:综合 | m3 | 235 |
| 3 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方（计入费用汇总） | 1.密实度:设计及规范哟求 2.材料品种、规格:素土 | m3 | 210 |
| 4 | 040103005001 | 废料弃置（计入费用汇总） | 1.废料品种:余土 2.运距:8km | m3 | 25 |
|  |  | 铺装 |  |  |  |
| 5 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.50mm厚透水砖铺装 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100mm厚C25混凝土垫层 4.200mm厚水泥土垫层 5.素土夯实（压实系数≥95%） | m2 | 1156 |
|  |  | 给排水 |  |  |  |
| 6 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类:圆形给水阀门井 2.规格:直径800mm 3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 5.勾缝、抹面要求:内外壁原浆勾缝 6.盖板材质、规格:C20混凝土，200mm厚 7.井筒、井盖、井圈材质及规格:φ700mm铸铁井盖 8.备注:参陕09S2 | 座 | 2 |
| 7 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.种类:圆形污水检查井 2.规格:直径800mm 3.垫层、基础材质及厚度:3:7灰土 4.底板混凝土强度等级:C30 5.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖，M10水泥砂浆砌筑 6.勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆抹面，厚20mm 7.盖板材质、规格:C30混凝土 8.井筒、井盖、井圈材质及规格:φ700mm铸铁井盖 9.备注:参国标04S531 | 座 | 3 |
| 8 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:3:7灰土垫层 | m3 | 19.53 |
| 9 | 040305001002 | 垫层（计入费用汇总） | 1.材料品种、规格:中、粗砂垫层 | m3 | 8.14 |
| 10 | 040501002001 | 复合管 | 1.名称:给水管 2.材质:钢塑复合管 3.管道规格:DN50 4.连接形式:热熔连接 5.管道检验及试验要求:设计及规范要求 | m | 217 |
| 11 | 040501005001 | 塑料管 | 1.名称:排水管 2.材质:聚乙烯双层波纹管 3.规格:DN200 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.管道检验及试验要求:设计及规范要求 | m | 174 |
| 12 | 040504009001 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢 2.规格:20m3 3.型号:YJBH-7-II型 | 座 | 1 |
|  |  | 采暖 |  |  |  |
| 13 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.种类:圆形采暖阀门井 2.规格:直径800mm 3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 5.勾缝、抹面要求:内外壁原浆勾缝 6.盖板材质、规格:C20混凝土，200mm厚 7.井筒、井盖、井圈材质及规格:φ700mm铸铁井盖 8.备注:参陕09S2 | 座 | 2 |
| 14 | 040501006001 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:聚氨酯保温直埋管道 2.材质及规格:无缝钢管，φ89*4mm 3.连接形式:焊接 4.保温材料:50mm厚离心玻璃棉（A级）,密度70kg/m3,保温做法详见08K57-1/175IV型 5.管道检验及试验要求:设计及规范要求 | m | 90 |
|  |  | 电气 |  |  |  |
| 15 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4*180 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管直埋 | m | 96 |
| 16 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-4*180 | 个 | 2 |
| 17 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.材质:钢管 2.规格:DN200 3.敷设方式:直埋 | m | 100 |
|  |  | 拆除及垃圾清理 |  |  |  |
| 18 | 041001007001 | 拆除砖石结构（计入费用汇总） | 1.部位:围墙 2.结构形式:砖砌体 3.垃圾外运:8km | m3 | 34.5 |
| 19 | 04B001 | 拆除建筑物（计入费用汇总） | 1.结构形式:彩钢房 2.垃圾外运:8km | m2 | 239 |
| 20 | 040103005002 | 废料弃置（计入费用汇总） | 1.废料品种:建筑垃圾 2.运距:8km | m3 | 218.6 |