第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

普通国省干线公路工程质量抽检项目已列入2026年度省局机关预算，预算金额343.57万元。面向社会进行公开政府采购。普通国省干线公路工程质量抽检主要抽查20个在建国省干线公路的工程实体及交通产品质量、施工工艺和质量保证资料等，工程实体抽检点数28458个，近三年通车项目质量回头望检查610公里，根据服务期限要求保质保量，全面完成检测检查任务，无安全事故，按时出具检测报告；乙方需提供真实可靠的检测数据并根据甲方要求配合甲方上传检测数据。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 3,435,700.00

采购包最高限价（元）: 3,435,700.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通国省干线公路建设工程质量抽检 | 1.00 | 3,435,700.00 | 标段 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：普通国省干线公路建设工程质量抽检

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、服务要求 按服务期限要求保质保量，全面完成检测任务，无安全事故，按时出具检测报告；供应商需提供真实可靠的检测数据并根据采购人要求配合采购人上传检测数据。 提交成果的方式、份数:电子版一份，纸质版2份。 （一）试验检测标准、规范 1、公路工程质量检验评定标准 JTG F80/1-2017； 2、公路工程路基施工技术规范JTG/T 3610-2019； 3、公路工程桥涵施工技术规范 JTG/T F50-2011； 4、公路隧道施工技术规范 JTG F60-2009； 5、公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015； 6、公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004； 7、公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014； 8、公路工程路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019； 9、相关国标、部标规定的集料、土工、水泥、钢材、沥青等材料试验及工程实体、构造物检测规程； 10、相关检测及施工技术规范、规程，批准的施工图文件，批准的招标文件及合同文本，行政主管部门的有关批复文件进行； 11、公路交通安全设施设计细则 JTG/T D81-2017。 （二）实体抽检及内业资料检查 1.工程实体抽检指标及其点组数量见工程量及报价清单 其中：沥青、钢材、钢绞线、锚具、支座、防水板等交通产品要求对产地、品牌、等级、标号、厂家等进行核实和登记（通过合同、进货和材质单核实），沥青样品应从存储罐中放取。 2.试验室及内业资料检查 检查施工单位试验检测资料，抽查项目办、监理、设计资料，包括： 2.1试验各类台帐与内业资料数据来源的对应性、质量检验评定数据来源与内业资料数据的对应性，以核实数据真实性； 2.2钢材、水泥、沥青、支座等主要材料进场资料（合格证、质保书、检测报告、出厂检验合格证）完备性； 2.3各类标准试验上报批复准确性；工艺试验总结上报及批复情况（含沥青、基层、底基层拌合楼调试及试拌试铺）；各类施工配合比设计上报批复情况； 2.4监理试验室和工地试验室仪器配置、试验室管理、标养室等温湿度环境条件； 2.5外委试验报告等资料； 2.6设计管理。 3.质量保证体系运转情况 3.1交通主管部门、质量监督机构对工程的监督情况，提出问题的整改落实情况； 3.2施组方案及试验路总结在施工中的落实情况，优秀工法、先进设备的应用情况; 3.3信用评价工作开展情况，信用信息的采集采信情况； 3.4“平安工地”创建及考核情况； 3.5“品质工程”活动的安排部署，创建及考核情况； 3.6质量安全隐患排查及整治情况。 4.突出薄弱环节检查 ①路基工程 （1）合同段与合同段的结合部、分段作业的结合部、填挖交界结合部、半填半挖结合部、构造物与路基的结合部、边死角与一般填筑段的结合部压实工艺等； （2）路基填料控制、压实标准、设备配套与实际填筑材料、试验路总结报告的对应性。 ②路面工程 （1）施工单位工地试验室是否在（底）基层、面层混合料拌和场配备专职试验人员及必要仪器设备； （2）路面施工前路床是否验收合格，对照设计图纸抽查对旧路病害的处理范围、深度及实体质量； （3）路面集料是否采用帆布覆盖或大棚存放，防止雨淋，是否存在混存、混用，分隔堆放，设置标识牌； （4）基层是否集中拌和，料斗、罐仓是否装配高精度电子动态计量器，加水使用高精度流量计； （5）热拌沥青混合料是否采用马歇尔试验配合比设计方法，通过目标配合比设计、生产配合比设计及生产配合比验证三个阶段，确定沥青混合料的材料品种及配比、矿料级配、最佳沥青用量； （6）路面压实度采用实验室标准密度和最大理论密度计算压实度进行双控，并以合格率较低的作为评定结果。 ③桥隧工程 （1）钢筋、水泥、粗集料、细集料、锚具、支座、压浆料等原材料是否按规范分批、分类进行质量检验，合格后方可使用； （2）预应力筋由多根钢绞线组成时，是否预先编束，并每隔1～1.5m捆扎一次，整束穿入孔道；预应力张拉后，对钢绞线是否采用机械切割方式切断； （3）预应力是否采用智能张拉，孔道是否采用大循环压浆等关键工艺，现场签认手续是否齐全； （4）钢构箱体三向预应力筋张拉是否按照先竖向、再纵向、后横向的次序进行张拉施工。竖向预应力筋是否采用了二次张拉工艺； （5）隧道开挖时欠挖，超挖部分处理是否符合规范； （6）隧道防排水工程是否严格按照施工图施工； （7）混凝土工程外观质量。 （三）抽检方式及工作量 １.工作方式 1.1 2026年公路工程建设项目质量抽检工作应安排在路基、桥涵、隧道、路面底基层、基层、面层施工高峰期进行，以保证所有规定的抽检指标均能抽检到； 1.2 突出关键指标：工程量及报价清单中打★的各项检测指标作为关键指标，至少应分别完成招标文件规定点组数量的80%，其余20%可以在打★的各项关键检测指标之间进行调剂，关键指标超出招标文件规定点组数量的，按合同单价及实际发生量计算费用，但总计量支付费用不能超过本次招标合同总价，成交的检测单位在工作过程中应充分考虑此约定； 1.3 工程量及报价清单中未打★的检测指标作为一般指标，一般指标完成检测的点组数量超出招标文件规定数量的不予支付超出部分的费用； 1.4超工作范围处理：不属于本招标文件《工程量及报价清单》检测指标范围的，除非发包人有书面要求抽检，否则不予抽检。超出本招标文件《工程量及报价清单》检测指标之外的，发包人不予支付费用； 1.5专业检测单位应配备携带赴现场开展工作的仪器，同时可利用现场工地试验室及仪器设备。除必须要送回专业检测单位自身中心试验室进行检测的指标外，其它数据应尽量现场试验和检测，检测结果现场通报。 2.抽检工作量 具体工程项目由发包人在检查前明确，每个项目的抽检指标和频率由发包人和检测单位另行决定，但总检测指标和检测点（组）数应符合工程量清单要求。 （四）项目配合要求 1.每次检查原则上由发包人带队并在检查前进一步确定检查项目，提出工作要求。承包人应做好人员分工分组、交通工具等各项准备, 检查工作用车由检测单位解决； 2.除招标文件要求的主要人员外，检测单位应配备适量的检测员和工人，以保证各项检测工作独立完成； 3.现场检查组和内业检查组检测单位应派1-2名专家参加。 （五）资料整理及报告内容 1.每次现场检测结束后，必须在当天完成试验及检测数据的处理和计算工作，随时向项目负责人及相关带队领导汇报检测结果； 2.每地市检测结束后，由项目负责人整理检测数据，整理存在问题意见，经检查组负责人审核，并及时现场通报并提出整改要求。 检测工作结束后，由项目负责人将检测原始记录、统计表汇总整理。记录、统计汇总表格式附后； 3.检测报告内容主要包括：项目概述、检测依据、检测组织情况、总体及各项目检测内容、结果总体分析。检查报告每地市单独整理，提交发包人3份； 4.外业监测结束后30日内分别整理形成全省普通干线公路工程建设项目质量抽检分析报告，主要内容如下： （1）检测检查工作概述。 （2）全省质量抽检总体评价，包括好的做法和存在问题。 （3）分原材料、实体工程、工艺检查、试验室管理及内业资料分别分析检测检查结果，梳理分析存在的问题及原因。 （4）各市检查结果分析评价。 （六）试验仪器设备要求 设备名称; 数量要求; 设备名称; 数量要求. 钢筋位置及保护层厚度测定仪; 2; 路面摩擦系数测定仪; 2. 压实度检测设备; 2; 回弹仪; 2. 断面仪; 2; 碳化深度测定仪; 2. 地质雷达; 2; 路面取芯机; 2. |
| 2 | ★ | 二、服务期限：自合同签订之日起至2026 年 11 月 30 日 |
| 3 | ★ | 三、服务地点：全省普通干线公路在建项目所在地。 |
| 4 | ★ | 四、质量要求（验收标准）：成立验收小组组织验收，检测、试验数据应真实可靠，达到国家相关规范、标准及采购人考核要求，通过采购人审查和工作验收。 |
| 5 |  | 五、服务清单 项目名称; 工程量. 原材料及交通产品质量; 路基工程; 粗集料; 含泥量（项）★; 14. 压碎值（项）★; 6. 针片状（项）★; 14. 细集料; 天然砂含泥量（项）★; 10. 机制砂含泥量（项）★. 水泥; 凝结时间（项）★; 8. 安定性（项）★; 8. 3d胶砂强度（项）★; 8. 路面工程（基层、底基层）; 粗集料; 级配（项）★; 12. 压碎值（项）★; 6. 小于0.075mm颗粒含量（项）★; 12. 软石含量（项）★; 10. 细集料; 级配（项）★; 12. 小于0.075mm颗粒含量（项）★; 12. 水泥; 凝结时间（项）★; 4. 安定性（项）★; 4. 3d胶砂强度（项）★; 4. 无机结合料; 灰剂量（项）★; 2. 矿料级配（项）★; 2. 无侧限抗压强度（组)★; 2. 原材料及交通产品质量; 路面工程（沥青面层）; 粗集料; 上面层磨耗值（项）★; 3. 小于0.075mm颗粒含量（项）★; 15. 针片状（项）★; 15. 压碎值（项）★; 9. 软石含量（项）★; 15. 细集料; 天然砂小于0.075mm颗粒含量（项）★机制砂砂当量(3-4.75mm)（项）★机制砂亚甲蓝（0-3mm）（项）★; 7. 矿粉; 亲水系数（项）★; 7. 粒度范围（项）★; 7. 沥青（含改性沥青和乳化沥青）; 沥青及改性沥青薄膜加热试验（耐老化性能，质量变化、残留针入度比、残留延度）（项）★; 8. 改性沥青补充检测135℃运动粘度和弹性恢复指数（项）★; 4. 针入度及针入度指数（项）★; 8. 软化点（项）★; 8. 低温延度（基质沥青10℃，改性沥青5℃）★; 8. 乳化沥青检测蒸发残留物指标（含量）★; 2. 乳化沥青粘度指标★; 2. （标准粘度或恩格拉粘度）★. 沥青混合料; 沥青用量和矿料级配（项）★; 2. 马歇尔试验检测指标★; 10. （稳定度、流值、孔隙率）★. 原材料及交通产品质量; 桥梁、隧道工程; 粗集料; 级配（项）★; 36. 针片状（项）★; 36. 压碎值（项）★; 18. 细集料; 级配（项）★; 36. 含泥量（机制砂包含亚甲蓝指标）（项）★; 36. 水泥; 细度（比表面积）（项）★; 30. 凝结时间（项）★; 30. 安定性（项）★; 30. 3d胶砂强度（项）★; 30. 外加剂; 减水率（项）★; 12. 泌水率比（项）★; 12. 氯离子含量★; 12. 压浆料; 凝结时间、抗压强度、自由膨胀率、流动性; 10. 钢筋（含锚杆、焊接钢筋）; 拉伸（组）★; 100. 弯曲、冷弯（组）★; 80. 钢绞线; 极限强度和伸长率（组）★; 10. 锚具; 硬度、静载锚固性能★; 10. 原材料及交通产品质量; 桥梁、隧道工程; 橡胶支座; 外形尺寸、抗剪弹性模量，极限抗压强度，竖向承载力，摩擦系数★; 10. 钢材与连接接头; 最大力总伸长率，抗拉强度，屈服强度，尺寸偏差★; 50. 防水板; 厚度及拉伸、刺破强度（项）★; 8. 止水条; 体积膨胀倍率、高温流淌性、低温试验★; 8. 止水带; 拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度★; 8. 土工布; 厚度、单位面积质量及拉伸、刺破强度（项）★; 8. 原材料及交通产品质量; 交通工程; 波形护栏; 拼接螺栓连接整体抗拉荷载★; 3. 防腐层附着性能★; 3. 镀锌附着量★; 3. 防眩板; 抗冲击性能★; 2. 工程实体质量; 路基工程; 路基; 路基压实度（点）★; 40. 宽度（点）（含多级边坡台阶宽度）; 180. 横坡坡度（点）; 180. 边坡坡度（点）; 180. 防护及排水等浆砌工程; 砼强度（测区）★; 600. 断面尺寸、厚度及受力构件几何尺寸（处）★; 850. 涵洞、通道（小桥）; 砼强度（测区）★; 600. 断面尺寸、厚度及受力构件几何尺寸（处）★; 340. 工程实体质量; 路面工程; 基层、底基层; 压实度（点）★; 9. 厚度（处）★; 30. 芯样完整性（个）; 30. 平整度（点）; 900. 基层强度（点）★; 9. 沥青面层; 压实度（点）★; 90. 厚度（处）★; 90. 平整度（点）; 1200. 弯沉（车道公里）; 18. 横坡（点）; 400. 摩擦系数（处）; 60. 渗水系数（处）; 60. 路面宽度; 400. 构造深度; 60. 混凝土面层; 混凝土路面相邻板高差（处）; 10. 砼强度（测区）★; 1200. 保护层厚度（处）★; 1000. 受力钢筋间距（处）★; 960. 预应力管道压浆密实性（片）; 12. 梁板几何尺寸（处）★; 960. 桥梁下部; 砼强度(测区) ★; 1800. 受力钢筋间距（点）★; 400. 保护层厚度（处）★; 1100. 支座垫石预留位置（点）; 10. 桥梁支座安装质量; 40. 墩柱竖直度（点）; 200. 断面尺寸（处）; 340. 桥面系; 桥面宽度、厚度、横坡（处）; 90. 超前小导管数量（处）; 6. 钢拱架榀数及间距（处）★; 150. 初期支护厚度; 100. 二衬厚度及空洞（延米）; 10000. 衬砌钢筋间距★; 400. 二衬砼强度(测区)★; 1200. 防水板缝宽及搭接长度（处）★; 120. 防水层固定点间距（处）; 120. 排水沟壁厚★; 200. 仰拱填充质量★; 6. 结构尺寸（大面平整度、净空）; 600. 交通标志; 反光膜逆反射系数★; 36. 标志板下缘至路面净空高度; 6. 结构尺寸; 6. 标志板内缘距路肩边缘线距离; 6. 路面标线; 厚度★; 270. 抗滑值; 6. 逆反射亮度系数★; 300. 波形梁护栏; 立柱埋置深度; 18. 基底金属厚度★; 100. 立柱基底金属壁厚★; 100. 横梁中心高度★; 200. 防眩板; 安装高度★; 30. 设置间距; 30. 工地试验室检查; 人员、设备、试验管理; 20. 施工安全检查; 驻地、三区两场、现场安全防护、防汛; 20. 设计质量检查; 设计单位投标、履约行为; 20. 内业资料、工艺、外观检查数量; 施工资料; 20. 工艺和外观质量; 20. 进出场费; 20. 近三年通车项目质量回头望（公里）; 610. 备注：工程实体，二衬厚度按照《质评标准》每20米检查一个断面，每个断面测5点。 |

#### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

3.2.3.1拟派本项目团队（项目负责人） 项目负责人：同时具备①交通运输部颁发的试验检测师资格证书；②公路相关专业高级及以上技术职称；③2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）担任过2个公路工程检测的项目负责人 注：提供人员证书复印件或扫描件及合同复印件并加盖公章（合同中须体现项目负责人姓名，如不能体现，须提供相关证明资料）。 3.2.3.2拟派本项目团队（技术负责人） 技术负责人：同时具备①交通运输部颁发的试验检测师资格证书；②公路相关专业高级及以上技术职称；③2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）担任过2个公路工程检测的技术负责人 注：提供人员证书复印件或扫描件及合同复印件并加盖公章（合同中须体现技术负责人姓名，如不能体现，须提供相关证明资料）。 3.2.3.3拟派本项目团队（各小组组长） 各小组组长：组建2个检测组，每组的小组负责人同时具有①交通运输部颁发的试验检测师资格证书；②中级及以上技术职称；③有至少2个二级以上公路项目检测工作经历。 注：提供人员证书复印件或扫描件及工作经历相关证明资料并加盖公章。 3.2.3.4拟派本项目团队（项目组成员） 项目组成员：（1）每个小组配备的检测人员专业应涵盖公路、桥梁、隧道、材料专业，每人应至少具有2个二级以上公路项目检测工作经历。（2）每小组配备2名专家，负责施工现场和内业资料检查，专家应具有公路相关专业高级及以上技术职称，具有10年以上公路工程建设管理经历。注：提供人员证书复印件或扫描件及工作经历相关证明资料并加盖公章。

#### 3.2.4设施设备配置要求

采购包1：

详见本章服务要求中的“（六）试验仪器设备要求”。

#### 3.2.5其他要求

采购包1：

无

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

自合同签订之日起至 2026 年 11 月 30 日

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

全省普通干线公路在建项目所在地。

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

（一）乙方完成合同约定的全部内容后，应向甲方提交书面的服务成果报告及验收申请。同时向甲方提交项目实施过程中的所有资料,以便甲方日后跟踪、督导、检查所检测项目。乙方应根据国家现行的相关技术标准、规范、规程（见合同第六条试验检测标准、规范）等以及我省公路管理相关规定实施检测，据实提交各项检测成果资料。 （二）甲方收到乙方的验收申请后，组织乙方（必要时请有关专家）进行项目验收。乙方提交合同履约情况总结报告，并经甲方确认。验收合格后，填写项目验收单作为对项目的最终认可。 （三）验收依据：①本合同及附件文本；②招标文件、投标文件、澄清表（函）；③国家相应的标准、规范。技术审查、验收不合格的限期整改，整改过程中产生的一切费用和损失由乙方承担。整改超过二次的，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件退还已收取的全部合同价款，给甲方造成损失的应予以赔偿，且乙方应按合同总金额的10%向甲方支付违约金。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.3.5.支付约定

采购包1： 付款条件说明： 双方签署合同后甲方收到乙方履约保证金（或保函）及等额有效发票 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包1： 付款条件说明： 乙方按期完成合同约定内容，提交甲方认可的项目全部成果及等额有效发票后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 40.00%。

#### 3.3.6违约责任与解决争议的方法

采购包1：

（一）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 （二）如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 （三）因省财政年度预算拨款等政策要求，甲方向乙方支付全部合同价款不视为双方合同履约结束，乙方仍应按照合同约定，完成全部工作内容，否则将视为乙方存在严重失信行为，甲方将上报省财政厅，将乙方列入信用“黑名单”，并在“中国政府采购网”、“信用中国”等网站公示；同时甲方保留要求乙方退还合同价款、赔偿损失的权利。 （四）乙方逾期完成服务的，每逾期一日，向甲方承担合同总金额0.5%的违约金，逾期 20日的，甲方有权单方解除本合同且保留追究乙方违约责任的权利，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。 （五）乙方应保证其提交的服务成果不存在侵犯他人权益的情形，否则，因此引发的责任及纠纷由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方应予以赔偿，此外，乙方还应向甲方承担合同总金额5%的违约金。 （六）乙方应对其服务及服务成果的合法性、科学性、有效性、客观性、真实性负责，否则，相关责任及纠纷由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方应予赔偿，此外，乙方还应向甲方承担合同总金额5%的违约金。 （七）乙方在为甲方提供服务过程中所产生的所有成果，包括但不限于报告、方案、设计、软件等，其知识产权归甲方所有。未经甲方书面同意乙方不得给与本项目无关的第三方使用。乙方对于甲方提供的一切信息及资料负有严格的保密义务，不得以任何名义以此进行牟利活动，不得发表，也不得向任何第三方透露，否则应赔偿由此给甲方造成的损失。 （八）乙方未按合同约定或甲方要求提供服务的，每出现一次应承担合同总价款5%的违约金，出现3次的，甲方有权单方解除本合同，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。 （九）若乙方违反合同约定，除按照合同约定承担违约金外，对甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。若合同因乙方违约导致解除的，乙方除应承担违约责任赔偿甲方损失外，已收的款项应退还甲方。甲方因乙方违约而产生的维权费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、评估费、公证费、差旅费等费用，均由乙方承担。

### 3.5其他要求

本项目所属行业为“其他未列明行业”。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。