采购需求

采购包1：水灾害防御物资采购

一、项目概述

本包拟对水灾害防御物资进行采购。

二、水灾害防御物资采购清单

| 序号 | 物资名称 | 具体参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）救援设备 |  |  |  |  |
| 1 | 救生圈 | （1）救生圈外体采用高密度聚苯乙烯中空（塑料）成型，内体以硬质闭孔聚氨酯泡沫塑料为浮力材料，外围配有不小于救生圈4倍的可扶把手绳索； （2）外径：≥710mm，内径：≥440mm； （3）重量：≥2.5Kg； （4）颜色：橙红色； ▲（5）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 | 个 | 200 |
| 2 | 防汛救援绳 | （1）型号：∅10mm； （2）材质：优质丙纶纤维丝； （3）直径：≥10mm； （4）长度：≥100m； （5）应急救援绳为包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成，绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致，绳皮各编入1股贯穿全绳的蓄光发光纤维及反光条。 ▲（6）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 | 条 | 150 |
| （二）应急物资类 |  |  |  |  |
| 1 | 帐篷 | （1）型号：12㎡； （2）组成：由篷体、框架及配件（含三角桩、拉绳）三部分组成； （3）主辅材料规格与用途： ①PVC涂层布：333dtex×333dtex涤纶丝，用于篷体、垫布、包装袋、配件袋等； ②焊接钢管：Q235 Φ25mm×1.0mm，用于通用杆、地杆、立杆；Q235 Φ28mm×1.0mm，用于三通、四通等；Q235 Φ19mm×1.0mm，用于阳篷杆等； ③钢丝：Q195～Q235 Φ4mm，用于三通、四通拉环、篷杆固定框； （4）阻燃性能：损毁长度≤150mm，续、阴燃时间≤15s，熔融滴落物不得引起脱脂棉燃烧或阴燃； （5）产品标志：帐篷顶坡两面居中，距篷顶左、右边450mm～500mm内印刷“防汛救灾”字样，笔划粗细为50mm，字体尺寸高450mm。门左、右两侧居中，分别印“救”“灾”字样，字底距地面650mm，字体尺寸高500mm，笔划粗细50mm。两侧墙距地面250mm～300mm、在右窗下居中位置长700mm、高300mm 的范围内。居中均匀排列印刷产品名称、承制单位名称、监制单位名称、生产批号、生产日期的内容。当承制单位名称较长时，允许排成两行，字体尺寸高50mm。 | 套 | 10 |
| 2 | 折叠床 | - 型号：单人； - 规格:190x62x42cm，管件:35x25mm 铝管：25x25mm； - 面料:600D PVC(单色)； - 单个包装:1pcs/600D手提袋 ,4pcs/ctn ； - 箱规：94x22x35cm/4pcs，毛/净重：18.5/19.5kg。 | 个 | 20 |
| 3 | 彩条布 | （1）规格型号：长度：≥30m，宽度：≥8m，厚度：≥0.12-0.25mm，展开面积≥240㎡； （2）颜色：双色条纹，红白色便于紧急识别； （3）基材：高密度聚乙烯（PE）； （4）拉断力：径向≥300N;纬向：≥120N； （5）剥离力：≥2.5。 ▲（6）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 | 包 | 100 |
| 4 | 雨鞋 | （1）规格型号：长筒，40-44#，筒高≧37cm,加底高度≧45cm； （2）性能具有耐磨、防水、无味等； （3）材质（鞋面、鞋底）：橡塑PVC； （4）颜色：黑色； （5）要求：鞋头圆头设计，脚趾有足够的空间活动；鞋跟防滑设计，内里有薄棉内衬，排气吸汗；鞋底柔软舒适防滑耐磨。 ▲（6）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 | 双 | 150 |
| 5 | 雨伞 | （1）长把 ①伞布：高密度碰击布； ②面料成分：100%聚酯纤维； ③骨架：全钢骨架； ④手柄：木质或塑料； ⑤规格：≥70cm×10k自开； ⑥伞套：本色布套，可以背，携带方便； ⑦符合产品标准《GB/T23147-2018》； ⑧可印字。 ▲⑨提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 | 把 | 50 |
|  |  | （2）短把 ①伞布：高密度碰击布； ②面料成分：100%聚酯纤维； ③骨架：全钢骨架； ④手柄：木质或塑料； ⑤规格：≥64cm×10k自开； ⑥伞套：本色布套，可以背，携带方便； ⑦符合产品标准《GB/T23147-2018》； ⑧可印字。 ▲⑨提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 |  | 100 |
| 6 | 铁锹头 | （1）规格：≥235*420mm（方头、尖头）； （2）材质：50#锰钢，高温淬火； （3）硬度：≥40HRC； （4）重量：≥1公斤。 | 个 | 500 |
| 7 | 智能电池 | （1）大型智能电池 ①容量：≥20254毫安； ②标称电压：≥48.23伏，充电限制电压：≥54.6伏； ③电池类型：Li-ion 13S； ④能量：≥977瓦； ⑤充电环境温度：5℃至45℃，放电环境温度：-20℃至75℃； ⑥单电池：支持，无人机上：支持，充电箱：支持， ⑦放电倍率：4C，最大充电功率：2C； ⑧低温充电：支持低温自加热充电； ⑨循环次数：≥400。 | 个 | 1 |
|  |  | （2）中型智能电池 ①容量：≥6741毫安； ②标称电压：≥14.76伏，充电限制电压：≥17.0伏； ③电池类型：Li-ion 4S； ④能量：≥99.5瓦； ⑤电环境温度：5℃至40℃； ⑥放电倍率：4C，最大充电功率：≥1.8C； ⑦循环次数：≥200。 | 个 | 6 |
|  |  | （3）小型智能电池 ①容量：≥4920毫安； ②电压：≥7.6伏； ③电池类型：LiPo； ④能量：≥37.39瓦； ⑤可适配产品：DJIRC Plus遥控器、图传高亮监视器、图传发射器、图传接收器、CrystalSky高亮显示屏。 | 个 | 6 |
| 8 | 轻便雨衣 | （1）超薄分体式雨衣分上衣和雨裤，上衣带有防雨帽，雨裤底部为可收脚按扣，雨衣为双层，有口袋； （2）颜色：黑色/藏青色； （3）面料成分：100%聚酯纤维； （4）防水指数：≥10000mmH2O； （5）采用防水拉链，方便易用全面阻隔雨水，防水立式衣领，领口加高，杜绝雨水侵入，需有帽子，防水口袋，可收缩式袖口，透气网格内衬。 | 套 | 100 |
| 9 | 防水雨衣 | （1）长款加厚 ①带有防雨帽，延背部及前胸部配有反光标志，颜色为黑色或藏青色，雨衣为双层加厚型； ②面料成分：牛津布压延布； ③采用防水拉链，方便易用全面阻隔雨水，领口加高，杜绝雨水侵入，可收缩式袖口，TC高光反光条，需透气网格内衬。上衣前胸左上印字：西安水务和水利标志，后背印字：西安水务防汛。 ▲④提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 | 套 | 100 |
|  |  | （2）分体式加厚 ①分上衣和雨裤，上衣带有隐藏式防雨帽，延背部及前胸部配有反光标志，雨裤底部为收紧式制作，雨衣、雨裤均有口袋，颜色为上衣荧光绿，下裤为黑色，雨衣为双层加厚型； ②面料成分：≥300D牛津布PU涂层； ③静水压：≥80KPa； ④表面抗湿性：≥4级； ⑤采用防水拉链，方便易用全面阻隔雨水，加绒毛领，防止皮肤接触时的冰冷感，防水立式衣领，领口加高，杜绝雨水侵入，需有隐藏式帽子，防水口袋，可收缩式袖口，TC高光反光条，需透气网格内衬。上衣前胸左上印字：西安水务和水利标志，后背印字：西安水务防汛。 ▲⑥提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 |  | 100 |
| 10 | 防汛应急包 | 包含10件套：多功能包；多功能铲；防水雨鞋套；长款雨衣；短把雨伞；应急手电；毛巾；应急水壶；医用急救包；充电宝。特点：配置合理、种类齐全、用途广泛，户外作业、防灾救灾场合均可便捷携带使用。 （1）多功能包 ①类型：双肩包； ②面料：防水牛津布； ③容量：≥23升； ④尺寸：≥50*31*15cm； ⑤颜色：黑色； ⑥重量：≥1.2公斤； ⑦肩带：≥45cm。 （2）多功能铲 ①类型：户外多功能工兵铲； ②材质：精选钢材3Gr13； ③重量：≥1124克(含包装)； ④尺寸：≥71cm；总长度：≥710mm；铲面宽度：≥134mm；铲面长度：≥210mm；手柄长度：≥430mm；手柄直径：≥28mm；尾部直径：≥32mm； ⑤适用人群：成年人。 （3）防水雨鞋套 ①筒高：≥38cm； ②面料成分：牛津布； ③底部材质：橡胶底； ④产品颜色：黑色； ⑤功能特点：防雨、防滑、徒步、骑行。 （4）长款雨衣（加厚） ①带有防雨帽，延背部及前胸部配有反光标志，颜色为黑色或藏青色，雨衣为双层加厚型； ②面料成分：牛津布压延布； ③采用防水拉链，方便易用全面阻隔雨水，领口加高，杜绝雨水侵入，可收缩式袖口，TC高光反光条，需透气网格内衬。上衣前胸左上印字：西安水务和水利标志，后背印字：西安水务防汛。 （5）短把雨伞 ①类型：短把； ②伞布：高密度碰击布； ③面料成分：100%聚酯纤维； ④骨架：全钢骨架； ⑤手柄：木质或塑料； ⑥规格：≥64cm×10k自开； ⑦伞套：本色布套，可以背，携带方便； ⑧符合产品标准《GB/T23147-2018》。 （6）多功能应急手电 ①强光三档可调手电筒； ②多功能（节能模式，强光模式，闪光模式）； ③LED灯泡； ④功率：≥10W； ⑤最高亮度（最大光通量）：≥200流明； ⑥最大射程：≥500m； ⑦材质：铝材灯，重量轻，坚固耐用，金属拉丝外壳，应防滑，防摔耐用，采用大按钮，方便操作； ⑧可充电，充电方式：Typc-C。 （7）毛巾 ①面料成分：全棉； ②尺寸：≥34*70cm； ③7A级抗菌标准，A类婴幼儿标准，易吸水，更易晾干。 （8）应急水壶 ①规格：≥1.2L； ②毛重：≥1.1kg； ③容量：1.2L； ④材质：双层304不锈钢（食品接触用），⑤密封圈为硅胶树脂； ⑥保温时长：12-24小时，24小时60度以上； ⑦盖子为食品级聚丙烯(PP使用温度-20度～120度）/食品级硅胶； ⑧折叠握手，握感舒适； ⑨按压式出水设计； ⑩杯盖可当水杯用，方便简单，锁水防漏。 （9）急救包 型号：28件套；其中包含： ①创可贴1盒；②三角巾1条；③弹性绷带2条；④医用胶带1卷；⑤头部绷带1个；⑥医用敷片2贴；⑦沙布片（5*7cm）2片；⑧沙布片（10*10cm）2片；⑨退热贴1包；⑩脱脂棉1包；⑪烫伤膏1盒；⑫棉签（50pcs）2包；⑬双氧水（100ml）1瓶；⑭酒精消毒棉片（50片装）1盒；⑮碘伏（100ml）1瓶；⑯碘伏棉球1瓶；⑰体温计1支；⑱急救毯1条；⑲CPR人工呼吸膜1个；⑳速冷冰袋1个；㉑安全别针5个；㉒一次性口罩（20片装）1包；㉓绷带剪刀（150mm）1把；㉔不锈钢镊子（102mm）1把；㉕卡扣止血带1条；㉖乳胶手套1双；㉗风油精（3ml）1瓶；㉘急救指南1本。 （10）充电宝 ①产品材质：塑料； ②电池类型：聚合物离子电芯， ③电池容量：≥18000毫安； ④输入接口：Type-C， ⑤充电时间：≤6小时； ⑥输入：≥DC5V-2A；输出：≥DC5V-2A， ⑦最大功率：≥22.5W； ▲⑧充电宝所用电池需通过3C认证，提供3C认证证书。 | 套 | 30 |
| 11 | 抛投器底座 | （1）多功能救生抛投器底座为抛射陆地230米、海面210米的远距离救生抛投器底座； （2）材质：不锈钢； （3）可调节角度，坚固耐用； （4）功能：可将远距离抛绳器插入，便于操作。 | 个 | 4 |
| 12 | 救生抛投器训练弹 | （1）尾部直径：≥35mm；头部直径：≥50mm； （2）产品长度：≥415mm； （3）产品颜色：红色； （4）材质：软橡胶； （5）用于救生抛投器训练时使用。 | 个 | 8 |
| 13 | 应急探照灯 | （1）采用固态免维护LED光源，功率：≥10w； （2）工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换； （3）白光/红光双侧灯，有电量指示和低电压警示功能； （4）灯具外壳ABS材料，三层散热铝光杯，钢化玻璃透明件； （5）隔爆设计，具有优异的散热性能和极高的抗碰撞冲击能力； （6）电池额定容量≧12000mAh； （7）续航时间：强光≥7小时、弱光≥10小时。 ▲（8）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 | 套 | 150 |
| （三）排涝物资类 |  |  |  |  |
| 1 | 潜污泵 （核心产品） | （1）规格型号：WQ100-12-7.5kw； （2）口径：4寸； （3）由水泵,密封,电动机三部分组成； （4）流量：≥100立方/小时； （5）扬程：≥12米； （6）功率：≥7.5千瓦； （7）额定电流：16.1A； （8）额定电压：380V； （9）同步转速：3000r/min； （10）叶轮材质：耐磨球磨铸铁； （11）电机：全铜防水漆包线； （12）外壳：耐磨铸铁； （13）进排水形式：下吸式，下出水。 （14）配套：JHS防水电缆3*6mm²,11千瓦智能水泵控制器一台。 ▲（15）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 | 套 | 20 |
|  |  | （1）规格型号：WQ150-10-11kw； （2）口径：6寸； （3）由水泵，密封，电动机三部分组成； （4）流量：≥150立方/小时； （5）扬程：≥10米； （6）功率：≥11千瓦； （7）额定电流：23.3A； （8）额定电压：380V； （9）同步转速：3000r/min； （10）叶轮材质：耐磨球磨铸铁； （11）电机：全铜防水漆包线； （12）外壳：耐磨铸铁； （13）进排水形式：下吸式，下出水。 （14）配套：JHS防水电缆3*6mm²,15千瓦智能水泵控制器一台。 ▲（15）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 | 套 | 20 |
| 2 | 输水水带 | （1）高输水水带，帆布输水管，口径80mm、3寸，整卷长度20m（国标足米），耐高压；外部材料：涤纶长丝/丙纶丝，内衬聚氨酯13型，带四个管箍，一个公母连接头。 ▲（2）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 | 卷 | 150 |
|  |  | （1）高输水水带，帆布输水管，口径110mm、4寸，整卷长度20m（国标足米），耐高压，外部材料：涤纶长丝/丙纶丝，内衬聚氨酯13型，带四个管箍，一个公母连接头。 ▲（2）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 | 卷 | 250 |
|  |  | （1）高输水水带，帆布输水管，口径150mm、6寸，整卷长度20m（国标足米），耐高压，外部材料：涤纶长丝/丙纶丝，内衬聚氨酯13型，带四个管箍，一个公母连接头。 ▲（2）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 | 卷 | 250 |
|  |  | （1）高输水水带，帆布输水管，口径200mm、8寸，扁平尺寸：310mm；整卷长度20m（国标足米），耐高压，外部材料：涤纶长丝/丙纶丝，内衬聚氨酯13型，带四个管箍，一个公母连接头。 ▲（2）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 | 卷 | 85 |

三、其他要求

（一）供应商选用的各类型物资设备必须为正厂出品，保证质量，进货渠道正常，满足磋商文件要求；提供所有产品实物的图片、合格证、检测报告等相关证明材料。

（二）所有物资设备产品符合国家相关规范标准（如质量标准不一致时按较高标准执行）。

（三）质保期为所有设备安装调试完成且验收合格后不少于两年。（若成交供应商承诺超过磋商文件要求的，按其承诺的质保期执行），质保期内按响应文件、合同承诺进行质保，每季度必须到采购人单位进行物资设备维保调试运转，质保期内(人为因素除外)发生质量问题，成交供应商免费上门维修、如物资设备达不到使用规范要求，成交供应商无条件更换同类物资设备。

（四）采购人为西安市水旱灾害应急保障单位，成交供应商必须按照响应文件、合同约定时间（5个工作日内）将所有物资设备供应到位，如未在期限内完成供货的，采购人将终止合同，造成的一切损失和后果，由成交供应商承担全部责任和经济损失。

（五）采购人为西安市水旱灾害应急保障单位，从事西安市水灾害防御和抗旱应急保障工作，性质特殊，供应商必须承诺质保期内全天候24小时提供质保服务，西安市内2小时（区县4小时）到达现场排除故障维修到位，不得以任何理由延迟，否则造成的一切损失和后果，由供应商承担全部责任和经济损失。

四、商务要求

（一）服务期：自合同签订生效之日起5个工作日内完成产品的供货、安装、调试并达到正常可运行（或使用）。

（二）服务地点：西安市范围内，具体以采购人指定地点为准。

采购包2：抗旱应急保障物资采购

一、项目概述

本包拟对抗旱应急保障物资进行采购。

二、抗旱应急保障物资采购清单

| 序号 | 物资名称 | 具体参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）机电设备类 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式 抽水泵 （核心产品） | （1）型号：FP30；≥170动力； （2）整体要求： 发动机和水泵结构一体，适用于防汛排涝和抗旱供水等工况； 发动机为轻便型风冷单缸四冲程汽油发动机，转速≥3600r/min，重量≥28kg； 发动机排量≥212cc，油箱容积≥3.6L。 水泵为自吸泵，整机采用金属机构， 进、出水口径（mm）≥80，流量≥33m³/h， 扬程≥19m。 （3）配件： 铝合金进、出水管快速接头各一个， 过滤器一个，密封圈两个，紧箍两付。 ▲（4）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 | 组 | 20 |
|  |  | （1）型号：FP40；≥170动力； （2）整体要求：发动机和水泵结构一体，适用于防汛排涝和抗旱供水等工况；发动机为轻便型风冷、单缸四冲程汽油发动机为动力，转速≥3600r/min，重量≥36kg；发动机排量≥212cc，油箱容积≥3.6L；水泵为自吸泵，整机采用金属机构，进、出水口径（mm）≥100，流量≥50m³/h，扬程≥15m。 （3）配件：铝合金进、出水管快速接头各一个，过滤器一个，密封圈两个，紧箍两副。 ▲（4）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 |  | 20 |
| 2 | 喷灌机 牵引车 | （1）型号：≥50马力；四轮驱动， （2）发动机：共轨发动机； （3）符合国家IV排放标准； （4）整机尺寸：长3540×宽1470高×2340mm， （5）轴距：1830mm； （6）燃油箱容量：60L； （7）变速箱与行驶：为8个前进档和2个倒档(8+2)，可有效防止脱档； （8）动力输出(PTO):提供540和720 r/min双转速，能适配牵引装置、旋耕机、喷灌机等，通用性强； （9）液压与悬挂:采用强压入土提升装置； （10）轮胎规格(前/后)6.0-16/9.5-24。 | 台 | 1 |
| 3 | 深井水泵 | 潜水泵装置由水泵、电机、输水管道、防水电缆、控制开关等五大部分组成，水泵为单级多吸立式离心泵。潜水电机采用充水湿式结构，内腔充满清水，主要用于电机冷却及轴承润滑。为防止泥沙侵入电机，在电机上端装有甩砂器和骨架密封，组成防砂机构，及整个电机密封结构。电机上端设有注水孔和排气孔。电机下端装有止推轴承及推力盘，主要承受水泵的剩余轴向力和电机转子自重。电机的定子绕组采用耐水电磁铜线，具体良好的绝缘性和耐水性能，转子为鼠笼形结构。 |  |  |
|  |  | （1）型号：200QJ32-130-18.5KW； （2）输水管道口径：3寸； （3）流量：≥32m³/h; （4）扬程：≥130m; （5）重量：≥200kg； （6）电机功率：≥18.5KW; （7）叶轮材质：耐磨铸铁； （8）电机材质：合金硅钢片和全铜漆包线； （9）泵外壳材质：耐磨铸铁； （10）轴套：石墨； （11）转子：镀烙精钢； （12）底盘材质：石墨； （13）配套：5米JHS防水电缆3*16mm2； （14）软启动柜功率：30KW一组。 ▲（15）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 | 组 | 1 |
|  |  | （1）型号：200QJ32-156-25KW； （2）输水管道口径：3寸； （3）流量：≥32m³/h; （4）扬程：≥156m; （5）重量：≥240kg； （6）电机功率：≥25KW; （7）叶轮材质：耐磨铸铁； （8）电机材质：合金硅钢片和全铜漆包线； （9）泵外壳材质：耐磨铸铁； （10）轴套：石墨； （11）转子：镀烙精钢； （12）底盘材质：石墨； （13）配套：5米JHS防水电缆3*16mm2； （14）软启动柜功率：45KW一组。 ▲（15）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 |  | 1 |
|  |  | （1）型号：200QJ32-234-37KW； （2）输水管道口径：3寸； （3）流量：≥32m³/h; （4）扬程：≥234m; （5）重量：≥325kg； （6）电机功率：≥37KW; （7）叶轮材质：耐磨铸铁； （8）电机材质：合金硅钢片和全铜漆包线； （9）泵外壳材质：耐磨铸铁； （10）轴套：石墨； （11）转子：镀珞烙精钢； （12）底盘材质：石墨； （13）配套：5米JHS防水电缆3*25mm2； （14）软启动柜功率：55KW一组。 ▲（15）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 |  | 2 |
|  |  | （1）型号：200QJ32-286-45KW； （2）输水管道口径：≥3寸； （3）流量：≥32m³/h; （4）扬程：≥286m; （5）重量：≥380kg； （6）电机功率：≥45KW; （7）叶轮材质：耐磨铸铁； （8）电机材质：合金硅钢片和全铜漆包线； （9）泵外壳材质：耐磨铸铁； （10）轴套：石墨； （11）转子：镀烙精钢； （12）底盘材质：石墨； （13）配套：5米JHS防水电缆3*25mm2； （14）软启动柜功率：75KW一组。 ▲（15）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 |  | 2 |
| （二）保障物资类 |  |  |  |  |
| 1 | 农用帆布 水带 | （1）规格：3寸； （2）具体参数：高压灌溉水管，帆布输水管，口径80mm，扁平尺寸：125mm；整卷长度20米（国标足米），耐高压，外部材料：涤纶长丝/丙纶丝，内衬聚氨酯 13型，带四个管箍，一个公母连接头。 ▲（3）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 | 盘 | 100 |
|  |  | （1）规格；4寸； （2）具体参数：高压灌溉水管，帆布输水管，口径100mm，扁平尺寸：160mm；整卷长度20米（国标足米），耐高压，外部材料：涤纶长丝/丙纶丝，内衬聚氨酯 13型，带四个管箍，一个公母连接。 ▲（3）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 |  | 150 |
|  |  | （1）规格：6寸； （2）具体参数：高压灌溉水管，帆布输水管，口径150mm，扁平尺寸：240mm；整卷长度20米（国标足米），耐高压，外部材料：涤纶长丝/丙纶丝，内衬聚氨酯 13型，带四个管箍，一个公母连接头。 ▲（3）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 |  | 150 |
|  |  | （1）规格：8寸； （2）具体参数：高压灌溉水管，帆布输水管，口径200mm，扁平尺寸：310mm；整卷长度20米（国标足米），耐高压，外部材料：涤纶长丝/丙纶丝，内衬聚氨酯 13型，带四个管箍，一个公母连接头。 ▲（3）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 |  | 100 |
| 2 | 防水电缆 | （1）型号：JHS3*16+1*6mm2； （2）导体材质：多股软丝无氧精铜； （3）绝缘材质：三元乙丙橡胶； （4）额定电压：300V～500V； （5）最小弯曲半径：≥电缆直径的10倍； （6）使用范围：电力控制与传输；使用环境温度：-400C～650C; （7）每根电缆内包含三根面积为16mm2多股软丝无氧精铜导线，电缆内部有绝缘层、护套层、填充保护层、内衬绕包层等多层保护。产品特性：防水、耐热、耐寒、耐油、耐磨、高弹性等。 ▲（8）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 | 米 | 1600 |
|  |  | （1）型号：JHS3*25mm2； （2）导体材质：多股软丝无氧精铜； （3）绝缘材质：三元乙丙橡胶； （4）额定电压：450V～750V； （5）最小弯曲半径：≥电缆直径的10倍； （6）使用范围：电力控制与传输；使用环境温度：-400C～650C; （7）每根电缆内包含三根面积为25mm2多股软丝无氧精铜导线，电缆内部有绝缘层、护套层、填充保护层、内衬绕包层等多层保护。产品特性：防水、耐热、耐寒、耐油、耐磨、高弹性等。 ▲（8）提供产品经过检验且检验结果合格的检验报告。 |  | 700 |

三、其他要求

（一）供应商选用的各类型物资设备必须为正厂出品，保证质量，进货渠道正常，满足磋商文件要求；提供所有产品实物的图片、合格证、检测报告等相关证明材料。

（二）所有物资设备产品符合国家相关规范标准（如质量标准不一致时按较高标准执行）。

（三）质保期为所有设备安装调试完成且验收合格后不少于两年。（若成交供应商承诺超过磋商文件要求的，按其承诺的质保期执行），质保期内按响应文件、合同承诺进行质保，每季度必须到采购人单位进行物资设备维保调试运转，质保期内(人为因素除外)发生质量问题，成交供应商免费上门维修、如物资设备达不到使用规范要求，成交供应商无条件更换同类物资设备。

（四）采购人为西安市水旱灾害应急保障单位，成交供应商必须按照响应文件、合同约定时间（5个工作日内）将所有物资设备供应到位，如未在期限内完成供货的，采购人将终止合同，造成的一切损失和后果，由成交供应商承担全部责任和经济损失。

（五）采购人为西安市水旱灾害应急保障单位，从事西安市水灾害防御和抗旱应急保障工作，性质特殊，供应商必须承诺质保期内全天候24小时提供质保服务，西安市内2小时（区县4小时）到达现场排除故障维修到位，不得以任何理由延迟，否则造成的一切损失和后果，由供应商承担全部责任和经济损失。

四、商务要求

（一）服务期：自合同签订生效之日起5个工作日内完成产品的供货、安装、调试并达到正常可运行（或使用）。

（二）服务地点：西安市范围内，具体以采购人指定地点为准。