## 采购需求

本次采购项目为神木市城市建设投资集团有限公司城投壹号入户门厅升级改造项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：门厅干挂石材96.58㎡ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 1#楼-1单元 |  |  |
| 1 | 020204001001 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 96.58 |
|  |  | 2#楼-1单元 |  |  |
| 2 | 020204001005 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 96.58 |
|  |  | 3#楼-1单元 |  |  |
| 3 | 020204001006 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 96.58 |
|  |  | 5#楼-1单元 |  |  |
| 4 | 020204001007 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 96.58 |
|  |  | 5#楼-2单元 |  |  |
| 5 | 020204001008 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 96.58 |
|  |  | 6#楼-1单元 |  |  |
| 6 | 020204001009 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 96.58 |
|  |  | 6#楼-2单元 |  |  |
| 7 | 020204001010 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 96.58 |
|  |  | 13#楼-1单元 |  |  |
| 8 | 020204001011 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 96.58 |
| 工程名称：门厅干挂石材135.69㎡ |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 4#楼-1单元 |  |  |
| 1 | 020204001004 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 135.69 |
|  |  | 9#楼-1单元 |  |  |
| 2 | 020204001005 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 135.69 |
|  |  | 11#楼-1单元 |  |  |
| 3 | 020204001006 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 135.69 |
|  |  | 11#楼-2单元 |  |  |
| 4 | 020204001007 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 135.69 |
|  |  | 14#楼-1单元 |  |  |
| 5 | 020204001008 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 135.69 |
|  |  | 15#楼-1单元 |  |  |
| 6 | 020204001009 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 135.69 |
| 工程名称：门厅干挂石材107.3㎡ |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 10#楼-1单元 |  |  |
| 1 | 020204001012 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 107.3 |
|  |  | 10#楼-2单元 |  |  |
| 2 | 020204001013 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 107.3 |
| 工程名称：门厅干挂石材103.12㎡ |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 7#楼-1单元 |  |  |
| 1 | 020204001009 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 103.12 |
|  |  | 8#楼-1单元 |  |  |
| 2 | 020204001010 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 103.12 |
|  |  | 12#楼-1单元 |  |  |
| 3 | 020204001011 | 石材墙面 [项目特征] 1.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:热镀锌50X50X5角钢、石材铝合金挂件，连接件2-M6X25不锈钢对穿螺栓组、热镀锌300X200X10预埋件 2.面层规格:25mm厚花岗岩石材（颜色符合建设方及设计要求） 3.磨光、酸洗、打蜡要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.骨架制作、运输、安装 3.面层安装 4.嵌缝、塞口 5.清洗 | m2 | 103.12 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。