# 分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                     第  1  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.土的类别 :综合类土 | m3 | 253.01 |
| 2 | 010101003001 | 单独土方回填 | 1.填土方式 :机械填土碾压 2.填方材料品种 :素土 3.填方来源： 利用原土 4.密实度要求 :压实系数0.9以下 | m3 | 195.43 |
| 3 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土的类别 :综合类土 | m2 | 296.8 |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别 :现场开挖多余的土方 2.运距 : 10km以内 3.运输机械 : 自卸汽车 4.其他 :包含消纳相关费用 | m3 | 57.58 |
|  | A.3 | 桩基工程 |  |  |  |
| 5 | 010302003001 | 干作业机械成孔灌注桩 | 1.桩类型 : 回旋钻机成孔灌注桩 2.桩径 :800mm内 3.桩长 :31.50m 4.混凝土强度等级 :C30 5.混凝土种类 :商品砼 | m3 | 126.67 |
| 6 | 010202016001 | 泥浆外运 | 1.泥浆外运 : 10KM | m3 | 126.6 |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |
| 7 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种 、规格、强度等级 :混凝土实心砖 2.墙体类型 :砖墙 3.墙体厚度 :200mm 4.砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆 | m3 | 11.96 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                     第  2  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种 、规格 :蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600mm* 240mm*200mm 2.墙体类型 :直形砌体 3.墙体厚度 :200mm 4.砂浆强度级:M10混合砂浆 5.砌筑高度 :3.6m以内 | m3 | 37.24 |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 9 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.名称 :基础垫层 2.混凝土强度等级 :C20 3.混凝土种类 :商砼（非泵送） 4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用 | m3 | 9.89 |
| 10 | 010502001001 | 独立基础 | 1.名称 :桩承台基础 2.混凝土强度等级 :C30 3.混凝土种类 :商砼（含泵送） 4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用 | m3 | 12.29 |
| 11 | 010502005001 | 基础梁 | 1.名称 :基础梁 2.混凝土强度等级 :C30 3.混凝土种类 :商砼（含泵送） 4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用 | m3 | 23.56 |
| 12 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.名称 :矩形柱 2.混凝土强度等级 :C30 3.混凝土种类 :商砼（含泵送） 4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用 | m3 | 15.77 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                     第  3  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.名称 :有梁板 2.混凝土强度等级 :C30 3.混凝土种类 :商砼（含泵送） 4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用 | m3 | 58.24 |
| 14 | 010502019001 | 栏板 | 1.名称 :栏板 2.混凝土强度等级 :C30 3.混凝土种类 :商砼（含泵送） 4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用 | m3 | 6.16 |
| 15 | 010502021001 | 构造柱 | 1.名称 :构造柱 2.混凝土强度等级 :C25 3.混凝土种类 :商砼（非泵送） 4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用 | m3 | 3.63 |
| 16 | 010502023001 | 过梁 | 1.名称 :过梁 2.混凝土强度等级 :C25 3.混凝土种类 :商砼（非泵送） 4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护 | m3 | 0.19 |
| 17 | 010502025001 | 花岗石铺面散水(散5) | 1.20厚花岗石板铺面 ，正 、背面及四周边满涂防污剂 ，灌稀水泥浆擦缝 2.素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1 :3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土6. 150厚3 :7灰土，宽出面层300 7.素土夯实 ， 向外坡4% | m2 | 29.25 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-土建工程          专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                  第  4  页共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 010502028001 | 花岗岩条石台阶及平台(台6) | 1.100~ 120厚毛面花岗岩(或青石)条石面层 ，稀水泥浆灌缝 2.撒素水泥面(酒适量清水) 3.30厚1 :3硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100厚C15现浇钢筋混凝土6双向钢筋中距150(厚度不包括踏步三角部分 ) 台阶面外坡1% 6.300厚3 :7灰土垫层分两层夯实 7.素土夯实 | m2 | 21.42 |
| 19 | 010502028002 | 花岗岩条石台阶及平台(坡道) | 1.100~ 120厚毛面花岗岩(或青石)条石面层 ，稀水泥浆灌缝 2.撒素水泥面(酒适量清水) 3.30厚1 :3硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100厚C15现浇钢筋混凝土6双向钢筋中距150(厚度不包括踏步三角部分 ) 台阶面外坡1% 6.300厚3 :7灰土垫层分两层夯实 7.素土夯实 | m2 | 9.9 |
| 20 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.基础类型 :基础垫层 2.模板材质 :复合木模板 | m2 | 35.23 |
| 21 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型 :桩承台基础 2.模板材质 :复合模板 | m2 | 24.52 |
| 22 | 010505003001 | 基础梁模板 | 1.截面形式 :矩形 2.构件形式 :直形 3.模板材质 :复合模板 | m2 | 159.48 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                      第  5  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.部位 :矩形柱模板 2.复合模板钢支撑 3.高度≤3.6m | m2 | 96.85 |
| 24 | 010505007001 | 楼板 、屋面板模板 | 1.部位 :有梁板模板 2.模板材质 :复合模板钢支撑 3.高度≤3.6m | m2 | 467.25 |
| 25 | 010505008001 | 栏板模板 | 1.部位 :栏板模板 2.模板材质 :复合模板钢支撑 | m2 | 121.2 |
| 26 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.部位 :构造柱模板 2.材质 :复合模板钢支撑 | m2 | 39.24 |
| 27 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.部位 :过梁模板 2.模板材质 :复合模板钢支撑 | m2 | 3 |
| 28 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :箍筋HPB300 φ6 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 0.17 |
| 29 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :箍筋HRB400 φ8 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 1.96 |
| 30 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :箍筋HPB300 φ8 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 0.04 |
| 31 | 010506001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :箍筋HRB400 φ 1 0 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 0.62 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                     第  6  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 010506001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :箍筋HRB400 φ 1 2 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 2.55 |
| 33 | 010506001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :箍筋HRB400 φ 1 4 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 0.06 |
| 34 | 010506001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :箍筋HRB400 φ 1 6 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 1.77 |
| 35 | 010506001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :HRB400 φ8 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 2.5 |
| 36 | 010506001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :HRB400 φ 10 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 0.61 |
| 37 | 010506001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :HRB400 φ 12 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 1.12 |
| 38 | 010506001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :HRB400 φ 14 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 0.41 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                      第  7  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 010506001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :HRB400 φ 16 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 0.69 |
| 40 | 010506001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :HRB400 φ 18 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 0.86 |
| 41 | 010506001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :HRB400 φ20 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 3.77 |
| 42 | 010506001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :HRB400 φ22 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 1.1 |
| 43 | 010506001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :HRB400 φ25 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 3.31 |
| 44 | 010506005002 | 钢筋笼 | 1.名称 :桩基钢筋笼 2.桩径 :800mm 3.桩长 :31.5m 4.钢筋种类 、规格 :综合考虑 5.其他 :包含制作 、绑扎 、 吊车安装等一切工序 | t | 9.16 |
| 45 | 010506010001 | 机械连接接头 | 1.连接方式： 直螺纹接头 2.规格：钢筋直径 : ≤ Φ 16mm | 个 | 8 |
| 46 | 010506010002 | 机械连接接头 | 1.连接方式： 直螺纹接头 2.规格：钢筋直径 : ≤Φ20mm | 个 | 108 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-土建工程                  专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                    第  8  页共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 010506010003 | 机械连接接头 | 1.连接方式： 直螺纹接头 2.规格：钢筋直径 : ≤Φ25mm, | 个 | 24 |
| 48 | 010506010006 | 机械连接接头 | 1.连接方式： 套管挤压 2.规格：钢筋直径 : ≤Φ25mm | 个 | 63 |
| 49 | 010506010007 | 机械连接接头 | 1.连接方式： 套管挤压 2.规格：钢筋直径 : ≤Φ40mm | 个 | 13 |
| 50 | 010506010008 | 机械连接接头 | 1.连接方式： 电渣压力焊 2.规格：钢筋直径 : ≤ Φ 18mm | 个 | 32 |
| 51 | 010506010009 | 机械连接接头 | 1.连接方式： 电渣压力焊 2.规格：钢筋直径 : ≤Φ32mm | 个 | 52 |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |
| 52 | 010801001001 | 木门 | MM1022 | m2 | 4.4 |
| 53 | 010802001001 | 断桥铝合金门联窗 | 1. 门类型 : 断桥铝合金 2.开启方式 :平开 3.框 、扇材质 、规格 :60断桥铝合金 | m2 | 152.18 |
| 54 | 010802001002 | 断桥铝合金门 | 1. 门洞口尺寸 : 100 0*2700 2. 门类型 : 断桥铝合金门 3.开启方式 :平开 4.框 、扇材质 、规格 :60断桥铝合金 | m2 | 2.7 |
| 55 | 010802001003 | 断桥铝合金门 | 1. 门洞口尺寸 :700 *2100 2. 门类型 : 断桥铝合金门 3.开启方式 :平开 4.框 、扇材质 、规格 :60断桥铝合金 | m2 | 2.94 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程              第  9  页共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 010802001004 | 铝镁合金门 | 1. 门洞口尺寸 :200 0*2500 2. 门类型 : 断桥铝合金门 3.开启方式 :平开 4.框 、扇材质 、规格 :60断桥铝合金 | m2 | 5 |
| 57 | 010805003001 | 电动伸缩门 |  | 套 | 2 |
| 58 | 010807001001 | 断桥铝合金窗 | 1. 窗洞口尺寸 :600 *3400 2. 窗类型 : 断桥铝合金窗 3.开启方式 :平开 4.框 、扇材质及规格 :60断桥铝合金 | m2 | 24.48 |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 59 | 010902002001 | 水泥砂浆屋面(屋II 3 ) | 1.20厚1 :2.5水泥砂浆保护层 ，每1m见方半缝分格 2.4厚合成高分子水卷材两道 3.2厚高分子涂膜一道 4.25厚1 :3水泥砂浆找平层 5.50厚XPS挤塑板保温层 6.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 253.41 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                   第  10  页   共  15 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 011102003001 | 块料楼地面(附表一) | 1.6-10厚防滑地砖 ,干水泥擦缝 2.30厚DSM15砂浆(1 :3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.50厚C20细石混凝土填充层,上下配双向φ6@100, 中间设置散热管, 随打随抹平 5.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 6.保温绝热层(XPS挤塑聚苯板厚度经节能设计定,表观密度≥30Kg/m3) 7.1.5厚聚氨酯防水涂料, 四周翻起2 50高(从室内成活面起) 8.60厚C15混凝土垫层, 随打随抹平9. 150厚3 :7灰土10.素土夯实 | m2 | 155.91 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                  第  11  页   共  15 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 011102003002 | 块料楼地面(附表二) | 1.1.6-10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2.30厚DSM15砂浆(1 :3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.1.5厚聚氨酯防水涂料两道(淋浴间区域墙面防水层四周翻起高度不低于2000且不低于喷头高度,水池盥洗区墙面四周翻起高度1200,其余墙面防水层四周翻起高度不低于250mm从室内成活地面起) 。 4.50厚C20细石混凝土填充层,上下配双向φ6@100, 中间设置散热管, 随打随抹平最薄处30厚找坡层向地漏/排水沟找1%坡, 随打随抹平 。地漏四周及管道根部用DS M15砂浆(1 :3水泥砂浆)抹小八字角 5.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 6.保温绝热层(XPS挤塑聚苯板厚度经节能设计定,表观密度≥30Kg/m3) 7.1.5厚聚氨酯防水涂料(同上部防水) 。 8.60厚C15混凝土垫层, 随打随抹平9. 150厚3 :7灰土10.素土夯实 | m2 | 10.7 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                第  12  页   共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 011102003003 | 块料楼地面(地29) | 1.铺8~ 10厚地砖地面 ，干水泥擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层 ， 四周翻起150高 5.1 :3水泥砂浆找坡层 ，最薄处20厚 , 坡向地漏 ，一次抹平 6.60厚C15混凝土垫层 7.素土夯实 | m2 | 6.25 |
| 63 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线(踢12 ) | 1.8厚1 :2.5水泥砂浆面层压实赶光(砂子应用不含杂物的石灰石 、 白云石和大理石等原料) 2. 10厚1 :3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)(砖墙无此工序) | m | 11.9 |
| 64 | 011105003001 | 块料踢脚线(踢19) | 1.6-10厚铺地砖踢脚 ，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.5厚1 :2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3.8厚1 :3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)(砖墙禾此工序) | m | 52.88 |
|  | A.12 | 墙 、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                  第  13  页   共  15   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 011201001001 | 墙 、柱面一般抹灰(内2 ) | 1.涂料 2.1.6厚1 :2.5水泥砂浆抹面 ，压实抹光 3. 10厚1 :3水泥砂浆打底 4.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 54.06 |
| 66 | 011201001002 | 墙 、柱面一般抹灰(内3 2) | 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 5.5厚1 :2.5水泥砂浆找平 6.9厚1 :3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 184.14 |
| 67 | 011203003001 | 块料墙 、柱面(内112) | 1. 白水泥擦缝(或1 : 1彩色水泥细砂浆勾缝) 2.5厚釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水2h以上) 3.4厚强力胶水泥粘结层 ，揉挤压实 4.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(防水层材料或按工程设计) 5.9厚1 :3水泥砂浆打底压实抹平 | m2 | 44.16 |
| 68 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.不锈钢隔断H=12 00 | m | 9.5 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |
| 69 | 011301001001 | 板底抹灰顶棚(棚15) | 3.3厚1 :0.5 :2.5水泥石灰膏砂浆找平 4.5厚1 :0.5 :3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) | m2 | 145.87 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                第  14  页   共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 011302001001 | 防火纸面石膏板吊顶(棚76) | 1.饰面(由设计人定) 2.满刮2厚面层耐水腻子找平 ，面板接缝处贴嵌缝带 ，刮腻子抹平 3.满刷防潮涂料两道 ，横纵向各刷一道 (仅普通石膏板有此道工序) 4.板材用自攻螺丝与龙骨固定 ， 中距≤200,螺钉距板边长边>10 ，短边>15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20 (或CB60x27) ， 问距1 200 ，用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB50x20 (或C B60x27)用吸顶吊件联结 ， 问距<800 , 次龙骨与次龙骨问距400 7.龙骨吸顶吊件中距横向400 ，纵向≤800 ，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定(预制混凝土板 ，板缝内预埋吊环) | m2 | 38.06 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-土建工程                 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                第  15  页   共  15    页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 011302004001 | 铝合金方格吊顶(棚59 ) | 1.铝合金方格100x 100 ，组合块1200x 600 (1200x1200) 2.专用弹簧吊扣，中距<1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结调平 3. 10号镀锌低碳钢丝 (或D6钢筋)吊杆 , 双向中距≤1200 , 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留中10钢筋吊环(勾) ，双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预埋吊环) | m2 | 125.15 |
|  | A.14 | 油漆 、涂料 、裱糊工程 |  |  |  |
| 72 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料(外涂4) | 1.基层类型 :20水泥砂浆抹面 2. 100mm厚岩棉板保温层 3.5厚聚合物抗裂砂浆 ，耐碱网格布 4.罩面涂料一遍 5.涂饰第二遍面层涂料(透明) 6.涂饰面层涂料(透明) 7. 喷主层涂料 | m2 | 273.53 |
|  | A.18 | 措施项目 |  |  |  |
| 73 | 011802001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 74 | 011802003001 | 垂直运输 |  | 项 | 1 |

# 措施项目清单

工程名称： 安检大厅-土建工程          专业/标段： 房屋建筑与装饰工程          第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-给排水工程               专业/标段：通用安装工程                  第  1  页  共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水系统 |  |  |  |
| 1 | 031001007002 | 衬塑钢管 | [项目特征] 1.材质 :孔网钢带复合管 2.规格:DN50 3.连接形式 :热熔连接 4.介质 :给水[工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4. 吹扫 、冲洗 | m | 4.2 |
| 2 | 031001007007 | 衬塑钢管 | [项目特征] 1.材质 :衬塑钢管 2.规格:DN50 3.连接形式 :螺纹连接 4.介质 :给水[工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4. 吹扫 、冲洗 | m | 4.7 |
| 3 | 031001007008 | 衬塑钢管 | [项目特征] 1.材质 :衬塑钢管 2.规格:DN40 3.连接形式 :螺纹连接 4.介质 :给水[工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4. 吹扫 、冲洗 | m | 2.1 |
| 4 | 031001007001 | 衬塑钢管 | [项目特征] 1.衬塑钢管 2.规格:DN25 3.连接形式 :螺纹连接 4.介质 :给水[工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4. 吹扫 、冲洗 | m | 0.9 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-给排水工程                专业/标段：通用安装工程                第  2  页  共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 031001007009 | 衬塑钢管 | [项目特征] 1.衬塑钢管 2.规格:DN20 3.连接形式 :螺纹连接 4.介质 :给水[工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4. 吹扫 、冲洗 | m | 19.8 |
| 6 | 031002001007 | 阀门 | [项目特征] 1.材质 :名称 :全铜（黄铜）截止阀 2.规格 、压力等级 :J41W-16T ，DN25 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 7 | 031002001006 | 截止阀 | [项目特征] 1.材质 :名称 :全铜（黄铜）截止阀 2.规格 、压力等级 :J41W-16T ，DN50 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 8 | 031002011003 | 水表 | [项目特征] 1.型号 :水表 2.规格:DN50 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-给排水工程              专业/标段：通用安装工程          第  3  页  共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 031007001003 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.类型 :管道支架制作安装 2. 除锈后刷防锈漆二道 ，再刷灰色调和漆二道； [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 6.53 |
|  |  | 热水系统 |  |  |  |
| 10 | 031001007010 | 衬塑钢管 | [项目特征] 1.衬塑钢管 2.规格:DN20 3.连接形式 :螺纹连接 4.介质 :热水[工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4. 吹扫 、冲洗 | m | 3.3 |
| 11 | 031007001004 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.类型 :管道支架制作安装 2. 除锈后刷防锈漆二道 ，再刷灰色调和漆二道； [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 0.65 |
|  |  | 排水系统 |  |  |  |
| 12 | 031001006001 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式 :粘接 4.管道刷漆 、防腐 :外壁刷调和漆两道 5.介质 :排水[工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5. 吹扫 、冲洗 | m | 13.2 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-给排水工程                    专业/标段：通用安装工程       第  4  页 共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 031001006003 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:UPVC实壁光管 2.规格:DN50 3.连接形式 :粘接 4.管道刷漆 、防腐 :外壁刷调和漆两道 5.介质 :排水[工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5. 吹扫 、冲洗 | m | 14.7 |
| 14 | 031003018001 | 清扫口 | [项目特征] 1.材质 :清扫口 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 15 | 031003017007 | 地漏 | [项目特征] 1.材质 : 圆形地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 16 | 031007001001 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.类型 :管道支架制作安装 2. 除锈后刷防锈漆二道 ，再刷灰色调和漆二道； [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 17.65 |
|  |  | 洁具 |  |  |  |
| 17 | 031003003002 | 洗手盆 | [项目特征] 1.类型 :立式洗脸盆,配抬启式龙头2.规格 :含角阀等配件 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶 | 组 | 2 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-给排水工程                专业/标段：通用安装工程               第  5  页 共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 031003006001 | 大便器 | [项目特征] 1.类型 :坐式大便器 2.规格 :含角阀等配件 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶 | 组 | 2 |
| 19 | 031003007001 | 小便器 | [项目特征] 1.类型 :小便器 2.规格 :含角阀等配件 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶 | 组 | 1 |
| 20 | 031003011001 | 成套淋浴器 | [项目特征] 1.材质 :淋浴器 2.规格 :螺旋式开关,配花洒金属软管 ，含角阀等配件[工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 | 套 | 1 |
| 21 | 031003023001 | 冷热水混合器 | [项目特征] 1.类型 : 电热水器 2.规格 :含金属软管 ，含角阀等配件[工作内容] 1.冷热水混合器安装 2.试水试验 | 套 | 1 |
| 22 | 030912001001 | 手提式灭火器 | 1.规格 、型号 :手提式灭火器 | 具 | 6 |
|  |  | 套管 |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-给排水工程              专业/标段：通用安装工程          第  6  页共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 031301009001 | 套管 | [项目特征] 1.名称 、类型 : 刚性防水套管 2.规格 :介质管道公称直径DN100 3.具体做法详见图纸 ，满足现场 、技术 、验收 、设计及甲方要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3. 除锈 、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 | 个 | 1 |
| 24 | 031301009002 | 套管 | [项目特征] 1.名称 、类型 : 刚性防水套管 2.规格 :介质管道公称直径DN50 3.具体做法详见图纸 ，满足现场 、技术 、验收 、设计及甲方要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3. 除锈 、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 | 个 | 1 |

# 措施项目清单

工程名称： 安检大厅-给排水工程                    专业/标段：通用安装工程                                第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-采暖工程          专业/标段：通用安装工程             第  1  页  共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采暖系统 |  |  |  |
|  |  | 供热器具 |  |  |  |
| 1 | 031004013001 | 热媒分集水器 | [项目特征] 1.类型 :分集水器2.支管环路数 、规格 :2路 3. 附件名称 、规格 、数量:DN32 [工作内容] 1.本体安装 2. 附件安装 3.水压试验 | 组 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-采暖工程          专业/标段：通用安装工程               第  2  页共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CB001 | 地板敷设采暖 | [项目特征] 1.管道材质 、规格及相关要求 :PE-RT塑料管DN32 2.安装位置 :户内盘管 3.输送介质 :热媒体 4.技术参数 : 1.铺钢丝网片用专用塑料卡具与散热管绑牢； 2. 固定卡子(固定采暖加热管) ； 3.真空铝聚脂薄膜； 4.30厚模塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (密度>20kg/m³ )； 5.楼层之间楼板上的绝热层≥20 mm ;与土壤或不供暖房间相邻的地板的绝热层≥30mm ;与室外空气相邻的地板的绝热层≥40 mm； λ ≤0.041W/ m.K 5.套管 :加热管出地面至分 、集水器连接处,外部应加装塑料套管,套管应高出装饰面150~ 200mm 。在分 、集水器附近以及管间距小于100mm加热管外部应采取柔性套管措施。 6.备注 :未描述部分详见图集及土建相关说明 [工作内容] 1.安装 2.套管制作安装 3.集分水器 、管道 , 钢丝网 ，真空镀铝聚酯薄膜 ， 聚苯乙烯泡沫板 4.水压试验 | m2 | 188.29 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-采暖工程              专业/标段：通用安装工程                 第  3  页 共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 031002001001 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 : 电热执行器DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 4 | 031002001002 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :房间温控器DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 5 | 031002001003 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :过滤式球阀DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 6 | 031002001004 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :截止阀DN1 5 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 8 |
| 7 | 031002001005 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :排气泄水一体阀DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |
| 8 | 031002001006 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :球阀DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-采暖工程                    专业/标段：通用安装工程                     第  4  页共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 031002001007 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :热计量表D N32 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 10 | 031002001008 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :硬塑料套管DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |
|  |  | 系统调试 |  |  |  |
| 11 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | [项目特征] 1.采暖系统调试 2.此清单报价包含但不限于此清单描述 ，应满足设计图纸 、现行相关规范及招标文件要求的规定. | 系统 | 1 |

# 措施项目清单

工程名称： 安检大厅-采暖工程              专业/标段：通用安装工程                                 第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-暖通工程                      专业/标段：通用安装工程                           第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排风系统 |  |  |  |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 1 | 030701003002 | 通风机 | [项目特征] 1.名称 :房间通风器 2.型号:BLD10-12 3.规格 :Q=160m3/ h, 18W,含支架 4.安装形式 : 吊装 5.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 台 | 2 |
|  |  | 风阀 、风口等 |  |  |  |
| 2 | 030703003008 | 风口 、散流器 | [项目特征] 1.名称 : 防雨百叶风口 2.规格 :200*160 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
|  |  | 风管 |  |  |  |
| 3 | 030702001026 | 碳钢通风管道 | [项目特征] 1.名称 :碳钢通风管道 2.材质 :镀锌钢板 3.形状 :矩形 4.规格 :长边长(mm ) ≤360 5.板材厚度 :0.5 6.管件 、法兰及支架设计要求 :法兰连接 7.排风系统 | m2 | 3.14 |
|  |  | 系统调试 |  |  |  |
| 4 | 030705001001 | 通风空调工程检测 、调试 | [项目特征] 1.通风空调系统调试 2.此清单报价包含但不限于此清单描述 ，应满足设计图纸 、现行相关规范及招标文件要求的规定. | 系统 | 1 |

# 措施项目清单

工程名称： 安检大厅-暖通工程                        专业/标段：通用安装工程      第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-电力照明                      专业/标段：通用安装工程                             第  1  页    共  13  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D.4.2 | 配电装置安装 |  |  |  |
| 1 | 030402012006 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:ALEE箱 2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 2.焊 、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |
| 2 | 030402012005 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:MF1箱 2.规格 :500*600* 200 (宽*高*深) 3.安装方式 :挂墙明装,底距地1.5m 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 2.焊 、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |
| 3 | 030402012019 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:MF1ALE箱 2.规格 :500*600* 200 (宽*高*深) 3.安装方式 :挂墙明装,底距地1.5m 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 2.焊 、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |
|  | D.4.9 | 电缆安装 |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-电力照明                专业/标段：通用安装工程                  第  2  页 共  13  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 030409001012 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称 : 电力电缆 2.规格:WDZ-YJY- 5*10 3.敷设方式 :室内[工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 500 |
| 5 | 030409001008 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称 : 电力电缆 2.规格:WD-BTLY- 3x4 3.敷设方式 :室内[工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 11.5 |
| 6 | 030409002002 | 户内热缩式电缆终端头 | [项目特征] 1.名称 :户内热缩式电缆终端头 2.规格 : 电缆截面( mm2) ≤10 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 10 |
|  | D.4.10 | 防雷及接地装置 |  |  |  |
| 7 | 030410007001 | 等电位端子箱 、测试板 | [项目特征] 1.名称:LEB箱 2.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 3 |
| 8 | 030410007005 | 等电位端子箱 、测试板 | [项目特征] 1.名称:MEB箱 2.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-电力照明             专业/标段：通用安装工程                   第  3  页 共  13  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 030410002002 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称 :基础底板下层2根(Φ≥16)主钢筋焊接 2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装 | m | 95.8 |
| 10 | 030410002003 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称 :接地干线 2.材质 :40*4不锈钢 3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装 | m | 19.8 |
| 11 | 030410005001 | 避雷网 | [项目特征] 1.名称 :接闪带 2.材质 : Φ10热镀锌圆钢 3.安装形式 : 暗敷[工作内容] 1.制作 2.安装 | m | 81.2 |
| 12 | 030410005002 | 避雷网 | [项目特征] 1.名称 :接闪带 2.材质 :热镀锌扁钢 3.规格 :25*4 4.安装形式 : 暗敷[工作内容] 1.制作 2.安装 | m | 11.1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-电力照明                    专业/标段：通用安装工程             第  4  页共  13  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 030410003001 | 引下线 | [项目特征] 1.名称 :利用建筑物钢筋混凝土柱或剪力墙内一根Φ10以上主筋通长焊接[工作内容] 1. 引下线制作 、安装 2.利用主钢筋进行电气连接 | m | 58.8 |
| 14 | 030410007004 | 等电位端子箱 、测试板 | [项目特征] 1.名称 :接地连接板 100x100x10 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 5 |
| 15 | 030412001011 | 配管 | [项目特征] 1.名称 : 电线管 2.规格:PC40 3.配置形式 : 暗配 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 4.8 |
| 16 | 030412003014 | 配线 | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ- 25 2.配线形式 :管内穿线 3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.配线 | m | 4.8 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-电力照明               专业/标段：通用安装工程                  第  5  页 共  13  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 030410007003 | 等电位端子箱 、测试板 | [项目特征] 1.名称 :接地连接板 100x100x10,室外地坪下 1.0M安装 2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 5 |
|  | D.4.12 | 配管 、配线 |  |  |  |
| 18 | 030412001003 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :钢管 2.规格 :SC15 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等 3.配置形式 :综合考虑 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 167.8 |
| 19 | 030412001004 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :钢管 2.规格 :SC20 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等 3.配置形式 :综合考虑 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 285.2 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-电力照明                专业/标段：通用安装工程               第  6  页共  13  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 030412001005 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :钢管 2.规格 :SC25 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等 3.配置形式 :综合考虑 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 140.5 |
| 21 | 030412001012 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :钢管 2.规格 :SC50 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等 3.配置形式 :综合考虑 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 500 |
| 22 | 030412003012 | 配线 | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ- 6 2.配线形式 :管内穿线 3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.配线 | m | 135.2 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-电力照明                    专业/标段：通用安装工程              第  7  页共  13  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 030412003011 | 配线 | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ- 4 2.配线形式 :管内穿线 3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.配线 | m | 796.2 |
| 24 | 030412003007 | 配线 | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ- 2.5 2.配线形式 :管内穿线 3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.配线 | m | 285.8 |
| 25 | 030412003010 | 配线 | [项目特征] 1.名称:BV-2.5 2.配线形式 :管内穿线 3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.配线 | m | 276.9 |
| 26 | 030412003013 | 配线 | [项目特征] 1.名称:WDZN-RYJ S-2x2.5 2.配线形式 :管内穿线 3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.配线 | m | 75.9 |
| 27 | 040804004001 | 接线盒 | [项目特征] 1.规格 :灯具接线盒 2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 42 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-电力照明                专业/标段：通用安装工程            第  8  页 共  13  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 040804004002 | 接线盒 | [项目特征] 1.规格 :开关 、插座 、按钮接线盒 2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 38 |
|  | D.4.13 | 照明器具 、开关插座安装 |  |  |  |
| 29 | 030413005002 | 工厂灯 | [项目特征] 1.名称 : 防水防尘灯 2.规格 :LED 12W 3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |
| 30 | 030413003002 | 荧光灯 | [项目特征] 1.名称 :双管荧光灯 2.规格 :2x21W T 5型荧光灯 3.安装形式 : 吸顶或嵌顶 4.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 10 |
| 31 | 030413003003 | 荧光灯 | [项目特征] 1.名称 :双管荧光灯 自带蓄电池 2.规格 :2x21W T 5型荧光灯 3.安装形式 : 吸顶或嵌顶 4.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 11 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-电力照明                 专业/标段：通用安装工程             第  9  页共  13  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 030413002012 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称 :安全出口标志灯 2.规格:DC36V 1w LED光源 KW-BLJC-10EII0. 3系列 3.安装形式 :疏散门上方0.2m嵌墙安装 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 3 |
| 33 | 030413002008 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称 :集中电源疏散照明灯(A型) 2.型号:DC36V 8w LED光源 KW-ZFJC-8W系列3.安装形式 :壁装H=2.5m 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 3 |
| 34 | 030413002013 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称 :集中电源疏散照明灯(A型) 2.规格:DC36V 8w LED光源KW-ZFJC- 8W系列 3.安装形式 : 吸顶 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 7 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-电力照明                      专业/标段：通用安装工程                          第  10  页   共  13    页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 030413002009 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称 :集中电源疏散照明灯(A型) 2.规格:DC36V 1w LED光源 KW-BLJC-1R（L)I I0.3系列 3.安装形式 :壁装H=0.5m 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |
| 36 | 030413002014 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称 :双面方向标志灯(单向) 2.规格:DC36V 1w LED光源 KW-BLJC-2KREII0 .3系列 3.安装形式 : 吊装H=2.5m 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 4 |
| 37 | 030413012005 | 开关 、按钮 | [项目特征] 1.名称 : 暗装二极开关 2.规格 :250V 10 A 3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 3 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-电力照明                      专业/标段：通用安装工程             第  11  页   共  13页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 030413012004 | 开关 、按钮 | [项目特征] 1.名称 : 暗装三极开关 2.规格 :250V 10 A 3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 39 | 030413012007 | 开关 、按钮 | [项目特征] 1.名称 :智能照明开关面板 2.规格 :250V 10 A 3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 6 |
| 40 | 030413013001 | 插座 | [项目特征] 1.名称 :安检设备专用插座 2.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 5 |
| 41 | 030413013006 | 插座 | [项目特征] 1.名称 :地插插座 2.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 42 | 030413013007 | 插座 | [项目特征] 1.名称 : 电热水器插座 2.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-电力照明                      专业/标段：通用安装工程                       第  12  页   共  13   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 030413013008 | 插座 | [项目特征] 1.名称 :分集水器专用插座 2.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 44 | 030413013005 | 插座 | [项目特征] 1.名称 :空调插座 2.规格 :250V 20 A 3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |
| 45 | 030413013009 | 插座 | [项目特征] 1.名称 :空调插座-带防溅盒 2.规格 :250V 20 A 3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |
| 46 | 030413013010 | 插座 | [项目特征] 1.名称 :卫生间插座 2.规格 :250V 20 A 3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-电力照明                      专业/标段：通用安装工程           第  13  页   共  13   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 030413013002 | 插座 | [项目特征] 1.名称 :普通插座 2.规格 :250V 16 A 3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 17 |
| 48 | 030413013011 | 插座 | [项目特征] 1.名称 :应急插座 2.规格 :250V 16 A 3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 49 | 030413013012 | 插座 | [项目特征] 1.名称 :智能化专用插座 2.规格 :250V 16 A 3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
|  | D.4.15 | 电气设备调试 |  |  |  |
| 50 | 030415006001 | 输配电装置系统 | [项目特征] 1.名称 :输配电装置系统 2. 电压等级（kV） : 1KV 3.其他 :满足招标图纸 、招标文件 、技术规格书及相关规范的要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |

# 措施项目清单

工程名称： 安检大厅-电力照明             专业/标段：通用安装工程                                 第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                   专业/标段：通用安装工程                               第  1  页    共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 030412001008 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :钢管 2.规格 :SC25 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等 3.配置形式 :综合考虑 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 52.8 |
| 2 | 030412001007 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :钢管 2.规格 :SC20 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等 3.配置形式 :综合考虑 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 15.7 |
| 3 | 030502003001 | 双绞线缆 | [项目特征] 1.名称 :超六类4对数对绞电缆(非屏蔽) 2.敷设方式 :线槽配线 [工作内容] 1.敷设 | m | 75.8 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                   专业/标段：通用安装工程                      第  2  页    共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 030502003003 | 双绞线缆 | [项目特征] 1.名称 :2芯单模光缆 2.敷设方式 :线槽配线 3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.敷设 | m | 65 |
| 5 | 030502003004 | 双绞线缆 | [项目特征] 1.名称:UTP6 2.敷设方式 :线槽配线 3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.敷设 | m | 65 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                   专业/标段：通用安装工程                              第  3  页    共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 030506009001 | 网络枪式彩色摄像机 | [项目特征] 1.名称 :枪式摄像机 2.规格 :400万智能定焦筒型摄像机， 水平视场角： 103.6 ° , 最低照度彩色： 0.0002 lx , 黑白 :0.0001 l x ，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 分辨率2560 × 1440@25 fps； 支持三码流技术 ，支持同时20路取流； 支持联动声光预警； 内置2个麦克风 、1个扬声器 ，具有1个RS4 85接 口 、1个报警输入接 口 、1个报警输出接口 、1个音频输入接 口 、1个音频输出接 口 ； 支持断网续传功能保证录像不丢失 ； 供电方式：DC： 12 V ± 20% ，支持防反接保护PoE ： 802.3at, Type 2 ，Class 4； 防护 ： IP67 3.支持智能资源模式切换： 人脸抓拍模式 ，道路监控模式 ，人数统计模式 、智能事件模式智能资源模式切换； 3.支持抓拍报警统计 、报警质量统计 、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 4.补光距离： 白光 ：普通监控： 30 m ，人脸抓拍/识别 ： 5 m | 台 | 6 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                   专业/标段：通用安装工程                     第  4  页    共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 030505018001 | 显示设备 | [项目特征] 1.名称 :拼接大屏 2.尺寸： ≥55 英寸； 3.分辨率： ≥1920 × 1080@60Hz； 4.视角： 178 ° (水平)/ 178 ° ; 5. 响应时间： ≤8 ms ； 6.对比度： ≥1200 : 1； 7.亮度： ≥500cd/ ㎡； 8.物理拼缝： ≤1. 7mm； 9.工作温度和湿度 ： 0℃~40℃ , 10% ~80% RH； | 台 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                   专业/标段：通用安装工程                     第  5  页    共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 030501015003 | 设备网核心交换机 | [项目特征] 1.名称 :汇聚交换机 2.可网管的千兆以太网交换机。 3.交换容量≥336G bps ，包转发率≥1 26Mpps 。 4.千兆SFP口≥24个 ， 1/10GE SFP+光口≥4个。 5.支持基于端口的VLAN ，支持基于协议的VLAN； 6.支持ERPS功能，收敛时间小于50ms ; 7.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发 ，支持静态路由协议和RIP 、OSPF等路由协议 ，支持丰富的管理和安全特性 ; 8.支持内置智能图形化管理功能 ， 能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级 ，全局配置及网管口配置 ，设备升级备份 、监控及设备故障替换 , 组网拓扑可视及管理 、设备列表展示等功能。 | 台 | 1 |
|  |  | 综合布线系统 |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                   专业/标段：通用安装工程                             第  6  页    共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 030412001009 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :钢管 2.规格 :SC32 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等 3.配置形式 :综合考虑 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 100 |
| 10 | 030412001010 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :钢管 2.规格 :SC25 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等 3.配置形式 :综合考虑 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 23.8 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                   专业/标段：通用安装工程                         第  7  页    共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 030412001011 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :钢管 2.规格 :SC20 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等 3.配置形式 :综合考虑 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 120.9 |
| 12 | 030502003002 | 双绞线缆 | [项目特征] 1.名称 :超六类4对数对绞电缆(非屏蔽) 2.敷设方式 :线槽配线 3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.敷设 | m | 202.4 |
| 13 | 030502002001 | 弱电插座 | [项目特征] 1.名称 :信息插座 2.规格 :86型双口数据及语音插座 3.安装方式 :埋墙暗设,底边距地0.3 m 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 9 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                   专业/标段：通用安装工程                           第  8  页    共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 030502002002 | 弱电插座 | [项目特征] 1.名称 :信息插座 2.规格 :86型双口数据及语音插座 3.安装方式 :地面暗设 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 4 |
| 15 | 031104001001 | 光缆 | [项目特征] 1.型号 :4芯多模光缆 2.敷设方式 :桥架配线 3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.施工测量 2.敷设 | m | 200 |
| 16 | 030502004001 | 大对数电缆 | [项目特征] 1.名称 :大对数电缆 2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.敷设 | m | 100 |
| 17 | 030501015004 | 办公网络交换机 | [项目特征] 1.名称 : 网络交换机 2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地 | 台 | 2 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                   专业/标段：通用安装工程                        第  9  页    共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 030502008001 | 配线架 | [项目特征] 名称 :楼层配线架 1.提供24个非屏蔽超六类标准RJ45信息模块 ，系统性能超过TIA/EIA568- C.2标准对超六类的要求； 2.端口模块化 ，方便单个端口拆装或更换； 3.可以更换任何标准的信息模块； 4.黑色烤漆钢质底板 ，保证模块卡接牢固； 5.高强度PC+ABS端口面框 ，棱角清晰 , 外观高档； 6.提供合理的线缆走向 ，准确固定线缆 ，理线更清晰美观； 7.可打印更换的标示纸 ，清晰方便端口管理； 8.背面钢质镀锌理线架 ，提供牢固稳定的走线空间 ， 固定后保证不会因拉力而导致打线脱落 ; 9.金针：模具冲压形成方形针 ，50 μ镀金金针； 10. 电路板采用FR- 4 A1级覆铜板（军用级）； 11. 180度IDC打线方式 ，保证最短距离的线缆开绞距离 ; 12.模块材质： 符合UL94V-0的高强度PC材料； 13.标准19 〞安装 , 适用范围广 ，安装 、维护 、扩充简便快捷； | 架 | 2 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程                              第  10  页   共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 14.支持T568A和T 568B两种接线方式 ; 15.带有压接端子保护盖 ，安装完网线后 ，线头不外露 ; 16.耐压强度DC : 10 00V (AC:750V)1mi n无击穿和飞弧现象； 17.插拔次数＞200 0次； 18. IDC端接次数＞ 750次； 19. IDC端子：磷青铜 ，可接受22～26线规单股及多股线缆； 20.带宽达到500MH z ，符合国际最新标准； 21.支持110或Kro ne工具进行端接。 |  |  |
| 19 | 030502010001 | 光纤接续盘 | [项目特征] 1.名称 :光纤连接盘 2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 2.连接 3.标记 | 个 | 2 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程            第  11  页   共  19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 030501005001 | 机柜 | [项目特征] 名称 :光纤网络机柜 1.42U机柜 ，600* 800*2000mm； 2.8口PDU国标电源插排×1 ， 固定板部件×3,风扇×4, 2"重型脚轮×4 ，M 12支脚×4 ，M6方螺母螺钉×40 ， 内六角扳手×1； | 台 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程                第  12  页   共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 030502008002 | 配线架 | [项目特征] 名称 :建筑物配线架 1.提供24个非屏蔽超六类标准RJ45信息模块 ，系统性能超过TIA/EIA568- C.2标准对超六类的要求； 2.端口模块化 ，方便单个端口拆装或更换； 3.可以更换任何标准的信息模块； 4.黑色烤漆钢质底板 ，保证模块卡接牢固； 5.高强度PC+ABS端口面框 ，棱角清晰 , 外观高档； 6.提供合理的线缆走向 ，准确固定线缆 ，理线更清晰美观； 7.可打印更换的标示纸 ，清晰方便端口管理； 8.背面钢质镀锌理线架 ，提供牢固稳定的走线空间 ， 固定后保证不会因拉力而导致打线脱落 ; 9.金针：模具冲压形成方形针 ，50 μ镀金金针； 10. 电路板采用FR- 4 A1级覆铜板（军用级）； 11. 180度IDC打线方式 ，保证最短距离的线缆开绞距离 ; 12.模块材质： 符合UL94V-0的高强度PC材料； 13.标准19 〞安装 , 适用范围广 ，安装 、维护 、扩充简 | 架 | 3 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程                             第  13  页   共  19   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 便快捷； 14.支持T568A和T 568B两种接线方式 ; 15.带有压接端子保护盖 ，安装完网线后 ，线头不外露 ; 16.耐压强度DC : 10 00V (AC:750V)1mi n无击穿和飞弧现象； 17.插拔次数＞200 0次； 18. IDC端接次数＞ 750次； 19. IDC端子：磷青铜 ，可接受22～26线规单股及多股线缆； 20.带宽达到500MH z ，符合国际最新标准； 21.支持110或Kro ne工具进行端接。 |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程            第  14  页   共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 22 | 030502008003 | 配线架 | [项目特征] 名称:ODF配线架 1.产品严格遵循YD /T778-2011 《光纤配线架》 要求； 2.光纤配线架既可在机柜中安装还可挂墙式安装 ，为结构化布线设计提供了极大的灵活性； 3.全程光纤走纤保护设计 ，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 4. 同时为水平和主干网络的室内或室外光缆提供直接或交叉的连接； 5.可配3个SC型光纤安装面板 ，组成48个端口适合需求的不同配比； 6.在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器； 7.配线架模块塑胶扣卡接式结构 ，可以从前面拉出模块 , 将预连接光缆或光纤跳线插上即可 , 安装与维护快速便利； 8. 自带有光纤熔接盒 ，不需要另行配置 ，最多可熔纤48芯 ，提高机柜的利用空间； 9.全钢板配线架外框结构 ，保证产品的更高机械性能； 10.配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理 ，外观整洁美观； 11.涂装材料和配线架外框全部符合环保要求； | 架 | 2 |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程                 第  15  页   共  19   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12.光纤面板表面也采用粉末涂装处理 ，保证与配线架配比外观协调美观 ; 13.钢质配线架外框板厚1.5mm ，机械性能强度高 ，不易变形 ， 壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 14.壳体表面通过G B/T2423.17-2008标准的蓝雾试验48 h ，表面无肉眼可见锈斑。 |  |  |
| 23 | 030507001001 | 电涌保护器 | [项目特征] 1.名称 :浪涌保护器 2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 2.接线 、检验 | 套 | 2 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程                           第  16  页   共  19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 031101017001 | 路由器 | [项目特征]名称 :路由器 1. 网络标准： IEEE 802. 11a/b/g/n/a c/ax； 2.最高传输速率： 5952Mbps； 3.2.4GHz传输速率 ： 1148Mbps； 4.5GHz传输速率： 4804Mbps； 5.频率范围：双频(2.4GHz,5GHz)； 6. 网络接口：4个1 0/100/1000Mbps速率自适应以太网接口 ，支持WAN/儿AN自适应（网口盲插） 。 7.天线类型： 外置全向天线； 8.天线数量： 8根 ; 9.MU-MIMO： 4×4 MU-MIMO； 10.MESH组网： 支持； 11.无线安全：WPA -PSK ，WPA2-PSK , WPA3无线加密，主人网络 ，访客网络 ， 管理员身份限定。 12. 电源电压： 直流供电 ， 出厂配送12V/2A电源适配器 。 | 台 | 2 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程                  第  17  页   共  19   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 030501015005 | 设备网核心交换机 | [项目特征] 名称 :核心交换机1.可网管的千兆以太网交换机。 2.交换容量≥336G bps ，包转发率≥1 26Mpps 。 3.千兆SFP口≥24个 ， 1/10GE SFP+光口≥4个。 3.支持基于端口的VLAN ，支持基于协议的VLAN； 4.支持ERPS功能，收敛时间小于50ms ; 5.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发 ，支持静态路由协议和RIP 、OSPF等路由协议 ，支持丰富的管理和安全特性 ; 6.支持内置智能图形化管理功能 ， 能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级 ，全局配置及网管口配置 ，设备升级备份 、监控及设备故障替换 , 组网拓扑可视及管理 、设备列表展示等功能。 | 台 | 2 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程                            第  18  页   共  19    页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 030501019001 | 服务器 | [项目特征] 名称 :数据服务器 1.2U双路标准机架式服务器； 2.CPU： 配置2颗 x 86架构hg 7263处理器 ，核数≥16核 , 频率≥2.5GHz 。 3. 内存：配置64G DDR4 ， 16根内存插槽。 4.硬盘：配置2块1 .2T 10K SAS盘 ，最大可选支持12块 3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘 ，可选支持2块后置2.5寸热插拔S ATA/SAS硬盘。 5. 阵列卡：配置1块SAS+HBA卡 ， (支持RAID 0/1/10) 。 6.PCIE扩展： 支持5个PCIE插槽； 7. 网 口： 板载2个千兆电口 ，配置2个万兆光口 ，支持选配10GbE 、25Gb E SFP+等多种网络接口。 8.其他接口： 1个千兆RJ-45管理接 口 ，4个USB 接口 , 2个位于机箱后部 ，2个位于机箱前部； 1个VGA口，位于机箱后部 ，一个可选前置VGA 。 9. 电源：配置800W （1+1） 高效铂金C RPS冗余电源； | 项 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程                       第  19  页   共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 030501019002 | 服务器 | [项目特征] 1.名称 : 网管工作站 2. i7-14700/32 G/512G SSD /RTX 5060Ti-8G/750W | 项 | 1 |
| 28 | 030501019003 | 服务器 | [项目特征] 1.名称 :应用服务器 2. i7-14700/32 G/512G SSD /RTX 5060Ti-8G/750W | 项 | 1 |
| 29 | 030412001012 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :钢管 2.规格 :SC125 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等 3.配置形式 :综合考虑 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 140 |

# 措施项目清单

工程名称： 安检大厅-智能化工程               专业/标段：通用安装工程      第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 门房土建工程                     专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                      第  1  页   共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.土的类别 :综合类土 | m3 | 21.19 |
| 2 | 010101003001 | 单独土方回填 | 1.填土方式 :机械填土碾压 2.填方材料品种 :素土 3.填方来源： 利用原土 4.密实度要求 :压实系数0.9以下 | m3 | 12.76 |
| 3 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土的类别 :综合类土 | m2 | 9 |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别 :现场开挖多余的土方 2.运距 :3km以内 3.运输机械 : 自卸汽车 4.其他 :包含消纳相关费用 | m3 | 8.43 |
|  | A.3 | 桩基工程 |  |  |  |
| 5 | 010302003001 | 干作业机械成孔灌注桩 | 1.桩类型 : 回旋钻机成孔灌注桩 2.桩径 :800mm内 3.桩长 :31.50m 4.混凝土强度等级 :C30 5.混凝土种类 :商品砼 | m3 | 15.83 |
| 6 | 010202016001 | 泥浆外运 | 1.泥浆外运 : 10KM | m3 | 15.83 |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |
| 7 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种 、规格、强度等级 :混凝土实心砖 2.墙体类型 :砖墙 3.墙体厚度 :200mm 4.砂浆强度等级:M 7.5水泥砂浆 | m3 | 1.76 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 门房土建工程                          专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                       第  2  页共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种 、规格 :蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600mm* 240mm*200mm 2.墙体类型 :直形砌体 3.墙体厚度 :200mm 4.砂浆强度级:M10混合砂浆 5.砌筑高度 :3.6m以内 | m3 | 2.87 |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 9 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.名称 :基础垫层 2.混凝土强度等级 :C20 3.混凝土种类 :商砼（非泵送） 4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用 | m3 | 1.09 |
| 10 | 010502001001 | 独立基础 | 1.名称 :桩承台基础 2.混凝土强度等级 :C30 3.混凝土种类 :商砼（含泵送） 4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用 | m3 | 5.77 |
| 11 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.名称 :矩形柱 2.混凝土强度等级 :C30 3.混凝土种类 :商砼（含泵送） 4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用 | m3 | 2.69 |
| 12 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.名称 :有梁板 2.混凝土强度等级 :C30 3.混凝土种类 :商砼（含泵送） 4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用 | m3 | 2.17 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 门房土建工程                   专业/标段： 房屋建筑与装饰工程              第  3  页   共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 010502019001 | 栏板 | 1.名称 :栏板 2.混凝土强度等级 :C30 3.混凝土种类 :商砼（含泵送） 4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用 | m3 | 0.99 |
| 14 | 010502025001 | 花岗石铺面散水(散5) | 1.20厚花岗石板铺面 ，正 、背面及四周边满涂防污剂 ，灌稀水泥浆擦缝 2.素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1 :3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土6. 150厚3 :7灰土，宽出面层300 7.素土夯实 ， 向外坡4% | m2 | 7.99 |
| 15 | 010502028001 | 花岗岩条石台阶及平台(台6) | 1.100~ 120厚毛面花岗岩(或青石)条石面层 ，稀水泥浆灌缝 2.撒素水泥面(酒适量清水) 3.30厚1 :3硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100厚C15现浇钢筋混凝土6双向钢筋中距150(厚度不包括踏步三角部分 ) 台阶面外坡1% 6.300厚3 :7灰土垫层分两层夯实 7.素土夯实 | m2 | 6.02 |
| 16 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.基础类型 :基础垫层 2.模板材质 :复合木模板 | m2 | 1.32 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 门房土建工程                     专业/标段： 房屋建筑与装饰工程            第  4  页 共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型 :桩承台基础 2.模板材质 :复合模板 | m2 | 7.44 |
| 18 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.部位 :矩形柱模板 2.复合模板钢支撑 3.高度≤3.6m | m2 | 25.92 |
| 19 | 010505007001 | 楼板 、屋面板模板 | 1.部位 :有梁板模板 2.模板材质 :复合模板钢支撑 3.高度≤3.6m | m2 | 19.57 |
| 20 | 010505008001 | 栏板模板 | 1.部位 :栏板模板 2.模板材质 :复合模板钢支撑 | m2 | 21.06 |
| 21 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :箍筋HRB400 φ8 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 0.23 |
| 22 | 010506001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :箍筋HRB400 φ 1 4 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 0.02 |
| 23 | 010506001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :箍筋HRB400 φ 1 6 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 0.72 |
| 24 | 010506001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :HRB400 φ8 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 0.21 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 门房土建工程                        专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                   第  5  页 共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 010506001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :HRB400 φ 14 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 0.04 |
| 26 | 010506001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :HRB400 φ 16 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 0.04 |
| 27 | 010506001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :HRB400 φ 18 2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用 | t | 0.33 |
| 28 | 010506005002 | 钢筋笼 | 1.名称 :桩基钢筋笼 2.桩径 :800mm 3.桩长 :31.5m 4.钢筋种类 、规格 :综合考虑 5.其他 :包含制作 、绑扎 、 吊车安装等一切工序 | t | 1.15 |
| 29 | 010506010008 | 机械连接接头 | 1.连接方式： 电渣压力焊 2.规格：钢筋直径 : ≤ Φ 18mm | 个 | 32 |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |
| 30 | 010802001002 | 断桥铝合金门 | 1. 门洞口尺寸 : 100 0*2700 2. 门类型 : 断桥铝合金门 3.开启方式 :平开 4.框 、扇材质 、规格 :60断桥铝合金 | m2 | 2.7 |
| 31 | 010807001002 | 断桥铝合金窗 | 1. 窗洞口尺寸 :500 *2600 2. 窗类型 : 断桥铝合金窗 3.开启方式 :平开 4.框 、扇材质及规格 :60断桥铝合金 | m2 | 2.6 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 门房土建工程                   专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                     第  6  页 共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 010807001003 | 断桥铝合金窗 | 1. 窗洞口尺寸 :200 0*2600 2. 窗类型 : 断桥铝合金窗 3.开启方式 :平开 4.框 、扇材质及规格 :60断桥铝合金 | m2 | 5.2 |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 33 | 010902002001 | 水泥砂浆屋面(屋II 3 ) | 1.20厚1 :2.5水泥砂浆保护层 ，每1m见方半缝分格 2.4厚合成高分子水卷材两道 3.2厚高分子涂膜一道 4.25厚1 :3水泥砂浆找平层 5.50厚XPS挤塑板保温层 6.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 11.21 |
| 34 | 010902002002 | 水泥砂浆屋面(参屋Ⅲ3 ) | 1.20厚1 :2.5水泥砂浆保护层 ，每1m见方半缝分格 2.1.2厚合成高分子防水卷材两道 3.2厚合成高分子防水涂膜一道 4.25厚1 :3水泥砂浆找平层 5.1 :6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30厚 (或结构找坡) 6.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 2.08 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 门房土建工程                            专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                   第  7  页共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 011102003001 | 块料楼地面(附表一) | 1.6-10厚防滑地砖 ,干水泥擦缝 2.30厚DSM15砂浆(1 :3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.50厚C20细石混凝土填充层,上下配双向φ6@100, 中间设置散热管, 随打随抹平 5.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 6.保温绝热层(XPS挤塑聚苯板厚度经节能设计定,表观密度≥30Kg/m3) 7.1.5厚聚氨酯防水涂料, 四周翻起2 50高(从室内成活面起) 8.60厚C15混凝土垫层, 随打随抹平9. 150厚3 :7灰土10.素土夯实 | m2 | 6.76 |
| 36 | 011105003001 | 块料踢脚线(踢19) | 1.6-10厚铺地砖踢脚 ，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.5厚1 :2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3.8厚1 :3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)(砖墙禾此工序) | m | 10.4 |
|  | A.12 | 墙 、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 门房土建工程                       专业/标段： 房屋建筑与装饰工程               第  8  页共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 011201001002 | 墙 、柱面一般抹灰(内3 2) | 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 5.5厚1 :2.5水泥砂浆找平 6.9厚1 :3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 21.83 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |
| 38 | 011301001001 | 板底抹灰顶棚(棚15) | 3.3厚1 :0.5 :2.5水泥石灰膏砂浆找平 4.5厚1 :0.5 :3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) | m2 | 3.08 |
| 39 | 011302004001 | 铝合金方格吊顶(棚59 ) | 1.铝合金方格100x 100 ，组合块1200x 600 (1200x1200) 2.专用弹簧吊扣，中距<1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结调平 3. 10号镀锌低碳钢丝 (或D6钢筋)吊杆 , 双向中距≤1200 , 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留中10钢筋吊环(勾) ，双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预埋吊环) | m2 | 6.6 |
|  | A.14 | 油漆 、涂料 、裱糊工程 |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 门房土建工程                专业/标段： 房屋建筑与装饰工程             第  9  页共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料(外涂4) | 1.基层类型 :20水泥砂浆抹面 2. 100mm厚岩棉板保温层 3.5厚聚合物抗裂砂浆 ，耐碱网格布 4.罩面涂料一遍 5.涂饰第二遍面层涂料(透明) 6.涂饰面层涂料(透明) 7. 喷主层涂料 | m2 | 49.32 |
|  | A.18 | 措施项目 |  |  |  |
| 41 | 011802001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 42 | 011802003001 | 垂直运输 |  | 项 | 1 |

# 措施项目清单

工程名称： 门房土建工程           专业/标段： 房屋建筑与装饰工程             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 门卫-电气工程                        专业/标段：通用安装工程               第  1  页   共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D.4.2 | 配电装置安装 |  |  |  |
| 1 | 030402012019 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:MF2箱 2.规格 :500*600* 200 (宽*高*深) 3.安装方式 :挂墙明装,底距地1.5m 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 2.焊 、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |
|  | D.4.10 | 防雷及接地装置 |  |  |  |
| 2 | 030410007005 | 等电位端子箱 、测试板 | [项目特征] 1.名称:MEB箱 2.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 1 |
|  | D.4.12 | 配管 、配线 |  |  |  |
| 3 | 030412001003 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :钢管 2.规格 :SC15 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等 3.配置形式 :综合考虑 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 4.8 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 门卫-电气工程                   专业/标段：通用安装工程                   第  2  页  共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 030412001004 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :钢管 2.规格 :SC20 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等 3.配置形式 :综合考虑 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 30.1 |
| 5 | 030412001005 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :钢管 2.规格 :SC25 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等 3.配置形式 :综合考虑 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 23.8 |
| 6 | 030412003011 | 配线 | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ- 4 2.配线形式 :管内穿线 3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.配线 | m | 106.9 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 门卫-电气工程                  专业/标段：通用安装工程                       第  3  页 共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 030412003007 | 配线 | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ- 2.5 2.配线形式 :管内穿线 3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.配线 | m | 17.5 |
| 8 | 030412003010 | 配线 | [项目特征] 1.名称:BV-2.5 2.配线形式 :管内穿线 3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.配线 | m | 51.5 |
| 9 | 030412003013 | 配线 | [项目特征] 1.名称:WDZN-RYJ S-2x2.5 2.配线形式 :管内穿线 3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.配线 | m | 75.9 |
| 10 | 040804004001 | 接线盒 | [项目特征] 1.规格 :灯具接线盒 2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1 |
| 11 | 040804004002 | 接线盒 | [项目特征] 1.规格 :开关 、插座 、按钮接线盒 2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 5 |
|  | D.4.13 | 照明器具 、开关插座安装 |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 门卫-电气工程              专业/标段：通用安装工程                     第  4  页 共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 030413003002 | 荧光灯 | [项目特征] 1.名称 :双管荧光灯 2.规格 :2x21W T 5型荧光灯 3.安装形式 : 吸顶或嵌顶 4.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 13 | 030413012005 | 开关 、按钮 | [项目特征] 1.名称 : 暗装单极开关 2.规格 :250V 10 A 3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 14 | 030413013008 | 插座 | [项目特征] 1.名称 :分集水器专用插座 2.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 15 | 030413013005 | 插座 | [项目特征] 1.名称 :空调插座 2.规格 :250V 20 A 3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 门卫-电气工程                    专业/标段：通用安装工程              第  5  页  共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 030413013002 | 插座 | [项目特征] 1.名称 :普通插座 2.规格 :250V 16 A 3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |
|  | D.4.15 | 电气设备调试 |  |  |  |
| 17 | 030415006001 | 输配电装置系统 | [项目特征] 1.名称 :输配电装置系统 2. 电压等级（kV） : 1KV 3.其他 :满足招标图纸 、招标文件 、技术规格书及相关规范的要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |

# 措施项目清单

工程名称： 门卫-电气工程                     专业/标段：通用安装工程                                   第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 门卫-智能化工程                          专业/标段：通用安装工程                                 第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 030412001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :钢管 2.规格 :SC20 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等 3.配置形式 :综合考虑 4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 6.6 |
| 2 | 030502003001 | 双绞线缆 | [项目特征] 1.名称 :超六类4对数对绞电缆(非屏蔽) 2.敷设方式 :线槽配线 [工作内容] 1.敷设 | m | 6.8 |
| 3 | 030502002001 | 弱电插座 | [项目特征] 1.名称 :信息插座 2.规格 :86型双口数据及语音插座 3.安装方式 :埋墙暗设,底边距地0.3 m [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 13 |
| 4 | 030912001001 | 手提式灭火器 | 1.规格 、型号 :手提式灭火器 | 具 | 2 |

# 措施项目清单

工程名称： 门卫-智能化工程                 专业/标段：通用安装工程           第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 门卫-采暖工程                 专业/标段：通用安装工程                   第  1  页  共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采暖系统 |  |  |  |
|  |  | 供热器具 |  |  |  |
| 1 | 031004013002 | 热媒分集水器 | [项目特征] - 类型 :分集水器 - 2.支管环路数 、规格 :2路 3. 附件名称 、规格 、数量:DN20 [工作内容] 1.本体安装 2. 附件安装 3.水压试验 | 组 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 门卫-采暖工程                     专业/标段：通用安装工程                    第  2  页 共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 03B001 | 地板敷设采暖 | [项目特征] 1.管道材质 、规格及相关要求 :PE-RT塑料管DN20 2.安装位置 :户内盘管 3.输送介质 :热媒体 4.技术参数 : 1.铺钢丝网片用专用塑料卡具与散热管绑牢； 2. 固定卡子(固定采暖加热管) ； 3.真空铝聚脂薄膜； 4.30厚模塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (密度>20kg/m³ )； 5.楼层之间楼板上的绝热层≥20 mm ;与土壤或不供暖房间相邻的地板的绝热层≥30mm ;与室外空气相邻的地板的绝热层≥40 mm； λ ≤0.041W/ m.K 5.套管 :加热管出地面至分 、集水器连接处,外部应加装塑料套管,套管应高出装饰面150~ 200mm 。在分 、集水器附近以及管间距小于100mm加热管外部应采取柔性套管措施。 6.备注 :未描述部分详见图集及土建相关说明 [工作内容] 1.安装 2.套管制作安装 3.集分水器 、管道 , 钢丝网 ，真空镀铝聚酯薄膜 ， 聚苯乙烯泡沫板 4.水压试验 | m2 | 7.13 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 门卫-采暖工程                      专业/标段：通用安装工程               第  3  页 共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 031002001001 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 : 电热执行器DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 4 | 031002001002 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :房间温控器DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 5 | 031002001003 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :过滤式球阀DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 6 | 031002001004 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :截止阀DN1 5 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 8 |
| 7 | 031002001005 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :排气泄水一体阀DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |
| 8 | 031002001006 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :球阀DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 门卫-采暖工程                专业/标段：通用安装工程                 第  4  页共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 031002001007 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :热计量表D N20 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 10 | 031002001008 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :硬塑料套管DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |
|  |  | 系统调试 |  |  |  |
| 11 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | [项目特征] 1.采暖系统调试 2.此清单报价包含但不限于此清单描述 ，应满足设计图纸 、现行相关规范及招标文件要求的规定. | 系统 | 1 |

# 措施项目清单

工程名称： 门卫-采暖工程                  专业/标段：通用安装工程         第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程项目清单

工程名称：场平工程                                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                      第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010102001001 | 挖一般土方 | 1.土的类别 :三类土 2.运距 : 10km | m3 | 3400 |

# 措施项目清单

工程名称：场平工程                 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 支护工程                                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                      第  1  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010202007001 | 锚杆(锚索) | 1.锚杆（索）类型 、深度 、部位 :钢绞线2Φs15.2 2.钻孔直径 : 150 3.预应力值 : 120KN | m | 1840 |
| 2 | 010202009001 | 喷射混凝土 、水泥砂浆 | 1.厚度 :80 2.混凝土（砂浆）类别 、强度等级 :C 20预拌混凝土 | m2 | 580.5 |
| 3 | 010202012001 | 钢筋混凝土腰梁 、冠梁 | 1.混凝土种类 :C30预拌混凝土 | m3 | 41.28 |
| 4 | 010202013001 | 钢筋混凝土腰梁 、冠梁的模板 | 1.构件部位 :复合模板 | m2 | 103.2 |
| 5 | 010202015001 | 钢腰梁 、冠梁 | 1.钢材品种 、规格 :20a双拼工字钢 | t | 7.206 |
| 6 | 010202016001 | 泥浆外运 | 1.泥浆外运 : 10KM | m3 | 396.7 |
| 7 | 010302003001 | 干作业机械成孔灌注桩 | 1.桩类型 : 回旋钻机成孔灌注桩 2.桩长 : 17400mm 3.桩径 :800mm 4.混凝土种类 、强度等级:C35预拌混凝土 | m3 | 410.86 |
| 8 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种 、规格、强度等级 :混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M 5水泥砂浆 | m3 | 4.64 |
| 9 | 010401009001 | 砖地沟 、明沟 |  | m | 64.5 |
| 10 | 010502010001 | 钢筋混凝土板墙 | 1.混凝土强度等级 :C30预拌混凝土 2.墙体厚度 :220 | m3 | 39.02 |
| 11 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.模板形式 :复合模板 | m2 | 354.75 |
| 12 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 : 10以内一级钢箍筋 | t | 0.658 |
| 13 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 : 18以内三级钢 | t | 4.332 |
| 14 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :25以内三级钢 | t | 4.565 |
| 15 | 010506004001 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类 、规格 : 10以内一级钢 | t | 1.289 |
| 16 | 010506005001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类 、规格 :三级钢25以内 | t | 50.28 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 支护工程                                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                第  2  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 010506005002 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类 、规格 :一级钢10以内 | t | 7.396 |
| 18 | 010902006001 | 泄水孔 | 1.构件类型 、品种 、规格 : Φ50PVC管 | 个 | 23 |
| 19 | 011201001001 | 墙 、柱面一般抹灰 | 1. 10厚1： 2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 162.54 |

# 措施项目清单

工程名称： 支护工程               专业/标段： 房屋建筑与装饰工程          第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 室外铺装工程                               专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011601003001 | 块料道路面层 | 1.做法详见03J012 -1 1/35 2.300*300*100厚透水砖面层 3.30厚1： 3水泥砂浆 4.220厚C30预拌混凝土 5.350厚级配碎砾石 6.素土夯实 | m2 | 264.64 |
| 2 | 011601003002 | 块料道路面层 | 1.做法详见03J012 -1 1/35 2.600*600*50厚花岗岩面层 3.30厚1： 3水泥砂浆 4.220厚C30预拌混凝土 5.350厚级配碎砾石 6.素土夯实 | m2 | 525.98 |
| 3 | 011601005001 | 安砌侧(平 、缘)石 | 1.材料品种 、规格 :600*100*150花岗岩道牙 2.结合层材料品种 、厚度 、强度等级 : 150厚灰土 | m | 341.01 |

# 措施项目清单

工程名称： 室外铺装工程              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程     第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 室外围墙                     专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                          第  1  页   共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 围墙1 做法详见03J01 2-1 P49 |  |  |  |
| 1 | 010102003002 | 挖沟槽土方 | 1.土的类别 :三类土 2.开挖深度 :2m以内 | m3 | 126.13 |
| 2 | 010102009002 | 回填方 | 1.材料品种 :素土 | m3 | 76.98 |
| 3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.运距暂定10km | m3 | 49.15 |
| 4 | 010501001003 | 基础垫层 | 1. 150厚3： 7灰土 | m3 | 12.61 |
| 5 | 010501001004 | 基础垫层 | 1. 100厚C15混凝土 | m3 | 6.41 |
| 6 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种 、规格、强度等级 :混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M 5水泥砂浆 | m3 | 30.13 |
| 7 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种 、规格、强度等级 :混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M 5水泥砂浆 | m3 | 6.01 |
| 8 | 010401005002 | 实心砖柱 | 1.砖品种 、规格、强度等级 :混凝土实心砖 2.柱截面尺寸 :250 *250 3.砂浆强度等级:M 5水泥砂浆 | m3 | 3.83 |
| 9 | 010502032002 | 零星现浇构件 | 1.构件名称 :砖柱压顶 2.混凝土强度等级 :C25预拌混凝土 | m3 | 1.09 |
| 10 | 011201001002 | 墙 、柱面一般抹灰 | 1.20厚1： 2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 121.26 |
| 11 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.真石漆两遍 2.腻子两遍 | m2 | 121.26 |
| 12 | 011503004002 | 成品带扶手栏杆 、栏板 | 1.成品栏杆（板）种类 、规格 :成品铁艺花式栏杆 2.栏杆 、栏板高度 : 1700mm | m | 91.6 |
|  |  | 围墙2 做法详见施工图纸 |  |  |  |
| 13 | 010102003001 | 挖沟槽土方 | 1.土的类别 :三类土 2.开挖深度 : 1.5m | m3 | 47.41 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 室外围墙                    专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                      第  2  页共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 010102009001 | 回填方 | 1.材料品种 :素土 | m3 | 24.89 |
| 15 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距： 暂定10km | m3 | 22.52 |
| 16 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.材料品种 、强度要求 、配比 : 100厚C15混凝土垫层 | m3 | 2.96 |
| 17 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土强度等级 :C30混凝土 | m3 | 5.93 |
| 18 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种 、规格、强度等级 :混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M 5水泥砂浆 | m3 | 12.44 |
| 19 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种 、规格、强度等级 :混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M 5水泥砂浆 | m3 | 5.93 |
| 20 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土强度等级 :C30预拌混凝土 | m3 | 1.18 |
| 21 | 011201001001 | 墙 、柱面一般抹灰 | 1.20厚1： 2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 41.39 |
| 22 | 011203001001 | 石材墙 、柱面 | 1.20厚浅灰色石材 | m2 | 41.39 |
| 23 | 011503004001 | 成品带扶手栏杆 、栏板 | 1.成品铁艺栏杆 2.做法详见图纸 | m | 28.43 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |
| 24 | 010805003001 | 电动伸缩门 | 详图纸设计 | 套 | 2 |
| 25 | 010804005001 | 铁艺门 | 详图纸设计 | m2 | 20.12 |

# 措施项目清单

工程名称： 室外围墙             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 园林绿化工程                               专业/标段： 园林绿化工程                                 第  1  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050101005001 | 整理绿化用地 |  | m2 | 940.43 |
| 2 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.种类 :五角枫 2.胸径/干径/米径/地径 : 10-12cm 3.株高 :4.5-5.0m 4.冠径 :4.0-4.5m | 株 | 7 |
| 3 | 050103001002 | 栽植乔木 | 1.种类 :绚丽海棠 2.胸径/干径/米径/地径 :9-10cm 3.株高 :4.5-5.0m 4.冠径 :4.0-4.5m | 株 | 5 |
| 4 | 050103001003 | 栽植乔木 | 1.种类 : 山桃 2.胸径/干径/米径/地径 :9-10cm 3.株高 :3.0-3.5m 4.冠径 :4.0-4.5m | 株 | 4 |
| 5 | 050103001004 | 栽植乔木 | 1.种类 :杨树 2.胸径/干径/米径/地径 : 13-15cm 3.株高 :8.0-10m 4.冠径 :3.0-3.5m | 株 | 6 |
| 6 | 050103002001 | 栽植单株灌木 | 1.种类 : 圆柏球 2.株高 : 1.4-1.6m 3.冠径 : 1.6-1.8m | 株 | 11 |
| 7 | 050103002002 | 栽植单株灌木 | 1.种类 :小叶丁香球A 2.株高 :2.0-2.2m 3.冠径 :2.0-2.2m | 株 | 8 |
| 8 | 050103002003 | 栽植单株灌木 | 1.种类 :小叶丁香球B 2.株高 : 1.6-1.8m 3.冠径 : 1.8-2.0m | 株 | 7 |
| 9 | 050103003001 | 片植灌木 | 1.种类 :紫花地丁 2.株高 :0.20-0.2 5m 3.单位面积株数 :3 6株/㎡ | m2 | 81.59 |
| 10 | 050103003002 | 片植灌木 | 1.种类 :德国红景天 2.株高 :0.15-0.2 5m 3.单位面积株数 :3 6株/㎡ | m2 | 251.53 |

分部分项工程项目清单

工程名称： 园林绿化工程                               专业/标段： 园林绿化工程                                 第  2  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 050103003003 | 片植灌木 | 1.种类 :水蜡 2.株高 :0.4-0.5m 3.冠径 :0.2-0.25 m 4.单位面积株数 :3 0株/㎡ | m2 | 41.04 |
| 12 | 050103003004 | 片植灌木 | 1.种类 :连翘 2.株高 :0.6-0.7m 3.冠径 :0.25-0.3 m 4.单位面积株数 :3 0株/㎡ | m2 | 68.41 |
| 13 | 050103003005 | 片植灌木 | 1.种类 :珍珠梅 2.株高 :0.5-0.6m 3.冠径 :0.2-0.25 m 4.单位面积株数 :2 5株/㎡ | m2 | 110.25 |
| 14 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类 :成品草皮 2.铺种方式 :满铺 | m2 | 549.67 |
| 15 | 05B001 | 钢木座椅 | 1.做法详见施工图纸 2.顶面： 600x50x 25厚深褐色防腐木板 。侧面： 3厚预制穿孔不锈钢板封边 3.60x20@600钢方通,横向连接(沉头螺钉固定于扁钢上 ) 4.600长x30宽x7 厚扁钢,纵向连接 5.200厚c20混凝土垫层 6. 150厚级配碎石垫层 7.素土夯实 | 套 | 6 |
| 16 | 05B002 | 成品垃圾桶 | 1.成品分类垃圾桶 | 套 | 5 |

# 措施项目清单

工程名称： 园林绿化工程            专业/标段： 园林绿化工程              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 050401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 050401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 050401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 050401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 050401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 室外给排水工程                            专业/标段：通用安装工程                                 第  1  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水系统 |  |  |  |
| 1 | 040501002001 | 复合管 | [项目特征] 1.钢丝网骨架塑料复合管（聚乙烯）管 2.管道规格:DN50 3.连接形式 : 电熔连接 4.管道消毒 、冲洗 5.具体做法详见图纸 ，满足现场 、技术 、验收 、设计及甲方要求 [工作内容] 1.预制管枕安装 2.管道铺设 、接口连接 3.管道检验及试验4. 防腐 | m | 64.5 |
|  | K.5.3 | 污水系统 |  |  |  |
| 2 | 040501005001 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:HDPE 双壁波纹排水管 2.规格:DN300 ，环刚度≥SN8 3.连接形式 :承插式橡胶圈接口 4.具体做法详见图纸，满足现场 、技术 、验收 、设计及甲方要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  | m | 33.6 |
|  | K.5.5 | 雨水系统 |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 室外给排水工程                            专业/标段：通用安装工程                                 第  2  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 040501005002 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:HDPE 双壁波纹排水管 2.规格:DN300 ，环刚度≥SN8 3.连接形式 :承插式橡胶圈接口 4.具体做法详见图纸，满足现场 、技术 、验收 、设计及甲方要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 |  | m | 41.2 |
| 4 | 040504010001 | 雨水箅子 [项目特征] 1. 雨水口规格 : 雨水口 2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作 、安装 、拆除 3.混凝土浇捣 、养护 4.砌筑 、勾缝 、抹面 5. 雨水箅子安装 6.拦截装置安装 7. 防臭装置安装 |  | 套 | 3 |

# 措施项目清单

工程名称： 室外给排水工程                  专业/标段：通用安装工程            第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 室外管网土建工程                        专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                      第  1  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给排水管网土建 |  |  |  |
| 1 | 010102003001 | 挖沟槽土方 | 1.土的类别 :三类土 2.开挖深度 :2m以内 | m3 | 196.88 |
| 2 | 010102009001 | 回填方 | 1.填方部位 :沟槽 2.材料品种 :素土 | m3 | 144.26 |
| 3 | 010502031002 | 检查井 | 1.做法详见05S502 68-88 2.检查井截面尺寸 ： 1300*1300*150 0 3.土方开挖： 1800 *1800*3000 4.垫层： 100厚C20混凝土 5.底板： 200厚C30钢筋混凝土 6.侧壁： 150厚C30钢筋混凝土 7.盖板： 150厚C30钢筋混凝土 8.井圈： 预制钢筋混凝土井圈 9.井盖：承重型铸铁井盖 | 座 | 3 |
|  |  | 热力管网土建 |  |  |  |
| 4 | 010102003002 | 挖沟槽土方 | 1.土的类别 : 一、二类土 2.开挖深度 :2m以内 | m3 | 417.76 |
| 5 | 010102009002 | 回填方 | 1.填方部位 :沟槽 2.材料品种 :细土 3.密实度 :夯实 | m3 | 278.26 |
| 6 | 010102009003 | 回填方 | 1.填方部位 :沟槽 2.材料品种 :砂 3.密实度 :夯实 | m3 | 39.18 |
| 7 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.名称： 热力阀门检查井 | 座 | 2 |
|  |  | 电气土建 |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 室外管网土建工程                        专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                      第  2  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 040504002002 | 现浇混凝土井 | 1.名称： 小型三通井 2.规格： (长*宽*高)2400*2100*24 00参考图集07SD10 1-8第43 、44页 | 座 | 1 |
| 9 | 040504002003 | 现浇混凝土井 | 1.名称： 小型手孔井 2.规格： (长*宽*高)500*500*700安防监控,广播,路灯合用参考图集07 SD101-8第120 、1 22页 | 座 | 4 |
| 10 | 010102003003 | 挖沟槽土方 | 1.土的类别 : 一、二类土 2.开挖深度 :2m以内 | m3 | 139.44 |
| 11 | 010102009004 | 回填方 | 1.填方部位 :沟槽 2.材料品种 :细土或砂 3.密实度 :夯实 | m3 | 89.87 |

# 措施项目清单

工程名称： 室外管网土建工程            专业/标段： 房屋建筑与装饰工程       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 室外采暖工程                               专业/标段：通用安装工程                                  第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采暖系统 |  |  |  |
| 1 | 031001008001 | 直埋式预制保温管[项目特征] 1.管道材质 、规格 :高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管DN32 2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5. 吹扫 、冲洗 |  | m | 80.3 |
| 2 | 031001008002 | 直埋式预制保温管[项目特征] 1.管道材质 、规格 :高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管DN65 2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5. 吹扫 、冲洗 |  | m | 115.6 |
| 3 | 031008001001 | 采暖工程系统调试[项目特征] 1.系统形式 :采暖工程系统调试 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1 |

# 措施项目清单

工程名称： 室外采暖工程             专业/标段：通用安装工程                                 第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 室外电气工程                               专业/标段：通用安装工程                                 第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称： 电力电缆 2.规格：WDZ-YJY -5*10 3.敷设方式 、部位 :管道或桥架敷设 | m | 375 |
| 2 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称： 电力电缆 2.规格：WD-BTLY -5*10 3.敷设方式 、部位 :管道或桥架敷设 | m | 134 |
| 3 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称 : 电力电缆头 2.规格型号 :25mm2以内 | 个 | 5 |
| 4 | 030412001004 | 配管 | 1.名称 :配管 2.材质：PVC 3.规格： 65 4.配置形式 : 暗敷设 | m | 36 |
| 5 | 030413009001 | 园区路灯 | 1.名称： 路灯 2.规格： 灯具选型参数 : 100WLED灯,灯杆高度 :8M,色温 :4500K, 防护等级 : IP65 | 套 | 3 |
| 6 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称： 草坪灯80 W（含灯杆 、基础及附件等） | 套 | 11 |

# 措施项目清单

工程名称： 室外电气工程             专业/标段：通用安装工程                                               第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 专业工程暂估价                            专业/标段：通用安装工程                                第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03B001 | 有线电视 |  | 型 | 1 |

# 措施项目清单

工程名称： 专业工程暂估价               专业/标段：通用安装工程              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 其他项目清单

工程名称： 专业工程暂估价                        专业/标段：通用安装工程                                     第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 2.1 | 机电抗震支吊架 | m2 |  |
| 2.2 | 有线电视系统 | 项 |  |
| 2.3 | 无线对讲系统 | 项 |  |
| 2.4 | 背景广播系统 | 项 |  |
| 2.5 | 信息发布系统 | 项 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |
| 3.1 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。