标的名称：CCD 耦合器

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、功能要求 ★具有光谱检测和成像探测功能。 二、技术参数要求 1.光谱检测： ★1.1光谱响应范围：200~900 nm； ★1.2光谱分辨率：≤0.02 nm； ▲1.3焦长：≥750 mm ； ▲1.4双入双出； 2.成像探测： 2.1波段范围200~900 nm； 2.2成像分辨率：≥1600*1000； ▲2.3全画幅采集帧率：≥90 fps； ▲2.4像元尺寸:≥9 um； 2.5像增强直径：≥18 mm； 2.6荧光屏类型：P43； ▲2.7光学快门：≤500ps； 2.8能进行单光子计数和单光子累加成像； 2.9光阴极重复频率：≥500 KHz； 2.10外触发输入*1，触发输出*3，最小调整步距≤10ps，抖动≤35ps； 2.11光阴极峰值量子效率≥15%，等效背景噪声：≤0.05ulx； 2.12光学增益≥1,000倍，增益1-1,000倍连续可调； 3.数据采集和处理 64位数据采集处理系统/软件。 |