采购内容及技术要求

| 序 号 | 服务名称 |  | 服务及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、农村户厕管护软件系统开发服务、物料设计制作服务、宣传培训及改厕资料扫描录入服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 农村户厕管护软件系统开发服务 | 智能报抽模块 | 改厕村民使用，需支持多种方式实现户厕上报抽厕需求。 电话报抽：提供区官方智能电话，辖区用户通过拨打智能电话按键报抽。提供智能语音提示功能；提示核对用户个人信息功能；提示是否报抽成功功能；提示是否需要转人工功能；提示是否重复报抽功能；提供用户对已经完成的抽厕服务进行评价功能等。 二维码报抽：提供区官方二维码，辖区用户通过扫描二维码智能报抽。提供姓名、身份证及手机号登录验证功能；提供用户对本户的改厕基本信息如手机号码等信息进行修改功能；提供一键报抽功能；提供报抽详情查询功能；提供报抽服务进度查询功能；提供一键联系作业人员功能；提示是否重复报抽功能；提供一键撤回报抽功能等。 村管理员报抽：提供村级管理人员账号权限，协助村域内用户进行智能报抽。提供显示管理员所负责村庄的改厕村民信息功能；提供通过姓名查询选择需要抽厕的村民功能；提供一键多用户同时报抽功能；提供报抽服务进度查询功能；提示是否重复报抽功能；提供一键联系作业人员功能；提供一键撤回报抽功能等。 报抽数据同步传输：报抽数据同步传输更新各监管端。提供区级、镇村级报抽信息同步更新功能；提供用户电话报抽、二维码报抽信息同步更新功能；包含报抽状态及服务进度功能；提供信息同步作业人员工作端功能。 抽厕作业人员接单处理功能：作业人员在作业端可查看接收处理用户报抽需求。提供自动接收作业任务功能；功能查看报抽来源功能；提供“待抽任务”分类显示功能；提供报抽任务状态变更提示功能；提供报抽用户位置的地图导航功能；提供一键拨用户手机号号功能；提供通讯录一键拨村管理员手机号功能；提供完成作业拍照处理功能；提供照片自主定位地址及时间水印功能；提供车辆满载无法为村民抽厕时的任务转交功能；提供显示上级关于抽厕通知公告查看功能；提供个人进行账号的切换及登录密码修改功能。 抽厕大数据查询分析：用户上报抽厕及作业进度等数据，可多种方式汇总展示查询。提供抽厕数据统计分析功能；提供抽厕数据多维度、多展现形式的统计分析，如统计报抽累计数据、月度数据、每日数据等，以柱状图、折线图等形式展示功能；提供待完成任务以可视化地图的形式展示功能；提供用户抽厕满意度的统计分析功能；提供作业人员抽厕统计分析功能；提供报抽统计分析报表支导出功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 智能报修模块 | 改厕村民使用，可需支持多种方式实现户厕上报维修需求。 电话报修：提供区官方智能电话，辖区用户通过拨打智能电话按键报修。提供智能语音提示功能；提示核对用户个人信息功能；提示是否报修成功功能；提示是否需要转人工功能；提示是否重复报修功能；提供用户对已经完成的抽修服务进行评价功能等。 二维码报修：提供区官方二维码，辖区用户通过扫描二维码智能报修。提供姓名、身份证及手机号登录验证功能；提供用户对本户的改厕基本信息如手机号码等信息进行修改功能；提供一键报修功能；提供报修图片上传功能；提供自定义报修详情内容选择功能；提供报修详情查询功能；提供报修服务进度查询功能；提供一键联系作业人员功能；提示是否重复报修功能；提供一键撤回报修功能等。 村管理员报修：提供村级管理人员账号权限，协助村域内用户进行智能报修。提供显示管理员所负责村庄的改厕村民信息功能；提供通过姓名查询选择需要维修的用户功能；提供报修图片上传功能；提供自定义报修详情内容选择功能；提供报修服务进度查询功能；提示是否重复报修功能；提供一键联系作业人员功能；提供一键撤回报修功能等。 报修数据同步传输：报修数据同步传输更新各监管端。提供区级、镇村级报修信息同步更新功能；提供用户报修中电话报修、二维码报修信息同步更新功能；包含报修状态及服务进度功能；提供信息同步作业人员工作端功能。 维修作业人员接单处理功能：作业人员在作业端可查看接收处理用户报修需求。提供自动接收作业任务功能；功能查看报修来源功能；提供“待修任务”分类显示功能；提供报修任务状态变更提示功能；提供报修用户位置的地图导航功能；提供完成作业拍照处理功能；提供照片自主定位地址及时间水印功能；提供维修人员无法为村民维修时的任务转交功能；提供显示上级关于维修通知公告查看功能；提供个人进行账号的切换及登录密码修改功能。 维修大数据查询分析：用户上报维修及作业进度等数据，可多种方式汇总展示查询。提供维修数据统计分析功能；提供维修数据多维度、多展现形式的统计分析；提供待完成任务以可视化地图的形式展示功能；提供用户维修满意度的统计分析功能；提供作业人员维修统计分析功能；提供维修统计分析报表支导出功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 村民反馈模块 | 改厕村民使用，多种反馈方式回复查看功能。 电话按键反馈；提供智能语音操作提示功能；提供核对用户个人信息功能；提供智能电话反馈功能；提供是否反馈成功提示功能；提供反馈转人工功能。 二维码反馈：提供反馈人员姓名、身份证及手机号登录验证功能；提供报抽、报修满意度反馈功能；提供反馈类型“建议”、“投诉”、“问题”选择功能；提供文字反馈功能；提供图片反馈功能；提供语音留言反馈功能；提供是否反馈成功 反馈数据同步传输：反馈数据同步传输更新各监管端。提供区级镇村级反馈信息同步更新功能；提供用户反馈中电话反馈、二维码反馈信息同步更新功能；包含反馈状态及回复进度功能。 反馈回复：提供区级、镇街级反馈内容查看功能，包括类别、日期、所属乡镇村庄、内容和处理状态等；提供反馈问题的内容回复功能； 反馈统计分析：提供反馈问题的多条件查询及批量导出功能；提供反馈问题及回复内容区级、镇街级分类展示功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 档案管理模块 | 区镇级改厕主管部门使用，改厕资料的上传、查看、编辑等。 档案录入：提供区镇级平台改厕档案录入上传功能，包含姓名、改厕户手机号、区划、改厕年份、改厕类型、改厕编号等；提供村管理员档案新增录入入口功能；提供档案的批量录入导入功能。 档案查询：提供区镇级平台通过改厕户姓名、改厕户手机号、区划、改厕年份、改厕类型、改厕编号进行多条件查询管理功能。 档案编辑删除：提供对已录入的改厕档案进行编辑、删除功能。 档案导出：提供按照改厕户姓名、手机号码、改厕年份、改厕编号信息多条件筛选一键导出EXCEL报表功能。 档案审核：提供村级管护员提交档案增删改查后，区镇级审核功能；提供修改前后内容对比功能；提供批量审核功能；提供审核意见填写功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 区级大数据分析展示模块 | 供区级改厕主管部门使用，可掌握全区的农村卫生厕所的所有管护情况，须至少实现以下功能： 区级管护数据汇总：能够实时显示全区抽厕汇总：抽厕数据（所有已抽、所有未抽）、当月汇总（当月报抽、当月已抽），当日数据（今日报抽、今日已抽）；维修数据（所有已修、所有未修）、当月汇总（当月报修、当月已修）当日数据（今日报修、今日已修）。 街办级抽厕数据汇总：显示每个街办当前已抽、未抽、超两天未抽数据。 街办级维修数据汇总：显示每个街办当前已修、未修、超两天未修数据。 村级抽厕数据明细：在显示街办抽厕信息的基础上，进一步显示该街办村民抽厕信息：村庄、村民、联系方式、抽厕状态、日期信息和评价信息。能够显示报抽信息来源（电话报抽、扫码报抽、村管端APP报抽，并能够显示各报抽来源所占比例）。 村级维修数据明细：在显示街办维修信息的基础上，进一步显示该街办村民维修信息：村庄、村民、联系方式、维修状态、日期信息和评价信息、维修前后照片对比等。能够显示信息来源（电话报修、扫码报修、村管端APP报修，并能够显示各报修来源所占比例）。 街办级满意度：可视化显示每个街办的满意度实时数据。 可视化显示：抽厕信息、维修信息以可视化地图、柱状图等直观形式显示。已抽已修信息绿色显示、超两天未完成作业红色显示。 改厕档案信息管理：能够方便查阅全区改厕数据、村管员信息、维修员信息、抽粪人员信息，所有信息实现动态化管理，可随时导出为EXCEL表格。 抽粪车作业信息、作业明细：能够显示抽粪车信息，包括人员姓名、联系方式、车牌号、累计作业量、今日作业量，作业明细可自由选择时间段、车辆、管护公司进行查询、导出。 数据分析：能够在统计各项数据的基础上，进一步作出分析，包括户平均抽厕次数、平均维修次数、抽粪车作业量排行、满意度排行等数据可导出成EXCEL表格形式。 基本数据录入：能够完成改厕数据及各项基本数据的快捷录入，提供EXCEL表格形式快捷导入。 通知公告发布：能够发布相关通知公告，并在各终端显示。 | 项 | 1 |
|  |  | 镇级大数据分析展示模块 | 供乡镇改厕主管部门使用，可掌握全镇的农村卫生厕所总体管护情况，包括以下功能： 村级抽厕数据明细：显示本街办具体抽厕信息：村庄、村民、联系方式、抽厕状态、日期信息和评价信息。能够显示信息来源（（电话报抽、扫码报抽、村管端APP报抽，并能够显示各报抽来源所占比例）。 村级维修数据明细：显示本街办具体维修信息：村庄、村民、联系方式、维修状态、日期信息和评价信息、维修前后照片对比等。能够显示信息来源（电话报修、扫码报修、村管端APP报修，并能够显示各报修来源所占比例）。 工作人员满意度：可视化显示本街办工作人员（抽粪人员、维修人员）的满意度实时数据。 可视化显示：抽厕信息、维修信息以可视化地图、柱状图等直观形式显示。已抽已修信息绿色显示、超两天未完成作业红色显示。 改厕档案信息管理：能够方便查阅本街办改厕数据、村管员信息、维修员信息、抽粪人员信息所有信息实现动态化管理，可随时导出为EXCEL表格。 抽粪车作业信息、作业明细：能够显示本街办抽粪车信息，包括人员姓名、联系方式、车牌号累计作业量、今日作业量，作业明细可自由选择时间段、车辆、管护公司进行查询、导出。 数据分析：能够在统计各项数据的基础上，进一步作出分析，包括本街办户平均抽厕次数、平均维修次数、抽粪车作业量排行、满意度排行等，数据可导出成EXCEL表格形式。 基本数据录入：能够完成改厕数据及各项基本数据的快捷录入，提供EXCEL表格形式快捷导入。 改厕数据审核：对村管端APP提报的改厕村民数据的编辑、添加，进行审核。 | 项 | 1 |
|  |  | 村级管理员模块 | 村改厕管理人员手机安装运行，包括以下功能： 报抽管理：点击报抽管理后，能够列出该管理员所负责村庄的改厕村民信息，可通过姓名查询选择需要抽厕的村民，提交后报抽成功，报抽信息传递到镇级监管端、区级监管端，报抽后的村民信息进入待抽状态，并在村级管理报抽管理中暂时隐藏，抽厕完毕后恢复显示，以便下次报抽。对误操作造成的报抽可自主撤回。 报修管理：点击报修管理后，能够列出该管理员所负责村庄的改厕村民信息，根据维修需要村管理员选择村民后进行报修，报修时可对故障部位进行描述，并对故障部位拍照；报修成功后，报修信息传递到镇级监管端、区级监管端。对误操作造成的报修可自主撤回。 档案维护：点击档案维护，能够列出该管理员所负责村庄的改厕村民信息，可根据姓名精准查询改厕村民信息，并对信息进行添加和编辑，添加和编辑的内容至少包括户主姓名、电话、身份证号、地址、改厕编号、改厕日期、改厕类型位置定位、照片，点击保存，改厕档案新增成功。 查询功能：能够对已经报抽报修的信息进行查询，查询内容包括作业完成情况。 数据统计：报抽报修信数据默认全部显示，同时可进行年度筛选查询，完成状态进行数量统计，并展示农户的报抽/报修次数。 评价功能：功能对已经完成的抽厕和维修信息进行评价，评价数据自动计算后形成工作人员的满意度，在各级监管端实时显示。 通知公告：显示区、镇发布的公告信息。 个人信息：可进行账号的切换及登录密码修改。 | 项 | 1 |
|  |  | 系统设置模块 | 区镇级改厕主管部门使用，自定义设置系统管理员，可新增、编辑、删减乡镇管理员功能，乡镇管理员密码、所在镇街等 | 项 | 1 |
|  |  | 智能硬件模块 | 区镇级改厕主管部门使用，进行硬件传输查看。 数据传输接口：提供所安装硬件的数据传输和软件接口开发。 数据传输页面：粪污处理站液位硬件、公厕液位硬件、吸粪车智能硬件，传输的实时及液位高度、车辆运行轨迹等数据页面开发。 | 项 | 1 |
| 2 | 智能电话服务 | 智能电话服务 | 改厕村民使用，进行上报抽厕维修及反馈需求。 报抽报修及反馈：提供改厕村民拨打智能服务电话，通过自动获取用户拨打电话时的号码或者手动输入用户身份证，获取系统中的用户身份信息，根据智能服务电话语音提示进行报抽、报修、投诉或建议功能，提供3年服务。 人工客服：提供人工客服接听功能。 | 年 | 3 |
| 3 | 云计算服务 | 云服务器 | 提供CPU：≥4核，内存：≥16G，存储：≥1TB，≥5M专线带宽的云服务能力，用于软件系统部署、数据存储、业务逻辑应用服务、计算分析、展示。3年使用期。 | 年 | 3 |
|  |  | 服务器运维 | 日常巡检：检查数据库备份情况，检查数据库运行状况，错误日志分析，数据库空间的情况使用及规划管理等；服务器、网络、应用系统的日常监控、报警，故障排除、故障优化等。 | 年 | 3 |
| 4 | 宣传物料制作及群众服务 | 明白贴设计印刷 | 1、明白贴设计要求:含版面设计； 2、明白贴尺寸要求:约 21cm*15cm； 3、明白贴质量标准:材质采用反光膜贴纸； 4、明白贴印刷要求:4色印刷专版。 | 张 | 19000 |
|  |  | 宣传手册 | 1、宣传手册设计要求：含版面设计； 2、宣传手册尺寸要求：约14cm*20cm； 3、宣传手册后道加工：封面覆膜； 4、宣传手册纸张要求：封面200g，内页157g。 | 册 | 19000 |
|  |  | 培训宣传 | 涉及18个镇街道各级管理员、作业司机、维修员培训、群众宣传,3年费用 | 镇街 | 18 |
| 5 | 户档资料电子化服务 | 改厕档案收集扫描上传 | 数据采集整理：村民基础信息数据采集服务如姓名、电话、改厕类型、改厕年份等，编制每户档案资料，如农户改厕调查表、户厕提升改造竣工验收表，户厕提升改造所配套的照片资料等。 纸质资料扫描：每户改厕纸质档案的逐页扫描，并添加封面、目录，最终形成PDF格式电子文档；区、镇村各级改厕纸质资料的扫描、电子文档制作。 资料上传录入：改厕档案资料的详细录入以及将改厕档案上传平台等服务工作。 | 项 | 1 |
| 二、公厕管护监管服务及配套服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公厕管护监管服务及配套服务 | 公厕液位监管服务 | 为达到公厕智能监管服务要求，供应商提供服务过程中需配备液位测量设备，要求如下： 1.根据监测环境情况，选择合理测距方式； 2.通讯方式：4G或5G无线传输方式； 3.供电方式：市电或不低于3000mAh锂电池供电； 4.测量精度：≤0.4%FS 5.最大测量距离：≥2.5m 6.防水等级：不低于IP67； 7.工作温度：-15℃到+60℃； 8.传输频率：2次及以上每天，可根据使用情况调节传输频率。同时，供应商需做好功能集成、网络集成、软件界面集成、各类设备、子系统间的接口对接、协议对接、数据传输处理，解决各硬件系统与智能管护软件系统之间的互连和互操作性等问题。 | 套 | 3 |
|  |  | 数据传输卡 | 用于数据传输，提供≥300M/月，3年使用期。 | 张 | 3 |
| 三、化粪池智能硬件集成服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化粪池智能硬件集成服务 | 化粪池液位监管服务 | 为达到化粪池智能监管服务要求，保证数据传输至服务平台，供应商提供服务过程中需配备液位测量设备，要求如下： 1.根据监测环境情况，选择合理测距方式； 2.通讯方式：4G或5G无线传输方式； 3.供电方式：太阳能板供电； 4.最大测量距离：≥4.5m 5.测量精度：≤0.4%FS 6.防水等级：不低于IP67； 7.工作温度：-15℃到+60℃； 8.传输频率：2次及以上每天，可根据使用情况调节传输频率； 9.抗磁干扰：抗强恒磁场和交变磁场干扰； 10.抗覆盖干扰：传感器上有水、树叶、泥土、金属等杂物覆盖可正常工作检测。 同时，供应商需做好功能集成、网络集成、软件界面集成、各类设备、子系统间的接口对接、协议对接、数据传输处理，解决各硬件系统与智能管护软件系统之间的互连和互操作性等问题。 | 套 | 3 |
|  |  | 数据传输卡 | 用于智能液位传感器数据传输，提供≥300M/月，3年使用期。 | 张 | 3 |
| 四、清运设施运营管理及配套服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 清运设施运营管理及配套服务 | 清运设施运营管理服务 | 满足所有镇街不低于19000户粪污转运需要，供应商须提供给甲方20套清运设施（清运设施要求如下）。须对转运设施运营数据（如：月转运次数、年转运次数、转运量等）进行定期大数据分析，提供不限于数据、图片或视频类的支撑，协助采购人对于粪污转运运营进行考核，提供合理资源优化分析数据。 清运设施要求： 1.罐体容积≥2m³ 2.后桥形式：全浮连体后桥 3.最高车速：≤50 Km/h 4.转向/转向器型式：方向盘/涡轮涡杆式 5.制动操纵方式：真空助力 6.罐体厚度：≥4 mm 7.驾驶室准乘人数(人)：2 启动方式：电启动 全封闭驾驶室 | 套 | 20 |
|  |  | 清运设施监管定位服务 | 供应商所提供的厕改后续监管服务须实现清运设施定位功能，将定位数据上传至监管平台，需通过无线4G或5G传输，北斗、GPS单/双通道事实定位，定位精度小于10m。 | 套 | 20 |
|  |  | 数据传输卡 | 用于清运设施定位数据传输，提供≥30M/月，3年使用期。 | 张 | 20 |
| 五、区级指挥中心监管平台硬件集成服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 区级管护指挥调度中心建设集成服务 | 液晶拼接屏 | 为达到改厕后续监管服务要求，供应商为县级指挥中心提供可视化监管服务，能够实时查看全区农村厕所改造情况、运行及管护情况、厕改台账情况等多类型管护一线数据，供应商需为甲方提供相关设备，配置要求如下： 1.4*3块，55英寸液晶拼接显示单元。 2.响应时间≤5ms，屏幕比例为16∶9。 3.亮度：≥500cd/㎡ 4.分辨率：≥1920×1080 5.对比度：≥3500:1 6.双边拼缝：≤3.5mm 7.色彩还原能力≥16.7M，亮度均匀性≥90%，单屏漏光率≤1cd/m2，漏电电流≤5mA（AC峰值） 8.平均寿命时间MTBF≥100000小时，能够满足用户24小时。 9.输入接口至少包括：VGA、BNC、HDMI、RGB、DVI；输出接口至少包括：HDMI、DVI、VGA。输出分辨率640×480～1920×1080。 10.支持H2S宽动态技术；大屏具有防烁伤技术。 11.拼接屏单元控制板，支持一组多种类型的图像信号输入，同时在一屏幕上显示一组信号或者在拼接屏幕上实现大屏幕显示，实现单屏，整屏或屏体组合画面等功能；整屏显示时，整个屏幕显示一个完整的图像；单屏显示时，一个单元显示一路图像，每个单元的输入信号可以任意设制；任意组合显示时，任何几个单元显示一路信号。 12.含液压支架带包边，包含信号源到控制器到大屏的所有音箱线、卡农线、VGA/HDMI/DVI（根据现场信号源类型选择）线材、RS232-RJ45转接头、挂钩、电源插座等。 | 套 | 1 |
|  |  | 条形屏 | 1.条形屏尺寸：约4954*394（mm） 2.单元板分辨率:≥64*32=2048Dots 3.亮度:≥150cd/㎡ 4.亮度均匀性:>0.8 5.最佳视距:≥5.0m 6.可视角度：水平:120士20度；垂直:120士20度 7.刷新频率：≥100Hz(全灰度场) 8.使用寿命：≥10万小时 | 套 | 1 |
|  |  | 移频抑制器 | 1.输出电压：输出幻象48V 2.供电方式：AC~220V-230V,50/60Hz 3.话筒连接匹配：幻象和非幻象供电话筒 4.≥6路幻象供电话筒输入 5.≥6路话筒幻象供电独立切换开关选择 6.≥6路话筒和线路输入移频效果独立切换开关选择 7.话筒独立调节 8.会议系统本地喇叭实现独立效果连接口（EFX） 9移频量：5Hz±1Hz 10.传声增益提升量：5-14dB 11.线路输入阻抗≥5KΩ 12.线路输出阻抗≤600Ω 13.频率响应：非移频状态：20Hz-20KHz；移频状态：150Hz-15KHz 14.话筒连接方式：≥6路卡龙母插座 15.外接输入连接：≥6路话筒卡龙公、线路莲花单声道，效果单声道 16.输出连接：卡龙平衡、线路莲花单声道，效果单声道 17.功能：≥1路外接输入移频手动切换，≥6路话筒移频手动切换，≥6路话筒幻象供电选择 18.开关/指示：面板电源指示灯，移频切换指示 | 套 | 1 |
|  |  | U段一拖二无线手持麦克风 | 1.工作频率：610MHz～670MHz 2.调制方式：宽带FM 3.信道数目：≥200 4.信道间隔：≥250kHz 5.频率稳定度：±0.005% 6.最大偏移：±45kHz 7.音频频率响应：20Hz～20kHz (±3dB) 8.综合信噪比：≥105dB 9.综合失真：≤0.5% 10.工作距离：≥100m 11.工作环境温度：-10℃～50℃ | 套 | 1 |
|  |  | U段一拖二无线鹅颈会议麦克风 | 1.工作频率：610MHz～670MHz 2.调制方式：宽带FM 3.信道数目：≥200 4.信道间隔：≥250kHz 5.频率稳定度：±0.005% 6.最大偏移：±45kHz 7.音频频率响应：20Hz～20kHz (±3dB) 8.导频频率：≥32.768kHz 9.综合信噪比：＞105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：≥100m | 套 | 1 |
|  |  | 功放 | 1.输入电压：AC220V/50Hz 2.输入灵敏度阻抗:500mv/20KΩ 3.输出功率:8Ω---≥2x250W 4.频率响应:20Hz-20KHz 5.输入方式：卡龙母平衡输入，6.35插座输入 6.输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙 7.具备过载保护电路，电源软启动 8.信噪比:≥90dB 9.谐波失真:≤0.05% | 台 | 1 |
|  |  | 音响 | 1.频率响应:100Hz-18KHz 2.阻 抗:8Ω 3.额定功率:≥80W 4.最大声压级:≥120dB | 只 | 2 |
|  |  | 电源时序器 | 1.输入电压：AC220V/50Hz 2.额定功率：≥3200W 3*2.5平方交流电源线（内置电源滤波功能） 单路输出最大电流：10A 3.USB DC 5V 800mA供电 4.显示方式：≥320*240 TFT屏幕 5.输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，可与空气开关连接 6.输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座 7.功能：打开时由通道1到通道8逐个顺序启动，关闭时由通道8到通道1逐个关闭，每路之间动作时间可设置为0-999秒 8.具有欠压过压保护功能 9.定时设置：每日/每周重复开关，可自定义设置开关时间 10.≥10组开关场景保存与调用 11.开关/指示：每路可单独手动开关，每路通电状态屏幕显示 | 台 | 1 |
|  |  | 视频矩阵 | 1.最低支持HDCP1.3协议，支持HDMI1.3协议，兼容DVI1.0协议 2.≥8路输入，≥16路输出 3.像素带宽：≥165MHz,全数字 4.最大支持分辨：Normal-PC：1600x1200@60_24bit,HDPC 1920x1200P@ 60_24bit,HDTV1920x1080P@60_36bit 5.最大传输延时5nS(±1nS) 6.切换速度≤200ns 7.信号类型：HDMI 1.3规范中的 HDMI-A全数字T.M.D.S.信号 | 台 | 1 |
|  |  | 航空机柜 | 1.24U，采用实木胶合多层板，表面贴黑色麻面防火板具有防划、防雨、耐冲击等特性； 2.采用加厚五金件（防撞包球、防变形角码、重型抬手、蝴蝶锁） 3.机柜底部安装4个静音耐磨脚轮，对角刹车，机柜上面安装轮窝方便机柜堆叠装车； 4.机柜内部贴防刮。 | 套 | 1 |
|  |  | 管护指挥中心信息处理终端 | 1.CPU：≥i5-12代处理器 2.内存：≥8G DDR4； 3.主频：≥2.5GHz 4.集成显卡 5.机械硬盘：≥1T； 6.显示器：≥23.8寸，分辨率≥1920*1080 7.含鼠标、键盘 | 套 | 1 |
| 2 | 管护服务站维修配件服务 | 管护服务站维修配件服务 | 满足15处管护服务站维修、维护、运营需求，按照每个乡镇改厕户比例配备配套： 1、电动抽粪泵：（要求：泵体材质：不锈钢，坚固耐用，防锈耐腐；扬程≥10米，流量≥15方；功率≥2.2KW，电压220V，全铜电机，过热保护不易烧机；口径≥2寸；驱动方式：电动；高强度合金切割刀片，强力切割，高效排污；） 2、监管端显示屏：（要求：尺寸≥65寸，处理器：≥四核，RAM:≥1.5GB，ROM:≥8GB，屏显比例：16:9，屏像素：≥3840*2160*RGB，响应速度≤8ms；具备全功能接口端子：≥2路HDMI输入、≥1路USB、≥1路RJ45输入；≥1路AV(Mini端子 R/L Audio OUT+SPDIF)输出、≥1路耳机输出；） 3、电脑：（CPU：≥i5-12代处理器；内存：≥8G DDR4；主频：≥2.5GHz；集成显卡；机械硬盘：≥1T；显示器：≥23.8寸，分辨率≥1920*1080；含鼠标、键盘） 4、化粪池：≥1.5立方、PE吹塑材质 5、蹲便器：下粪口尺寸约25*18cm 6、管子：110pvc管子；符合GB/T 10002.1-2006 7、弯头：110pvc90度弯头；符合GB/T 10002.1-2006 8、直接：110pvc直接；符合GB/T 10002.1-2006 9、防雨帽：110pvc防雨帽；符合GB/T 10002.1-2006 10、管卡：110pvc管卡；符合GB/T 10002.1-2006 11、制度牌：材质KT板，尺寸约60*80cm； 12、工作防护服：防雨防尘材质 13、放货架：金属材质，高度可调节，置物层数≥4，根据现场尺寸定制； 部分配件清单可根据甲方最终需求替换或更改，以结算审计为准。 | 处 | 15 |