采购需求

一、项目概况

以第三次全国国土调查（简称“三调”）及最新年度国土变更调查成果为基础，通过常态化遥感手段对地表覆盖进行监测，形成监测成果，以服务土地卫片执法、耕地保护、河湖“四乱”监测、黑臭水体监测、农村垃圾堆放点等多项业务应用场景为导向，梳理监测分类与业务应用分类之间的对应关系，构建监测成果业务应用关联清单，并在全省选择典型地区进行试验验证，支撑自然资源监测成果与其他应用业务无缝衔接融合，实现“一监多用，多监合一”的目标。

二、服务内容

工作区域：选择临渭区作为水质采样区，采样点位覆盖全区域，主要布设在疑似黑臭水体水域，并以河流、水库等清洁水域作为对照。

工作内容：按照临渭区水质分析需求，共需采集水质样品70个，协助采集水体高光谱数据700条（包含每个样品重复测量10条），构建示范区的实测地物高光谱库。对采集的水质样品进行实验分析，共化验10项指标。

三、技术要求

《水文调查规范》（SL 196-2015）

《水质 色度的测定 稀释倍数法》（HJ 1182—2021）

《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493—2009）

《水质 采样技术指导》（HJ 494—2009）

《水质 采样方案设计技术指导》（HJ 495—2009）

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《遥感解译与野外核查技术规范》（T/LNEMA 005-2024）

四、服务要求

1.服务期限：自合同签订之日起至2025年9月底时止。

2.报价要求：详见前附表。

3.付款方式：合同签订后15个工作日内支付合同总价款的50%；成果交付验收合格后，15个工作日内支付合同总价款的50%。

五、其他要求

（一）进度要求

1、2025年8月底，完成临渭区水体采样及分析测试。

2、2025年9月底，协助完成临渭区水质光谱采集与初步建模工作。

（二）工作需求

（1）水体样品采集

① 样点布设原则

1）河流水体样品选择在主要灌流水处进行采集，采样季节为丰水期。

2）水体采样应避开死水、回水区，选择河段顺直、河岸稳定、水流平缓、无急流湍滩且交通方便处进行采样。

3）水样点位应兼顾土地利用类型和水源地，按照各示范区生态环境特点合理布设。

② 样品采集

1）在主要水体采集水样，每瓶水装水90%，留出一定的空间。分析有机污染物的水样，样瓶必须装满。

2）水样采集要求瞬时采样。采集前用采样点处水洗涤样瓶和塞盖2-3次。根据测试指标不同，添加不同的保护剂。

（2）水质样品化验分析

拟检测的水质样品项目、方法及执行标准，如下表所示：

表1 拟检测项目实验室分析方法列表

| 测定参数 | 单位 | 测定方法及编号 |
| --- | --- | --- |
| 透明度 | cm | 依据水质采样及分析测试相关国家及行业标准 |
| 溶解氧（DO） | mg/L |  |
| 氧化还原电位（ORP） | mV |  |
| 氨氮（NH₃-N） | mg/L |  |
| pH | — |  |
| 化学需氧量（COD） | mg/L |  |
| 叶绿素 a | μg/L |  |
| 总磷 | mg/L |  |
| 重金属 | mg/L |  |
| 悬浮物 | mg/L |  |

（3）光谱测量环境要求

①测量时段：最佳时段11:00-14:00，可放宽至10:00-15:00；

②光照：光照充足，稳定；

③能见度：好（≥20km），无雾霾，条件不具备时可降低至15km，但不得低于10km；

④云量：太阳周围90°立体角，淡积云量，无卷云、浓积云等，光照稳定，能见度高，云对太阳光无遮挡，且波谱测试过程中，云的漂移不会对太阳辐照度造成影响；

⑤风速：测量固定目标物时，风力一般小于5级（＜8.0-10.7m/s[清风]），测量植物、水体等易晃动目标时风力应小于3级（＜3.4-5.5m/s[微风]）；

⑥测点附近（100米内）无高压输电线、无大流量公路，以避免强电磁干扰或空气扰动；

⑦避免阴影：探头定位时必须避免阴影，人应该面向阳光，这样可以得到一致的测量结果。野外大范围测试光谱数据时，需要沿着阴影的反方向布置测点。同时，还要注意避免测量员自身阴影落在目标物上；

⑧防止光污染：操作员应着深色服装进行操作，不穿戴浅色、鲜艳衣帽。特别是穿戴白色、亮红色、黄色、绿色、蓝色的衣帽时，会强烈改变所测目标物的反射光谱特征。另外，选择的测量目标物时，还应尽可能远离强反光或高大人工构筑物。当使用翻斗卡车或其他升举平台从高处测量地物目标时，要注意避免金属反光和车身反光，如果有，则需要用黑布包住反光部位。

（二）成果交付要求

1、文本成果

（1）水质采样点野外调查清单

（2）水质化验分析报告

2、矢量成果

水质实际采样点矢量1套

地物光谱数据1套

（三）质量验收标准或规范

1.通过专家审查及验收。

（四）违约责任

按照《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。