- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为陕西红碱淖国家级自然保护区管理局红碱淖湖泊人工增雨点建设项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1、啊包兔村：

1.1工程名称：新建气象点--土建			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | 土(石)方工程 |  |  |
| 1 | 010103001001 | 土(石)方回填 1.500厚3:7灰土垫层(分层夯实) | m3 | 52.25 |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 2 | 010301001001 | 砖基础 | m3 | 25.69 |
| 3 | 010302001001 | 实心砖墙 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:370 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:红砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 25.04 |
| 4 | 010302001002 | 实心砖墙 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:240 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:红砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 11.46 |
|  | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 5 | 010401001001 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 17.37 |
| 6 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 6.76 |
| 7 | 010402001001 | 矩形柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 4.15 |
| 8 | 010403004001 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 13.97 |
| 9 | 010403005001 | 过梁 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预制 | m3 | 1.38 |
| 10 | 040305004001 | 挡墙混凝土压顶 | m3 | 0.76 |
| 11 | 010405003001 | 平板 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 11.61 |
| 12 | 010405006001 | 栏板 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.86 |
| 13 | 010407002001 | 散水（散3） 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 46 |
| 14 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 | t | 4.038 |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 15 | 010701002001 | 树脂瓦屋面 1.合成树脂波形瓦 2.挂瓦条C型钢100x50x20x3@1000 3.顺水条60x40x3@1000 4.桁架，立杆100x100x4，腹杆%%c30x3 | m2 | 124.39 |
|  | A.8 | 防腐、隔热、保温工程 |  |  |
| 16 | 010803001001 | 保温隔热屋面-屋II1 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、1.2合成高分子防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、保温层：120厚挤塑聚苯板 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 117.76 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 17 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面--地6 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、35厚C20细石混凝土随打随抹平 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，或两厚聚合物水泥基防水涂料，四周卷起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 6、水泥浆一道（内掺建筑胶） 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚3:7灰土 9、素土夯实 | m2 | 48.23 |
| 18 | 020102002001 | 块料楼地面-（地29） 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦 缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 | m2 | 23.81 |
| 19 | 020105003001 | 块料踢脚线 | m2 | 4.01 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 20 | 020201001001 | 墙面一般抹灰-内21 A饰面：1、油漆 2、局部腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 208.03 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 21 | 020301001001 | 天棚抹灰-棚4 1.饰面层品种、颜色由设计人定 2.耐水腻子及防裂腻子系由腻子粉掺建筑胶调配而成，参量见厂家说明书，建筑胶由设计人定 3.适用于普通抹灰顶棚 | m2 | 72.04 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 22 | 020402001001 | 金属平开门-M1027 1.材质：断桥铝合金门 2.规格：1*2.7m 3.钢化防爆玻璃 | 樘 | 2 |
| 23 | 020402007001 | 防爆门 1.1500*2700mm | 樘 | 1 |
| 24 | 020403001001 | 金属卷闸门 1.门材质、框外围尺寸:2*2.7m | 樘 | 1 |
| 25 | 020403001002 | 金属卷闸门 1.门材质、框外围尺寸:3.3*2.7m | 樘 | 1 |
| 26 | 020406002002 | 金属平开窗-C-1818 1.材质：断桥铝合金窗 2.规格：1.8*1.8m 3.钢化防爆玻璃 | 樘 | 4 |
| 27 | 020406002003 | 金属平开窗-C-1218 1.材质：断桥铝合金窗 2.规格：1.2*1.8m 3.钢化防爆玻璃 | 樘 | 1 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 28 | 020507001001 | 刷喷涂料--丙烯酸涂料 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 | m2 | 104.27 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 29 | AB001 | 单人办公桌椅700*1500m | 套 | 2 |
| 30 | AB002 | 双人沙发，茶桌（简约皮质沙发双人位1.2m，木质茶桌1200*600*450） | 套 | 1 |
| 31 | AB004 | 衣柜550*1800mm | 套 | 1 |
| 32 | AB005 | 单人床（实木单人床，1200*2000mm） | 套 | 1 |
| 33 | AB006 | 人工降雨弹存放柜800x700X1680mm（冷轧加厚防爆钢板） | 套 | 2 |
| 34 |  | 饮水机（MY-DA3919Bpro，340*325*1070mm） | 个 | 1 |
| 35 |  | 土方开挖 | m3 | 333.15 |
| 36 |  | 土方回填 | m3 | 262.3 |

1.2	工程名称：新建气象点--电气			专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:蓄电池柜 | 台 | 1 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJY-5*10 | m | 17 |
| 3 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC40电线管 | m | 17 |
| 4 | 030213002001 | 工厂灯 [项目特征] 1.名称、型号:防爆型吸顶灯 2.规格：22W 3.安装方式及高度:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 6 |
| 5 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联开关 2.安装方式:距地1.4m暗装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |
| 6 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相二、三级按插座 2.安装方式:距地0.3m安装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 7 |
| 7 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位:暗配 | m | 38.77 |
| 8 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 [工作内容] 1.管内穿线 | m | 116.31 |
| 9 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG20电线管 | m | 33.54 |
| 10 | 030212003003 | 电气配线 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-4 | m | 100.62 |
| 11 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC20电线管 | m | 203.8 |
| 12 |  | 太阳能控制器储能光伏系统，包含：太阳能板(支架)，控制器，太阳能专用胶体电池(2094x1038x35(规格为36V450W)共计5块)，逆变器、基础 | 套 | 1 |
| 13 |  | 石墨烯采暖片GZDY-693（1000x600X254mm） | 片 | 4 |
| 14 |  | MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 6 |

1.3工程名称：新建气象点--室外			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硬化 |  |  |
| 1 | 040203005001 | 水泥混凝土 1.120厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块不大于6m,缝宽10，沥青砂子嵌缝 2.20厚粗砂垫层 3.300厚级配碎石 4.路基碾压，压实系数≥0.93（环刀取样） | m2 | 120.12 |
|  |  | 围墙 29.92m |  |  |
| 2 | 010302006001 | 围墙 1.砖基础 150厚C15素混凝土垫层 素土夯实，压实系数≥0.93 2.铁艺围墙 3.成品太阳能围墙灯Φ400 | m | 29.92 |
|  |  | 大门 |  |  |
| 3 | 010401006001 | 300厚3:7灰土 | m3 | 1.27 |
| 4 | 010301001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2.基础类型:条形基础 3.基础深度:1.2 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 1.4 |
| 5 | 010302005001 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2.柱截面:600*800mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥石灰砂浆 | m3 | 2.3 |
| 6 | 020202001001 | 柱面一般抹灰 1.柱体类型:砖 2.底层厚度、砂浆配合比:14mm1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类:喷丙烯酸 | m2 | 13.28 |
|  |  | 太阳能路灯 2盏 |  |  |
| 7 | 030213006001 | 4m太阳能路灯 1、12V60W LED光源，专用阀控密封式免维护，胶体电池150AH 2、单晶硅140W光伏板 3、H=4m | 套 | 2 |
| 8 | 040302001001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25混凝土基础 2.尺寸:500*500*500mm | m3 | 0.25 |
|  |  | 太阳能监控 1个 |  |  |
| 9 | 040205014001 | 立电杆 1.类型:太阳能监控 2.规格:H=3.5m 太阳能监控 | 根 | 1 |
| 10 | 040302001002 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25混凝土基础 2.尺寸:500*500*500mm | m3 | 0.13 |
| 11 |  | 清理现场有机杂物枯死树根≥30cm,平整土方300方 | 项 | 1 |
| 12 |  | 高性能増预火箭系统（自动化火箭发射架主要由定向器、俯仰机构、回转机构、底板、电池箱、控制箱、手持机、电子罗盘、GPS 等组成，自动化火箭发射架，可实现远程定位定向功能，实现作业数据自动上报，实现多作业点远程联防作业。） | 套 | 1 |
| 13 |  | 300厚级配碎石 | m3 | 36.036 |
| 14 |  | 挖基土方 | m3 | 24.84 |
| 15 |  | 回填土方 | m3 | 10.09 |
| 16 |  | 铁艺栏杆 | m | 40.32 |
| 17 |  | 铁艺大门（5m*2.4m） | 副 | 1 |

2、石板太村：

2.1工程名称：新建气象点--土建			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | 土(石)方工程 |  |  |
| 1 | 010103001001 | 土(石)方回填 1.500厚3:7灰土垫层(分层夯实) | m3 | 52.25 |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 2 | 010301001001 | 砖基础 | m3 | 25.69 |
| 3 | 010302001001 | 实心砖墙 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:370 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:红砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 25.04 |
| 4 | 010302001002 | 实心砖墙 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:240 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:红砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 11.46 |
|  | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 5 | 010401001001 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 17.37 |
| 6 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 6.76 |
| 7 | 010402001001 | 矩形柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 4.15 |
| 8 | 010403004001 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 13.97 |
| 9 | 010403005001 | 过梁 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预制 | m3 | 1.38 |
| 10 | 040305004001 | 挡墙混凝土压顶 | m3 | 0.76 |
| 11 | 010405003001 | 平板 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 11.61 |
| 12 | 010405006001 | 栏板 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.86 |
| 13 | 010407002001 | 散水（散3） 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 46 |
| 14 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 | t | 4.038 |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 15 | 010701002001 | 树脂瓦屋面 1.合成树脂波形瓦 2.挂瓦条C型钢100x50x20x3@1000 3.顺水条60x40x3@1000 4.桁架，立杆100x100x4，腹杆%%c30x3 | m2 | 124.39 |
|  | A.8 | 防腐、隔热、保温工程 |  |  |
| 16 | 010803001001 | 保温隔热屋面-屋II1 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、1.2合成高分子防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、保温层：120厚挤塑聚苯板 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 117.76 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 17 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面--地6 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、35厚C20细石混凝土随打随抹平 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，或两厚聚合物水泥基防水涂料，四周卷起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 6、水泥浆一道（内掺建筑胶） 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚3:7灰土 9、素土夯实 | m2 | 48.23 |
| 18 | 020102002001 | 块料楼地面-（地29） 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦 缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 | m2 | 23.81 |
| 19 | 020105003001 | 块料踢脚线 | m2 | 4.01 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 20 | 020201001001 | 墙面一般抹灰-内21 A饰面：1、油漆 2、局部腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 208.03 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 21 | 020301001001 | 天棚抹灰-棚4 1.饰面层品种、颜色由设计人定 2.耐水腻子及防裂腻子系由腻子粉掺建筑胶调配而成，参量见厂家说明书，建筑胶由设计人定 3.适用于普通抹灰顶棚 | m2 | 72.04 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 22 | 020402001001 | 金属平开门-M1027 1.材质：断桥铝合金门 2.规格：1*2.7m 3.钢化防爆玻璃 | 樘 | 2 |
| 23 | 020402007001 | 防爆门 1.1500*2700mm | 樘 | 1 |
| 24 | 020403001001 | 金属卷闸门 1.门材质、框外围尺寸:2*2.7m | 樘 | 1 |
| 25 | 020403001002 | 金属卷闸门 1.门材质、框外围尺寸:3.3*2.7m | 樘 | 1 |
| 26 | 020406002002 | 金属平开窗-C-1818 1.材质：断桥铝合金窗 2.规格：1.8*1.8m 3.钢化防爆玻璃 | 樘 | 4 |
| 27 | 020406002003 | 金属平开窗-C-1218 1.材质：断桥铝合金窗 2.规格：1.2*1.8m 3.钢化防爆玻璃 | 樘 | 1 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 28 | 020507001001 | 刷喷涂料--丙烯酸涂料 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 | m2 | 104.27 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 29 | AB001 | 单人办公桌椅700*1500m | 套 | 2 |
| 30 | AB002 | 双人沙发，茶桌（简约皮质沙发双人位1.2m，木质茶桌1200*600*450） | 套 | 1 |
| 31 | AB004 | 衣柜550*1800mm | 套 | 1 |
| 32 | AB005 | 单人床（实木单人床，1200*2000mm） | 套 | 1 |
| 33 | AB006 | 人工降雨弹存放柜800x700X1680mm（冷轧加厚防爆钢板） | 套 | 2 |
| 34 |  | 饮水机（MY-DA3919Bpro，340*325*1070mm） | 个 | 1 |
| 35 |  | 土方开挖 | m3 | 333.15 |
| 36 |  | 土方回填 | m3 | 262.3 |

2.2	工程名称：新建气象点--电气			专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:蓄电池柜 | 台 | 1 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJY-5*10 | m | 17 |
| 3 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC40电线管 | m | 17 |
| 4 | 030213002001 | 工厂灯 [项目特征] 1.名称、型号:防爆型吸顶灯 2.规格：22W 3.安装方式及高度:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 6 |
| 5 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联开关 2.安装方式:距地1.4m暗装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |
| 6 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相二、三级按插座 2.安装方式:距地0.3m安装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 7 |
| 7 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位:暗配 | m | 38.77 |
| 8 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 [工作内容] 1.管内穿线 | m | 116.31 |
| 9 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG20电线管 | m | 33.54 |
| 10 | 030212003003 | 电气配线 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-4 | m | 100.62 |
| 11 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC20电线管 | m | 203.8 |
| 12 |  | 太阳能控制器储能光伏系统，包含：太阳能板(支架)，控制器，太阳能专用胶体电池(2094x1038x35(规格为36V450W)共计5块)，逆变器、基础 | 套 | 1 |
| 13 |  | 石墨烯采暖片GZDY-693（1000x600X254mm） | 片 | 4 |
| 14 |  | MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 6 |

2.3工程名称：新建气象点--室外			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硬化 |  |  |
| 1 | 040203005001 | 水泥混凝土 1.120厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块不大于6m,缝宽10，沥青砂子嵌缝 2.20厚粗砂垫层 3.300厚级配碎石 4.路基碾压，压实系数≥0.93（环刀取样） | m2 | 120.12 |
|  |  | 围墙 29.92m |  |  |
| 2 | 010302006001 | 围墙 1.砖基础 150厚C15素混凝土垫层 素土夯实，压实系数≥0.93 2.铁艺围墙 3.成品太阳能围墙灯Φ400 | m | 29.92 |
|  |  | 大门 |  |  |
| 3 | 010401006001 | 300厚3:7灰土 | m3 | 1.27 |
| 4 | 010301001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2.基础类型:条形基础 3.基础深度:1.2 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 1.4 |
| 5 | 010302005001 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2.柱截面:600*800mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥石灰砂浆 | m3 | 2.3 |
| 6 | 020202001001 | 柱面一般抹灰 1.柱体类型:砖 2.底层厚度、砂浆配合比:14mm1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类:喷丙烯酸 | m2 | 13.28 |
|  |  | 太阳能路灯 2盏 |  |  |
| 7 | 030213006001 | 4m太阳能路灯 1、12V60W LED光源，专用阀控密封式免维护，胶体电池150AH 2、单晶硅140W光伏板 3、H=4m | 套 | 2 |
| 8 | 040302001001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25混凝土基础 2.尺寸:500*500*500mm | m3 | 0.25 |
|  |  | 太阳能监控 1个 |  |  |
| 9 | 040205014001 | 立电杆 1.类型:太阳能监控 2.规格:H=3.5m 太阳能监控 | 根 | 1 |
| 10 | 040302001002 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25混凝土基础 2.尺寸:500*500*500mm | m3 | 0.13 |
| 11 |  | 清理现场有机杂物枯死树根≥30cm,平整土方300方 | 项 | 1 |
| 12 |  | 高性能増预火箭系统（自动化火箭发射架主要由定向器、俯仰机构、回转机构、底板、电池箱、控制箱、手持机、电子罗盘、GPS 等组成，自动化火箭发射架，可实现远程定位定向功能，实现作业数据自动上报，实现多作业点远程联防作业。） | 套 | 1 |
| 13 |  | 300厚级配碎石 | m3 | 36.036 |
| 14 |  | 挖基土方 | m3 | 24.84 |
| 15 |  | 回填土方 | m3 | 10.09 |
| 16 |  | 铁艺栏杆 | m | 40.32 |
| 17 |  | 铁艺大门（5m*2.4m） | 副 | 1 |

3、吧吓采当村：

3.1工程名称：新建气象点--土建			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | 土(石)方工程 |  |  |
| 1 | 010103001001 | 土(石)方回填 1.500厚3:7灰土垫层(分层夯实) | m3 | 52.25 |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 2 | 010301001001 | 砖基础 | m3 | 25.69 |
| 3 | 010302001001 | 实心砖墙 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:370 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:红砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 25.04 |
| 4 | 010302001002 | 实心砖墙 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:240 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:红砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 11.46 |
|  | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 5 | 010401001001 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 17.37 |
| 6 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 6.76 |
| 7 | 010402001001 | 矩形柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 4.15 |
| 8 | 010403004001 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 13.97 |
| 9 | 010403005001 | 过梁 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预制 | m3 | 1.38 |
| 10 | 040305004001 | 挡墙混凝土压顶 | m3 | 0.76 |
| 11 | 010405003001 | 平板 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 11.61 |
| 12 | 010405006001 | 栏板 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.86 |
| 13 | 010407002001 | 散水（散3） 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 46 |
| 14 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 | t | 4.038 |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 15 | 010701002001 | 树脂瓦屋面 1.合成树脂波形瓦 2.挂瓦条C型钢100x50x20x3@1000 3.顺水条60x40x3@1000 4.桁架，立杆100x100x4，腹杆%%c30x3 | m2 | 124.39 |
|  | A.8 | 防腐、隔热、保温工程 |  |  |
| 16 | 010803001001 | 保温隔热屋面-屋II1 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、1.2合成高分子防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、保温层：120厚挤塑聚苯板 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 117.76 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 17 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面--地6 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、35厚C20细石混凝土随打随抹平 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，或两厚聚合物水泥基防水涂料，四周卷起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 6、水泥浆一道（内掺建筑胶） 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚3:7灰土 9、素土夯实 | m2 | 48.23 |
| 18 | 020102002001 | 块料楼地面-（地29） 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦 缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 | m2 | 23.81 |
| 19 | 020105003001 | 块料踢脚线 | m2 | 4.01 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 20 | 020201001001 | 墙面一般抹灰-内21 A饰面：1、油漆 2、局部腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 208.03 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 21 | 020301001001 | 天棚抹灰-棚4 1.饰面层品种、颜色由设计人定 2.耐水腻子及防裂腻子系由腻子粉掺建筑胶调配而成，参量见厂家说明书，建筑胶由设计人定 3.适用于普通抹灰顶棚 | m2 | 72.04 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 22 | 020402001001 | 金属平开门-M1027 1.材质：断桥铝合金门 2.规格：1*2.7m 3.钢化防爆玻璃 | 樘 | 2 |
| 23 | 020402007001 | 防爆门 1.1500*2700mm | 樘 | 1 |
| 24 | 020403001001 | 金属卷闸门 1.门材质、框外围尺寸:2*2.7m | 樘 | 1 |
| 25 | 020403001002 | 金属卷闸门 1.门材质、框外围尺寸:3.3*2.7m | 樘 | 1 |
| 26 | 020406002002 | 金属平开窗-C-1818 1.材质：断桥铝合金窗 2.规格：1.8*1.8m 3.钢化防爆玻璃 | 樘 | 4 |
| 27 | 020406002003 | 金属平开窗-C-1218 1.材质：断桥铝合金窗 2.规格：1.2*1.8m 3.钢化防爆玻璃 | 樘 | 1 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 28 | 020507001001 | 刷喷涂料--丙烯酸涂料 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 | m2 | 104.27 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 29 | AB001 | 单人办公桌椅700*1500m | 套 | 2 |
| 30 | AB002 | 双人沙发，茶桌（简约皮质沙发双人位1.2m，木质茶桌1200*600*450） | 套 | 1 |
| 31 | AB004 | 衣柜550*1800mm | 套 | 1 |
| 32 | AB005 | 单人床（实木单人床，1200*2000mm） | 套 | 1 |
| 33 | AB006 | 人工降雨弹存放柜800x700X1680mm（冷轧加厚防爆钢板） | 套 | 2 |
| 34 |  | 饮水机（MY-DA3919Bpro，340*325*1070mm） | 个 | 1 |
| 35 |  | 土方开挖 | m3 | 333.15 |
| 36 |  | 土方回填 | m3 | 262.3 |

3.2	工程名称：新建气象点--电气			专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:蓄电池柜 | 台 | 1 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJY-5*10 | m | 17 |
| 3 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC40电线管 | m | 17 |
| 4 | 030213002001 | 工厂灯 [项目特征] 1.名称、型号:防爆型吸顶灯 2.规格：22W 3.安装方式及高度:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 6 |
| 5 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联开关 2.安装方式:距地1.4m暗装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |
| 6 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相二、三级按插座 2.安装方式:距地0.3m安装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 7 |
| 7 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位:暗配 | m | 38.77 |
| 8 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 [工作内容] 1.管内穿线 | m | 116.31 |
| 9 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG20电线管 | m | 33.54 |
| 10 | 030212003003 | 电气配线 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-4 | m | 100.62 |
| 11 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC20电线管 | m | 203.8 |
| 12 |  | 太阳能控制器储能光伏系统，包含：太阳能板(支架)，控制器，太阳能专用胶体电池(2094x1038x35(规格为36V450W)共计5块)，逆变器、基础 | 套 | 1 |
| 13 |  | 石墨烯采暖片GZDY-693（1000x600X254mm） | 片 | 4 |
| 14 |  | MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 6 |

3.3工程名称：新建气象点--室外			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硬化 |  |  |
| 1 | 040203005001 | 水泥混凝土 1.120厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块不大于6m,缝宽10，沥青砂子嵌缝 2.20厚粗砂垫层 3.300厚级配碎石 4.路基碾压，压实系数≥0.93（环刀取样） | m2 | 120.12 |
|  |  | 围墙 29.92m |  |  |
| 2 | 010302006001 | 围墙 1.砖基础 150厚C15素混凝土垫层 素土夯实，压实系数≥0.93 2.铁艺围墙 3.成品太阳能围墙灯Φ400 | m | 29.92 |
|  |  | 大门 |  |  |
| 3 | 010401006001 | 300厚3:7灰土 | m3 | 1.27 |
| 4 | 010301001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2.基础类型:条形基础 3.基础深度:1.2 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 1.4 |
| 5 | 010302005001 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2.柱截面:600*800mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥石灰砂浆 | m3 | 2.3 |
| 6 | 020202001001 | 柱面一般抹灰 1.柱体类型:砖 2.底层厚度、砂浆配合比:14mm1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类:喷丙烯酸 | m2 | 13.28 |
|  |  | 太阳能路灯 2盏 |  |  |
| 7 | 030213006001 | 4m太阳能路灯 1、12V60W LED光源，专用阀控密封式免维护，胶体电池150AH 2、单晶硅140W光伏板 3、H=4m | 套 | 2 |
| 8 | 040302001001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25混凝土基础 2.尺寸:500*500*500mm | m3 | 0.25 |
|  |  | 太阳能监控 1个 |  |  |
| 9 | 040205014001 | 立电杆 1.类型:太阳能监控 2.规格:H=3.5m 太阳能监控 | 根 | 1 |
| 10 | 040302001002 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25混凝土基础 2.尺寸:500*500*500mm | m3 | 0.13 |
| 11 |  | 清理现场有机杂物枯死树根≥30cm,平整土方300方 | 项 | 1 |
| 12 |  | 高性能増预火箭系统（自动化火箭发射架主要由定向器、俯仰机构、回转机构、底板、电池箱、控制箱、手持机、电子罗盘、GPS 等组成，自动化火箭发射架，可实现远程定位定向功能，实现作业数据自动上报，实现多作业点远程联防作业。） | 套 | 1 |
| 13 |  | 300厚级配碎石 | m3 | 36.036 |
| 14 |  | 挖基土方 | m3 | 24.84 |
| 15 |  | 回填土方 | m3 | 10.09 |
| 16 |  | 铁艺栏杆 | m | 40.32 |
| 17 |  | 铁艺大门（5m*2.4m） | 副 | 1 |

4、毛乌素治沙基地：

4.1工程名称：新建气象点--土建			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | 土(石)方工程 |  |  |
| 1 | 010103001001 | 土(石)方回填 1.500厚3:7灰土垫层(分层夯实) | m3 | 52.25 |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 2 | 010301001001 | 砖基础 | m3 | 25.69 |
| 3 | 010302001001 | 实心砖墙 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:370 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:红砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 25.04 |
| 4 | 010302001002 | 实心砖墙 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:240 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:红砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 11.46 |
|  | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 5 | 010401001001 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 17.37 |
| 6 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 6.76 |
| 7 | 010402001001 | 矩形柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 4.15 |
| 8 | 010403004001 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 13.97 |
| 9 | 010403005001 | 过梁 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预制 | m3 | 1.38 |
| 10 | 040305004001 | 挡墙混凝土压顶 | m3 | 0.76 |
| 11 | 010405003001 | 平板 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 11.61 |
| 12 | 010405006001 | 栏板 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.86 |
| 13 | 010407002001 | 散水（散3） 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 46 |
| 14 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 | t | 4.038 |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 15 | 010701002001 | 树脂瓦屋面 1.合成树脂波形瓦 2.挂瓦条C型钢100x50x20x3@1000 3.顺水条60x40x3@1000 4.桁架，立杆100x100x4，腹杆%%c30x3 | m2 | 124.39 |
|  | A.8 | 防腐、隔热、保温工程 |  |  |
| 16 | 010803001001 | 保温隔热屋面-屋II1 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、1.2合成高分子防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、保温层：120厚挤塑聚苯板 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 117.76 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 17 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面--地6 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、35厚C20细石混凝土随打随抹平 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，或两厚聚合物水泥基防水涂料，四周卷起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 6、水泥浆一道（内掺建筑胶） 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚3:7灰土 9、素土夯实 | m2 | 48.23 |
| 18 | 020102002001 | 块料楼地面-（地29） 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦 缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 | m2 | 23.81 |
| 19 | 020105003001 | 块料踢脚线 | m2 | 4.01 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 20 | 020201001001 | 墙面一般抹灰-内21 A饰面：1、油漆 2、局部腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 208.03 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 21 | 020301001001 | 天棚抹灰-棚4 1.饰面层品种、颜色由设计人定 2.耐水腻子及防裂腻子系由腻子粉掺建筑胶调配而成，参量见厂家说明书，建筑胶由设计人定 3.适用于普通抹灰顶棚 | m2 | 72.04 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 22 | 020402001001 | 金属平开门-M1027 1.材质：断桥铝合金门 2.规格：1*2.7m 3.钢化防爆玻璃 | 樘 | 2 |
| 23 | 020402007001 | 防爆门 1.1500*2700mm | 樘 | 1 |
| 24 | 020403001001 | 金属卷闸门 1.门材质、框外围尺寸:2*2.7m | 樘 | 1 |
| 25 | 020403001002 | 金属卷闸门 1.门材质、框外围尺寸:3.3*2.7m | 樘 | 1 |
| 26 | 020406002002 | 金属平开窗-C-1818 1.材质：断桥铝合金窗 2.规格：1.8*1.8m 3.钢化防爆玻璃 | 樘 | 4 |
| 27 | 020406002003 | 金属平开窗-C-1218 1.材质：断桥铝合金窗 2.规格：1.2*1.8m 3.钢化防爆玻璃 | 樘 | 1 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 28 | 020507001001 | 刷喷涂料--丙烯酸涂料 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 | m2 | 104.27 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 29 | AB001 | 单人办公桌椅700*1500m | 套 | 2 |
| 30 | AB002 | 双人沙发，茶桌（简约皮质沙发双人位1.2m，木质茶桌1200*600*450） | 套 | 1 |
| 31 | AB004 | 衣柜550*1800mm | 套 | 1 |
| 32 | AB005 | 单人床（实木单人床，1200*2000mm） | 套 | 1 |
| 33 | AB006 | 人工降雨弹存放柜800x700X1680mm（冷轧加厚防爆钢板） | 套 | 2 |
| 34 |  | 饮水机（MY-DA3919Bpro，340*325*1070mm） | 个 | 1 |
| 35 |  | 土方开挖 | m3 | 333.15 |
| 36 |  | 土方回填 | m3 | 262.3 |

4.2	工程名称：新建气象点--电气			专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:蓄电池柜 | 台 | 1 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJY-5*10 | m | 17 |
| 3 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC40电线管 | m | 17 |
| 4 | 030213002001 | 工厂灯 [项目特征] 1.名称、型号:防爆型吸顶灯 2.规格：22W 3.安装方式及高度:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 6 |
| 5 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联开关 2.安装方式:距地1.4m暗装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |
| 6 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相二、三级按插座 2.安装方式:距地0.3m安装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 7 |
| 7 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位:暗配 | m | 38.77 |
| 8 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 [工作内容] 1.管内穿线 | m | 116.31 |
| 9 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG20电线管 | m | 33.54 |
| 10 | 030212003003 | 电气配线 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-4 | m | 100.62 |
| 11 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC20电线管 | m | 203.8 |
| 12 |  | 太阳能控制器储能光伏系统，包含：太阳能板(支架)，控制器，太阳能专用胶体电池(2094x1038x35(规格为36V450W)共计5块)，逆变器、基础 | 套 | 1 |
| 13 |  | 石墨烯采暖片GZDY-693（1000x600X254mm） | 片 | 4 |
| 14 |  | MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 6 |

4.3工程名称：新建气象点--室外			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硬化 |  |  |
| 1 | 040203005001 | 水泥混凝土 1.120厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块不大于6m,缝宽10，沥青砂子嵌缝 2.20厚粗砂垫层 3.300厚级配碎石 4.路基碾压，压实系数≥0.93（环刀取样） | m2 | 120.12 |
|  |  | 围墙 29.92m |  |  |
| 2 | 010302006001 | 围墙 1.砖基础 150厚C15素混凝土垫层 素土夯实，压实系数≥0.93 2.铁艺围墙 3.成品太阳能围墙灯Φ400 | m | 29.92 |
|  |  | 大门 |  |  |
| 3 | 010401006001 | 300厚3:7灰土 | m3 | 1.27 |
| 4 | 010301001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2.基础类型:条形基础 3.基础深度:1.2 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 1.4 |
| 5 | 010302005001 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2.柱截面:600*800mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥石灰砂浆 | m3 | 2.3 |
| 6 | 020202001001 | 柱面一般抹灰 1.柱体类型:砖 2.底层厚度、砂浆配合比:14mm1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类:喷丙烯酸 | m2 | 13.28 |
|  |  | 太阳能路灯 2盏 |  |  |
| 7 | 030213006001 | 4m太阳能路灯 1、12V60W LED光源，专用阀控密封式免维护，胶体电池150AH 2、单晶硅140W光伏板 3、H=4m | 套 | 2 |
| 8 | 040302001001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25混凝土基础 2.尺寸:500*500*500mm | m3 | 0.25 |
|  |  | 太阳能监控 1个 |  |  |
| 9 | 040205014001 | 立电杆 1.类型:太阳能监控 2.规格:H=3.5m 太阳能监控 | 根 | 1 |
| 10 | 040302001002 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25混凝土基础 2.尺寸:500*500*500mm | m3 | 0.13 |
| 11 |  | 清理现场有机杂物枯死树根≥30cm,平整土方300方 | 项 | 1 |
| 12 |  | 高性能増预火箭系统（自动化火箭发射架主要由定向器、俯仰机构、回转机构、底板、电池箱、控制箱、手持机、电子罗盘、GPS 等组成，自动化火箭发射架，可实现远程定位定向功能，实现作业数据自动上报，实现多作业点远程联防作业。） | 套 | 1 |
| 13 |  | 300厚级配碎石 | m3 | 36.036 |
| 14 |  | 挖基土方 | m3 | 24.84 |
| 15 |  | 回填土方 | m3 | 10.09 |
| 16 |  | 铁艺栏杆 | m | 40.32 |
| 17 |  | 铁艺大门（5m*2.4m） | 副 | 1 |