- 第四章 磋商内容及采购要求

- 一、项目概况

1.1项目名称：石泉县污水处理设施更新改造项目初步设计及图纸设计项目

1.2项目地址：陕西省安康市石泉县

1.3项目背景：

石泉县是南水北调核心水源区汉江的发源地，随着石泉县城镇化的高速发展，污水处理成为一项至关重要的环保任务，县域11个镇现有12座污水处理厂设施和设备存在老化、技术落后、使用不便等问题突出，导致污水处理厂运行效率较低、维修成本增高，甚至存在环保及安全隐患。因此本次设备更新改造项目在结合各站现有可建设用地及处理条件基础上，进行故障设备维修更新以确保出水水质稳定，并对缺失硬件设施及仪器仪表按照最新的环保标准补齐，在保障站点稳定达标运行的基础上，降低维护成本、提高设备的经济性。

项目站点包括石泉县城关镇（尾子沟、江南社区）、池河镇、后柳镇、熨斗镇、两河镇、 中池镇、饶峰镇、喜河镇、迎丰镇、云雾山镇、曾溪镇 11 个镇的 12 个污水处理厂更新改造设施设备，提升污水处理能力，改善污水处理效率和效果，减少生态环境污染，保障污水处理水质达标，确保污水处理设施设备正常运行。

- 设计内容

1、设计范围

石泉县污水处理设施更新改造项目初步设计及图纸设计项目范围包含石泉县污水处理厂、城关镇江南污水处理厂、池河镇污水处理厂、后柳镇污水处理厂、熨斗镇污水处理厂、两河镇污水处理厂、中池镇污水处理厂、饶峰镇污水处理厂、喜河镇污水处理厂、迎丰镇污水处 理厂、云雾山镇污水处理厂、曾溪镇污水处理厂，共12个污水处理厂

2、设计内容

- 设备更新工程

依据可研统计工程量并结合各站实际需求，在维持原工艺基础上对投产运行多年的老旧设备进行更换，包括但不限于：格栅，旋流除砂系统，提升泵，搅拌或推流装置，曝气系统，刮泥设备，进出水在线监测设备，测量仪表等，并对损坏及老化电气盘柜、阀门、管道、桥架、线缆等进行更换。

- 基础改造工程

- 增设县污水厂配套应急调节池、补齐各站除臭设备系统、改造各站污泥压滤系统、改造各站中控系统；对基础构建筑物、路面、盖板、池体表面等损坏进行改造修复。

- 设计依据及设计标准

- 包括但不限于以下规范标注

| 序号 | 规定、标准规范名称 | 规定标准规范编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设标准强制性条文：城乡规划部分 | 2013年版 |  |
| 2 | 工程建设标准强制性条文：城镇建设部分 | 2013年版 |  |
| 3 | 工程建设标准强制性条文：房屋建筑部分 | 2013年版 |  |
| 4 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | GB18918-2002 |  |
| 5 | 《城市污水再生利用城市杂用水质》 | GB/T18920-2020 |  |
| 6 | 《污水综合排放标准》 | GB8978-1996 |  |
| 7 | 《污水排入城镇下水道水质标准》 | GB/T31962-2015 |  |
| 8 | 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》 | DB61/224-2018 |  |
| 9 | 《地表水环境质量标准》 | GB3838-2002 |  |
| 10 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 |  |
| 11 | 《恶臭污染物排放标准》 | GB14554-1993 |  |
| 12 | 《环境空气质量标准》 | GB3095-2012 |  |
| 13 | 《泵站设计标准》 | GB50265-2020 |  |
| 14 | 《室外给水设计标准》 | GB50013-2018 |  |
| 15 | 《室外排水设计标准》 | GB50014-2021 |  |
| 16 | 《建筑给水排水设计标准》 | GB50015-2019 |  |
| 17 | 《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范》 | GB50032-2003 |  |
| 18 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 | GB50268-2008 |  |
| 19 | 《城市污水处理厂管道和设备色标》 | CJ/T158-2002 |  |
| 20 | 《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》 | CJJ60-2011 |  |
| 21 | 《工业金属管道设计规范》 | GB50316-2000 | 2008年版 |
| 22 | 《工业金属管道工程施工及验收规范》 | GB50235-2003 |  |
| 23 | 《工业企业设计卫生标准》 | GBZ1-2010 |  |
| 24 | 《给水排水制图标准》 | GB/T50106-2010 |  |
| 25 | 《防洪标准》 | GB50201-2014 |  |
| 26 | 《给水排水标准图集合订本S1～S3》 |  | 2014 |
| 27 | 市政公用工程设计文件编制深度规定（2013版） |  |  |
| 28 | 现行的国家、行业、所在省市的设计规范、规程、规定、标准、措施。 |  |  |

- 设计原则

（1）该更新改造项目设计必须严格遵守国家和地方有关法律、法规及相关规范和标准。

（2）设计工作必须在结合可研实施范围的同时，切实依据现场实际需求设计。

（3）充分考虑各站水质特征，设备维修及更换应具备前瞻性，选择的处理设施需具有较强的抗冲击负荷能力，能够在一定范围内适应水质、水量的变化。

（4）全面推进节能技术，采用技术先进、成熟可靠、高效节能、易于管理工艺，尽可能降低工程投资和运行成本。

（5）设备及材料选型做到合理、可靠、先进，关键设备选择国内外信誉良好的品牌，对于仅更换的设备提前调研供货匹配度，避免规格偏差。

（6）充分利用原有处理构建筑物设施和设备，适量建造新设施，做到合理布局，尽可能地节约建设投资，缩短建设周期。

（7）提高处理装置的仪表自动化水平，降低劳动强度，便于生产管理及运行。

（8）按国家规范，结合当地实际情况进行投资估算及污水处理成本分析。

- 设计成果要求

设计成果主要包括初步设计以及施工图设计等。

| 序号 | 文件名称 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 初步设计 （含初步设计概算文件） | 4套纸质文件，2份光盘版电子文件 | 符合初步设计深度 |
| 二 | 施工图设计 | 8套纸质文件，2份光盘版电子文件 | 符合施工图设计深度 |

注：设计成果文件为8套纸质A3册子及2份光盘版电子文件。

- 六、设计文件编制深度

6.1提交的设计文件应符合有关主管部门制定的设计标准、规范、规程、定额和办法的要求。

6.2提交的概算应符合有关造价管理部门的规定要求。

6.3工程设计文件编制深度要求详见《市政工程设计文件编制深度规定》