| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板车 | 1000*700*850 | 整体采用304不锈钢制作； 台面厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm；脚管采用∠48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配静音万向轮，带刹车 | 10 | 台 |  |
| 2 | 四层柜式送餐保温车 | 1550*620*1220 | 采用304不锈钢板制造,面板厚≥1.2mm，电加热温控系统，温度范围：30℃-110℃。功率≥4KW/220V。 | 24 | 台 |  |
| 3 | 三层保温汤桶柜 | 1330*700*1050 | 采用304不锈钢板制造,面板厚≥1.2mm，电加热温控系统，温度范围：30℃-110℃。功率≥4KW/220V。 | 6 | 台 |  |
| 4 | 燃气大锅 | 参考尺寸1200*1300*1250 | 1、设备不锈钢部分采用304不锈钢； 2、台面厚度≥1.5mm，前面板，侧板厚度≥1.2mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台采用一体式； 6、静音节能燃烧器热效率不低于40%； | 4 | 台 |  |
| 5 | 燃气蒸箱 | 参考尺寸1200*910*1800 | 外层采用304不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置S304锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管。不锈钢门把手。配DN20口径S316不锈钢蒸汽进汽口。配24张食品级S304加厚不锈钢饭盘。缺水自动保护。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 电蒸柜 | 参考尺寸700*910*1800 | 箱体内外胆及门、蒸饭盘板采用SUS304 ≥1.0mm不锈钢板，饭盘托架采用三角形厚1.2mm不锈钢板折撑。配自动控制水位装置，带排污装置；每门电加热功率：≥12KW/380V。加热管全不锈钢材质，进水阀、管、浮球材质为不锈钢或铜质，使用时不得有锈水产生，门装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条，渐近锁紧把手。每门配600*400*50（参考尺寸）蒸饭盘12只。箱体及门聚氨脂发泡。采用手柄为渐进式不锈钢手柄,全不锈钢加厚铰链。缺水自动保护。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 烤箱 | 三层六盘 | 设有双层隔热宽敞玻璃视窗及照明设施，采用先进远红外电热管，分上下火，控制，底面火分别控温，并配有自动温度控制，超温保护装置等，功率≥18.6KW，生产能力≥90Kg/h。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 电饼铛 | 铝锅、柜式 | 额定电压：380V≥5KW，锅盘直径≥530mm 参考尺寸：670*730*380 | 2 | 台 |  |
| 9 | 双层板车 | 1200*600*800 | 整体采用304不锈钢制作； 台面厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm； 脚管采用∠48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配静音万向轮，带刹车； | 1 | 台 |  |
| 10 | 放菜地架 | 1200*600*300 | 整体采用304不锈钢制作，厚度≥1.2mm； 横柱用38×25×1.0mm（参考尺寸）厚不锈钢； 立柱采用38×38×1.0mm（参考尺寸）厚不锈钢； 配置塑胶脚垫； | 4 | 个 |  |
| 11 | 板车 | 1120*650*800 | 整体采用304不锈钢制作； 台面厚度≥1.2mm，下层板厚度≥1.0mm； 脚管采用∠48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配静音万向轮，带刹车； | 4 | 个 |  |
| 12 | 4层货架 | 1200*550*1650 | 整体采用304不锈钢制作，平板厚度≥1.2mm；立柱采用38×38×1.0mm（参考尺寸）厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。 | 11 | 个 |  |
| 13 | 4层菜架 | 1200*550*1650 | 整体采用304不锈钢制作，平板厚度≥1.2mm,立柱采用38×38×1.0mm（参考尺寸）厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚； | 5 | 个 |  |
| 14 | 中块切块模具 | 配天烨切菜机 | 不锈钢和金属材质 | 1 | 套 |  |
| 15 | 0.5cm切丝模具 | 配天烨切菜机 | 不锈钢和金属材质 | 1 | 套 |  |
| 16 | 毛刷土豆脱皮机 | 800KG/H 参考尺寸 1025×775×1080mm | 1、整机304不锈钢：设备全部采用304食品级不锈钢制作，符合卫生要求； 2、尼龙毛刷：尼龙线绳轧制，耐磨耐用； 3、自动冲淋喷头：毛刷清洗上方有喷淋装置，滚刷的同时进行水淋清洗。 4、U型设计：采用U型设计，防止物料损伤，简易开启自动出米斗。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 放菜地架 | 1200*550*300 | 整体采用304不锈钢制作，厚度≥1.2mm；横柱用38×25×1.0mm（参考尺寸）厚不锈钢；立柱采用38×38×1.0mm（参考尺寸）厚不锈钢； 配置塑胶脚垫； | 5 | 个 |  |
| 18 | 洗菜池 | 1300*700*800 | 整体采用304不锈钢制作，台面厚≥1.2mm；星盆斗厚≥1.0mm，配不锈钢下水器；立柱采用∠48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用∠32*1.0mm圆通。 | 6 | 个 |  |
| 19 | 刀具消毒柜 | 参考尺寸1200*700*1800 | 全不锈钢箱体;多功能（菜墩、刀具、毛巾等） 内外无磁不锈铜＋不锈钢加热管； 整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温； 采用高温热风循环消毒系统消毒； 全不锈钢层架、重力脚配置； 设有可调温控器和可调定时器功能； | 1 | 个 |  |
| 20 | 更衣柜 | 参考尺寸1000*450*1800 | 冷轧钢材质 | 3 | 个 |  |
| 21 | 工服柜 | 参考尺寸1000*450*1800 | 冷轧钢材质 | 2 | 个 |  |
| 22 | 碗柜 | 参考尺寸1200*550*1800 | 整体采用304不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 个 |  |
| 23 | 切菜工作台 | 1800*760*800 | 整体采用304不锈钢制作； 台面厚度≥1.2mm，内衬15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用38*25*1.0mm（参考尺寸）厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。 | 3 | 个 |  |
| 24 | 油烟净化一体机 | 排烟净化率98% | 1、采用优质不锈钢制造； 2、厚度≥1.2mm，加强筋≥1.0mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 3、Z型钢网净油，去除大颗粒油烟。 4、动态拦截器净油，处理大颗粒油烟，净化78%左右的5um以上油烟颗粒物。 5、金属过滤器净油，采用多层不锈钢波纹丝网过滤油烟，均风散流，净化65%左右的大油烟颗粒物。 6、高压电场净烟净油，净化98%左右的0.1um以上的油烟颗粒物； 7、UV灯净味； 8、高效过滤器净烟，对≥0.3um油烟颗粒的过滤效率在99.9%以上； 9、活性炭净味，活性炭净化的除味效率总体达98%左右。 | 13 | 米 |  |
| 25 | 烟罩与主管道链接管道 | ≥1.2mm厚 | 不锈钢304材质≥1.2mm厚，满焊，包含吊顶拆除与恢复（约85㎡），开墙洞补墙洞（5个） | 71 | ㎡ |  |
| 26 | 倒流阀 | 配设备 | 不锈钢材质≥1.2mm厚 | 3 | 套 |  |
| 27 | 防火阀 | ≥2.5mm厚 | 0-90度全开模式，选用镀锌板材料制作。 | 1 | 个 |  |
| 28 | 不锈钢风管支架 | 40角钢 | 支架全部用8#槽钢及≥2.5mm铁板满焊，防锈处理。 | 30 | 付 |  |
| 29 | 天然气改造费用 | / | 1、包含燃气公司验收、出图盖章；1项 2、室内管道更换安装 12米； 3、管道增压、增流；1项 4、管材X光片质检 1项； 5、管材防腐质检 1项； 6、满焊、焊口普通防腐 1项； 7、DN25球阀 5个； 8、DN50变25三通 4个； 9、施工费和拉机具台班费 1项； 10、垃圾外运 1项； | 1 | 批 |  |
| 30 | 双层工作台 | 1800*800*800 | - 工作台面板选用SUS304-2B 磨砂贴塑板，厚度≥1.5mm； - 2、台脚选用规格38*38*1.2mm（参考尺寸）不锈钢方管制作，带不锈钢（钢芯）可调节脚； 3、横通支架选用规格38*25*1.2mm（参考尺寸）不锈钢方管制作； 4、下层板选用SUS304-2B 磨砂贴塑板，厚度≥1.2mm。 | 10 | 台 |  |
| 31 | 保洁柜（定制对开门） | 1500*700*1800 | 1、所有不锈钢板材均用SUS304-2B磨纱贴塑不锈钢板； 2、柜台选用SUS304-2B ≥1.2mm磨纱贴塑不锈钢板材； 3、层板底部垫加强板；层板、底板、侧板≥1.0mm不锈钢板材； 4、加强筋用≥0.8mm不锈钢板材；配不锈钢重力脚； 5、门板厚度为≥1.0mm的不锈钢板材，门的活动方式为底部滑道，带滑轮。 | 3 | 台 |  |
| 32 | 平板车 | 850*600*800 | 1、车体选用SUS304-2B磨砂贴塑板；厚度≥1.5mm； 2、手把选用38mm*1.2mm（参考尺寸）不锈钢圆管，带承重式橡胶脚轮。 | 3 | 台 |  |
| 33 | 四层货架 | 1200*500*1800 | 整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm；立柱采用38×38×1.0mm（参考尺寸）厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。 | 8 | 台 |  |
| 34 | 米面架 | 1000*600*150 | 1、所有不锈钢板材均选用SUS304优质磨纱贴塑不锈钢板； 2、格栅板厚度≥1.2MM,四条腿均用38*38*1.2mm（参考尺寸）无缝不锈钢管； 3、拉管38*38*1.0mm（参考尺寸）直通不锈钢管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 8 | 台 |  |
| 35 | 筷子消毒柜 | 标准 | 1、车体选用SUS304-2B磨砂贴塑板；厚度≥1.5mm； 2、手把选用38mm*1.2mm（参考尺寸）不锈钢圆管，带承重式橡胶脚轮。 3、不锈钢304材质高温热风循环。 | 2 | 台 |  |
| 36 | 皮门帘 | 配门 | 2.2*2米，加厚材质，带门吸 | 16 | 套 |  |
| 37 | 组合拖把柜 | 1800*550*1800 | - 所有不锈钢板材均用SUS304-2B磨纱贴塑不锈钢板； 2、柜台选用SUS304-2B ≥1.2mm磨纱贴塑不锈钢板材； - 3、层板底部垫加强板；层板、底板、侧板≥1.0mm不锈钢板材 | 2 | 个 |  |
| 38 | 单眼水池 | 1000*700*800 | 1、台面选SUS304-2B 贴塑磨砂板，厚度≥1.2mm； 2、水斗选用SUS304-2B 贴塑磨砂板，厚度≥1.2mm； 3、腿脚采用38*38*1.2mm（参考尺寸）不锈钢圆管制作，带不锈钢（钢芯）可调节脚。 | 2 | 台 |  |