- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市尔林兔镇人民政府西葫芦素村互助幸福院（养老服务中心项目），供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.1工程名称：土建工程			    专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | 土(石)方工程 |  |  |
| 1 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:3:7灰土 2.密实度要求:不小于0.97 3.夯填(碾压):碾压 4.运输距离:自主考虑 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 181.47 |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 2 | 010301001001 | 砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 | m3 | 53.62 |
| 3 | 010302001001 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖 2.墙体厚度:370mm 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 54.09 |
| 4 | 010302001002 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 39.17 |
| 5 | 010302001003 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖 | m3 | 7.82 |
|  |  | 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 |  |  |
|  | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 6 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 9.54 |
| 7 | 010402001001 | 构造柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.58 |
| 8 | 010403004001 | 地圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 7.02 |
| 9 | 010403004002 | 圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.72 |
| 10 | 010403004003 | 窗台压顶 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.94 |
| 11 | 010404001001 | 直形墙 [项目特征] 1.墙类型:屋面檐口 2.墙厚度:240mm 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.61 |
| 12 | 010405003001 | 平板 [项目特征] 1.板底标高:3.6m以内 2.板厚度:100mm以上 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 23.37 |
| 13 | 010405003002 | 雨棚板 [项目特征] 1.板底标高:3.6m以内 2.板厚度:100mm以内 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.21 |
| 14 | 010407001001 | 其他构件 [项目特征] 1.构件的类型:内隔墙基础 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.61 |
| 15 | 010407002001 | 细石混凝土散水 陕09J01 散4 [项目特征] 1.50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4％ [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 | 46.91 |
| 16 | 010407002002 | 细石混凝土坡道 陕09J01 坡4 [项目特征] 1.50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 2.素水泥浆一道（内掺粘胶） 3.100（150)厚C15混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 | 6.55 |
| 17 | 010410003001 | 预制过梁 [项目特征] 1.单件体积:0.4m3以内 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.构件制作、运输 3.构件安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | m3 | 2.33 |
| 18 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.935 |
| 19 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 2.059 |
| 20 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 2.071 |
| 21 | 010417002001 | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:YM1、YM2 [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 | t | 0.26 |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |
| 22 | 010603003001 | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:矩形钢管60*60*3mm 2.油漆种类、刷漆遍数:红丹防锈漆两道，色漆两道 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | t | 0.34 |
| 23 | 010604001001 | 钢梁 [项目特征] 1.钢材品种、规格:矩形钢管80*40*3mm 2.油漆品种、刷漆遍数:红丹防锈漆两道，色漆两道 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤要求 5.刷油漆 | t | 0.87 |
| 24 | 010606002001 | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:矩形钢管60*40*2mm 2.油漆品种、刷漆遍数:红丹防锈漆两道，色漆两道 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | t | 0.94 |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 25 | 010701001001 | 瓦屋面 [项目特征] 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:红褐色树脂瓦屋面 2.钢立柱：60*60*3mm（单列） 3.钢梁：80*40*2mm（单列） 4.钢檩条：60*40*2mm（单列） [工作内容] 1.檩条、椽子安装 2.基层铺设 3.铺防水层 4.安顺水条和挂瓦条 5.安瓦 6.刷防护材料 | m2 | 257.4 |
| 26 | 010702001001 | 屋面卷材防水 [项目特征] 1.卷材品种、规格:3+3厚SBS防水卷材两道 2.防护材料种类:20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层 | m2 | 233.4 |
| 27 | 010702002001 | 屋面涂膜防水 [项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基防水涂料（Ⅱ型） [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂防水膜 4.铺保护层 | m2 | 233.4 |
| 28 | 010703002001 | 涂膜防水 [项目特征] 1.部位：卫生间地面 2.1.5厚单组分聚氨酯涂膜防水层，四周翻起300高 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 5.铺保护层 | m2 | 31.29 |
| 29 | 010703002002 | 涂膜防水 [项目特征] 1.部位：卫生间墙面 2.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 5.铺保护层 | m2 | 105.55 |
| 30 | 010702004001 | 屋面排水管 [项目特征] 1.排水管品种、规格、品牌、颜色:DN110PVC排水管 2.87型雨水斗：2个 3.做法详见陕09J02 2/16 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、雨水箅子安装 3.接缝、嵌缝 | m | 7.2 |
|  | A.8 | 防腐、隔热、保温工程 |  |  |
| 31 | 010803001001 | 保温隔热屋面 陕09J01 屋Ⅱ2 [项目特征] 1.25厚1：3水泥砂浆找平层 2.80mm聚苯板保温（燃烧性能为A级） 3.1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 4.钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.基层清理 2.铺粘保温层 3.刷防护材料 | m2 | 214.48 |
| 32 | 010803003001 | 保温隔热墙 [项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式（内保温、外保温、夹心保温）:外保温 3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:80mm聚苯板 4.保温隔热材料品种、规格及厚度:3-5厚抗裂砂浆中间压入一层网格布 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.粘贴龙骨 4.填贴保温材料 5.粘贴面层 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 236.04 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 33 | 020101003001 | 混凝土台阶 陕09J01 台1 [项目特征] 1.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光,台阶面向外坡1％ 2.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3.素土夯实 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.面层铺设 6.材料运输 | m2 | 39.78 |
| 34 | 020102002001 | 块料楼地面 陕09J01 地29 [项目特征] 1.铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高（单列） 5.1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6.60厚C15混凝土 7.素土夯实 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 18.85 |
| 35 | 020102002002 | 块料楼地面 陕09J01 地28 [项目特征] 1.铺6～10厚800*800mm地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土 6.150厚3：7灰土 7.素土夯实 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 173.46 |
| 36 | 020105003001 | 块料踢脚线陕09J01 踢19 [项目特征] 1.6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3.8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序） [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 22.26 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 37 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 陕09J01 内32 [项目特征] 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 5.5厚1:2.5水泥砂浆找平 6.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 419.76 |
| 38 | 020201001002 | 墙面一般抹灰（外墙面） [项目特征] 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 194.22 |
| 39 | 020201001003 | 墙面一般抹灰（女儿墙外墙面） [项目特征] 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 20.1 |
| 40 | 020201001004 | 墙面一般抹灰（女儿墙内墙面） [项目特征] 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 26.03 |
| 41 | 020204003001 | 块料墙面 陕09J01 内112 [项目特征] 1白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2.5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3.4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（单列） 5.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 117.28 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 42 | 020302001001 | 天棚吊顶 陕09J01 棚126 [项目特征] 1.钉（粘）塑料线脚 2.9厚阻燃型PVC(或PS)条板面层，宽136（或186），用木螺丝固定在木龙骨上 3.U型轻钢龙骨CB50×20，设于条板纵向接缝处 4.U型轻钢龙骨CB50×20，中距500，找平后用吊件直接吊挂 5.现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，中距横向500，纵向≤900（预制混凝土板、板缝内预留吊环） [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 192.32 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 43 | 020402001001 | 金属平开门M0821 [项目特征] 1.门类型:断桥铝合金门 2.洞口尺寸：800*2100mm 3.包含五金、执手锁等 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 6 |
| 44 | 020402001002 | 金属门联窗MLC2427 [项目特征] 1.门类型:断桥铝合金门 2.洞口尺寸：2400*2700mm 3.包含五金、执手锁等 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 6 |
| 45 | 020406002001 | 金属平开窗C0612 [项目特征] 1.窗类型:断桥铝合金中空玻璃保温窗 2.洞口尺寸:600*1200mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:中空LOW-E玻璃，6+12+6 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 6 |
| 46 | 020406002002 | 金属平开窗C0915 [项目特征] 1.窗类型:断桥铝合金中空玻璃保温窗 2.扇材质、外围尺寸:900*1500mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:中空LOW-E玻璃，6+12+6 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 6 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 47 | 020507001001 | 外墙真石漆 [项目特征] 1.罩面涂料一遍 2.涂饰第二遍面层涂料（透明） 3.涂饰面层涂料（透明） 4.喷主层涂料 5.辊、刷或喷底层涂料 6.填补缝隙、局部腻子 7.清理基层 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 230.78 |
|  | B.6 | 其 他 工 程 |  |  |
| 48 | 020602001001 | 饰面板暖气罩 [项目特征] 1.暖气罩材质:18mm生态板 2.40*25木龙骨 3.成品白色烤漆百叶暖气网 4.9mm厚阻燃板基层 5.做法详见暖气罩做法详图 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 29.45 |
| 49 |  | 挖土方 | m3 | 663.71 |
| 50 |  | 土方回填 | m3 | 405.57 |
| 51 |  | 洗手台柜 | 个 | 6 |
| 52 |  | 不锈钢安全抓杆 | 根 | 12 |

1.2工程名称：电气工程			专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配电箱 |  |  |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱APM1 2.规格、型号:600X800X200 3.安装方式:嵌墙暗装 H=1.5米 [工作内容] 1.端子板外部接线 2.箱体安装 | 台 | 6 |
|  |  | 灯具、开关及插座 |  |  |
| 2 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:吸顶LED灯 2.规格、型号:18W 3.安装方式:吸顶 [工作内容] 1.安装 | 套 | 12 |
| 3 | 030213002001 | 工厂灯 [项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.规格、型号:18W 3.安装方式:吸顶 [工作内容] 1.安装 | 套 | 6 |
| 4 | 030213004001 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:LED 平板灯1200X600 2.规格、型号:48W 3.安装方式:嵌吊顶安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 12 |
| 5 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单控开关 2.型号:10A 3.规格:距地1.4m [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 6 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双控开关 2.型号:10A 3.规格:距地1.4m [工作内容] 1.安装 | 个 | 12 |
| 7 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相五孔安全型插座 2.型号:10A 3.规格:距地0.3m [工作内容] 1.安装 | 个 | 30 |
| 8 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:电暖器插座 2.型号: 16A 3.规格:距地0.5m [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 9 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:空调插座 2.型号:16A 3.规格:挂式距地2.3m，柜式距地0.5m [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 10 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:洗手间插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 11 | 030204031009 | 小电器 [项目特征] 1.名称:卫生间换气扇 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 12 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 | 个 | 30 |
| 13 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:开关盒 [工作内容] 1.安装 | 个 | 72 |
|  |  | 配管、配线 |  |  |
| 14 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:PVC20 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 389.88 |
| 15 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:SC25 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 86.51 |
| 16 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:SC50 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 55.95 |
| 17 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV2.5 2.敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 499.17 |
| 18 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV4 2.敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 673.16 |
| 19 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:NH-BV6 2.敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 259.52 |
|  |  | 电缆 |  |  |
| 20 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV22-4*25+1*16 2.敷设方式:管内、桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 55.95 |
|  |  | 防雷接地 |  |  |
| 21 | 030209001001 | 接地装置 [项目特征] 1.本工程利用建筑物基础梁做接地装置,利用柱内主筋(不少于两根)作为引下线,将柱内主筋与基础梁内下部主筋焊接连通,并将基础梁内下部主筋焊接连通为一体作为接地极连接线 2.40X4镀锌扁钢伸出室外,距外墙皮不小于1m,距地面-1.5米 3.总等电位端子箱、局部等电位，暗装H=0.3米 [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 3.换土或化学处理 4.接地跨接线 5.构架接地 | 项 | 1 |
|  |  | 系统调试 |  |  |
| 22 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.电压等级（kV）:1kV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |
| 23 | 030211008001 | 接地装置 [项目特征] 1.类别:接地网(系统) [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |

1.3工程名称：弱电工程	  专业：建筑智能化系统设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031205002001 | 前端机柜 [项目特征] 1.名称:网络主机 [工作内容] 1.本体安装 2.连接电源 3.接地 | 个 | 1 |
| 2 | 031101049001 | 用户交换机（PABX） [项目特征] 1.规格:网络交换机 [工作内容] 1.安装、调测 | 线 | 1 |
| 3 | 031101029001 | 总配线架 [项目特征] 1.规格:光纤配线架LIU [工作内容] 1.安装 2.穿线板 3.滑梯 | 架 | 1 |
| 4 | 031101029002 | 总配线架 [项目特征] 1.规格:网络设备光纤配线架 [工作内容] 1.安装 2.穿线板 3.滑梯 | 架 | 1 |
| 5 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:网络+电话插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 6 |
| 6 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 7 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:PVC20 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 133.74 |
| 8 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:SC40 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 54.5 |
| 9 | 031103020001 | 光缆 [项目特征] 1.规格:CAT6 2.敷设环境:穿管敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 133.74 |
| 10 | 031103020002 | 光缆 [项目特征] 1.名称:10芯单模光纤 2.敷设环境:埋地敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 54.5 |
| 11 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:HYA-50(2x0.5) 2.敷设部位或线制:埋地敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 54.5 |
| 12 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:SC40 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 54.5 |
| 13 | 031202011001 | 网络调试及试运行 [项目特征] 1.名称:网络调试 [工作内容] 1.系统测试 2.系统试运行 3.系统验证测试 | 系统 | 1 |

1.4工程名称：给排水工程			专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 |  |  |
| 1 | 030801008005 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:给水钢塑复合管 4.规格:DN40 5.连接形式:丝扣连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 10.67 |
| 2 | 030801008008 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:给水钢塑复合管 4.规格:DN32 5.连接形式:丝扣连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 5.26 |
| 3 | 030801008009 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:给水钢塑复合管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝扣连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 3.43 |
| 4 | 030801008006 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:给水钢塑复合管 4.规格:DN20 5.连接形式:丝扣连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 2.37 |
| 5 | 030801008007 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:给水钢塑复合管 4.规格:DN15 5.连接形式:丝扣连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 29.04 |
| 6 | 030803010001 | 水表 [项目特征] 1.类型:普通旋翼式干式水表（含表前阀） 2.型号、规格:DN40 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
| 7 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN40 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |
| 8 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:U-PVC排水塑料管 4.规格:De110 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.水压及泄漏试验 | m | 31.21 |
| 9 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:U-PVC排水塑料管 4.规格:De50 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.水压及泄漏试验 | m | 37.08 |
| 10 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.材质:地漏110 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 11 | CB001 | 套管 [项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.制作安装 | 个 | 12 |
|  |  | 热水 |  |  |
| 12 | 030801008001 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水 3.材质:给水钢塑复合管 4.规格:DN50 5.连接形式:丝扣连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 41.51 |
| 13 | 030801008002 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水 3.材质:给水钢塑复合管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝扣连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 32.83 |
| 14 | 030801008003 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水 3.材质:给水钢塑复合管 4.规格:DN20 5.连接形式:丝扣连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 29.37 |
| 15 | 030801008004 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水 3.材质:给水钢塑复合管 4.规格:DN15 5.连接形式:丝扣连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 17.52 |
| 16 | CB002 | 套管 [项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN32 [工作内容] 1.制作安装 | 个 | 1 |
| 17 | 030803010002 | 水表 [项目特征] 1.类型:热水水表（含表前阀） 2.型号、规格:DN32 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
| 18 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
|  |  | 卫生洁具 |  |  |
| 19 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.名称:成品洗脸盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 6 |
| 20 | 030804007001 | 淋浴器 [项目特征] 1.名称:淋浴器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 6 |
| 21 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.名称:坐式大便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 6 |

1.5工程名称：消防工程			专业：消防设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB001 | 灭火器 1.MF/ABC4灭火器 | 具 | 4 |

1.6工程名称：采暖工程			专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:S5系聚丁烯(PB)管(耐高温带阻氧层） 4.规格:DN32 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道采用50mm厚铝箔岩棉管壳 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 155.94 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:S5系聚丁烯(PB)管(耐高温带阻氧层） 4.规格:DN25 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道采用50mm厚铝箔岩棉管壳 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 68.69 |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:S5系聚丁烯(PB)管(耐高温带阻氧层） 4.规格:DN20 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道采用50mm厚铝箔岩棉管壳 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 160.51 |
| 4 | 030801002001 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 31.2 |
| 5 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 [项目特征] 1.片数:20片 2.型号、规格:钢管柱形散热器 3.散热器高度600mm标准散热量38W/片(△T=52.5℃）,承压能力1.0MPa [工作内容] 1.安装 | 组 | 12 |
| 6 | 030803005001 | 自动排气阀 [项目特征] 1.类型:W-PQ21X-10T(DN15)型自动排气阀（含截止阀） 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
| 7 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:J11W-10T铜质截止阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 24 |
| 8 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:高温力阻恒温控制阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12 |
| 9 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 [项目特征] 1.系统:采暖工程系统调整 [工作内容] 1.系统调整 | 系统 | 1 |

2.1工程名称：室外土建工程			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 恢复路面 |  |  |
| 1 | 040203005001 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:180厚C30混凝土面层 [工作内容] 1.传力杆及套筒制作、安装 2.混凝土浇筑 3.拉毛或压痕 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝 7.嵌缝 8.路面养生 | m2 | 90 |
|  |  | 检查井与化粪池 |  |  |
| 2 | AB001 | 成品玻璃钢化粪池 [项目特征] 1.有效容积：4m3 2.化粪池选用及安装详见标准图集14SS706《玻璃钢化粪池的选用与埋设》 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 座 | 1 |
| 3 | AB002 | 隔油池 [项目特征] 1.有效容积：3m3 2.φ800mm井盖及井座 3.C30预制盖板 4.200厚C30混凝土底板、池壁 5.100厚C10混凝土垫层 6.隔油池做法详见标准图集23S519页44 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 座 | 1 |
| 4 | 010303003001 | 塑料检查井 [项目特征] 1.井经：φ700mm 2.井深：1.8m 3.塑料检查井选用及安装详见标准图16S524《塑料排水检查井》 [工作内容] 1.土方挖运 2.砂浆制作、运输 3.铺设垫层 4.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.砌砖 6.勾缝 7.井池底、壁抹灰 8.抹防潮层 9.回填 | 座 | 10 |
| 5 |  | 拆除180厚混凝土面层 | m2 | 90 |
| 6 |  | 拆除180厚级配碎石垫层 | m2 | 90 |
| 7 |  | 恢复级配碎石基层 | m3 | 16.2 |
| 8 |  | 挖土方 | m3 | 702.3 |
| 9 |  | 土方回填 | m3 | 300.21 |
| 10 |  | 中粗砂回填 | m3 | 402.3 |
| 11 |  | 隔油池挖土方 | m3 | 18.79 |
| 12 |  | 隔油池回填方 | m3 | 8.56 |

2.2工程名称：室外给排水工程		专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 |  |  |
| 1 | 050103001001 | 喷灌设施 [项目特征] 1.名称:PE给水管（PN10） 2.规格:De65 3.连接方式:热熔对接 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.管道水压冲洗 | m | 50 |
|  |  | 排水 |  |  |
| 2 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN300，环刚度8KN/m2 | m | 200 |