- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市交通运输局马镇镇世纪兴村阴寨则小组道路提升工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分建筑安装工程费 | 公路公里 | 0.733 |
| 102 | 路基工程 | km | 0.733 |
| LJ01 | 场地清理 | km | 0.733 |
| LJ0101 | 清理与掘除 | km | 0.733 |
| LJ010102 | 伐树、挖根 | 棵 | 30 |
| LJ0102 | 挖除旧路面 | m3 | 394.308 |
| LJO10201 | 挖除水泥混凝土路面 | m3 | 200.754 |
| LJO10204 | 挖除各类基层 | m3 | 193.554 |
| LJ0103 | 拆除旧建筑物、构筑物 | m3 | 562.4 |
| LJ010302 | 拆除混凝土结构(涵洞) | m3 | 334.4 |
| LJ010303 | 拆除砖石及其他砌体(围墙) | m3 | 228 |
| LJ03 | 路基填方 | m3 | 25498 |
| LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 589 |
| LJ0302 | 借土方填筑 | m3 | 24909 |
| LJ05 | 特殊路基处理 | km |  |
| LJ0501 | 软土地区路基处理 | km |  |
| LJ050101 | 抛石挤淤 | m3 | 1617.6 |
| LJO6 | 排水工程 | km | 0.733 |
| LJO602 | 排洪渠 | m3/m | 192/98 |
| LJO60203 | C20片石混凝土排洪渠 | m3/m | 192/98 |
| LJ060204 | 碎石垫层 | m3 | 64.56 |
| LJO603 | 进水沟 | m3 | 19.32 |
| LJ060303 | C30混凝土截水沟 | m3 | 19.32 |
| LJO60304 | C15混凝土垫层 | m3 | 2.24 |
| LJ060305 | 10cm厚钢格栅盖板 | m2 | 8 |
| LJ0607 | 其他排水工程 | km | 0.733 |
| LJ060701 | DN800mm钢筋混凝土圆管 | m | 210 |
| LJ060702 | φ1250m圆形砖砌雨水检查井(Y03yz)(见图集20S515-25) | 座 | 4 |
| LJO60703 | A=1200mm扇形135°砖砌雨水检查井(Y03yz)(见图集205515-183) | 座 | 1 |
| LJ060704 | 挖沟槽土方 | m3 | 416.5 |
| LJ060705 | 挖沟槽石方 | m3 | 17 |
| LJ060706 | 排水沟 | m | 10 |
| LJ060707 | 出水口 | 处 | 1 |
| LJ07 | 路基防护与加固工程 | km | 0.733 |
| LJ0701 | 般边坡防护与加固 | km | 0.733 |
| LJ070101 | 路堑墙、路肩墙、路堤墙 | m3/m | 2341.72/415 |
| LJO703 | 冲刷防护 | m | 560 |
| 103 | 路面工程 | km | 0.733 |
| LM0203 | 路面基层 | m2 | 3349.99 |
| LM020302 | 18cm水泥稳定土基层(5%) | m2 | 3349.99 |
| LM0205 | 水泥混凝土面层 | m2 | 3447.48 |
| LM020501 | 18cm水泥混凝土 | m2 | 3447.48 |
| LM040202 | 土路肩加固 | m3 | 74.7 |
| LM04020201 | 现浇C30混凝土 | m3 | 74.7 |
| LM05 | 路面排水 | km | 0.733 |
| LM0501 | 拦水带 | m | 416 |
| LM050102 | C30水泥混凝土 | m3/m | 3298/416 |
| 104 | 桥粱涵河工程 | km | 0.733 |
| 10401 | 涵洞工程 | m/道 | 35.3/2 |
| HD01 | 管涵 | m/道 | 35.3/2 |
| HD0101 | 1-1.0混凝土圆管涵 | m/道 | 13.5/1 |
| HD0102 | 2-1.0混凝土圆管涵 | m/道 | 21.8/1 |
| 106 | 交叉工程 | 处 | 1 |
| 10601 | 平面交叉 | 处 | 1 |
| 1060102 | 公路与等外公路平面交叉 | 处 | 1 |
| LJ | 路基工程 |  |  |
| LM | 路面工程 | km |  |
| 107 | 交通工程及沿线设施 | km | 0.733 |
| 10701 | 交通安全设施 | 公里 | 0.733 |
| JA01 | 护栏 | m | 521 |
| JA010501 | 波形钢板护栏 | m | 521 |
| JA03 | 标志牌 | 块 | 5 |
| JA0301 | 铝合金标志牌 | 块 | 5 |
| JA0403 | 橡胶减速带38*50*5cm | m/处 | 16/4 |
| JA05 | 平交道口标注 | 个 | 4 |
| JA06 | 轮廓标 | 个 | 65 |
| JA0603 | 栏式轮廓标 | 个 | 65 |
| 110 | 专项费用 |  |  |
| 11001 | 施工场地建设费 | 项 | 1 |
| 11002 | 安全生产费 | 项 | 1 |