- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市店塔镇人民政府辛伙盘村红墩组居民环境及饮水改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.工程名称：建筑工程			                 专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小组活动室 |  |  |
| 1 | 020102001001 | 拆除石材地面 [项目特征] 1.二楼平台原石材地面拆除 [工作内容] 1.拆除、垃圾清理 | m2 | 152.65 |
| 2 | 020102001002 | 石材楼地面 [项目特征] 1、600*300*30mm芝麻白石材，稀水泥浆擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、3mm厚SBS沥青防水卷材一道 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设 3.面层铺设 | m2 | 152.65 |
| 3 | 020207001001 | 装饰板墙面 [项目特征] 1、铺设铝塑板 [工作内容] 1.面层铺贴 | m2 | 410.16 |
| 4 | AB001 | 喷涂字体 [项目特征] 1、喷涂字体“ 美丽乡村幸福红墩” [工作内容] 1.喷涂 | 个 | 8 |
| 5 | 020506001001 | 外墙涂料 工程做法：陕09j01 仿幕墙涂3 [项目特征] 1、真石漆涂料 2、花纹造型层 3、实色着色填充中层共二遍 4、抛光腻子层 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料油漆 | m2 | 189.2 |
| 6 | 020507001001 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.粉刷腻子一遍 2.粉刷外墙涂料两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.喷刷涂料 | m2 | 149.2 |
| 7 | 010302006001 | 砖砌楼梯 [项目特征] 1.砖砌楼梯 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 | m3 | 3.73 |
| 8 | 020302001001 | 防潮石膏板吊顶 [项目特征] 1、石膏板面层 2、板材用自攻螺栓与龙骨固定，中 距≦200，螺钉距板边长边≧10，短 边≧15 3、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50× 20 （或CB60×27），间距1200，用挂 插件与次龙骨联结 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50× 20 ( 或CB60×27用吸顶吊件联结，间距 ≦800，次龙骨与次龙骨间距400 5、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵 向≦800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土 板固定（预制混凝土板，板缝内预 埋吊环） [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 | m2 | 294.5 |
| 9 | 010407001001 | 散水 [项目特征] 1、C25混凝土散水 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 | m3 | 3.55 |
| 10 | 010606002001 | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:型钢 Q235B 2.油漆品种、刷漆遍数:除锈、红丹 防锈漆、环氧云铁中间漆、防火漆 面漆 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤要求 5.刷油漆 | t | 0.372 |
|  |  | 室外污水管网 |  |  |
| 11 | 010101003001 | 挖一般土方 [项目特征] 1.机械土方开挖 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 653.38 |
| 12 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土方回填 [工程内容] 1.回填 | m3 | 522.7 |
| 13 | 040504001001 | 检查井 [项目特征] 1.做法:参见07MS101-2 2.圈梁混凝土强度等级:C30 3.管道外径:DN40以内 4.井室尺寸:Φ1000mm 5.球墨铸铁井盖清单另列 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.砌筑 5.爬梯制作、安装 6.勾缝 7.抹面 8.防腐 9.盖板、过梁制作、安装 10.井盖及井座制作、安装 | 座 | 7 |
| 14 | 010412008001 | 重型双层球墨铸铁井框、盖 [项目特征] 1.Φ700mm重型双层球墨铸铁井盖及支座 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.钢筋制安 3.井盖安装 | 套 | 7 |
| 15 | 040801001001 | 拆除路面 [项目特征] 1.砼路面破除及外运 [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 992.5 |
| 16 | 040203006001 | 铺装路面 [项目特征] 1.15cmX30cmX6cm厚透水砖面层 2.3cm厚1:5干硬性水泥砂浆找平层 3.15cm厚C15混凝土基层 [工程内容] 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 | m2 | 118.43 |
| 17 | 040204003001 | 安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1.乙式路缘石 [工程内容] 1.铺筑垫层 2.侧（平、缘）石安砌 | m | 109 |
| 18 | AB002 | 玻璃钢化粪池 [项目特征] 1.30m3玻璃钢化粪池 [工程内容] 1.安装 | m3 | 30 |
|  |  | 居民屋面改造 |  |  |
| 19 | 010606002002 | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:型钢 Q235B 2.油漆品种、刷漆遍数:除锈、红丹 防锈漆、环氧云铁中间漆、防火漆 面漆 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤要求 5.刷油漆 | t | 7.55 |

2.工程名称：给排水工程			专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:钢带聚乙烯(PE)螺旋波纹管 4.规格:De400 5.连接形式:管接口及橡胶圈详见《06MS201-2》P30-P34 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 321 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:钢带聚乙烯(PE)螺旋波纹管 4.规格:De300 5.连接形式:管接口及橡胶圈详见《06MS201-2》P30-P34 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 397 |

3.工程名称：饮水工程			                 专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高低位蓄水池 |  |  |
| 1 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌合料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 28.6 |
| 2 | 010401003001 | 混凝土底板 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌合料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 57 |
| 3 | 010404001001 | 混凝土直形墙 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌合料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 79 |
| 4 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:10以外螺纹钢(含Φ10) [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 | t | 24.3 |
| 5 | 010101003001 | 挖一般土方 [项目特征] 1.机械土方开挖 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 685.1 |
| 6 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土方回填 [工程内容] 1.回填 | m3 | 585 |
|  |  | 管道 |  |  |
| 7 | AB001 | 潜水泵 [项目特征] 1.潜水泵200Q20-240/25 [工程内容] 1.安装 | 台 | 2 |
| 8 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE管 4.规格:DN63 5.连接形式:管接口及橡胶圈详见《06MS201-2》P30-P34 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 1200 |
| 9 | 010101003002 | 挖一般土方 [项目特征] 1.机械土方开挖 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 1825 |
| 10 | 010103001002 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土方回填 [工程内容] 1.回填 | m3 | 1800 |
| 11 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-3*25+2*16 [工程内容] 1.电缆敷设 2.电缆终端头、中间头制作、安装 3.防火堵洞 4.防火涂料 | m | 700 |
| 12 | 040504001001 | 检查井 [项目特征] 1.做法:参见07MS101-2 2.圈梁混凝土强度等级:C30 3.管道外径:DN40以内 4.井室尺寸:Φ1000mm 5.球墨铸铁井盖清单另列 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.砌筑 5.爬梯制作、安装 6.勾缝 7.抹面 8.防腐 9.盖板、过梁制作、安装 10.井盖及井座制作、安装 | 座 | 1 |
| 13 | 010412008001 | 重型双层球墨铸铁井框、盖 [项目特征] 1.Φ700mm重型双层球墨铸铁井盖及支座 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.钢筋制安 3.井盖安装 | 套 | 1 |
| 14 | AB002 | 机房 [项目特征] 1.机房 [工程内容] 1.制作 | 座 | 1 |