- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市住房和城乡建设局神木营南城墙东段及西南角台本体保护维修工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.工程名称：南城墙东段					专业：土建工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除抹灰层 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:城墙外立面 2.抹灰层种类:砂浆 | m2 | 6 |
| 2 | 拆除失稳外包砖 砖砌体拆除 12-14轴外立面 1.砌体名称:城墙墙体 2.砌体材质:原有城墙砖（停泥砖） | m3 | 6 |
| 3 | 砖砌体拆除 9-12轴外立面 1.砌体名称:城墙墙体 2.砌体材质:原有城墙砖（停泥砖） | m3 | 10.85 |
| 4 | 砖砌体拆除 5-9轴外立面 1.砌体名称:城墙墙体 2.砌体材质:原有城墙砖（停泥砖） | m3 | 7 |
| 5 | 砖砌体拆除 东外立面 1.砌体名称:城墙墙体 2.砌体材质:原有城墙砖（停泥砖） | m3 | 8.86 |
| 6 | 拆除城墙砖 砖砌体拆除 12-14轴外立面 1.砌体名称:城墙墙体 2.砌体材质:原有城墙砖（停泥砖） | m3 | 51.59 |
| 7 | 砖砌体拆除 12-14轴外立面失稳包砖 1.砌体名称:城墙墙体 2.砌体材质:原有城墙砖（停泥砖） | m3 | 4.2 |
| 8 | 排水沟 1.断面尺寸:400X300 参照陕09J16 P40-43 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C20混凝土垫层100厚； 3:7灰土垫层150厚 3.沟壁沟底材料:100厚C30钢筋混凝土 4.砂浆强度等级:20厚防水砂浆 5.盖板材质、规格:青石钩盖80厚 6.伸缩缝填塞:沥青橡胶防水嵌缝油膏 7.场外加工运距:15km | m | 142 |
| 9 | 散水 糙墁散水 1.铺设花纹、要求:十字缝 2.砖料规格:240X120X60 3.结合层材料种类、厚度:1:3干硬性白灰砂浆坐底40厚 4.找平层材料种类、厚度:1:3水泥砂浆找平层20厚 5.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土垫层 6.基层处理:原土夯实 | m2 | 213 |
| 10 | 城墙补砌 城砖墙 1-1剖面 窑洞外立面 1.砌墙厚度:平均700厚 2.砌筑方式:糙砌 3.用砖品种规格:400X200X80 4.灰浆品种及配合比: 白灰砂浆 5.场外加工运距:20km | m3 | 3.4 |
| 11 | 城砖墙 2-2剖面 窑洞外立面 1.砌墙厚度:平均700厚 2.砌筑方式:糙砌 3.用砖品种规格:400X200X80 4.灰浆品种及配合比: 白灰砂浆 5.场外加工运距:20km | m3 | 6 |
| 12 | 城砖墙 5-5剖面洞1 窑洞外立面 1.砌墙厚度:平均700厚 2.砌筑方式:糙砌 3.用砖品种规格:400X200X80 4.灰浆品种及配合比: 白灰砂浆 5.场外加工运距:20km | m3 | 7.86 |
| 13 | 城砖墙 5-5剖面洞2 窑洞外立面 1.砌墙厚度:平均700厚 2.砌筑方式:糙砌 3.用砖品种规格:400X200X80 4.灰浆品种及配合比: 白灰砂浆 5.场外加工运距:20km | m3 | 6.74 |
| 14 | 城砖墙 6-6剖面 窑洞外立面 1.砌墙厚度:平均700厚 2.砌筑方式:糙砌 3.用砖品种规格:400X200X80 4.灰浆品种及配合比: 白灰砂浆 5.场外加工运距:20km | m3 | 4.83 |
| 15 | 城砖墙 3-5轴外立面 1.砌墙厚度:平均700厚 2.砌筑方式:糙砌 3.用砖品种规格:400X200X80 4.灰浆品种及配合比: 白灰砂浆 5.场外加工运距:20km | m3 | 63.14 |
| 16 | 城砖墙 5-9轴外立面 1.砌墙厚度:平均700厚 2.砌筑方式:糙砌 3.用砖品种规格:400X200X80 4.灰浆品种及配合比: 白灰砂浆 5.场外加工运距:20km | m3 | 155.54 |
| 17 | 城砖墙 9-12轴外立面 1.砌墙厚度:平均700厚 2.砌筑方式:糙砌 3.用砖品种规格:400X200X80 4.灰浆品种及配合比: 白灰砂浆 5.场外加工运距:20km | m3 | 61.6 |
| 18 | 城砖墙 12-14轴外立面 1.砌墙厚度:平均700厚 2.砌筑方式:糙砌 3.用砖品种规格:400X200X80 4.灰浆品种及配合比: 白灰砂浆 5.场外加工运距:20km | m3 | 70.9 |
| 19 | 城砖墙 东外立面 1.砌墙厚度:平均700厚 2.砌筑方式:糙砌 3.用砖品种规格:400X200X80 4.灰浆品种及配合比: 白灰砂浆 5.场外加工运距:20km | m3 | 8.86 |
| 20 | 墙体包砖裂缝处理 城砖墙裂缝处理 | m3 | 96 |
| 21 | 城墙砖剔补 城砖墙剔补 1-5轴 1.砌墙厚度:平均300厚修缮 2.砌筑方式:糙砌 3.用砖品种规格:400X200X80 4.灰浆品种及配合比: 白灰砂浆 5.场外加工运距:20km | m3 | 39.9 |
| 22 | 城砖墙剔补 5-9轴 1.砌墙厚度:平均200厚修缮 2.砌筑方式:糙砌 3.用砖品种规格:400X200X80 4.灰浆品种及配合比: 白灰砂浆 | m3 | 9 |
| 23 | 城砖墙剔补 9-12轴 1.砌墙厚度:平均200厚修缮 2.砌筑方式:糙砌 3.用砖品种规格:400X200X80 4.灰浆品种及配合比: 白灰砂浆 5.场外加工运距:20km | m3 | 30.6 |
| 24 | 城砖墙剔补 12-14轴 1.砌墙厚度:平均200厚修缮 2.砌筑方式:糙砌 3.用砖品种规格:400X200X80 4.灰浆品种及配合比: 白灰砂浆 | m3 | 15.03 |
| 25 | 窑洞填塞加固 |  |  |
|  | 1-1剖面 |  |  |
|  | 土(石)方回填 改性土回填 1.土质要求:改性土 配合比详见图纸总说明工程做法 2.粒径要求:同现场原土，过筛分选 3.场地处理要求:清理修缮范围内杂草垃圾，平整场地，原土夯实 4.夯填(碾压):150mm一层分层人工夯实，每层铺筑土工格栅 5.回填加固要求:新旧土体拉结用防腐防虫处理木土钉φ60 （柏木暂定), @600（暂定） 6.回填加固要求:洞顶留600高土坯麦草泥砌筑 7.外立面处理:回填土稳定后，挖切 充盈的多余土方 | m3 | 14.32 |
| 26 | 2-2剖面 |  |  |
|  | 土(石)方回填 改性土回填 1.土质要求:改性土 配合比详见图纸总说工程做法 2.粒径要求:同现场原土，过筛分选 3.场地处理要求:清理修缮范围内杂草垃圾，平整场地，原土夯实 4.夯填(碾压):150mm一层分层人工夯实，每层铺筑土工格栅 5.回填加固要求:新旧土体拉结用防腐防虫处理木土钉φ60 （柏木暂定), @600（暂定） 6.回填加固要求:洞顶留600高土坯麦草泥砌筑 7.外立面处理:回填土稳定后，挖切 充盈的多余土方 | m3 | 21.93 |
| 27 | 5-5剖面 洞1 |  |  |
|  | 土(石)方回填 改性土回填 1.土质要求:改性土 配合比详见图纸总说明工程做法 2.粒径要求:同现场原土，过筛分选 3.场地处理要求:清理修缮范围内杂草垃圾，平整场地，原土夯实 4.夯填(碾压):150mm一层分层人工夯实，每层铺筑土工格栅 5.回填加固要求:新旧土体拉结用防腐防虫处理木土钉φ60 （柏木暂定), @600（暂定） 6.回填加固要求:洞顶留600高土坯麦草泥砌筑 7.外立面处理:回填土稳定后，挖切充盈的多余土方 | m3 | 37.31 |
| 28 | 5-5剖面 洞2 |  |  |
|  | 土(石)方回填 改性土回填 1.土质要求:改性土 配合比详见图纸总说明工程做法 2.粒径要求:同现场原土，过筛分选 3.场地处理要求:清理修缮范围内杂草垃圾，平整场地，原土夯实 4.夯填(碾压):150mm一层分层人工夯实，每层铺筑土工格栅 5.回填加固要求:新旧土体拉结用防腐防虫处理木土钉φ60 （柏木暂定), @600（暂定） 6.回填加固要求:洞顶留600高土坯麦草泥砌筑 7.外立面处理:回填土稳定后，挖切充盈的多余土方 | m3 | 26.34 |
| 29 | 6-6剖面 |  |  |
|  | 土(石)方回填 改性土回填 1.土质要求:改性土 配合比详见图纸总说明工程做法 2.粒径要求:同现场原土，过筛分选 3.场地处理要求:清理修缮范围内杂草垃圾，平整场地，原土夯实 4.夯填(碾压):150mm一层分层人工夯实，每层铺筑土工格栅 5.回填加固要求:新旧土体拉结用防腐防虫处理木土钉φ60 （柏木暂定), @600（暂定） 6.回填加固要求:洞顶留600高土坯麦草泥砌筑 7.外立面处理:回填土稳定后，挖切充盈的多余土方 | m3 | 22.44 |
|  | 夯土回填加固 |  |  |
| 30 | 1-1剖面 |  |  |
|  | 土(石)方回填 改性土回填 1.土质要求:改性土 配合比详见图纸总说明工程做法 2.粒径要求:同现场原土，过筛分选 3.场地处理要求:清理修缮范围内杂草垃圾，平整场地，原土夯实 4.夯填(碾压):150mm一层分层人工夯实，每层铺筑土工格栅 5.回填加固要求:新旧土体拉结用防腐防虫处理木土钉φ60 （柏木暂定), @600（暂定） | m3 | 55.4 |
| 31 | 2-2剖面 |  |  |
|  | 土(石)方回填 改性土回填 1.土质要求:改性土 配合比详见图纸总说明工程做法 2.粒径要求:同现场原土，过筛分选 3.场地处理要求:清理修缮范围内杂草垃圾，平整场地，原土夯实 4.夯填(碾压):150mm一层分层人工夯实，每层铺筑土工格栅 5.回填加固要求:新旧土体拉结用防腐防虫处理木土钉φ60 （柏木暂定), @600（暂定） | m3 | 54 |
| 32 | 3-3剖面 |  |  |
|  | 土(石)方回填 改性土回填 1.土质要求:改性土 配合比详见图纸总说明工程做法 2.粒径要求:同现场原土，过筛分选 3.场地处理要求:清理修缮范围内杂草垃圾，平整场地，原土夯实 4.夯填(碾压):150mm一层分层人工夯实，每层铺筑土工格栅 5.回填加固要求:新旧土体拉结用防腐防虫处理木土钉φ60 （柏木暂定), @600（暂定） | m3 | 47.2 |
| 33 | 4-4剖面 |  |  |
|  | 土(石)方回填 改性土回填 1.土质要求:改性土 配合比详见图纸总说明工程做法 2.粒径要求:同现场原土，过筛分选 3.场地处理要求:清理修缮范围内杂草垃圾，平整场地，原土夯实 4.夯填(碾压):150mm一层分层人工夯实，每层铺筑土工格栅 5.回填加固要求:新旧土体拉结用防腐防虫处理木土钉φ60 （柏木暂定), @600（暂定） | m3 | 46.5 |
|  | 5-5剖面 |  |  |
| 34 | 土(石)方回填 改性土回填 1.土质要求:改性土 配合比详见图纸总说明工程做法 2.粒径要求:同现场原土，过筛分选 3.场地处理要求:清理修缮范围内杂草垃圾，平整场地，原土夯实 4.夯填(碾压):150mm一层分层人工夯实，每层铺筑土工格栅 5.回填加固要求:新旧土体拉结用防腐防虫处理木土钉φ60 （柏木暂定), @600（暂定） | m3 | 41 |
| 35 | 6-6剖面 |  |  |
|  | 土(石)方回填 改性土回填 1.土质要求:改性土 配合比详见图纸总说明工程做法 2.粒径要求:同现场原土，过筛分选 3.场地处理要求:清理修缮范围内杂草垃圾，平整场地，原土夯实 4.夯填(碾压):150mm一层分层人工夯实，每层铺筑土工格栅 5.回填加固要求:新旧土体拉结用防腐防虫处理木土钉φ60 （柏木暂定), @600（暂定） | m3 | 60.5 |
| 36 | 7-7剖面 |  |  |
|  | 土(石)方回填 改性土回填 1.土质要求:改性土 配合比详见图纸总说明工程做法 2.粒径要求:同现场原土，过筛分选 3.场地处理要求:清理修缮范围内杂草垃圾，平整场地，原土夯实 4.夯填(碾压):150mm一层分层人工夯实，每层铺筑土工格栅 5.回填加固要求:新旧土体拉结用防腐防虫处理木土钉φ60 （柏木暂定), @600（暂定） | m3 | 57.5 |
| 37 | 8-8剖面 |  |  |
|  | 土(石)方回填 改性土回填 1.土质要求:改性土 配合比详见图纸总说明工程做法 2.粒径要求:同现场原土，过筛分选 3.场地处理要求:清理修缮范围内杂草垃圾，平整场地，原土夯实 4.夯填(碾压):150mm一层分层人工夯实，每层铺筑土工格栅 5.回填加固要求:新旧土体拉结用防腐防虫处理木土钉φ60 （柏木暂定), @600（暂定） | m3 | 3.74 |
| 38 | 9-9剖面 |  |  |
|  | 土(石)方回填 改性土回填 1.土质要求:改性土 配合比详见图纸总说明工程做法 2.粒径要求:同现场原土，过筛分选 3.场地处理要求:清理修缮范围内杂草垃圾，平整场地，原土夯实 4.夯填(碾压):150mm一层分层人工夯实，每层铺筑土工格栅 5.回填加固要求:新旧土体拉结用防腐防虫处理木土钉φ60 （柏木暂定), @600（暂定） | m3 | 3.74 |
|  | 10-10剖面 |  |  |
| 39 | 土(石)方回填 改性土回填 1.土质要求:改性土 配合比详见图纸总说明工程做法 2.粒径要求:同现场原土，过筛分选 3.场地处理要求:清理修缮范围内杂草垃圾，平整场地，原土夯实 4.夯填(碾压):150mm一层分层人工夯实，每层铺筑土工格栅 5.回填加固要求:新旧土体拉结用防腐防虫处理木土钉φ60 （柏木暂定), @600（暂定） | m3 | 11.6 |

2.工程名称：西南角台								专业：土建工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 城砖墙剔补 |  |  |
| 1 | 城砖墙剔补 1.砌墙厚度:平均300厚修缮 2.砌筑方式:糙砌 3.用砖品种规格:400X200X80 4.灰浆品种及配合比: 白灰砂浆 5.场外加工运距:20km | m3 | 2.67 |
|  | 城墙补砌 |  |  |
| 2 | 城砖墙 东外立面 1.砌墙厚度:平均700厚 2.砌筑方式:糙砌 3.用砖品种规格:400X200X80 4.灰浆品种及配合比: 白灰砂浆 5.场外加工运距:15km | m3 | 4.16 |
|  | 夯土回填加固 |  |  |
| 3 | 土(石)方回填 改性土回填 上部 1.土质要求:改性土 配合比详见图纸总说明工程做法 2.粒径要求:同现场原土，过筛分选 3.场地处理要求:清理修缮范围内杂草垃圾，平整场地，原土夯实 4.夯填(碾压):150mm一层分层人工夯实，每层铺筑土工格栅 5.回填加固要求:新旧土体拉结用防腐防虫处理木土钉φ60 （柏木暂定), @600（暂定） | m3 | 54 |
| 4 | 土(石)方回填 改性土回填 下部 1.土质要求:改性土 配合比详见图纸总说明工程做法 2.粒径要求:同现场原土，过筛分选 3.场地处理要求:清理修缮范围内杂草垃圾，平整场地，原土夯实 4.夯填(碾压):150mm一层分层人工夯实，每层铺筑土工格栅 5.回填加固要求:新旧土体拉结用防腐防虫处理木土钉φ60 （柏木暂定), @600（暂定） | m3 | 268 |
|  | 散水 |  |  |
| 5 | 糙墁散水 1.铺设花纹、要求:十字缝 2.砖料规格:240X120X60 3.结合层材料种类、厚度:1:3干硬性白灰砂浆坐底40厚 4.找平层材料种类、厚度:1:3水泥砂浆找平层20厚 5.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土垫层 6.基层处理:原土夯实 | m2 | 17.66 |