| 序号 | 产品名称 | 具体配置 | 个数（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带式拖拉机 | 履带接地长：≧1110mm；常用轨距≧1110mm；最小离地间隙及部位：210mm（牵引架底部）；最小使用质量：≧1810kg；档位数：8/2；发动机与主离合器联接方式：直联；发动机：国四≧51.5Kw马力柴油机；发动机机构形式：直列、水冷、四冲程、直喷；前配重10块；方向盘操纵转向；差速器机构转向；≧28厘米宽橡胶履带；单作用离合器；≧540/720r/min；6键动力输出轴、二组液压输出；强升强降双油缸提升器；标准三点式悬挂；作业数据监控终端；防翻架、遮阳棚；高速转场档，时速≧18公里/小时。 | 2.00 |
| 2 | 深耕旋耕机 | 结构形式：机械式、悬挂式；配套动力范围：≥36.8Kw；作业小时生产率：2-3亩/h；，耕幅≧140cm，具有灭茬、深耕、碎土三合一功能；耕深：30-40cm； | 2.00 |
| 3 | 精量施肥播种机 | 结构型式:机械式、悬挂式；配套动力范围≥44.1kw；作业小时生产率:0.43-0.64hm²/h；行距玉米:350-715mm可调，油菜:350-715mm可调；工作行数：玉米：3行或5行（可调）、油菜3行或5行（可调）；排种器形式：指夹排种器、金属材料；排种器驱动方式:地轮驱动；排肥器型式:外槽轮式；排肥器驱动方式:地轮驱动；种/肥排量调节方式:挡位式；传动机构型式:链条传动；开沟器型式种/肥:双圆盘式；地轮型式:钢制滚筒；可播种玉米、油菜、小麦种 | 2.00 |
| 4 | 手扶步进式插秧机 | 发动机:单缸风冷4冲程汽油发动机(手拉反冲式启动);额定功率:≧3.3kW/3600rpm;工作行数6行、行距≧300mm、插秧深度7-37mm、齿轮式6档位调节穴距调节、机械式平衡机构、齿轮变速+油门行走速度调节、橡胶辐轮行走、行走轮直径≧660mm | 1.00 |
| 5 | 小型收割机 | 额定功率：≧9.8kW；发动机：国四风冷单缸柴油机；额定喂入量：≧1.0kg/s；割幅宽度：≧1200mm；燃油消耗量：≤35kg/hm²；前进1、空、2、3档位；倒退1、空、2、3档位；作业速度0.4-1.2m/s；生产率≥0.06hm²/(h.m)；机动液压割台升降；割台总成数量：2 | 2.00 |
| 6 | 田园管理机 | 发动机：≧4.1KW国四单缸风冷柴油机；标定转速：≧3600r/min;开沟深度：≥100mm；开沟作业宽度：≧310mm；培土高度≥150mm，培土厚度≥50mm；起垄高度范围150-250mm，起垄宽度范围350-900mm；覆膜宽度范围500-900mm；行走主变速：快、慢2档可调；刀具旋转方向：正、反转2档可调；行走副变速：高、低2档可调；刀具副变速：高、低档可调；扶手架可180°旋转；扶手架高度8级可调；电启动 | 2.00 |
| 7 | 前置微耕机 | 发动机：≧4.1Kw国四单缸风冷柴油发动机；设计耕深：≥10cm；设计耕宽：≧100cm；生产率：≥0.04hm²/(h.m)；燃油消耗率：≤30kg/hm²；全齿轮传动；行走档位：4个；旋耕档位：3个；扶手架8级高度可调；电启动；可拖挂小型播种机 | 2.00 |
| 8 | 小型精量施肥播种一体机 | 配套动力:4-6.3kW；适宜作物：玉米 大豆 小麦等；工作行数：2行(种肥同施)；行距范围300-400 mm；株距范围：60-300 mm | 2.00 |
| 9 | 履带式玉米收割机 | 适应行距450-800mm；工作行数：一行；工作宽幅≧95mm；最小离地间隙120mm；工作速度0.5-1km/h；发动机功率≧18.9kw；发动机额定转速≧2200r/min；手挡变速，机械驱动；履带≧2300mm×720mm×460mm；履带轨距≧72mm，工作效率1-2亩/小时，割台液压升降，带解除防缠功能，斗箱容量≧250kg，配履带防脱落装置，摘穗、 剥皮、秸杆还田一体。 | 2.00 |
| 10 | 手推式机动喷雾机 | 药箱容量≧200L；高密度防腐药箱；单插充气双前轮；四冲程汽油发动机；发动机功率≧3.1kw；45型3缸柱塞泵；吸水量20-34L/min；D8×30m打药管 | 1.00 |