工程量清单：

| 一、综合楼建筑工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 金属靠墙扶手 1.扶手材料种类、规格、品牌、颜 色：不锈钢扶手 | m | 107.86 |
| 2 | 木门窗套 1.面层材料品种、规格、品牌、颜 色：木饰面门窗套 | m2 | 229.43 |
| 3 | 隔断 1.玻璃隔断(托内百叶)3400*2400 mm不锈钢框，12mm厚钢化玻璃 | m2 | 8.16 |
| 4 | 天棚吊顶 1.吊顶形式：不上人 2.龙骨类型：轻钢龙骨 3.面层：矿棉板 | m2 | 788.86 |
| 5 | 天棚吊顶 1.吊顶形式：不上人 2.龙骨类型：轻钢龙骨 3.面层：铝板 | m2 | 341.9 |
| 6 | 装饰板墙面 1.龙骨材料种类：镀锌方管 2.面层：铝板墙面 | m2 | 248.25 |
| 7 | 装饰板墙面 1.龙骨材料种类：轻钢龙骨 2.面层：4mm木纹木饰面 | m2 | 278.3 |
| 8 | 金属踢脚线 1.面层：100高深色不锈钢踢脚 | m | 256.32 |
| 9 | 工作台 | m² | 5.8 |
| 10 | 病房医疗带 成品多功能设备带 | m | 58.5 |
| 二、附属楼建筑工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 木门窗套 1.面层材料品种、规格、品牌、颜 色：木饰面门窗套 | m2 | 264.11 |
| 2 | 天棚吊顶 1.吊顶形式：不上人 2.龙骨类型：轻钢龙骨 3.面层：矿棉板 | m2 | 880.2 |
| 3 | 天棚吊顶 1.吊顶形式：不上人 2.龙骨类型：轻钢龙骨 3.面层：铝板 | m2 | 61.55 |
| 4 | 装饰板墙面 1.龙骨材料种类：轻钢龙骨 2.面层：4mm木纹木饰面 | m2 | 177.43 |
| 5 | 金属踢脚线 1.面层：100高深色不锈钢踢脚 | m | 73 |
| 6 | 彩色自流平环氧胶泥地面(燃烧性能 A级别) 1.4厚自流平环氧胶泥 2.环氧稀胶料一道 3.40厚C30细石混凝土，随打随抹光， 强度达标后，表面进行打磨或喷砂处 理 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层，四 周翻起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚， 坡向地漏， 一次抹平 | m2 | 173.39 |
| 三、室外工程 土建 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 地沟 1.沟截面尺寸：1000X1000钢筋混凝土地沟 2.图集：陕09J09第18也图集G-C4-8II-V | m | 46.53 |
| 2 | 雨水进水井(单个量) 1、C15砼垫层：0.121m3 2、C15细石砼：0.013m3 3、砖砌体：0.68m3 4、水泥砂浆抹面：2.118m2 5、雨水口篦子：1套 | 座 | 4 |
| 3 | φ1000砖砌圆形检查井(单个量) 1、图集编号：02S515/1i 2、砖砌体：2.86m3 3、Ci0垫层：0.2m3 4、防水砂浆立面：2.6m2 5、φ700重型铸铁井盖及支座：一套 6、钢踏步：0.01t 7、挖土方：9m3 8、填方：3m3 | 座 | 4 |
| 4 | 砖墙拆除，含垃圾外运 | 项 | 1 |
| 5 | 挖土方 | 项 | 1 |
| 6 | 回填土方 | 项 | 1 |
| 7 | 拆除石墙，含垃圾外运 | 项 | 1 |
| 8 | 钢梯 | m | 5 |
| 9 | 原有东南面二层砖墙拆除、恢复( 砌筑、抹灰、保温、真石漆) | 项 | 1 |
| 10 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：实心砖 2.墙体厚度：370 | m3 | 91.02 |
| 11 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石基础 | m3 | 22.2 |
| 12 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：外砖墙 2.砂浆类型：水泥砂浆 3.油漆品种：真石漆 | m2 | 246 |
| 13 | 保温隔热墙 1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热面层材料品种：80mm厚岩 棉保温 | m2 | 246 |
| 14 | 东面一层做过洞 | 项 | 1 |
| 15 | 土(石)方回填 1.土质要求：300mm厚3:7灰土回填 2.夯填(碾压):人工夯填 | m3 | 18 |
| 16 | 垫层1.混凝土强度等级：C15 2.混凝土拌和料要求：碎石 | m3 | 6 |
| 17 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石基础 | m3 | 8.88 |
| 18 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：实心砖 2.墙体厚度：240 | m3 | 15.84 |
| 19 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：外砖墙 2.砂浆类型：水泥砂浆 | m2 | 90 |
| 20 | 沟盖板、井盖板、井圈 1.混凝土强度等级：C25 | m3 | 6.91 |
| 21 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格：螺纹钢Φ10以上 (含Φ10) | t | 0.5 |
| 22 | 西面原有石墙拆除：实心砖墙砌筑(墙面做抹灰、真石漆) | 项 | 1 |
| 23 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石基础 | m3 | 70.3 |
| 24 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：实心砖 2.墙体厚度：370 | m3 | 140.6 |
| 25 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：外砖墙 2.砂浆类型：水泥砂浆 3.油漆品种：真石漆 | m2 | 760 |
| 26 | 东北面二层原有石墙拆除；实心砖 墙砌筑(墙面做抹灰、保温、真石漆 | 项 | 1 |
| 27 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石基础 | m3 | 6.66 |
| 28 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：实心砖 2.墙体厚度：370 | m3 | 16.65 |
| 29 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：外砖墙 2.砂浆类型：水泥砂浆 3.油漆品种：真石漆 | m2 | 63 |
| 30 | 保温隔热墙 1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热面层材料品种：80mm厚岩 拍 棉保温 | m2 | 63 |
| 四、综合楼-门禁 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 电气配管 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式及部位：暗配 | m | 182.9 |
| 2 | 电气配线 1.配线形式：暗配 2.导线型号、材质、规格：UTP CAT6 | m | 230.8 |
| 3 | 电气配线 1.配线形式：暗配 2.导线型号、材质、规格：RVV-2*1 5 | m | 311.3 |
| 4 | 出入口执行机构设备 1.名称：磁力锁 | 台 | 10 |
| 5 | 小电器 1.名称：出门按钮 | 个 | 10 |
| 6 | 出入口控制设备 1.名称：门口机(壁挂式) | 台 | 10 |
| 7 | 门禁主机设备 | 套 | 1 |
| 五、厨房装修-给排水 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质(给水、排水、热媒体 、燃气、雨水):给水 3.材质：PP-R管 4.规格：DN32 5.连接形式：热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 10.9 |
| 2 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质(给水、排水、热媒体 、燃气、雨水):给水 3.材质： PP-R管 4.规格：DN25 5.连接形式：热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 0.7 |
| 3 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 P E 管 等 1 . 安 装 部 位 ( 室 内 、 外 ) : 室 内 2 . 输送介质(给水、排水、热媒体 、 燃 气 、 雨 水 ) : 给 水 3.材质：PP-R管 4.规格：DN20 5.连接形式：热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 8.4 |
| 4 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质(给水、排水、热媒体 、燃气、雨水):给水 3.材质：PP-R管 4.规格：DN15 5.连接形式：热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 13.2 |
| 5 | 水表 1.名称：水表DN32 | 组 | 1 |
| 6 | 开槽 | m | 12 |
| 7 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质(给水、排水、热媒体 、燃气、雨水):污水 3.材质：硬聚氯乙烯排水管(PVC-U) 4.规格：De160 5.连接形式：粘接 | m | 2.8 |
| 8 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质(给水、排水、热媒体 、燃气、雨水):污水 3.材质：硬聚氯乙烯排水管(PVC-U) 4.规格：De110 5.连接形式：粘接 | m | 14.2 |
| 9 | 网框式地漏 1.规格：De160 | 个 | 1 |
| 六、厨房装修-电气 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 电气配管 1.名称：电气配管 2.规格：JDG32 3.配置形式及部位：暗配 | m | 70 |
| 2 | 电气配管 1.名称：电气配管 2.规格： PC20 3.配置形式及部位：暗配 | m | 64 |
| 3 | 电力电缆 1.型号：WDZ-YJY-4*95+1*50 2.敷设方式：暗敷 3.电缆头制作、安装2个 | m | 30 |
| 4 | 电力电缆 1.型号：WDZ-YJY-5*6 2.敷设方式：暗敷 3.电缆头制作、安装2个 | m | 15.5 |
| 5 | 电气配线 1.配线形式：暗配 2.导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ4 | m | 592. 1 |
| 6 | 小电器 1.名称：单相五孔插座 | 个 | 5 |
| 7 | 小电器 1.名称：接线盒 | 个 | 15 |
| 8 | 配电箱 1.名称、型号：配电箱APCF 2.无端子外部接线 | 台 | 1 |
| 9 | 配电箱 1.名称、型号：配电箱APFJ 2.无端子外部接线 | 台 | 1 |
| 10 | 开槽 | m | 22.6 |
| 七、四层会议室-智能化 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 电缆桥架 1.型号、规格：桥架200*100 2.支撑架 | m | 15 |
| 2 | 弱电线槽50*25 | m | 15 |
| 3 | 电气配管 1.名称：电气配管 2.规格：JDG32 3.配置形式及部位：暗配 | m | 2.2 |
| 4 | 电气配管 1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.配置形式及部位：暗配 | m | 7.8 |
| 5 | 电气配管 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式及部位：暗配 | m | 12.6 |
| 6 | 电力电缆 1.型号：WDZ-YJY-5*4 2.敷设方式：暗敷 3.电缆头制作、安装2个 | m | 25 |
| 7 | 电气配线 1.配线形式：暗配 2.导线型号、材质、规格：Cat6 | m | 85 |
| 8 | 电气配线 1.配线形式：暗配 2.导线型号、材质、规格：RVV3*1.5 | m | 25.5 |
| 9 | 电气配线 1.配线形式：暗配 2.导线型号、材质、规格：RVPE2*0 5 | m | 25.5 |
| 10 | 电气配线 1.配线形式：暗配 2.导线型号、材质、规格：300芯金 银线 | m | 22.5 |
| 11 | HDMI高清视频线 | 根 | 1 |
| 12 | 电气配线 1.配线形式：暗配 2.导线型号、材质、规格：6芯航空 线 | m | 15.2 |
| 13 | 扩声系统设备 1.名称：主扩全频音箱 2.参数：安装方式：壁挂安装 承重：8.5Kg 功率：150W 尺寸HxWxD:245×410×270 mm | 台 | 2 |
| 14 | 显示装置 1.名称：LED大屏 2.参数：净屏尺寸(mm):宽5950 *高：2400 整屏分辨率：2311*1118 整屏功耗：9KW 安装方式：壁挂安装，前维护 | m2 | 14.28 |
| 15 | 小电器 1.名称：会议地插6F | 个 | 1 |
| 16 | 小电器 1.名称：多媒体桌插ZH | 个 | 1 |
| 17 | 扩声系统设备 1.名称：桌面话筒单元 | 台 | 3 |
| 18 | 扩声系统设备 1.名称：弱电机柜(包含机柜内设备 ) | 台 | 1 |
| 八、室外工程-给排水 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质(给水、排水、热媒体 、燃气、雨水):雨水 3.材质：HDPE双壁波纹管 4.规格：DN300 5.连接形式：胶圈连接 | m | 56 |
| 2 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质(给水、排水、热媒体 、燃气、雨水):雨水 3.材质：HDPE双壁波纹管 4.规格：DN200 5.连接形式：胶圈连接 | m | 52 |