## 工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中压工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 借8-792 | 室外管道安装 PE管（热熔、电 熔连接）安装 管外径(mm以内) 63 |  | 10m | 1.2 |
|  | Z02593@1 | PE管11系 外径63mm |  | m | 12 |
|  | Z00610@24 | 电熔套筒 de63 |  | 个 | 4 |
| 2 | 借8-797 | 室外管道安装 PE管（热熔、电 熔连接）安装 管外径(mm以内) 160 |  | 10m | 44 |
|  | Z00016@3 | PE管11系 外径160mm |  | m | 440 |
|  | 补充主材00 7@1 | 电熔套筒 de160 |  | m | 37 |
|  | 补充主材00 8@1 | 注塑弯头 de160 |  | m | 22 |
| 3 | 借B6-182 | 中压管件连接 塑料管件（热熔 连接） 管外径(mm以内)65 |  | 10个 | 0.4 |
|  | Z00190@15 | 电熔弯头 de63 |  | 个 | 2 |
|  | 补充主材00 3@1 | 电熔等径三通 de63 |  | 个 | 2 |
| 4 | 5-2218 | 钢塑过渡接头安装 管外径57× 50mm以内 |  | 个 | 2 |
|  | Z00229@1 | 钢塑过渡接头 DE63*D60 |  | 个 | 2 |
| 5 | 5-1749 R* 1.3 | 碳钢管安装 公称直径50mm以内 安装中压A级煤气管道和高压 煤气管道 |  | 10m | 9.9 |
|  | Z00445@8 | 无缝管 D60*3.5 |  | m | 99 |
|  | Z00559@8 | 焊制弯头 DN50 |  | 个 | 16 |
|  | 补充主材00 5@1 | 焊制三通 DN50 |  | 个 | 2 |
| 6 | 5-2297 R* 1.2 | 焊接法兰阀门安装 公称直径50 mm以内 中压法兰、阀门安装 |  | 个 | 3 |
|  | 补充主材00 1@7 | 法兰球阀 DN50 |  | 个 | 3 |
| 7 | 5-2242 R* 1.2 | 平焊法兰 公称直径50mm以内 中压法兰、阀门安装 |  | 副 | 3 |
|  | 补充主材00 1@9 | 法兰片 DN50 |  | 片 | 6 |
| 8 | 借B6-182 | 低压管件连接 塑料管件（热熔 连接） 管外径(mm以内)65 |  | 10个 | 0.2 |
|  | Z00190@16 | 双放散球阀 de63 |  | 个 | 2 |
| 9 | 借B6-187 | 低压管件连接 塑料管件（热熔 连接） 管外径(mm以内)166 |  | 10个 | 0.1 |
|  | Z00190@17 | 双放散球阀 de160 |  | 个 | 1 |
| 10 | 借8-921 | 套管制作安装 钢套管 公称直 径(mm以内)80 |  | 个 | 2 |
|  | Z00930@8 | 钢套管 DN80 |  | m | 0.6 |
| 11 | 借8-896 | 管道支架制作安装 制作安装一般管架 |  | 100kg | 2.437 |
|  | 补充主材00 4@2 | 角钢 L50*5 |  | 米 | 50 |
|  | 补充主材00 6@1 | 成品支架 L300*300 |  | 个 | 30 |
| 12 | 5-2566 | 管道吹扫 公称直径50mm以内 |  | 100m | 5.39 |
| 13 | 5-2531 | 强度试验 公称直径50mm以内 |  | 100m | 5.39 |
| 14 | 5-2553 | 气密性试验 公称直径50mm以内 |  | 100m | 5.39 |
| 15 | 借14-18 | 动力工具除锈 金属面重锈 |  | 10m2 | 1.866 |
| 16 | 借14-51 | 管道刷油 红丹防锈漆第一遍 |  | 10m2 | 1.866 |
| 17 | 借14-52 | 管道刷油 红丹防锈漆第二遍 |  | 10m2 | 1.866 |
| 18 | 借14-60 | 管道刷油 调合漆第一遍 |  | 10m2 | 1.866 |
| 19 | 借14-61 | 管道刷油 调合漆第二遍 |  | 10m2 | 1.866 |
| 20 | 借14-9 | 手工除锈 一般钢结构重锈 |  | 100kg | 2.437 |
| 21 | 借14-113 | 金属结构刷油 一般钢结构 红 丹防锈漆第一遍 |  | 100kg | 2.437 |
| 22 | 借14-114 | 金属结构刷油 一般钢结构 红 丹防锈漆第二遍 |  | 100kg | 2.437 |
| 23 | 借14-118 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆第一遍 |  | 100kg | 2.437 |
| 24 | 借14-119 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆第二遍 |  | 100kg | 2.437 |
| 25 | C | 警示带（19.5cm宽） |  | m | 452 |
| 26 | 借10-678 | 盘、柜安装 挂式盘 |  | 台 | 2 |
|  | Z02676@3 | 防撞护栏 350*270*800mm |  | 个 | 2 |
| 27 | 2-340 | 标杆(制作、安装) 反光柱, Φ9 0× 1200 |  | 根 | 17 |
|  | Z00025@3 | 标识牌 直线 |  | 套 | 17 |
| 28 | 9-485 | 接地母线敷设 |  | 10m | 1.2 |
|  | 补充主材011 | 扁钢L40*4 |  | m | 12 |
| 29 | 借2-693 | 接地极（板）制作、安装 角钢 接地极坚土 |  | 根 | 6 |
| 30 | 借2-889 | 独立接地装置6根接地极以内( 组) |  | 组 | 3 |
| 31 |  | 焊缝无损探伤 |  | 张 | 200 |
| 二、低压工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8-767 | 室外管道安装 钢管（焊 接） 公称直径(mm以内)2 0 |  | 10m | 34 |
|  | Z01285@20 | 涂覆焊制钢管 DN20 |  | m | 340 |
|  | Z01285@13 | 镀锌弯头 DN20*15 |  | 个 | 23.001 |
|  | Z01285@18 | 焊制弯头 DN20 |  | 个 | 78.999 |
|  | 补充主材02 2@1 | 焊制三通 DN20 |  | 个 | 5.001 |
|  | 补充主材02 3@1 | 焊制异径三通 DN32*20 |  | 个 | 7.001 |
| 2 | 8-137 | 室内管道安装 钢管（焊 接） 公称直径(mm以内)5 0 |  | 10m | 94 |
|  | Z01280@9 | 涂覆焊管 DN50 |  | m | 590 |
|  | 补充主材00 9@1 | 无缝钢管 D60*4 |  | m | 350 |
|  | 补充主材01 3@64 | 焊制弯头 DN50 |  | 个 | 169.999 |
|  | 补充主材01 5@1 | 焊制大小头 DN50*25 |  | 个 | 60 |
|  | 补充主材01 6@1 | 焊制三通 DN50 |  | 个 | 2.002 |
| 3 | 8-774 | 室外管道安装 钢管（焊 接） 公称直径(mm以内)1 00 |  | 10m | 172 |
|  | Z01279@2 | 涂覆焊制钢管 DN100 |  | m | 1720 |
|  | 补充主材00 3@1 | 焊制异径三通 DN100*50 |  | 个 | 23.994 |
|  | 补充主材00 6@3 | 焊制弯头 DN100 |  | 个 | 157.999 |
|  | 补充主材00 8@3 | 焊制三通 DN100 |  | 个 | 6.003 |
|  | 补充主材01 7@1 | 焊制大小头 DN100*50 |  | 个 | 2.993 |
| 4 | 8-135 | 室内管道安装 钢管（焊 接） 公称直径(mm以内)32 |  | 10m | 52 |
|  | Z01280@17 | 无缝管 D34*4.0 |  | m | 520 |
|  | 补充主材01 3@57 | 焊制弯头 DN25 |  | 个 | 104.998 |
|  | 补充主材00 8@1 | 镀锌异径三通 DN25*15 |  | 个 | 10 |
|  | 补充主材01 8@1 | 镀锌弯头 DN25*15 |  | 个 | 3.999 |
|  | 补充主材01 9@1 | 镀锌大小头 DN25*15 |  | 个 | 9.001 |
| 5 | 8-347 | 阀门安装 焊接法兰阀 公 称直径(mm以内)50 |  | 个 | 84 |
|  | Z00002@7 | 法兰阀门 DN50 |  | 个 | 84 |
| 6 | 8-350 | 阀门安装 焊接法兰阀 公 称直径(mm以内)100 |  | 个 | 2 |
|  | Z00765 | 法兰阀门 DN100 |  | 个 | 2 |
| 7 | 8-345 | 阀门安装 焊接法兰阀 公 称直径(mm以内)25 |  | 个 | 19 |
|  | Z00770 | 法兰阀门 DN25 |  | 个 | 19 |
| 8 | 8-330 | 阀门安装 螺纹阀（黑锌 活接头） 公称直径(mm以 内)15 |  | 个 | 75 |
|  | Z00445 | 低压螺纹阀门 DN15 |  | 个 | 75 |
| 9 | 8-331 | 阀门安装 螺纹阀（镀锌 活接头） 公称直径(mm以 内)20 |  | 个 | 23 |
|  | Z00446 | 低压螺纹阀门 DN20 |  | 个 | 23 |
| 10 | 8-332 | 阀门安装 螺纹阀（镀锌 活接头） 公称直径(mm以 内)25 |  | 个 | 44 |
|  | Z00447 | 低压螺纹阀门 DN25 |  | 个 | 44 |
| 11 | 8-803 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)15 |  | 10m | 3.9 |
|  | Z00738@2 | 镀锌钢管 DN15 |  | m | 39 |
|  | 补充主材01 0 | 镀锌弯头 DN15 |  | 个 | 64 |
| 12 | 借5-2472 | 调压气安装 箱式调压器 安装， DN50 |  | 组 | 3 |
|  | Z00581@9 | 箱式调压器 DN50 |  | 台 | 3 |
| 13 | 10-45 | 控制装置 |  | 台 | 1 |
|  | 补充主材00 1@1 | 控制装置 型号25m3/h |  | 台 | 1 |
|  | Z00002@6 | 控制装置 DN50 |  | 个 | 1 |
|  | 补充主材00 7@1 | 控制装置专用润滑油 |  | 瓶 | 1 |
| 14 | 10-45 | 控制装置 |  | 台 | 27 |
|  | 补充主材00 1@3 | 控制装置 型号16m3/h |  | 台 | 27 |
|  | Z00002@8 | 控制装置 DN25 |  | 个 | 27 |
|  | 补充主材00 7@1 | 控制装置专用润滑油 |  | 瓶 | 27 |
| 15 | 8-840 | 控制装置 型号6m3/h |  | 块 | 33 |
|  | Z01721@18 | 控制装置 型号6m3/h |  | 块 | 33 |
| 16 | B8-95 换 | 过滤器（法兰连接） 公 称直径(mm以内)50 |  | 个 | 28 |
|  | Z03172@4 | 气体过滤器 GYQ-50 |  | 台 | 1 |
|  | Z03172@6 | 气体过滤器 GYQ-25 |  | 台 | 27 |
| 17 | 10-279 | 管道上安装电磁阀 |  | 台 | 28 |
|  | 补充主材00 1@2 | 防爆电磁阀 BRQDF-50FSK |  | 台 | 28 |
| 18 | 10-279 换 | 管道上安装电磁阀 |  | 台 | 5 |
|  | Z00002@4 | 防爆电磁阀 BRQDF-25FSK |  | 个 | 5 |
| 19 | 6-1531 | 低压法兰 碳钢平焊法兰 （电弧焊） 公称直径(mm 以内)25 |  | 付 | 47 |
|  | Z00645 | 低中压碳钢平焊法兰 DN2 5 |  | 片 | 94 |
| 20 | 6-1534 | 低压法兰 碳钢平焊法兰 （电弧焊） 公称直径(mm 以内)50 |  | 付 | 114 |
|  | Z00653 | 低中压碳钢平焊法兰 DN5 0 |  | 片 | 228 |
| 21 | 6-1537 | 低压法兰 碳钢平焊法兰 （电弧焊） 公称直径(mm 以内)100 |  | 付 | 2 |
|  | Z00633 | 低中压碳钢平焊法兰 DN1 00 |  | 片 | 4 |
| 22 | 10-383 | 智能多点气体报警器 |  | 套 | 31 |
|  | Z00658@1 | 工业报警器（2点） |  | 点 | 2 |
|  | 补充主材01 1@1 | 工业报警器（1点） |  | 点 | 29.001 |
| 23 | 10-382 | 可燃气体报警器 |  | 套 | 23 |
|  | Z01721@19 | 民用报警器 |  | 套 | 23 |
| 24 | 8-996 | 墙面打透眼 砖墙 透眼直 径(mm以内)50 |  | 个 | 2 |
| 25 | 8-997 | 墙面打透眼 砖墙 透眼直 径(mm以内)100 |  | 个 | 1 |
| 26 | 8-928 | 套管制作安装 穿外墙钢 套管 公称直径(mm以内)1 00 |  | 个 | 29 |
|  | Z01972@3 | 钢套管 DN80 |  | m | 17.4 |
| 27 | 8-927 | 套管制作安装 穿外墙钢 套管 公称直径(mm以内)5 0 |  | 个 | 33 |
|  | 补充主材00 5@2 | 钢套管 DN50 |  | m | 5 |
|  | 补充主材01 2@1 | 钢套管 DN40 |  | m | 16.599 |
| 28 | 8-896 | 管道支架制作安装 制作 安装一般管架 |  | 100kg | 16.54 |
|  | 补充主材00 4@6 | 支架 L300*300 |  | 个 | 444 |
|  | 补充主材00 4@10 | 支架 T150*150 |  | 个 | 217 |
|  | 补充主材01 4@1 | 角钢 L63*63 |  | m | 120 |
|  | 补充主材02 1@1 | 角钢 L50*5 |  | m | 12 |
| 29 | 6-2483 | 管道压力试验 低中压管 道气压试验 公称直径(mm 以内)50 |  | 100m | 18 |
| 30 | 6-2502 | 管道压力试验 低中压管 道泄漏性试验 公称直径( mm以内)50 |  | 100m | 18 |
| 31 | 6-2521 | 管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径(mm以内)50 |  | 100m | 18 |
| 32 | 6-2484 | 管道压力试验 低中压管 道气压试验 公称直径(mm 以内)100 |  | 100m | 17.2 |
| 33 | 6-2503 | 管道压力试验 低中压管 道泄漏性试验 公称直径( mm以内)100 |  | 100m | 17.2 |
| 34 | 6-2522 | 管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径(mm以内)100 |  | 100m | 17.2 |
| 35 | 14-18 | 动力工具除锈 金属面重 锈 |  | 10m2 | 16.716 |
| 36 | 14-51 | 管道刷油 红丹防锈漆第一遍 |  | 10m2 | 16.716 |
| 37 | 14-52 | 管道刷油 红丹防锈漆第二遍 |  | 10m2 | 16.716 |
| 38 | 14-60 | 管道刷油 调合漆第一遍 |  | 10m2 | 16.716 |
| 39 | 14-61 | 管道刷油 调合漆第二遍 |  | 10m2 | 16.716 |
| 40 | 14-9 | 手工除锈 一般钢结构重 锈 |  | 100kg | 15.393 |
| 41 | 14-113 | 金属结构刷油 一般钢结 构 红丹防锈漆第一遍 |  | 100kg | 16.54 |
| 42 | 14-114 | 金属结构刷油 一般钢结 构 红丹防锈漆第二遍 |  | 100kg | 16.54 |
| 43 | 14-118 | 金属结构刷油 一般钢结 构 银粉漆第一遍 |  | 100kg | 16.54 |
| 44 | 14-119 | 金属结构刷油 一般钢结 构 银粉漆第二遍 |  | 100kg | 16.54 |
| 45 | 14-56 | 管道刷油 银粉漆第一遍 |  | 10m2 | 165.399 |
| 46 | 14-57 | 管道刷油 银粉漆第二遍 |  | 10m2 | 165.399 |
| 47 |  | 焊缝无损探伤 X光射线探伤（80mm*300mm），管壁厚（mm以内）16 |  | 张 | 2606 |
| 三、土建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-246 |  | 水泥混凝土路面 厚度20cm | 100m2 | 0.256 |
| 2 | 2-267 |  | 水泥混凝土路面养生 水泥混凝土路面，塑料膜养生 | 100m2 | 0.256 |
| 3 | 2-49 |  | 人工拌合 厚度20cm,含灰量10% | 100m2 | 3.776 |
| 4 | 借2-15 |  | 路面、地面 路面铺混凝土砌块砖,浆垫 | m2 | 352 |
| 5 |  |  | 旧路面拆除(机械拆除混凝土路面) 无筋，厚 15cm以内 | m³ | 5.12 |
| 6 |  |  | 拆除人行道 普通黏土砖 | m2 | 21.12 |
| 7 |  |  | 拆除多合土基层或面层(机械) 机械拆除多合 土基层或面层 | m³ | 75.5 |
| 8 |  |  | 人工挖沟槽土方,四类土,深度在2m以内 | m³ | 483.56 |
| 9 |  |  | 人工回填沟槽土方 | m³ | 483.56 |