- 招标内容及技术要求

- 一、采购清单及参数要求

| - 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 技术参数及性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24小时血糖监控仪 | 台 | 2 | 1.14天*24小时持续监测； 2.支持蓝牙连接，无需扫描。 |
|  | 便携式冲击波 （核心产品） | 台 | 1 | - 台式便携机身； - 电源使用标准：交流电压220V±10%；电源频率：50Hz±2％；额定输入功率：≤300VA； 3.≥8英寸真彩触摸显示屏； 4.工作压力：1～4Bar可调，最大工作压力误差不超过±10%，步长0.1Bar； 5.工作频率调节范围1～21Hz，误差不超过±5%，步长1Hz； 6.治疗仪工作压力显示装置显示值与实际值误差不超过±10%； 7.配备准直型和发散式两类治疗探头，治疗探头数量≥6； 8.最大能流密度≥1.8mJ/mm2； 9.内置≥45种全身各部位的治疗处方； 10.可自定义处方，自由新增患者治疗处方并储存； 11.计数功能:具有计数、显示和重置功能； 12.阶梯压力模式：50%-90%可调，步长10%，阶梯频率模式：50%-90%可调，步长10%； 13.内置4种疼痛评估评价系统：动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情测量； 14.可支持患者数据库管理，可存储10000个以上的患者信息； 15.治疗计数范围：0～9999次,0～10时，步长为1；10～100时，步长为10；100～9900时，步长为100；9000～9999时，步长为99； 16.输出压力波的脉宽为300us，误差不超过±10%； 17.有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大； - 18.携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.6%，PLT≤1.0%； 19.维护与保养：采样针自动清洗、液路定时自动清洗维护；具备高压灼烧、正负压反冲、浸泡及智能反冲的排堵功能。 |
|  | 掌式血乳酸分析仪 | 台 | 1 | 1.测定原理：反射光电比色法； 2.测定速度：≥510条/小时； 3.可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微量白蛋白、ACR； 4.显示屏：≥7英寸触摸式彩色液晶显示屏，并根据使用者观看角度实现位置翻转固定； 5.重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8%； 6.稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.8%； 7.携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性； 8.仪器能准确感应尿试纸条的数量； 9.自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内； 10.打印：内置热敏打印机打印测试结果； 11.故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障； 12.仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部； 13.条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码； 14.存储功能：≥9000个测量结果 。 |
|  | 超声治疗仪 | 台 | 1 | - 便携式机型，≥7英寸彩色液晶显示加一键飞梭操作； 2.仪器配有1个固定治疗头和1个移动治疗头； 3.声工作频率≥1MHz； 4.输入功率≥100VA； 5.额定输出功率：5W±20%； 6.额定输出有效声强：≤3.0W/cm²； 7.波束类型：准直型； 8.波束不均匀系数：≤8； 9.占空比：0～90%可调，步进为10%； 10.治疗时间：0～30分钟； 11.脉冲重复周期：10ms，误差±5%； 12.输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式； 13.治疗头有效辐射面积：2.5cm²±20%； 14.治疗头对有害进液的防护程度分属于IPX7，可以水下操作。 |
|  | 下肢气压脉冲肌肉放松腿部套装 | 套 | 2 | 1.气压技术，符合人体循环规律，用于运动前后的热身放松、恢复保养； 2.多气舱、多档调节。 |
|  | 筋膜枪 | 个 | 2 | 1.多个可调档位； 2.振幅深度10-12mm； 3.转速范围：1000-3200转/分钟（RPM）。 |