智能制造生产系统   1套

一、工业机器人焊接工作站   1套

指标1：人形机器人运动神经中枢训练组

1.1最小分辨率：≤0.001°

1.2传输延时：≤3ms

1.3静态姿态精度：≤Roll 0.1°/Pitch0.1°/Yaw 0.2°

1.4数据计算帧率：500Hz～600Hz

1.5数据输出帧率：≥100Hz

1.6工作模式：全无线连接、各部位可拆分使用

1.7有效传输距离：≥200m

1.8工作时长：≥15h

1.9陀螺仪：±2000dps

1.10加速计：±16g

1.11姿态测量范围：3轴360°

1.12电池容量：≥450mAh

1.13充电接口类型：type-c接口

1.14工作频段：2.4GHz

1.15配备虚拟仿真大模型组件

1.16刚体力学仿真误差≤0.05mm

1.17可模拟额定负载≥5kg、峰值负载≥10kg的力学行为

1.18 复杂接触碰撞计算延时≤5ms

1.19支持电流环虚拟墙功能，电子围栏防护触发延迟≤2ms

1.20并行实例数≥1000个

指标2：VR套装

2.1屏幕分辨率：≥1920×1080 像素

2.2刷新率：≥90Hz

2.3Wi-Fi：支持 Wi-Fi6

2.4蓝牙：支持蓝牙5.0

2.5工作距离范围：300mm～600mm

2.6近端视场：≥220mm×150mm@0.3m；远端视场：≥400mm×300mm@0.6m

2.7眼镜分辨率：≥1280×1024像素

2.8像素数:≥1.3（MP）

2.9 Z向单点重复精度(σ)：≤0.1 mm @ 0.5 m

2.10 VDI/VDE测量精度：≤0.1mm @0.5m

指标3：协作机械臂

3.1自由度：≥6轴

3.2额定负载：4kg～6kg

3.3重复定位精度：±0.05mm

3.4工作半径：300mm～650mm

3.5功耗：≤200W

3.6防护等级：≥IP54(机械臂本体）

3.7通讯方式：支持WIFI/网口/蓝牙/USB串口/RS485

3.8控制方式：支持拖拽示教/示教器/API/JSON

3.9关节运动范围：J1、J4： -170°～+170°；J2、J3 ：-130°～+130°；J5 ：-120°～+120°；J6 ：±360°。关节最大运动速度：J1～J2： ≥150°/s；J3～J6： ≥200°/s；协作机械臂≥2个

3.10配备深度相机视觉采集≥2组；工作范围：0.5-3m

3.11使用技术：双目红外

3.12双目基线：40mm～60mm

3.13深度精度：≤2%（720P@2m、80%ROI）

3.14深度FOV：≥H:65°/V:40°/D:72°

3.15深度分辨率@帧率：≥1280×720@30FPS/848×480@90FPS

3.16最小深度（Min-Z）：≤1280×720@≈450mm；RGB FOV：≥H:69°/V:42°/D:75°；RGB分辨率@帧率：≥1920×1080@30FPS/960×540@60FPS

3.17配备机械灵巧手：主动自由度≥7，被动自由度≥8

3.18控制接口：CAN/RS485

3.19最大负载：≥5kg

3.20工作电压：DC24V±10%

3.21重复定位精度：±0.20mm

3.22拇指最大抓握力：≥10N

3.23四指最大抓握力：≥10N

3.24拇指横向旋转范围：≥1.50rad （86°）

3.25四指弯曲角度：≥1.50rad （86°）

3.26拇指侧摆速度：≥2.00rad/s（115°/s）

3.27四指弯曲速度：≥2.50rad/s（143°/s）

3.28拇指弯曲速度：≥2.50rad/s（143°/s）

3.29支持左右手同时工作，支持连接协作机械臂同步工作

3.30视觉采集分析操作终端CPU：主频≥3.2GH，核心数量≥16核，线程数≥24线程，内存≥32GB DDR4硬盘≥1TB M.2 NVMe SSD具备有线和无线网卡，显示器：≥24英寸

3.31配备工作台：根据桌面支架定制开孔（支架符合机械臂安装要求）

符合机械臂运动范围需求，常用线束隐藏。承重≥300KG，板材厚度≥15mm，钢制柜体≥长*宽*高1500*600*750mm，具有PC主机存放空间。

指标4：工业机械臂

4.1负载能力：4kg～8kg

4.2工作范围：500mm～800mm

4.3自由度：≥6轴

4.4重复定位精度：±0.02mm

4.5防护等级：≥IP40

4.6电源电压：200-600V，50-60Hz

4.7关节运动范围：J1： -170°～+170°；J2 ：-100°～+130°；J3 ：-170°～+60°、；J4： -270°～+270°；J5： -120°～+120°；J6： ±360°

关节最大速度：J1≥250°/s；J2≥200°/s；J3≥300°/s；J4≥400°/s；J5≥400°/s；J6≥600°/s。

4.8配备机械臂安装桌（含支架）≥长*宽*高1500*600*750mm

4.9配备工作台：根据桌面支架定制开孔（支架符合机械臂安装要求）（待确认）

符合机械臂运动范围需求，常用线束隐藏。承重≥300KG，板材厚度≥20mm，钢制柜体≥长*宽*高1500*600*750mm，具有PC主机存放空间

二、数字化工业互联网综合产线   1套

指标1：产品检测及网络分拣平台

1.1处理时间：对于位运算≤0.08μs，对于字运算≤1.7μs，对于浮点运算≤2.3μs，

1.2 机载 I/O： ≥14 个

1.3 24V DC 数字输入；≥10 个

1.4 24V DC 数字输出；≥2 AI 0-10V DC，

1.5电源：直流 20.4-28.8V DC，

1.6程序/数据存储器≥50KB

1.7工业智能网关≥1GB RAM，10/100Mbps Ethernet RJ45以太网接口≥2个； USB接口≥2，SD 卡槽

1.8 24V DC工业供电≥1个RS232/485接口。

1.9光学传感器检查距离为30±20mm；电机调速器调速范围：0～120 r/min；激光测距输出0～5V标准电压信号，测量范围为50±15mm。

1.10人机界面操作按键和触摸操作≥7英寸； TFT显示屏≥65000 色；PROFINET 接口。

1.11非网管型10/100 Mbit/s工业以太网交换机模块

1.12支持架设小型星状和线状结构

1.13 24V AC/DC 电源，≥ 5个 10/100 Mbit/s 双绞线 端口及 RJ45 插座

1.14自动化生产站，支持（分别完成供料、检测、旋转、调整、装配、分拣）配套的工业信息系统和工业数字化组件，智能产线虚拟调试平台软件及授权，支持≥6组同时工作

指标2：工业互联网综合实训平台

2.1工业有线通讯：三层网管型交换机：≥3台；10/100/1000BASE-T电口 ≥8个；100/1000BASE-X SFP端口≥4个；双路冗余电源输入具有冗余网络、虚拟局域网VLAN、组播、静态路由、动态路由等功能。

2.2工业无线通讯，无线网络客户端：标准导轨/壁挂安装，支持2.4GHz频段和5GHz频段≥2 个

2.3  10/100Mbps RJ45端口≥1个；具有RS-232/422/485 DB9串口

2.4外置双频可拆装3dBi全向天线≥2根，支持WEB管理功能

2.5无线网络接入点：12～48VDC双路直流/标准PoE供电

2.6支持2.4GHz和5GHz双频段可选射频

2.7无线速率至少≥300Mbps

2.8支持设备工作为AP或Client两种模式

2.9支持增强漫游等技术。

2.10控制与监控：可编程控制器套件处理时间支持≥2套，对于位运算≤0.08μs，对于字运算≤1.7μs，对于浮点运算≤2.3μs，PROFINET接口≥1个

2.11 机载 I/O： ≥14 个

2.12 24V DC 数字输入；≥10 个

2.13 24V DC 数字输出；≥2 AI 0-10V DC，

2.14电源：直流 20.4-28.8V DC，

2.15程序/数据存储器≥ 50 KB

2.16智能网关≥1GB RAM，10/100Mbps Ethernet RJ45以太网接口≥2个

USB接口≥2个，SD 卡槽

2.17 RS232/485接口≥1个。

2.18机器视觉实训支持≥4组同时工作

2.19视觉系统工业支架：≥600mm高度

2.20控制器：≥ 8G+128G

2.21光源控制器：≥24V1路

2.22 滤光片组合：≥55mm

2.23 USB数据线：USB3.0 A转Micro B 高柔静态线 黑色≥1米

三、复合基础加工制造产线    1套

指标1：车削加工

1.1回转直径：≥400mm

1.2工作长度：≥500mm

1.3通孔直径：≥52mm

1.4棒料直径：≥50mm

1.5转速：25～1600r/min

1.6刀架最大行程（纵向）：≥400mm

1.7纵向进给量：0.04～2.16  mm/r

1.8横向进给量：0.02～1.08  mm/r

1.9转速：750/1500r/min

1.10冷却系统：水冷或者油冷

1.11螺纹加工：公制0.45～20mm  ≥30种

1.12英制80～1 n/1＂  ≥35种

1.13模数0.25～10mm     ≥25种

1.14径节160～1DP     ≥30种

1.15安全装置：具有卡盘扳手放置阻止主轴启停功能及紧急主轴转动功能，具有可调≥4个限位开关

1.16 配备物料动平衡支撑架：精度≤0.02mm/300mm

1.17 配备刀具：外圆车刀（MCLNR/L2020 左右手）个配刀片≥20把， 内孔车刀（S06～32 ）配刀片≥20把，内孔槽刀（MGIVR2016 ）配刀片≥20把，内螺纹 (SNR005 N/R)≥配刀片20把，外螺纹(SER2020 N/R) 配刀片≥20把,内孔镗刀 (SCLCR06)配刀片≥20把，钻头Φ1～13 ≥ 4套，丝锥 M2～M12≥4套 定心钻Φ2～Φ5≥5把.

1.18 配备检具工具：数显内径千分尺（0～25）≥2把，数显外径千分尺（0～25～50～75）≥2把，数显卡尺（0～150～200）≥2把。

1.19 配备零件绘制终端：CPU 主频≥3.2GHz，核心数量≥8核心，线程数≥16线程，内存≥ 32GB，固态硬盘≥1T，配备 24寸 QHD 显示器≥1个，木质工作台≥1200*600*750mm

1.20 配备视教显示端：屏幕尺寸≥75英寸，分辨率≥超高清4K（3840×2160 像素），输入接口支持≥3种，输出接口≥2种，支持USB读取，方钢式支架

车削工作站≥4组，配备四爪卡盘≥4个，Φ250配法兰\软抓(K12-200)≥4个

指标2：铣削加工

2.1 端面至工作台距离：50～410 mm

2.2 孔锥度比列：≥7:24

2.3 回转角：±45°

2.4 横向工作台：≥320 mm

2.5工作速度：23～1180 mm/min

2.6工作长度：≥380 mm

2.7配备机用夹具：装夹宽度≥200mm，倾斜角度：0～90°，夹具≥2组

2.8配备分度头旋转角度：0～360°，分度精度：0.02″装夹范围≥Φ200

2.9配备旋转台直径：≥Φ100mm，旋转角度：360°，分度精度：0.02″，载重：2.10立式50kg/卧式100kg

2.11配备物料移动工具：举高≥1.6米，载重：≥2T

2.12配备刀具：合金立铣刀Φ3/4/5/6/8/10/12 ≥各20把，丝锥M3/4/5/6/8/10/12≥各20把,面铣刀盘刀盘Φ100/150/200≥2个，配刀片/每个规格≥2盒，钻头Φ2-13≥2套。

2.13定位平行块（≥8*160）2套、孔/面铣组合夹具≥1套

2.14配备机用抗磨液压油（46号）≥360kg

2.15检具：数显外径千分尺（0-25-50-75）≥2把，数显卡尺（0-150-200）≥2把。

2.16安全装置：紧急主轴制动功能，具有可调≥6个限位开关

2.17配备视教显示端：屏幕尺寸≥75英寸，分辨率≥超高清4K（3840×2160 像素），输入接口支持≥3种，输出接口≥2种，支持USB读取

铣削工作站≥2组

指标3：刨削加工

3.1横向移动距离：≥500 mm

3.2垂直移动距离：≥360

3.3纵向工作台：≥600 mm

3.4往复次数：14～80次

3.5水平进给：≤0.2～2.5

3.6垂直进给：≤0.08～1.00

3.7刀架行程：≥120mm

3.8回转角度：0≥60°

3.9配备刀具：≥45°/90°/75°，刀具长度≥160mm，数量≥5套

3.10配备检具深度千分尺（0-25）≥2把，数显卡尺（0-150-200）≥2把。

3.11安全装置：具有可调≥2个限位开关

3.12刨削工作站≥2组

指标4：电火花加工

4.1装夹范围：1～10mm

4.2加工速度：≥1 mm/min

4.3电极范围：φ0.8～φ3.0mm

4.4工作角度：0～360°

4.5电流范围：1-30A可调

4.6配备电极：φ0.8-φ3mm各标准规格≥5盒

4.7安全装置：具有可调≥4个限位开关

4.8工作液：蒸馏水、切削液、或者优于的同类工作液。

4.9触摸式面板，具有自动启停保护功能。

4.10可移动电火花工作站≥1组

指标5：电穿孔加工

5.1工作面积长×宽：≥480mm×360mm

5.2各轴项运动≥300mm

5.3旋转头转速：20-120rpm

5.4装夹直径：φ0.2-φ3mm

5.5工作台承重：≥150Kg

5.6工作液容积：≥25L

5.7输出最大功率≤2.5KW

5.8加工电流：≥30A

5.9配备电极φ0.2-φ3mm各标准规格≥5盒

5.10操作机械按钮或者触屏操作液晶显示

操作终端：CPU 主频≥3.2GHz，核心数量≥8核心，线程数≥16线程，内存≥ 32GB，固态硬盘≥1T，机械硬盘不小于2 TB，配备 32 寸 QHD 显示器≥1个。

5.11木质工作台≥1200*600*750mm

5.12配备视教显示端：屏幕尺寸≥75英寸，分辨率≥超高清4K（3840×2160 像素），输入接口支持≥3种，输出接口≥2种，支持USB读取，方钢式支架

5.13电穿孔工作站≥1组

四、数字化加工与成型应用实训产线1套（核心设备）

指标1：四轴数控铣削加工

1.1工作台≥1300x320 mm

1.2工作台承重：≥300kg

1.3端面至工作台的距离：≥100-500 mm

1.4进给速度X.Y.Z：≥5000/3000/4000 mm/min

1.5最大铣削长度：≥320mm

1.6第4轴旋转：≥360°

1.7上扬角度：≥±45°

1.8转速范围：≤30-1500r/min

1.9扭矩范围：≥1000N. m

1.10分度精度：≤60″

1.11重复分度精度：≤7.5″

1.12刹紧力矩：≥60Nm

1.13具备变径铣削功能，设备照明功能，

1.14配备刀具：刀柄BT40≥5把，套柄Φ2-Φ20≥2套，刀盘Φ120/150≥2把，1.15合金铣刀Φ6-Φ12≥10把

1.16数控处理系统：设备自带程序容量≥5MB，≥10英寸液晶显示器，操作界面中文显示，支持外接同步数据运行功能。

1.17配备便携式可延伸电子手轮

1.18配备空气压缩站，容气量≥0.75m³，安全压力≥0.8Mpa

1.19同步处理数据移动终端：CPU主频≥3.2GHz，核心数量≥8核心，线程数≥16线程，内存≥ 32GB，固态硬盘≥1T，屏幕≥16英寸，木质工作台≥1200*600*750mm。

1.20安全装置：具有紧急主轴制动功能，具有可调≥6个限位开关

1.21四轴数控工作站≥1组

指标2：3D打印加工

2.1加工尺寸：≥220*220*260mm

2.2重复定位精度：±0.02mm

2.3加工层厚：0.05mm～0.3mm

2.4喷嘴直径：φ0.2～φ0.8

2.5喷嘴温度：≤ 300℃

2.6加工速度：20～600mm/s

2.7 打印精度：≤0.05mm

2.8打印层高：0.1～0.35mm
2.9支持耗材：

PLA/PETG/ABS/ASA/PET/PLA-CF/ TPU/PVA/BVOH等

2.10配大于4种颜色基材≥40卷

2.11耗材缓冲器：≥4 进 1 出

2.12软件语言：中文

2.13控制面板触摸屏，支持温湿度显示

2.14同步处理数据终端≥10组，CPU 主频≥3.2GHz，核心数量≥8核心，线程数≥16线程，内存≥ 32GB，固态硬盘≥1T，屏幕≥16英寸

2.15 3D打印工作站≥10组

指标3：UV固化加工

3.1加工速度每小时：≥8平方米

3.2工作高度：0～230mm

3.3工作幅宽：≥600mm*900mm

3.4X/Y轴双导轨丝杆传动

3.5墨材消耗每平方米: ≤1.5毫升

3.6固化方式:水冷/风冷UV灯，使用寿命≥5万小时

3.7平台调节:自动调节+按键/触摸屏

3.8 UV灯功率: ≥120W

3.9支持加工圆柱体

3.10喷头数量：≥4个

3.11工作方向：支持单双向运动

3.12自带调色搅拌

3.13配备多基色墨盒≥2000毫升，毛胚样品≥5种≥100件

3.14配备样品前置固化处理试制机≥2件

3.15同步可移动处理数据终端≥4组，CPU主频≥3.2GHz，核心数量≥8核心，线程数≥16线程，内存≥ 32GB，固态硬盘≥1T，屏幕≥16英寸，木质工作台≥1200*600*750mm

3.16配备视教显示端：屏幕尺寸≥75英寸，分辨率≥超高清4K（3840×2160 像素），输入接口支持≥3种，输出接口≥2种，支持USB读取，方钢式支架

UV固化工作站≥2台

指标4：车辆虚拟操作工作站

4.1显示界面：≥32英寸x3个

4.2虚拟眼镜≥1个，分辨率：≥3600*1900，视场角（FOV）：≥110°自适应瞳距

4.3软件接口：≥2种

4.4转接头：≥2种

4.5功率消耗：≤250W

4.6频率响应：100HZ-12.5DHZ

4.7视场角（FOV）：116°

4.8系统响应频率：0.0HZ～10HZ

4.9支持自由切换多场地模式，多情景

4.10同步处理数据终端≥5组，CPU 主频≥3.2GHz，核心数量≥8核心，线程数≥16线程，内存≥ 32GB，固态硬盘≥1T，屏幕≥16英寸，木质工作台≥1200*600*750mm

4.11运行姿态：俯仰±15°，定位精度≤0.05°；滚转±15，定位精度≤0.05°；垂直升降速度≥166mm/s，定位精度≤0.05mm；纵向位移速度≥166mm/s,定位精度≤0.05mm.

4.12配备视教显示端：屏幕尺寸≥75英寸，分辨率≥超高清4K（3840×2160 像素），输入接口支持≥3种，输出接口≥2中，支持USB读取，方钢式支架

4.13配备安全防护宣传功能≥30分钟

4.14软件操作题库≥2组≥1000题

4.15车辆虚拟操作工作站≥4组，其中配备同步震动功能≥2组。