## 谈判内容及采购需求

本次采购项目为2025年国产化改造项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 台 | 98 | - 处理器：国产ARM架构处理器，CPU核数≥8核，主频≥2.0GHz，TDP 功耗≤15W； 2.内存规格：≥16GB DDR5或LPDDR5； 3.存储设备规格：≥512GB 固态存储容量； 4.内存速率：内存最高速率≥5200MT/s； 5.显卡：集成显卡； 6.接口：≥1个HDMI，≥1个VGA，≥4个音频口，≥8个USB其中至少包含1个USB-C和6个USB3.0； 7.网卡：≥1个10/100/1000M自适应网口； 8.键盘、抗菌鼠标 - 9.电源：≥180W，主机符合能效一级认证； 10.机箱：≤9L，不占用过多空间； 11.显示器：≥27英寸，刷新率≥100Hz，分辨率≥2560*1440； 12.获得认证：3C认证、节能认证、环境认证、MTBF认证≥100万小时； 13.其它要求：CPU应当符合安全可靠测评等级Ⅱ级要求； |
| 2 | 操作系统 | 套 | 98 | - 内核版本：支持4.19和5.10双内核。 2.CPU支持：支持AMD64、ARM64、LoongArch、SW64、MIPS64等全CPU架构和龙芯、鲲鹏、海思麒麟、兆芯、海光、飞腾、申威等主流国产品牌 3.中文支持：符合GB18030-2022《信息技术中文编码字符集》 4.桌面环境：系统集成自研图形化桌面环境，支持丰富的个性化配置、AI智能助手、截图录屏等功能。 - 系统功能：提供跨端协同、数据迁移、无线投屏等智能易用功能。 6.浏览器：系统预装自研浏览器，且浏览器支持账号云同步功能，支持同步浏览器书签和密码，浏览器云账号和系统云账号保持一致。7.备份还原：支持图形化备份恢复功能，提供备份系统、数据，或者将系统一键还原到历史备份状态；提供系统修复live功能可快速将系统还原至可用状态，并且将默认保留数据，防止数据意外丢失。 8.远程协助：系统默认集成自研远程协助工具，可满足在内网以及外网环境下远程管理和控制的需求。 9.安全性系：统默认集成安全中心，具备系统体检、病毒查杀、防火墙，垃圾清理；支持登录安全、进程防杀死、内核模块防卸载、外设管理、文件审计、文件保护应用防护、联网控制等重要模块的安全管控；支持在安全中心可以自定义应用安装权限；支持不打开开发者模式的前提下安装未签名应用。 - 10.安全签名认证：支持UEFI安全启动认证，保证BIOS设置安全启动的前提下能够安装、启动系统，更全面的提升用户安全。 11.国密算法：全面支持由国家密码局认定的SM2、SM3、SM4国产商用密码算法、国密SSL、VPN技术规范、国密X509证书。 12.标准符合：通过《GB/T20272-2019信息安全技术 操作系统安全技术要求》，获得等保2.0四级认证；通过安全可靠测评（2023年第1号）；通过商用密码产品二级认证。 |
| 3 | WPS系统 | 套 | 98 | 用于处理文字、表格及幻灯片的流式办公软件。产品包含文字、表格、演示三个应用。主要功能包括: 1.文字功能:支持文档修订与批注；提供WPS中文特色的文字表功能；提供文档快速定位、大纲视图、插入题注和交叉引用、支持冲突解决、痕迹修订等功能。 2.表格功能:支持各种制表功能；提供数据透视表和函数及图表功能，实现特有的报表数据展示方式；增强表格公式功能、多列合并拆分、支持大型表格打印功能。 3.演示功能:支持演示稿在投影仪或计算机上演示，提供多种演示模板或通过自定义动画、配色方案、版式及插入多媒体对象等方式创作演示稿；支持演示稿打印功能 |
| 4 | A4激光彩色打印机 | 台 | 7 | 1.功能：彩色单打印 2.配色：白色+深灰 3.打印速度（A4）：18页/分钟 4.首页打印时间：小于11秒 5.最大月打印量：30000页;建议月打印量：300页到1500页 6.分辨率（dpi）：最大1200*600dpi 7.打印语言：PCL6/PS3；处理器：1GHz；内存：1GB 8.双面打印：自动双面 9.显示屏：2行LCD 10.纸张输入容量：自动纸盒250页，手动进纸器1页；纸张输出容量：100页 11.接口类型：高速USB 2.0，有线网络IEEE802.3 10 /100Base-Tx 12.耗材类型：鼓粉一体 |
| 5 | A3复印机 | 台 | 20 | 1.输出速度：≥21页/分钟 2.打印分辨率：≥600dpi*600dpi 3.复印分辨率：≥600dpi*600dpi 4.内存：≥256MB 5.扫描支持格式：TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS 6.扫描速度：≥55页（彩色/黑白） 7.扫描尺寸：最大A3或者Ledger(11'' x 17'') 8.扫描目的地：USB 9.纸张容量：≥250页+100页手送 10.标配功能：支持A3幅面双面复印/双面网络打印/彩色扫描 11.可实现B5双面打印功能 12.适配通过安全可靠测评的操作系统（说明：应至少适配统信、麒麟和中科方德等操作系统） 13.是否带无线功能：有 |
| 6 | 主机管理及数据迁移服务 | 项 | 1 | 1.主机管理：管理终端支持多种网络自动切换功能，有线网口，wifi网口4g网口，按照优先级和网络连通性自动切换。 管理软件需支持用户，机构，角色，权限等灵活化控制，可将权限细化到按钮；支持通过web平台进行报修，支持维修记录管理；支持设备数量、分类、在线数量、在线时长等统计和分析，支持展板展示等。 2.数据迁移服务：涵盖前期数据评估与规划，通过专用工具完成数据备份、清洗、加密传输，支持不同系统（如物理机与虚拟机、云平台间）的格式转换，迁移中进行完整性校验，迁移后提供系统适配调试、数据验证及故障回滚方案，确保数据安全且业务不中断。 |
| 其他要求：1.本次采购的核心产品为台式计算机，供应商需提供但不限于第三方出具的检测报告、官网截图、工艺流程及产品彩图等。 2.采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，须在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的视为响应无效。 |  |  |  |  |

售后服务要求：

（1）本项目软硬件设备须提供不低于3年质保，质保期内免费提供正常使用的易损件和备件，软件系统提供免费升级服务。

（2）本项目维护期限为三年，要求提供的设备、技术参数优于或等于招标文件参数要求，同时对设备、软件提供三年质保期，项目验收后三年内中标单位应保证系统正常运行，期间产生的所有维修、更换、维护、备件等费用由中标单位负责。