## 采购需求

本次采购项目为神木市城市管理执法局吴庄则建筑垃圾场厂区道路边坡及周边环境治理工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 土建工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 场地清理 |  |  |  |
| 1 | 010101002001 | 边坡挖石方 | [项目特征] 1.开挖方式：机械石方开挖 [工程内容] 1.石方开挖 | m3 | 994.1 |
|  |  | 边坡治理 |  |  |  |
| 2 | 010102009001 | 回填方 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.回填方式：机械土方回填 2.回填土种类：外运土 [工程内容] 1.回填 | m3 | 2814.16 |
| 3 | 050103016001 | 播植草(灌木)籽 | [项目特征] 1.苗木种类:麦子（人工播种） 2.养护期:三年 | m2 | 4885.1 |
|  |  | 浇筑排水沟 |  |  |  |
| 4 | 010101002002 | 排水沟石方开挖 | [项目特征] 1.开挖方式：机械石方开挖 [工程内容] 1.石方开挖 | m3 | 155.37 |
| 5 | 010502030001 | 电缆沟、地沟 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌合料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m | 282.8 |
|  |  | 护坡治理 |  |  |  |
| 6 | 01B001 | 挂钢板网喷面 | [项目特征] 1、喷面厚度：100mm 2、混凝土强度等级：C30 3、φ8@50*50钢筋网 4.现浇混凝土钢筋（锚喷锚杆） [工作内容] 1.挂网、喷射混凝土 2.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 2.钢筋制作、运输、钢筋安装 | m2 | 1480 |
| 7 | 01B002 | 挂钢板网喷面 | [项目特征] 1、喷面厚度：100mm 2、混凝土强度等级：C30 3、φ8@50*50钢筋网 4.现浇混凝土钢筋（锚喷锚杆） [工作内容] 1.挂网、喷射混凝土 2.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 2.钢筋制作、运输、钢筋安装 | m2 | 1100 |