西安市第二十六中分校理化生实验室设备采购项目

采购需求

| 序号 | 关键事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 人民币 3000000.00 元 仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。 |
| 2 | 最高限价 | 人民币 3000000.00 元 供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
| 3 | 项目性质 | ○专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 |
|  |  | √非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 4 | 对供应商的 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.特定资格要求: （1）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，须出具法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件； （2）被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人，或“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单，或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标。 （3）本项目不接受联合体投标。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定,不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。 |
| 5 | 是否允许 进口产品 | ○允许（须提供财政部门审核通过的复印件） 根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）的规定，采购人采购进口产品时，必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，才能开展采购活动。且不得因此排斥国产产品，满足需求的国产产品依然可以参与竞争。“进口产品的认定”参见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件有关规定。 |
|  |  | √不允许 所投产品为进口产品时，将被视为无效投标。 |
| 6 | 是否接受 联合体投标 | ○ 接受 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予___%（2%-3%）的扣除，用扣除后的报价参加评审。 |
|  |  | √不接受 |
| 7 | 履约保证金 | 占政府采购合同金额的_/_% 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%；对于单价合同，其数额不得超过采购预算的10% |
|  |  | ○由采购单位自行收退 ○由代理机构负责收退 |
| 8 | 现场踏勘和集中答疑 | ○组织，集结地点为：_______________________ √不组织 |
| 9 | 价格分比重 | 30 % 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）的规定，货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30%-60%。 [其他采购方式]无须设置。 |
| 10 | 合同类型 | √固定总价 ○固定单价（适用于采购数量不定的情形） ○其他：___________________________ |
| 11 | 争议解决途径 | ○向有管辖权的人民法院提起诉讼 √向西安仲裁委员会提请仲裁 ○由供应商做出选择 |
| 12 | 联系方式 | 项目对接人： 孙老师 联系电话：18966912870 电子邮箱： / |

需求方案

一、项目概况

西安市第二十六中学分校位于西安市碑林区环城南路东段72号，占地7866平方米，现有班级18个，学生人数近1000人，教职工47人。

因学校实验室设施设备老旧，不能满足学生实验探究需求，为培养学生实验操作能力，提高教育教学水平，优化教育教学资源，提升学校办学条件，促进学校发展，学校需改造实验室，加装考试系统。

- 采购内容（包括采购品目、规格和数量）

| 化学智考实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学智考系统 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 实验室智慧工作站 |  | 1.CPU：性能不低于8核16线程 主频2.8G/L3 缓存16MB 2.内存：≥16G *2 DDR4 2666MHz 3.硬盘：≥512G SSD 4.显卡：≥2G独立显卡 5.网卡：集成千兆网卡 6.操作系统：国产化操作系统 | 台 | 1 |
| 2 | 实验操作考试管理系统（监考端） |  | 监考端至少包括如下功能： 1.终端运维管理：支持批量或单独地对教考一体机APP进行重启、启动、关闭、升级及查看摄像头状态等操作。 2.视频存储配置：系统支持进行考试存储配置，可根据考试性质（模拟考/正式考），对视频存储位置进行配置，支持本地服务存储。 3.智能身份认证：支持进行考生验证配置。 4.摄像头配置：支持考场座位摄像头配置。 5.NTP校时：具备考生实验操作时间同步和校时服务器的时间同步；确保考生操作考试时间的精确性。 6.设备自检：支持通过系统页面直观显示设备工作状态， 7.监考画面：支持查看所在考点、考场、场次、考生等信息。 8.重发验证信息：支持重新下发考生验证信息。 9.异常信息提交：支持异常等操作。 10.违规记录：支持在监考页面点击缺考、违规等操作。 11.开始考试：点击开始考试，同一时间下发开始考试指令。 12.可视化监考：支持一屏监控显示所有实验桌的视频画面，支持一键更换管理不同机位下的视频画面，双击放大视频画面。 13.自动收卷：支持等待考试时间结束，无需点击收卷，自动收卷 14.视频完整性检测：配置多重检测功能，支持定期抽查学生视频录制完整性，且支持针对异常录制情况进行提交异常处理。 | 套 | 1 |
| 3 | 教考一体终端 |  | 【集成系统】 1.内置成套电源和网络模块， ≥1个RJ45+1个220V电源口）。 【考试终端】 1.主频：频率≥1.8GHz 2.≥15吋IPS显示屏，分辨率≥1920*1080； 3.摄像头：≥500万像素 4.触摸屏：≥10点触摸屏 5.视频格式：支持MPEG-4,H.263,H.264等 6.接口≥USB*1，100M/1000M太网口*1， 【视频采集设备】 1.≥3个高清广角镜头组成，分辨率≥400万，帧率≥25帧/s； 2.记录实验操作过程并形成视频文件,传输至视频服务器。 3.多路码流：支持高清录制和标清预览多码流，码率可定制； 4.支持MJPEG、H.265、H.264等视频格式压缩编码。 5.支持RTSP、OnVif等标准协议； 6.≥RJ45 100M*1以太网接口； | 套 | 24 |
| 4 | 实验操作考试管理系统（考试端） |  | 1.身份验证：系统支持人脸识别及准考证登录方式进行身份验证。 2.结构化试题作答：支持触摸屏便捷准确记录指定格式实验数据。 3.实验结论拍照：支持触摸屏进行实验现象拍照及显微镜抓图功能。 4.全程倒计时：支持考试全过程倒计时，帮助学生把握考试作答时间安排。 5.提前交卷：系统支持提前交卷。 6.异常恢复：支持学生端发生异常后能自动恢复考试，学生端重新点击进入程序，学生端可继续考试，答题信息实时保存。 | 套 | 24 |
| 5 | 教学智慧终端 |  | 1.处理器：不低于主频 2.0GHz，8核CPU 2.屏幕： ≥ 10吋IPS触摸屏 ，分辨率（1920×1200 像素） 3.内存：≥ 6+128G 4.电池：≥5100mAh 5.WIFI：支持2.4 GHz 和 5 GHz双频段 | 台 | 1 |
| 6 | 无线投屏器 |  | 1.高清无线投屏器，支持扫码连接 2.支持手机、平板，支持Android、iOS、windows等多系统，流畅无时延。 | 只 | 1 |
| 7 | 实验教学学生端管理系统 |  | 1.登陆管理：终端设备支持多人登录功能，登录方式支持人脸识别以及账号密码登录，且同一设备可同时多名学生，进行小组实验； 2.实验视频：支持查看实验视频功能，学生可通过系统筛选查看实验视频； 3.实验评测：支持实验评测，支持学生自行查看评测报告； 4.同屏学习：学生可通过学生终端查看教师教案、课本、视频等内容； 5.随堂测试：系统支持教师发起试题测试，学生端作答。 | 套 | 24 |
| 8 | 企业级路由器 |  | 无线 双频 千兆企业级VPN路由器 1.企业VPN：具备内置AC功能、具备WAN口、≥2个1000Base-T以太网口 2.LAN口：≥3个1000Base-T以太网口 3.无线速率：1350Mbps 4.工作频段：支持802.11、2.4Ghz、5G等 5.发射功率≥20dBM 6.适用面积：≥120㎡ 7.MTBF≥50000H | 台 | 1 |
| 9 | 企业级二层网管接入交换机 |  | 1.48口全千兆企业级交换机 二层 网管网络交换器 48千兆电口 4千兆光口 支持VLAN 2.交换容量：≥240Gbps 3.包转发率：≥75Mpps 4.端口：48*10/100/1000Base-T以太网端口 5.≥4*100/1000 Base-X SFP光口 6.以太网特性：流控（802.3x）、链路聚合（802.3ad）、802.1p、802.1Q，STP(802.1D）/RSTP（802.1w）/MSTP（802.1s）、TC snooping、环回保护 | 台 | 1 |
| 10 | 安装调试 |  | 工程师现场设备安装及软件环境调试 | 项 | 1 |
| 化学实验室（顶装） |  |  |  |  |  |
| 多媒体设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸电容智慧黑板 |  | 整体要求： 1.整机采用一体化设计，主屏与副屏边框高度、外观一致，拼缝≤2mm，可实现整块黑板统一屏幕书写，采用阻燃材质外壳，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机外观尺寸长度≥4200mm，高≥1200mm。 2.主屏采用电容触摸技术，86英寸液晶屏， 4K分辨率，可视角度≥175°，支持≥20点触控，采用保护玻璃具备防眩光效果。 3.物理按键具有音量加、音量减、开关机等功能。 4.整机接口≥Type-c*1、，HDMIIN*1，≥USB3.0*3（支持多操作系统）。 5.音响≥4*15W。 6.可在显示区域任意位置书写，支持自动唤醒。 7.具备智能护眼组合功能，可自主选择护眼书写、护眼光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。 8.具备屏幕密码锁功能。 9.具备隐藏式菜单功能 10.整机具有触控悬浮菜单。 11.支持在各信号通道下的批注和保存功能，防止因电脑故障无法展开教学；支持所有信道下书写、批注、擦除、笔画粗细设置、颜色设置、二维码分享、保存等功能。 12.具备操作系统一键恢复功能。 13.整机支持蓝牙5.0标准，通过蓝牙音箱播放整机音频。 14.内存≥4G，储存空间≥32G。 15.能对多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 16.互动白板软件支持页面内容二维码扫描分享。 17.支持屏幕录制功能。 18.支持硬件自检。 二、内置插拔式电脑模块参数要求 1.国产CPU：≥核数 8 核，主频 2.3GHz 2.内存：≥8GB 或以上配置；硬盘：≥256GB 固态硬盘； 内置国产正版操作系统。 3.PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 4.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI，≥USB 接口：3 路 USB，预装正版国产操作系统。 7.用户界面：提供桌面操作系统的图形化人机操作 UI 界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 8.文件系统支持：支持 NTFS、Fat 等文件系统。 9.备份还原功能：支持数据备份、数据还原。 10.系统安全级别管理：支持增加不同用户管 理权限支持白名单控制等安全功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 展台 |  | 1.箱体采用全金属冷轧钢材质箱体，壁挂式安装，内置高级拉手，整体厚度≤6.5CM，可选塑胶包裹边角，防止师生碰伤、划伤，超强承重不变形。 2.提供≥800万像素高清定焦镜头，可选择多种分辨率，高清像素≥30帧，可拍摄≥A4画幅。 软件参数： 1.支持对展示画面以及拍摄完成的照片进行放大缩小，可进行顺时针或者逆时针的90°旋转、亮度调节。 2.支持批注功能，批注内容与视频画面保持同步跟随旋转和缩小、放大功能。 3.展示画面拍照，录制功能，支持对比教学，并可对图片和视频资源可保存至本地。 4.同屏对比，支持不限幅面分屏对比，每副图可单独进行全屏、放大、缩小、手写批注等设置。 5.二维码识别功能，支持二维码扫码功能。 6.支持拍照：设备带内置摄像头，可在展台切换信号源，拍摄教室内画面。 7.可设置摄像头自动或锁定对焦，画质可根据需要调节为清晰或高清； 8.支持故障检测功能，可实现自查。 | 台 | 1 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 定制约3000*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电； 3.柜体：采用≥1.0mm优质高强度镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，组装式设计，双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 8.不锈钢防腐合页：不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年人座在门上方合页不脱落； 9.防腐静音导轨：承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 定制约550*450*300 | 高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，台面残水自然回流；耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线。 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 定制 | 鹅颈式优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能。 | 付 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学学生实验桌 | 定制约1200*1200*780mm | 1.塑铝结构。 2.台面：采用≥20mm厚一体实芯台面，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、无放射性物质及防撞抗冲击、承重力强。 3.结构：塑铝结构，整体≥1100*580*750mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥410*320*110mm，镂空设计，中间设挂凳卡。 4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格≥580*750mm，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝件深度≥35mm，后端配备加固支撑梁，厚度≥80MM.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌侧脚：桌侧脚预留专用孔位可与地面固定。 | 张 | 12 |
| 2 | 实验凳 | 定制约Φ315*450-500mm | 1.凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm。2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料。 4.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。 | 张 | 48 |
| 3 | 全新钢塑水槽柜 | 定制约450*600*800mm | 水槽柜：采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0mm厚高强度镀锌钢板要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 | 套 | 12 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 定制 | 鹅颈式优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 12 |
| 5 | PP一体化水槽 | 定制约450*600*250mm | 水槽为整体模具一体成型，尺寸约450*600*250，并设有溢水口，底部与地面下水管密封连接。 | 套 | 12 |
| 6 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  | 套 | 12 |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 | 500*200*1250mm | 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。 1.电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 2.照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3.智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 |  | 触摸屏集中控制系统。可执行各分项分页控制； 1.照明控制：分组控制整室照明； 2.电源控制：控制学生AC220V电源； 3.摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 套 | 1 |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 定制 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 | 套 | 1 |
| 4 | 远程控制系统 | 定制 | 1.APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2.能使用APP能控制总电源关闭； 3.APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5.使用APP同时控制电光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 |
| 5 | 温湿度监视系统 | 定制 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金万向罩 | 四节 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，支持360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：防老化高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成。 7.伸缩导管：4节直径不小于55mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 | 个 | 25 |
| 2 | 室内行程通风系统 | 定制 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 规格：主风管≥600*250，支风管直径110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 室外行程通风系统 | 定制 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型。 规格：定制。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 1 |
| 4 | 防腐风机 | 5.5kw | 结构：防腐风机。 1.功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒、整个通风系统均为中压系统（500Pa＜P≤1500Pa＝，低压系统（P≤500Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。 2.每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 3.气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 4.通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致。 | 台 | 1 |
| 5 | 风机控制线 | 国标 | - 采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。 2.电缆的额定电压300/500V 3.电缆长期工作温度-30～90℃ 4.电缆敷设温度不低于0℃ 5.WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍 6.低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g | 套 | 1 |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶装主体框架 | 1500*560*290 | 整体采用≥1.5mm冷轧钢板，经激光雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 套 | 7 |
| 2 | 主体防尘保护罩 | 1400*430*150 | 整体采用抗倍特板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 7 |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 990*115*185 | 接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，与铝合金模具一体成型，外部保护罩为ABS注塑成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 | 个 | 13 |
| 4 | 上下水智能安装面板 | 195*185*80 | 接收智能化控制系统控制，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 个 | 13 |
| 5 | 多功能电源 | 65*65*8mm | 规格：65*65*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含新国标多功能插座2个。 | 个 | 13 |
| 6 | 485模块 |  | 采用485网络模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接，不含教室网络布线及网线。 | 套 | 13 |
| 7 | 急停装置 |  | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 13 |
| 8 | 供电线路 | 2.5mm² | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 9 | 智能照明 | 1170*85mm | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板。 | 套 | 14 |
| 10 | 自动给排水系统 | 模块化 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出）。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能。 | 套 | 13 |
| 11 | 自动给排水接口 | 快接 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 13 |
| 12 | 给水布管 | 国标 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 | 项 | 1 |
| 13 | 排水布管 | 国标 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 | 项 | 1 |
| 14 | 集成系统调试 | 标准 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、通风系统安装调试； 5、给排水安装调试； 6、供电系统安装调试； 7、照明系统安装调试。 | 套 | 1 |
| 15 | 系统安装辅件 | 标准 | 采用双槽钢横梁吊装方式，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 1 |
| 装 修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 |  | 600*600*8mm厚铝扣板,镀锌08吊丝固定，38主龙骨支架，32三角龙骨调平，面层扣板 | ㎡ | 66 |
| 2 | 窗帘盒 |  | 18厚阻燃板底层，10mm石膏板面层阻燃板底层木龙骨固定，08镀锌吊丝加固调平，底层刷防火涂料三遍，面层封石膏板 | m | 11.7 |
| 3 | 讲台拆除 |  | 长5米，宽2米，高25cm，电镐破碎装袋 | ㎡ | 10 |
| 4 | 拆除搬运 |  | 原实验室桌凳拆除搬运到学校指定地点 | 批 | 1 |
| 5 | 垃圾清运 |  | 讲台垃圾，原实验上下水垃圾，通风垃圾，墙面铲除垃圾，装修垃圾 | 车 | 2 |
| 6 | 实验室主线 |  | 6²铜线，380动力电风机使用 | m | 120 |
| 7 | pvc线管 |  | 强电线穿管 | m | 160 |
| 8 | 强电 |  | 灯线，插板线， 2.5²铜线，开槽布暗线 | m | 600 |
| 9 | 开关 |  | 国标四开开关 | 个 | 2 |
| 10 | 插板 |  | 国标五孔 | 个 | 6 |
| 11 | pvc地胶 |  | 地面使用3mm防火防腐防滑塑胶地板铺贴 | ㎡ | 66 |
| 12 | 地面自流平 |  | 地面自流平两遍找平，打磨一遍平整，铺贴塑板地胶 | ㎡ | 66 |
| 13 | 地面界面剂 |  | 界面剂做在最底层与原地面增加粘合力 | ㎡ | 66 |
| 14 | 配电箱 |  | 实验室配电 箱高50cm宽40cm厚15cm，控制风机，灯，插板等 | 个 | 1 |
| 15 | 空开 |  | 三项四线总空开100A | 个 | 1 |
| 16 | 空开 |  | 三项空开63A单独控制风机 | 个 | 1 |
| 17 | 空开 |  | 控制灯，插板以及服务器网络电源等 | 个 | 6 |
| 18 | 石材台面 |  | 窗台人造石，台面18mm厚，芝麻白，磨圆边，云石胶粘贴 | m | 13 |
| 19 | 烤漆窗套 |  | 窗套烤漆，18mm厚多层，面层烤漆，收口线条，发泡胶固定安装 | m | 36 |
| 20 | LED 筒灯 |  | 石膏板开孔10mm洞口，灯外径12mm，9v或12v暗装 | 个 | 20 |
| 21 | LED平板灯 |  | 600*600mm LED暗装平板灯65W | 个 | 12 |
| 22 | 实验室制度牌 |  | 高700mm 宽500mm，使用5mm厚亚克力双面，广告钉固定原墙面 | 个 | 6 |
| 23 | 文化氛围 |  | 包含前后广告 标语以及异形图案复合化学氛围使用5mm亚克力面层2cm厚pv底层 | 项 | 1 |
| 24 | 墙面维修 |  | 原墙面底层空鼓，拆除到原建筑底层，重新刷胶沙灰粉墙找平 | 批 | 1 |
| 25 | 讲台地面找平 |  | 讲台拆除，底层不平整，沙灰重新找平 | 项 | 1 |
| 26 | 布艺窗帘 | 定制 | 灰色布艺遮光窗帘，遮光度≥90%，消毒定型 | 批 | 1 |
| 27 | 成品门 | 定制 | 实验室与准备 室中间定制成品烤漆门一套，尺寸按照现场实际定制 | 套 | 1 |
| 28 | 踢脚线 |  | 九厘板底层，08拉丝不锈钢U型面层 | 批 | 1 |
| 化学准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 定制约2400*1200*800mm | 1.全钢结构： 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理，防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 2、柜体、柜门、抽屉采用采用≥1.0mm高强度镀锌钢板。 3、柜体经折弯成型焊接一体成型，操作台力学性能满足：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次；垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次；持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，24h；独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度40mm；独立操作台垂直加载稳定性：≥750N；活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次；垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 4、抽屉导轨采用：防腐三节静音导轨。 5、合页采用不锈钢防腐合页。 | 张 | 1 |
| 2 | 挡水条 | 定制约1200*12.7*100mm | 采用≥12.7mm厚实验室专用理化板 | 个 | 1 |
| 3 | 实验室专用水槽 | 定制约800*460*325 | 高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，台面残水自然回流；耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线。 | 只 | 1 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 三联 | 鹅颈式优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 5 | 实验室专用试剂架 | 定制约1600*300*750 | 1.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2.试剂架立柱截面尺寸：约42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3.试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 6 | 滴水架 | PP | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 1 |
| 7 | 实验室专用洗眼器 | 双眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能。 | 付 | 1 |
| 8 | 仪器柜 | 定制约1000*500*1970 | 1.PP材质。 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质。 | 个 | 3 |
| 9 | 药品柜 | 定制约1000*500*1970 | 1.PP材质。 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质。 | 个 | 1 |
| 10 | 小推车 | 定制约600*450*850 | 1.层板内空净尺寸长宽550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK； 2.推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，整体焊接后打磨抛光处理； 3.配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能； 4.产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |
| 11 | 通风柜 | 定制约1500*850*2350 | 1.结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 2．外壳：采用厚1.0mm（含）以上优质高强度镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 3．内壳：采用5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作； 4．台面：要求采用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能； 5．照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃； 6．拉手：采用ABS注塑； 7．气流板：采用5mm厚抗倍特板经环氧树脂静电喷涂，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上； 8．化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 9．化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 10．窗口：采用5mm厚的防暴钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； 11.液晶控制系统：通风柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计； | 台 | 1 |
| 12 | 毒品柜 | 定制约900*500*2000 | 1. 易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.0mm的高强度镀锌钢板，柜体底座采用≥1.5mm的高强度镀锌钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2. 易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右及层板阶梯）全部采用5mm抗倍特；柜体的底板中部有Φ35mm漏液孔；柜体底部设h=120mm底座，底部焊接加固方管，可方便用于叉车运输，柜底设有抽屉底部最下层留有可以存放不少于40mm厚黄沙的填埋腔，用于稳定柜体及埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 3. 柜中部有三层阶梯式的PP板，下层搁板外沿镶装有H48.5*W16.5（mm）pp护栏,护栏中间嵌有警示红，警示蓝，警示黄的0.5mm厚度的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一导流风口，阶梯每层高度50mm。 4. 柜顶部中间有Φ100mmABS塑料耐腐蚀可调节中央空调旋转出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、管道风机排风量130m³/h，并设置定时器，温度上下限控制开关环境温度（-40~+60）℃，可设置每天排风温度及智能报警，时控开关置于柜顶右侧，可控制风机每天、每周开启时间及关闭时间。 5、带有一把机械天地锁，一把感应锁、左边门带一把电磁，防止不正常打开、锁带有应急钥匙，当右门打开时，报警提醒用户门已经打开模式，及时关好门。 | 个 | 1 |
| 13 | 防火柜 | H1650*W1090*D460mm | 1.内部尺寸：H1550*W1010*D360mm 2.层板尺寸：W1008*D360*H25mm 3.容积：≥45/170（加仑/升） 4.开门方式：手动/自动层板：二板可调 5.门型：双门锁具：双锁 6.颜色：蓝色（环氧树脂喷涂） | 个 | 1 |
| 14 | 室内厢式风机 |  | ≥2200风量,380V | 台 | 1 |
| 15 | 进风口软接头 |  | De500/300*250H，软质PVC | 只 | 1 |
| 16 | 室内行程通风管道 |  | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，各支管风速小于8m/s | 项 | 1 |
| 17 | 风机电缆线、控制线 |  | 4㎡*3+2.5㎡*2 | 项 | 1 |
| 18 | 变频器控制电箱 |  | 电箱尺寸300*400*200mm，2.2KW，3个点 | 套 | 1 |
| 19 | 时控控制电箱 |  | 内含380V空开交流接触器，含时控开关（手动、自动可以切换） | 个 | 1 |
| 20 | 耗材及附件 |  | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫 | 项 | 1 |
| 21 | 通风系统安装 |  | 标准化安装、现场安装机具 | 项 | 1 |
| 化学仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 碳酸钙 | / | 1000克每瓶 | 瓶 | 5 |
| 2 | 稀硝酸 | / | 500ml每瓶 | 瓶 | 1 |
| 装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 |  | 600*600*8mm厚铝扣板,镀锌08吊丝固定，38主龙骨支架，32三角龙骨调平，面层扣板 | ㎡ | 25 |
| 2 | 窗帘盒 |  | 18厚阻燃板底层，10mm石膏板面层阻燃板底层木龙骨固定，08镀锌吊丝加固调平，底层刷防火涂料三遍，面层封石膏板 | m | 5 |
| 3 | 拆除搬运 |  | 原实验室桌凳拆除搬运到学校指定地点 | 批 | 1 |
| 4 | 踢脚线 |  | 九厘板底层，面层08厚拉丝不锈钢U型材质 | 批 | 1 |
| 5 | 乳胶漆 |  | 石膏找平,刮腻子三遍，打磨一遍平整，两遍乳胶漆 | 项 | 1 |
| 6 | 强电 |  | 灯线，插板线， 2.5²铜线，开槽布暗线 | m | 95 |
| 7 | pvc线管 |  | 强电线穿管 | m | 95 |
| 8 | 开关 |  | 国标四开开关 | 个 | 2 |
| 9 | 插板 |  | 国标五孔 | 个 | 2 |
| 生物智考实验室 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 规格型号（mm) | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 实验室智慧工作站 |  | 1.CPU：性能不低于8核16线程 主频2.8G/L3 缓存16MB 2.内存：≥16G *2 DDR4 2666MHz 3.硬盘：≥512G SSD 4.显卡：≥2G独立显卡 5.网卡：集成千兆网卡 6.操作系统：国产化操作系统 | 台 | 1 |
| 2 | 实验操作考试管理系统（监考端） |  | 监考端至少包括如下功能： 1.终端运维管理：支持批量或单独地对教考一体机APP进行重启、启动、关闭、升级及查看摄像头状态等操作。 2.视频存储配置：系统支持进行考试存储配置，可根据考试性质（模拟考/正式考），对视频存储位置进行配置，支持本地服务存储。 3.智能身份认证：支持进行考生验证配置。 4.摄像头配置：支持考场座位摄像头配置。 5.NTP校时：具备考生实验操作时间同步和校时服务器的时间同步；确保考生操作考试时间的精确性。 6.设备自检：支持通过系统页面直观显示设备工作状态， 7.监考画面：支持查看所在考点、考场、场次、考生等信息。 8.重发验证信息：支持重新下发考生验证信息。 9.异常信息提交：支持异常等操作。 10.违规记录：支持在监考页面点击缺考、违规等操作。 11.开始考试：点击开始考试，同一时间下发开始考试指令。 12.可视化监考：支持一屏监控显示所有实验桌的视频画面，支持一键更换管理不同机位下的视频画面，双击放大视频画面。 13.自动收卷：支持等待考试时间结束，无需点击收卷，自动收卷 14.视频完整性检测：配置多重检测功能，支持定期抽查学生视频录制完整性，且支持针对异常录制情况进行提交异常处理。 | 套 | 1 |
| 3 | 教考一体终端 |  | 【集成系统】 1.内置成套电源和网络模块， ≥1个RJ45+1个220V电源口）。 【考试终端】 1.主频：频率≥1.8GHz 2.≥15.6寸IPS显示屏，分辨率≥1920*1080； 3.摄像头：≥500万像素 4.触摸屏：≥10点触摸屏 5.视频格式：支持MPEG-4,H.263,H.264等 6.接口≥USB*1，100M/1000M太网口*1， 【视频采集设备】 1.≥3个高清广角镜头组成，分辨率≥400万，帧率≥25帧/s； 2.记录实验操作过程并形成视频文件,传输至视频服务器。 3.多路码流：支持高清录制和标清预览多码流，码率可定制； 4.支持MJPEG、H.265、H.264等视频格式压缩编码。 5.支持RTSP、OnVif等标准协议； 6.≥RJ45 100M*1以太网接口； | 套 | 24 |
| 4 | 实验操作考试管理系统（考试端） |  | 1.身份验证：系统支持人脸识别及准考证登录方式进行身份验证。 2.结构化试题作答：支持触摸屏便捷准确记录指定格式实验数据。 3.实验结论拍照：支持触摸屏进行实验现象拍照及显微镜抓图功能。 4.全程倒计时：支持考试全过程倒计时，帮助学生把握考试作答时间安排。 5.提前交卷：系统支持提前交卷。 6.异常恢复：支持学生端发生异常后能自动恢复考试，学生端重新点击进入程序，学生端可继续考试，答题信息实时保存，无需再次输入。 | 套 | 24 |
| 5 | 高清电子目镜 |  | 1.≥250万像素高清分辨率 2.适配传统光学单目显微镜 3.≥USB接口*1 | 只 | 24 |
| 6 | 教学智慧终端 |  | 1.处理器：不低于主频 2.0GHz，8核CPU 2.屏幕： ≥ 10吋IPS触摸屏 ，分辨率（1920×1200 像素） 3.内存：≥ 6+128G 4.电池：≥5100mAh 5.WIFI：支持2.4 GHz 和 5 GHz双频段 | 台 | 1 |
| 7 | 无线投屏器 |  | 1.高清无线投屏器，支持扫码连接 2.支持手机、平板，支持Android、iOS、windows等多系统，流畅无时延。 | 只 | 1 |
| 8 | 实验教学学生端管理系统 |  | 1.登陆管理：终端设备支持多人登录功能，登录方式支持人脸识别以及账号密码登录，且同一设备可同时多名学生，进行小组实验； 2.实验视频：支持查看实验视频功能，学生可通过系统筛选查看实验视频； 3.实验评测：支持实验评测，支持学生自行查看评测报告； 4.同屏学习：学生可通过学生终端查看教师教案、课本、视频等内容； 5.随堂测试：系统支持教师发起试题测试，学生端作答。 | 套 | 24 |
| 9 | 企业级路由器 |  | 无线 双频 千兆企业级VPN路由器 1.企业VPN：具备内置AC功能、具备WAN口、≥2个1000Base-T以太网口 2.LAN口：≥3个1000Base-T以太网口 3.无线速率：1350Mbps 4.工作频段：支持802.11、2.4Ghz、5G等 5.发射功率≥20dBM 6.适用面积：≥120㎡ 7.MTBF≥50000H | 台 | 1 |
| 10 | 企业级二层网管接入交换机 |  | 1.48口全千兆企业级交换机 二层 网管网络交换器 48千兆电口 4千兆光口 支持VLAN 2.交换容量：≥240Gbps 3.包转发率：≥75Mpps 4.端口：48*10/100/1000Base-T以太网端口 5.≥4*100/1000 Base-X SFP光口 6.以太网特性：流控（802.3x）、链路聚合（802.3ad）、802.1p、802.1Q，STP(802.1D）/RSTP（802.1w）/MSTP（802.1s）、TC snooping、环回保护 | 台 | 1 |
| 11 | 安装调试 |  | 工程师现场设备安装及软件环境调试 | 项 | 1 |
| 生物实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 定制约3000*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电； 3.柜体：采用≥1.0mm优质高强度镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，组装式设计，双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 8.不锈钢防腐合页：不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年人座在门上方合页不脱落； 9.防腐静音导轨：承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 定制约550*450*300 | 高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，台面残水自然回流；耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线。 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 定制 | 鹅颈式优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 4 | 生物学生实验桌 | 定制约1200*600*780mm | 1.塑铝结构。 2.台面：采用≥20mm厚一体实芯台面，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、无放射性物质及防撞抗冲击、承重力强。 3.结构：塑铝结构，整体≥1100*580*750mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥410*320*110mm，镂空设计，中间设挂凳卡。 4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格≥580*750mm，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝件深度≥35mm，后端配备加固支撑梁，厚度≥80MM.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌侧脚：桌侧脚预留专用孔位可与地面固定。 | 张 | 24 |
| 5 | 全新钢塑水槽柜 | 定制约450*600*800mm | 水槽柜：采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0mm厚高强度镀锌钢板要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 | 套 | 12 |
| 6 | 三联高低位龙头 | 大号 | 鹅颈式优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 12 |
| 7 | PP一体化水槽 | 定制约450*600*250mm | 水槽为整体模具一体成型，尺寸约450*600*250，并设有溢水口，底部与地面下水管密封连接。 | 套 | 12 |
| 8 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  | 套 | 12 |
| 9 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 与地面下水管密封连接；水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 套 | 12 |
| 10 | 多功能柱 | 定制约360*245*735mm | 整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 套 | 24 |
| 11 | 安全光源 |  | 不锈钢LED灯，支架采用不锈钢材质，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和，使用寿命长。 | 只 | 24 |
| 12 | 学生安全电源 | 定制约92*152mm | 1.工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度≤85％ 2.AC220V/3A输出≥2个新国标五孔插座。 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温亮光薄膜面板，微电脑控制 4.直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率≤0.1V。 5.交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率≤1V 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 个 | 24 |
| 13 | 教师演示电源 | 定制约500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元≤1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率≤0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值≥40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元≤1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元≤0.1V。 | 套 | 1 |
| 14 | 实验凳 | 定制约Φ315*450-500mm | 1.凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm。2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料。 4.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。 | 张 | 48 |
| 15 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 16 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 装 修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔断 |  | 镀锌75轻钢龙骨骨架，≥10mm厚石膏板，25强化自攻丝双面安装，面层乳胶漆 | ㎡ | 10 |
| 2 | 踢脚线 |  | 高约100mm，不锈钢九厘板底层，面层拉丝不锈钢U型安装 | 批 | 1 |
| 3 | 拆除搬运 |  | 原实验室桌凳拆除搬运到学校指定地点 | 批 | 1 |
| 4 | 实验室给水部分 |  | 20ppr热熔管，含接头，弯头角阀，≥80米外部水管双层保温，回填等 | m | 138 |
| 5 | 排水部分 |  | 室内50pvc排水每张实验桌单独排水，到室外变70管到污水井，室外部分做保温 | m | 75 |
| 6 | 室内地面开槽 |  | 地面开槽宽约10cm，深约10cm用于安装管道和线路，室外开槽宽约20cm，深约40cm含完工回填恢复 | m | 45 |
| 7 | 室内塑胶地板恢复 |  | 地面开槽后回填，地胶破坏部分打磨修补 | 项 | 1 |
| 8 | 强电 |  | 灯线，插板线， 2.5²铜线，开槽布暗线 | m | 150 |
| 9 | 弱电 |  | 超六类网线穿管 | m | 550 |
| 10 | 强弱电pvc管 |  | 电源和网线全部 套管20pvc，含接头，弯头三通等 | m | 300 |
| 生物准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 定制约2400*750*800mm | 1.全钢结构： 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理，防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 2、柜体、柜门、抽屉采用采用≥1.0mm高强度镀锌钢板。 3、柜体经折弯成型焊接一体成型，操作台力学性能满足：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次；垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次；持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，24h；独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度40mm；独立操作台垂直加载稳定性：≥750N；活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次；垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 4、抽屉导轨采用：防腐三节静音导轨。 5、合页采用不锈钢防腐合页。 | 张 | 1 |
| 2 | 挡水条 | 定制约1000*12.7*100mm | 采用≥12.7mm厚实验室专用理化板 | 个 | 1 |
| 3 | 实验室专用水槽 | 定制约800*460*325 | 高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，台面残水自然回流；耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线。 | 只 | 1 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 三联 | 鹅颈式优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |
| 5 | 实验室专用试剂架 | 定制约1250*200*750 | 1.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2.试剂架立柱截面尺寸：约42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3.试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |
| 6 | 滴水架 | PP | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 1 |
| 7 | 实验室专用洗眼器 | 双眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能。 | 付 | 1 |
| 8 | 仪器柜 | 定制约1000*500*1970 | 1.PP材质。 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质。 | 个 | 7 |
| 9 | 小推车 | 定制约600*450*850 | 1.层板内空净尺寸长宽550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK； 2.推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，整体焊接后打磨抛光处理； 3.配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能； 4.产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |
| 物理智考实验室 |  |  |  |  |  |
| 物理智考系统 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 规格型号（mm） | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 实验室智慧工作站 |  | 1.CPU：性能不低于8核16线程 主频2.8G/L3 缓存16MB 2.内存：≥16G *2 DDR4 2666MHz 3.硬盘：≥512G SSD 4.显卡：≥2G独立显卡 5.网卡：集成千兆网卡 6.操作系统：国产化操作系统 | 台 | 1 |
| 2 | 实验操作考试管理系统（监考端） |  | 监考端至少包括如下功能： 1.终端运维管理：支持批量或单独地对教考一体机APP进行重启、启动、关闭、升级及查看摄像头状态等操作。 2.视频存储配置：系统支持进行考试存储配置，可根据考试性质（模拟考/正式考），对视频存储位置进行配置，支持本地服务存储。 3.智能身份认证：支持进行考生验证配置。 4.摄像头配置：支持考场座位摄像头配置。 5.NTP校时：具备考生实验操作时间同步和校时服务器的时间同步；确保考生操作考试时间的精确性。 6.设备自检：支持通过系统页面直观显示设备工作状态， 7.监考画面：支持查看所在考点、考场、场次、考生等信息。 8.重发验证信息：支持重新下发考生验证信息。 9.异常信息提交：支持异常等操作。 10.违规记录：支持在监考页面点击缺考、违规等操作。 11.开始考试：点击开始考试，同一时间下发开始考试指令。 12.可视化监考：支持一屏监控显示所有实验桌的视频画面，支持一键更换管理不同机位下的视频画面，双击放大视频画面。 13.自动收卷：支持等待考试时间结束，无需点击收卷，自动收卷 14.视频完整性检测：配置多重检测功能，支持定期抽查学生视频录制完整性，且支持针对异常录制情况进行提交异常处理。 | 套 | 1 |
| 3 | 教考一体终端 |  | 【集成系统】 1.内置成套电源和网络模块， ≥1个RJ45+1个220V电源口）。 【考试终端】 1.主频：频率≥1.8GHz 2.≥15吋IPS显示屏，分辨率≥1920*1080； 3.摄像头：≥500万像素 4.触摸屏：≥10点触摸屏 5.视频格式：支持MPEG-4,H.263,H.264等 6.接口≥USB*1，100M/1000M太网口*1， 【视频采集设备】 1.≥3个高清广角镜头组成，分辨率≥400万，帧率≥25帧/s； 2.记录实验操作过程并形成视频文件,传输至视频服务器。 3.多路码流：支持高清录制和标清预览多码流，码率可定制； 4.支持MJPEG、H.265、H.264等视频格式压缩编码。 5.支持RTSP、OnVif等标准协议； 6.≥RJ45 100M*1以太网接口； | 套 | 24 |
| 4 | 实验操作考试管理系统（考试端） |  | 1.身份验证：提供人脸识别及准考证登录方式进行身份验证，准确快速验证考生身份。 2.结构化试题作答：支持触摸屏记录指定格式实验数据。 3.实验结论拍照：支持触摸屏进行实验现象拍照及显微镜抓图功能。 4.提前交卷：如系统管理员提前配置允许提前交卷，学生可主动提前交卷。 5.异常恢复：学生端支持发生异常后能自动恢复考试，答题信息实时保存，无需再次输入。 | 套 | 24 |
| 5 | 教学智慧终端 |  | 1.处理器：不低于主频 2.0GHz，8核CPU 2.屏幕： ≥ 10.1英寸IPS触摸屏 ，分辨率（1920×1200 像素） 3.内存：≥ 6+128G 4.电池：≥5100mAh 5.WIFI：支持2.4 GHz 和 5 GHz双频段 | 台 | 1 |
| 6 | 无线投屏器 |  | 1.高清无线投屏器，支持扫码连接 2.支持手机、平板，支持Android、iOS、windows等多系统，流畅无时延。 | 只 | 1 |
| 7 | 实验教学学生端管理系统 |  | 1.登陆管理：终端设备支持多人登录功能，登录方式支持人脸识别以及账号密码登录，且同一设备可同时多名学生，进行小组实验； 2.实验视频：支持查看实验视频功能，学生可通过系统筛选查看实验视频； 3.实验评测：支持实验评测，支持学生自行查看评测报告； 4.同屏学习：学生可通过学生终端查看教师教案、课本、视频等内容； 5.随堂测试：系统支持教师发起试题测试，学生端作答。 | 套 | 24 |
| 8 | 企业级路由器 |  | 无线 双频 千兆企业级VPN路由器 1.企业VPN：具备内置AC功能、具备WAN口、≥2个1000Base-T以太网口 2.LAN口：≥3个1000Base-T以太网口 3.无线速率：1350Mbps 4.工作频段：支持802.11、2.4Ghz、5G等 5.发射功率≥20dBM 6.适用面积：≥120㎡ 7.MTBF≥50000H | 台 | 1 |
| 9 | 企业级二层网管接入交换机 |  | 1.48口全千兆企业级交换机 二层 网管网络交换器 48千兆电口 4千兆光口 支持VLAN 2.交换容量：≥240Gbps 3.包转发率：≥75Mpps 4.端口：48*10/100/1000Base-T以太网端口 5.≥4*100/1000 Base-X SFP光口 6.以太网特性：流控（802.3x）、链路聚合（802.3ad）、802.1p、802.1Q，STP(802.1D）/RSTP（802.1w）/MSTP（802.1s）、TC snooping、环回保护 | 台 | 1 |
| 10 | 安装调试 |  | 工程师现场设备安装及软件环境调试 | 项 | 1 |
| 物理实验室（顶装） |  |  |  |  |  |
| 多媒体设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸电容智慧黑板 |  | 整体要求： 1.整机采用一体化设计，主屏与副屏边框高度、外观一致，拼缝≤2mm，可实现整块黑板统一屏幕书写，采用阻燃材质外壳，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机外观尺寸长度≥4200mm，高≥1200mm。 2.主屏采用电容触摸技术，86英寸液晶屏， 4K分辨率，可视角度≥175°，支持≥20点触控，采用保护玻璃具备防眩光效果。 3.物理按键具有音量加、音量减、开关机等功能。 4.整机接口≥Type-c*1、，HDMIIN*1，≥USB3.0*3（支持多操作系统）。 5.音响≥4*15W。 6.可在显示区域任意位置书写，支持自动唤醒。 7.具备智能护眼组合功能，可自主选择护眼书写、护眼光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。 8.具备屏幕密码锁功能。 9.具备隐藏式菜单功能 10.整机具有触控悬浮菜单。 11.支持在各信号通道下的批注和保存功能，防止因电脑故障无法展开教学；支持所有信道下书写、批注、擦除、笔画粗细设置、颜色设置、二维码分享、保存等功能。 12.具备操作系统一键恢复功能。 13.整机支持蓝牙5.0标准，通过蓝牙音箱播放整机音频。 14.内存≥4G，储存空间≥32G。 15.能对多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 16.互动白板软件支持页面内容二维码扫描分享。 17.支持屏幕录制功能。 18.支持硬件自检。 二、内置插拔式电脑模块参数要求 1.国产CPU：≥核数 8 核，主频 2.3GHz 2.内存：≥8GB 或以上配置；硬盘：≥256GB 固态硬盘； 内置国产正版操作系统。 3.PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 4.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI，≥USB 接口：3 路 USB，预装正版国产操作系统。 7.用户界面：提供桌面操作系统的图形化人机操作 UI 界面，具有良好的用户操作体验，窗 口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 8.文件系统支持：支持 NTFS、Fat 等文件系统。 9.备份还原功能：支持数据备份、数据还原。 10.系统安全级别管理：支持增加不同用户管 理权限支持白名单控制等安全功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 展台 |  | 1.箱体采用全金属冷轧钢材质箱体，壁挂式安装，内置高级拉手，整体厚度≤6.5CM，可选塑胶包裹边角，防止师生碰伤、划伤，超强承重不变形。 2.提供≥800万像素高清定焦镜头，可选择多种分辨率，高清像素≥30帧，可拍摄≥A4画幅。 软件参数： 1.支持对展示画面以及拍摄完成的照片进行放大缩小，可进行顺时针或者逆时针的90°旋转、亮度调节。 2.支持批注功能，批注内容与视频画面保持同步跟随旋转和缩小、放大功能。 3.展示画面拍照，录制功能，支持对比教学，并可对图片和视频资源可保存至本地。 4.同屏对比，支持不限幅面分屏对比，每副图可单独进行全屏、放大、缩小、手写批注等设置。 5.二维码识别功能，支持二维码扫码功能。 6.支持拍照：设备带内置摄像头，可在展台切换信号源，拍摄教室内画面。 7.可设置摄像头自动或锁定对焦，画质可根据需要调节为清晰或高清； 8.支持故障检测功能，可实现自查。 | 台 | 1 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 定制约3000*700*900mm | 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电； 3.柜体：采用≥1.0mm优质高强度镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，组装式设计，双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 8.不锈钢防腐合页：不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年人座在门上方合页不脱落； 9.防腐静音导轨：承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 2 | 物理学生实验桌 | 定制约1200*600*780mm | 1.塑铝结构。 2.台面：采用≥20mm厚一体实芯台面，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、无放射性物质及防撞抗冲击、承重力强。 3.结构：塑铝结构，整体≥1100*580*750mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥410*320*110mm，镂空设计，中间设挂凳卡。 4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格≥580*750mm，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝件深度≥35mm，后端配备加固支撑梁，厚度≥80MM.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌侧脚：桌侧脚预留专用孔位可与地面固定。 | 张 | 24 |
| 3 | 实验凳 | 定制约Φ315*450-500mm | 1.凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm。2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料。 4.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。 | 张 | 48 |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 | 500*200*1250mm | 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。 1.电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 2.照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3.智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 |  | 触摸屏集中控制系统。可执行各分项分页控制； 1.照明控制：分组控制整室照明； 2.电源控制：控制学生AC220V电源； 3.摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 套 | 1 |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 定制 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 | 套 | 1 |
| 4 | 远程控制系统 | 定制 | 1.APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2.能使用APP能控制总电源关闭； 3.APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5.使用APP同时控制电光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 1 |
| 5 | 温湿度监视系统 | 定制 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 |
| 顶部集成供给系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶装主体框架 | 1500*560*290 | 整体采用≥1.5mm冷轧钢板，经激光雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 套 | 6 |
| 2 | 主体防尘保护罩 | 1400*430*150 | 整体采用抗倍特板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 6 |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 990*115*185 | 接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，与铝合金模具一体成型，外部保护罩为ABS注塑成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 | 个 | 12 |
| 4 | 智能多功能高低压智能电源 | AC220/DC24V | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 个 | 12 |
| 5 | 低压电源控制系统 | 定制 | 由教师端控制箱控制 | 项 | 1 |
| 6 | 多功能电源 | 65*65*8mm | 规格：65*65*8mm，接收智能化控制系统控制，内含新国标多功能插座1个。 | 个 | 12 |
| 7 | 485模块 |  | 采用485网络模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接，不含教室网络布线及网线。 | 套 | 12 |
| 8 | 急停装置 |  | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 12 |
| 9 | 供电线路 | 2.5mm² | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 10 | 智能照明 | 1170*85mm | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板。 | 套 | 12 |
| 11 | 集成系统调试 | 标准 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、通风系统安装调试； 5、给排水安装调试； 6、供电系统安装调试； 7、照明系统安装调试。 | 套 | 1 |
| 12 | 系统安装辅件 | 标准 | 采用双槽钢横梁吊装方式，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 1 |
| 装 修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 |  | 600*600*8mm厚铝扣板,镀锌08吊丝固定，38主龙骨支架，32三角龙骨调平，面层扣板 | ㎡ | 48.4 |
| 2 | 窗帘盒 |  | 18厚阻燃板底层，10mm石膏板面层阻燃板底层木龙骨固定，08镀锌吊丝加固调平，底层刷防火涂料三遍，面层封石膏板 | m | 8.59 |
| 3 | 拆除搬运 |  | 原实验室桌凳拆除搬运到学校指定地点 | 批 | 1 |
| 4 | 踢脚线 |  | 九厘板底层，面层08厚拉丝不锈钢U型材质 | 批 | 1 |
| 5 | 乳胶漆 |  | 石膏找平,刮腻子三遍，打磨一遍平整，两遍乳胶漆 | 项 | 1 |
| 6 | 强电 |  | 灯线，插板线，2.5²铜线，开槽布暗线 | m | 280 |
| 7 | pvc线管 |  | 强电线穿管 | m | 115 |
| 8 | 开关 |  | 国标四开开关 | 个 | 2 |
| 9 | 插板 |  | 国标五孔 | 个 | 6 |
| 10 | pvc地胶 |  | 地面使用3mm防火防腐防滑塑胶地板铺贴 | ㎡ | 48.4 |
| 11 | 地面自流平 |  | 地面自流平两遍找平，打磨一遍平整，铺贴塑板地胶 | ㎡ | 48.4 |
| 12 | 地面界面剂 |  | 界面剂做在最底层与原地面增加粘合力 | ㎡ | 48.4 |
| 13 | 石材台面 |  | 窗台人造石，台面18mm厚，芝麻白，磨圆边，云石胶粘贴 | m | 2.6 |
| 14 | 烤漆窗套 |  | 窗套烤漆，18mm厚多层，面层烤漆，收口线条，发泡胶固定安装 | m | 7.5 |
| 15 | LED平板灯 |  | 600*600mm LED暗装平板灯65W | 个 | 12 |
| 16 | 物理室制度牌 |  | 高700mm 宽500mm，使用5mm厚亚克力双面，广告钉固定原墙面 | 个 | 6 |
| 17 | 墙面铲除 |  | 铲除原墙面 | 项 | 1 |
| 18 | 喷绘卷帘 | 定制 | 灰色布艺遮光窗帘，遮光度≥90%，消毒定型 | 批 | 1 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 定制约3000*1200*800mm | 1.全钢结构： 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理，防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 2、柜体、柜门、抽屉采用采用≥1.0mm高强度镀锌钢板。 3、柜体经折弯成型焊接一体成型，操作台力学性能满足：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次；垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次；持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，24h；独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度40mm；独立操作台垂直加载稳定性：≥750N；活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次；垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 4、抽屉导轨采用：防腐三节静音导轨。 5、合页采用不锈钢防腐合页。 | 张 | 1 |
| 2 | 岛式插座 |  | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为新国标五孔插座， | 个 | 4 |
| 3 | 仪器柜 | 定制约1000*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 个 | 14 |
| 4 | 加大仪器柜 | 1350*500*2000 | 全钢结构 1、柜体、柜门、隔板采用1.0mm高强度镀锌钢板。 2、柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3、柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4、隔板采用20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 个 | 6 |
| 5 | 小推车 | 定制约600*450*850 | 1.层板内空净尺寸长宽550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK； 2.推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，整体焊接后打磨抛光处理； 3.配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能； 4.产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 个 | 1 |
| 物理仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 初中电学演示箱 | 荣耀款 | 磁贴式 全套器材共206种，292件 | 套 | 6 |
| 2 | 保险丝作用演示器 | 23037 | 教师演示 | 套 | 6 |
| 3 | 电阻定律实验器 | 23024 | 教师演示 | 套 | 6 |
| 4 | 光具座 | 25005 | 学生用 | 套 | 30 |
| 5 | 凸透镜 | / | f=10cm | 个 | 30 |
| 6 | 凸透镜 | / | f=20cm | 个 | 30 |
| 7 | 空气压缩引火仪 | 22203 | 教师演示 | 套 | 6 |
| 8 | 手摇交直流发电机 | J2417型 |  | 套 | 6 |
| 9 | 两头U型插头导线 | / |  | 根 | 600 |
| 10 | 甲电池 | / |  | 个 | 100 |
| 装 修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 |  | 600*600*8mm厚铝扣板,镀锌08吊丝固定，38主龙骨支架，32三角龙骨调平，面层扣板 | ㎡ | 48.4 |
| 2 | 窗帘盒 |  | 18厚阻燃板底层，10mm石膏板面层阻燃板底层木龙骨固定，08镀锌吊丝加固调平，底层刷防火涂料三遍，面层封石膏板 | m | 8.59 |
| 3 | 拆除搬运 |  | 原实验室桌凳拆除搬运到学校指定地点 | 批 | 1 |
| 4 | 踢脚线 |  | 九厘板底层，面层08厚拉丝不锈钢U型材质 | 批 | 1 |
| 5 | 乳胶漆 |  | 石膏找平,刮腻子三遍，打磨一遍平整，两遍乳胶漆 | 项 | 1 |
| 6 | 强电 |  | 灯线，插板线， 2.5²铜线，开槽布暗线 | m | 280 |
| 7 | pvc线管 |  | 强电线穿管 | m | 115 |
| 8 | 开关 |  | 国标四开开关 | 个 | 2 |
| 9 | 插板 |  | 国标五孔 | 个 | 6 |
| 10 | pvc地胶 |  | 地面使用3mm防火防腐防滑塑胶地板铺贴 | ㎡ | 48.4 |
| 11 | 地面自流平 |  | 地面自流平两遍找平，打磨一遍平整，铺贴塑板地胶 | ㎡ | 48.4 |
| 12 | 地面界面剂 |  | 界面剂做在最底层与原地面增加粘合力 | ㎡ | 48.4 |
| 13 | 石材台面 |  | 窗台人造石，台面18mm厚，芝麻白，磨圆边，云石胶粘贴 | m | 2.6 |
| 14 | 烤漆窗套 |  | 窗套烤漆，18mm厚多层，面层烤漆，收口线条，发泡胶固定安装 | m | 7.5 |
| 15 | LED平板灯 |  | 600*600mm LED暗装平板灯65W | 个 | 12 |
| 16 | 物理室制度牌 |  | 高700mm 宽500mm，使用5mm厚亚克力双面，广告钉固定原墙面 | 个 | 6 |
| 17 | 墙面铲除 |  | 铲除原墙面 | 项 | 1 |
| 18 | 喷绘卷帘 | 定制 | 灰色布艺遮光窗帘，遮光度≥90%，消毒定型 | 批 | 1 |
| 校级机房 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 考试管理服务器 |  | 1.CPU16核 2.5GHz L3：32MB 2. 内存:32GB DDR4 3.UniServer G5 2U前置8LFF硬盘背板模块(CTO&BTO) 4.4TB 12G SAS 7.2K 3.5in EM HDD UC通用硬盘模块(CTO&BTO)*3 5.G5 2U X8X16X8 PCIE3 Riser(槽位1/2)模块(CTO&BTO) 6.PMC G3超级电容模块(应用在2U标卡)(CTO&BTO) 7.12Gb 2端口SAS RAID卡(带2GB缓存,支持8个SAS口,PCIe)(FIO) 8.4端口1GE电接口OCP3.0网卡(CTO&BTO) 9.550W 交流&240V高压直流电源模块(DT-R1-白金)(CMCTO)*2 10.AUX信号电缆-0.35m-(HMB(6*1)1.25)-(UL2835)-(HMB(6*1)1.25) 11.背板电源线-0.33m-(HMB(5*1)3.0)-(UL1007)-(HMB(3*2)3.0) 12.SAS电缆-0.9m-(MiniSAS 68P直)-(SAS 3.0)-(MiniSAS HD 72P下弯) 13.G5 2U 6038风扇模块(CTO&BTO)*6 14.G5 2U/1U滚珠滑轨(CTO&BTO) | 台 | 1 |
| 2 | 实验考试智能管理平台 |  | 一、考务管理中心 1.系统架构：系统采用WEB形式的B/S结构，所有应用服务应运行在centos7.4及以上版本，且系统管理及升级只在服务器进行。 2.登录管理：系统以帐号密码方式登录，支持进入个人中心，自行修改头像、手机及密码等相关信息。 3.用户管理：系统支持对用户进行批量导入操作，支持以Excel模板形式进行批量导入，完成用户管理操作。 4.基础数据管理：系统支持对实验室、学生、班级进行统一管理，可进行新增、删除、修改、查询、启用及禁用等操作。 5.考试管理：系统具备考试管理功能，系统支持预览考试详情，考试详情包含考试模式、报考年级及时长等信息。系统支持快速创建考试，按照系统步骤逐步完成考试创建，选择本次考试模板，自动生成基础配置信息，选择科目试题，试题需支持对试题基础信息、评分标准及题型进行再次编辑修改，即可完成考试创建。 6.题型管理：系统针对理化生实验考试的特性，系统设计多种题型选择包括选择题、填空题、表格题、标注题，便于学生有序作答记录实验结论及阅卷老师可高效评卷。 二、考点管理中心 1.考生照片管理：系统支持单个/批量进行对考生照片进行导入等操作。 2.数据包导入：系统支持导入由市级/区级下发的考试数据包，导入后点击详情，可在系统查看考试信息，信息包含但不限于考试批次、报到时间、考试时间及考生数量等。 3.确认单打印：系统支持考前核对考试相关信息一致性，为满足考务需求，设计编排信息确认表、试卷信息确认表打印功能，无需另外安装打印驱动。 4.考务帐号管理：系统支持以EXCEL形式自动生成对应考场批次考务工作人员如抽签老师、监考老师的账号。 5.标记名单管理：系统支持显示标记名单，标记名单包含本场考试中的缺考名单、异常名单及违纪名单。 6.补考处理：系统支持勾选补考名单与异常名单，输入补考时间进行提交补考，即可发起备用批/补考处理。 三、实验操作考试抽签系统 1.一键抽签：支持系统抽签，操作简单。 2.结果图形显示：系统支持以图像化形式显示抽签结果。 3.快速打印：系统支持进行打印抽签确认表及座位条。（支持调整表格形式） 4.数据联动：抽签结果自动传输至考场监考管理系统，待考生进入考场后，可在指定时间开考。 四、视频存储管理 流媒体服务：系统支持实时录制≥72路以上摄像头视频，回传视频压缩机制采用H264、H265标准，回传视频不丢帧，文件只保存考生考试视频有效时间，视频多路时长精度≤1秒，并视频需支持提前结束以及延后结束，为人工视频评卷提供流媒体服务。 五、实验操作考试人工视频阅卷 1.视频画面：系统显示双路视频画面，支持切换视频摄像头机位，支持双击放大查看单路视频画面，支持双路视频同步时间查看。 2.视频倍速播放：支持阅卷视频倍速（可慢可快）播放，速度范围（0.5 — 8）。 3.AI赋分：系统支持将AI智能赋分结果导入至阅卷系统，支持截取得分点关键帧，支持关键帧得分点前后3~5秒自动连续播放功能，支持操作错误提醒功能。 4.问题卷标记：支持在批阅过程中标记问题卷，问题卷自动同步至中心组重新处理。 5.查看截图阅卷：支持显示评分标准及考生答题卡，可点击查看学生答案和截图。 6.扣分制评阅：系统设计满分键，根据视频播放进行扣分法评分。 7.质检抽样：系统支持对试卷进行质检抽样，系统随机抽检考生视频，显示各评分点一评、二评及仲裁详情，如对考生视频评分情况存在异议，可直接提交质疑卷，自动同步至中心组重新处理。 8.试评功能：系统支持按小组独立展开试评，正评。使得评卷老师在试评模式中快速熟悉系统操作并形成统一的评分标准。 9.质量把控：阅卷系统需支持通过标准卷及样卷对阅卷过程进行质量把控，正式阅卷前须要有采样阶段，包含标准卷的采样以及样卷对采样，且需支持用户对所有试题自定义选定相应数量的标准卷以及样卷，阅卷过程中，阅卷老师必须通过一定数量的标准卷批阅合格后，才能进行正评阶段，且老师在进行阅卷时， 可随时查看该试题的对应样卷作为打分参考；且按照一定几率给老师发放标准卷，支持用户对标准卷几率做配置； 若老师评分和标准卷打分不一致， 系统需记录偏差结果，中心组和质检组老师系统页面可查看老师的标准卷偏差情况。 10.仲裁区分：系统需支持在仲裁界面将双评中得分不一致的地方以红色字体做出区别，便于仲裁老师快速定位，提高仲裁效率；且支持若双评得分一致，则将仲裁的分数默认设置成该一致的得分。 11.可视乎进度查询：需满足可视化的阅卷进度查阅，进度含试题阅卷进度、试题仲裁总进度、试题中心审查进度。 | 套 | 1 |
| 3 | 实验操作日常教学管理 |  | 一、教学管理平台 1.数据监控：系统支持查看学校统计数据，包含各学科各年级各班级实验完成情况，且支持筛选，快速搜索信息。 2.定制化标识：系统支持学校自定义学校名称、在系统上传显示学校LOGO； 3.班级管理：系统需支持班级管理功能，支持对班级的教师、学生等相关数据管理，包含管理班级各科老师、学生，查看班级每堂课课堂报告，包括出勤人数，上课时长，互动次数，学生获得奖励（星星）数量、答题数量及平均正确率，及查看学生实验视频和互评报告等； 4.实验资源：系统需支持查看实验相关资源，包含实验视频、所需仪器耗材、实验步骤、评分要点及注意事项。 5.个人题库：系统需支持管理个人题库，除标准题库外，支持自行新增试题，建立个人题库。 6.统计分析：系统需支持数据统计功能，支持老师查看开课次数、上课时长、实验次数、互动次数、互动详情、实验资源详情以及学生互动、奖励、试验得分、在线时长排行榜； 7.实验室管理：系统需支持实验室管理功能，支持进行新增实验室，设置实验室行列数、IP地址以及学生终端摄像头配置等操作； 8.课本管理：系统需支持上传和管理电子课本功能，电子课本需以教材版本、科目、年级、章节等维度管理，紧密贴合用户习惯，便于更好维护电子课本、教案、试题等资源； 9.用户管理：系统支持进入个人中心，自行修改头像、姓名、角色、所负责科目、手机及密码等相关信息； 二、教师端应用系统 1.登录管理：系统以帐号密码及人脸登录两种方式登录； 2.多场景应用：系统需支持课前、课中及课后应用系统，课前可通过系统点击我的课本，查看电子课本，课中可点击上课，与学生终端实现终端同屏互动，课后可点击班级管理，查看所管班级、所管学生、所上的实验、实验课具体的出勤信息以及学生课堂的操作实验视频等信息； 3.考勤管理：系统需支持可视化显示学生缺勤信息、签到信息以及学生的具体座位； 4.白板功能：系统需支持白板功能，教师可通过白板涂画填写、擦除、撤销、恢复及清空等操作，且支持不断新增白板，保留多张板书； 5.教师广播：系统需支持教师端同屏至学生端，且支持全屏播放，便于学生集中教师的讲解内容，教案内容； 6.实验实操：系统需支持课堂发起学生实验实操，其中可包含AI赋分类实验及非AI赋分类实验，发起实验前，支持实操前播放标准视频提醒学生操作规范以及注意事项后，发布实验，学生进行小组实验，教师可通过教师端监控所有学生端的操作画面，同时系统自动开启操作视频录制功能； 7.实验互评：系统需支持互评功能，实验操作结束后，教师通过教师端控制开始/结束实验互评，不满意分配可重复点击重复分配； 8.试题测试：系统需支持发起测试功能，教师通过系统发起测试，自行选择题库内试题，自定义测试时间，发起测试，测试结束后，系统支持自动统计班级答题情况，其中包含答题排行榜， 答题正确率等数据； 9.课堂互动：系统需支持试题抢答及抽选功能，教师可通过系统选择试题发起课堂抢答或抽选，活跃课堂氛围。 10.学生示范：系统需支持学生示范功能，教师可通过系统发起学生示范，任选一台学生端，开展学生实操示范。 | 套 | 1 |
| 楼梯口书架 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 规格型号（mm) | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 楼层数字异形书架 | 定制 | 高2000mm，宽1400mm，厚280mm;采用多层板或压缩板，25mm厚双面烤漆板柜体，背板采用10mm厚单面烤漆板。 | 个 | 3 |
| 2 | 字母异形书柜 | 定制 | 高2000mm，宽1200mm，厚280mm;采用多层板或压缩板，25mm厚双面烤漆板柜体，背板采用10mm厚单面烤漆板。 | 个 | 3 |
| 3 | 文化墙 | 定制 | 长2800mm，宽1000mm, 采用20mm厚PU板做底层，面层亚克力3mm厚度，做异形文化墙面。 | 项 | 3 |
| 4 | 软包凳 | 定制 | 长:800mm，宽600mm，高500mm,椭圆形状,多层板做造型椭圆，坐垫厚度50mm海绵软包，面层人造革皮面。 | 个 | 3 |
| 5 | 墙柜 | 定制 | 宽1920mm，高3600mm,采用25mm厚双面烤漆板或压缩板柜体，背板采用18mm厚，安全牢固。 | 个 | 1 |
| 多媒体设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机 |  | 1.机箱：标准立式机箱。 2.处理器：国产处理器，8核，主频≥2.7GHz 3.内存：8GB DDR4，内存插槽*2，可扩展到32G内存。 4.显卡：2G独立显卡。 5.硬盘：≥512G SSD。 6.接口：≥8 个USB 接口（至少2个USB 3.0），≥1 个 VGA 接口，≥1个HDMI 接口。 7.显示器：与主机同品牌，≥22吋高清窄边框显示器，分辨率1920*1080。 标配 VGA+HDMI 视频接口。 8.键盘、鼠标：USB有线键盘鼠标（键盘防水等级不低于IPX7 级。 9.硬盘数据保护功能：提供基于BIOS固件系统还原软件。 10.操作系统和办公软件：正版统信操作系统、 WPS 办公软件、版式软件（支持Windows系统，不预装）。 11.网卡： 自适应 10/100/1000M 网卡， 可选配同品牌网络防雷模块。 | 台 | 10 |
| 2 | 操作系统 | 国产操作系统 | 国产操作系统 | 套 | 10 |
| 3 | 办公软件 | WPS办公软件 |  | 套 | 10 |
| 4 | 彩色打印机 |  | 1.功能：彩色打印，复印，扫描三合一；配色：白色+深灰 2.打印速度（A4）：18页/分钟 3.首页打印时间：小于11秒 4.最大月打印量：30000页 5.分辨率（dpi）：最大1200*600dpi 6.打印语言：PCL6/PS3；处理器：1GHz；内存：1GB 7.双面打印：自动双面 8.显示屏：2行LCD 9.复印功能：票据复印、身份证复印 身份证复印纠偏、多合一复印、克隆复印、海报复印 10.扫描类型：平板 11.纸张输入容量：自动纸盒：250页；手动进纸器：1页；纸张输出容量：100页 12.接口类型：高速USB 2.0，有线网络IEEE802.3 10 /100Base-Tx，无线网络IEEE802.11b/g/n 耗材类型：鼓粉一体；随机硒鼓：黑色：CTL-1100K（1000页），彩色：CTL-1100C/CTL-1100M/CTL-1100Y（700页） | 台 | 1 |
| 5 | 打印机 |  | 1.功能：打印，复印，扫描三合一 2.配色：深灰+灰白 3.打印速度（A4）：22页/分钟 4.首页打印时间：小于7秒 5.最大月打印量：10000页 6.分辨率（dpi）：最大600*600dpi 7.打印语言：GDI；处理器：600MHz；内存：256MB 8.双面打印：手动双面 9.显示屏：2行LED 10.复印功能：身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印 11.扫描类型：平板 12.纸张输入容量：150页；纸张输出容量：100页 13.接口类型：高速USB 2.0；有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx ; 无线WiFi：IEEE 802.11b/g/n； 14.无线WiFi：IEEE 802.11b/g/n 15.耗材类型：鼓粉一体 16.随机硒鼓：PD-206（1600页）；商品硒鼓：PD-206（1600页） | 台 | 4 |
| 物理仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 |  | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接； 2、半透明外壳设计，科内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集； 数字化相关产品需满足现行的人民出版社新课标教材的要求，提供国内出版社新课标教材使用该系统的扫描图片，并注明在教材分册号、页码。 | 只 | 1 |
| 2 | 传感器数据显示模块 |  | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，1.77吋彩屏，刷新频率35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电。 | 只 | 2 |
| 3 | 多量程电流传感器 |  | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在操作系统下进行实验演示。 | 只 | 2 |
| 4 | 微电流传感器 |  | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在操作系统下进行实验演示。 | 只 | 2 |
| 5 | 多量程电压传感器 |  | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零。可在操作系统下进行实验演示。 | 只 | 2 |
| 6 | 分体式位移传感器 |  | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在操作系统下进行实验演示。。 | 套 | 2 |
| 7 | 光电门传感器 |  | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口采用BT接口，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 2 |
| 8 | 机械能守恒实验器 |  | 由底座、刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、光电门传感器、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓组成，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度的实验数据；拥有独立的专用软件；通过数据计算可以计算出摆球的动能、势能和机械能，并同时描绘出动能、势能和机械能随摆球下落高度的图线，得到随着摆球下落高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论，完成对机械能守恒定律的定量探究。 该产品必须满足以下要求： 1.摆锤在一次下落过程中，通过其自带的光电门传感器，可以同时测量并记录摆锤在六个不同高度时的速度大小。 2.软件自动计算并记录出6个挡光位置的速度大小，并能进一步计算出摆锤的动能、势能和机械能，同时描绘出动能、势能和机械能随摆锤下落高度的变化图线。通过数据表格和图线可以得到随着摆锤下落时，随高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论。 3.摆锤速度的记录非通过角速度或转速换算而来，为通过光电门传感器测得挡光时间，并由基本公式“V=S/T”得出瞬时速度，重力势能通过设定零势能点，由刻度板度数高度h，并由基本公式Ep=mgh得出。 | 套 | 2 |
| 9 | 向心力实验器 |  | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系。 | 套 | 2 |
| 10 | 微电流传感器 |  | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在操作系统下进行实验演示。 | 只 | 4 |
| 11 | 压强传感器 |  | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器。可在操作系统下进行实验演示。 | 只 | 4 |
| 12 | 数据采集器 |  | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接； 2、半透明外壳设计，科内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集； 数字化相关产品需满足现行的人民出版社新课标教材的要求，提供国内出版社新课标教材使用该系统的扫描图片，并注明在教材分册号、页码。 | 只 | 1 |
| 13 | 无线接口 |  | 1、模块化结构； 2、采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道； 3、与数据采集采用SATA接口连接； 4、无线接口自带指示灯，可指示传感器连接通道。 | 只 | 1 |
| 14 | 传感器无线发射模块 |  | 1、模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，20m内互不干扰。 2、自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求。 3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可连接专用充电线进行充电。 | 只 | 4 |
| 15 | 传感器数据显示模块 |  | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，1.77吋彩屏，刷新频率35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电。 | 只 | 2 |
| 16 | 传感器转接模块 |  | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接。 | 只 | 2 |
| 17 | 附件 |  | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等。 | 套 | 1 |
| 18 | 软件包 |  | 1、 一“键”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 5、 并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了传感器软硬件系统强大的功能。 6、 组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7、 自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台：windowsXP、windows7、windows8、windows10等。 | 套 | 1 |
| 19 | 温度传感器 |  | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在操作系统下进行实验演示。 | 只 | 1 |
| 20 | pH传感器 |  | 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在操作系统下进行实验演示。 | 只 | 2 |
| 21 | 氢气传感器 |  | 测量范围：0~100%LEL；分度：0.1%；用于检测气体中氢气含量；连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在操作系统下进行实验演示。 | 只 | 1 |
| 22 | 电子天平 |  | 1.最大秤量1000g ,分度值 0.01g，天平等级三级。 2.塑料上下壳，配有调整脚，LED显示。 3.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径128mm。 4.使用电源：220V 50Hz。 5.全量程去皮称重模式，附防风透明罩。 | 台 | 6 |
| 23 | 恒温恒湿培养箱 |  | 控温范围：5-65℃，湿度范围35-95%RH | 台 | 1 |
| 24 | 恒温培养摇床台式振荡器 |  | 台式，震荡频率：40-300转/分 | 台 | 1 |
| 25 | 24L自动型灭菌锅 |  | 24L自控定时 | 台 | 1 |
| 26 | 金属微生物接种环5mm |  | 微生物实验教室器材。手柄长约80mm，采用塑料材质制成，上接长约100mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一带柄直径10mm的银白色金属环。 | 个 | 100 |
| 27 | 耐高温棉线 |  | 粗细约1.5mm，每卷100m | 卷 | 10 |
| 28 | 玻璃涂布棒 |  | 三角形 | 个 | 100 |
| 29 | 减数分裂—染色体变化模型组件 |  | 磁吸式，背面强磁/顶点可拆卸 | 套 | 40 |
| 30 | 神经银电极屏蔽盒 |  | 材质：不锈钢有机玻璃 | 个 | 5 |
| 31 | 小动物器械包 |  | 包含禽鸡兔等解剖器械 | 套 | 5 |
| 32 | 锌铜弓 |  | 金属 | 个 | 10 |
| 33 | 3.5%FeCl3 |  | 500ml每瓶 | 瓶 | 5 |
| 34 | 无水乙醇 |  | 500ml每瓶 | 瓶 | 10 |
| 35 | 生理盐水 |  | 500ml每瓶 | 瓶 | 5 |
| 36 | 电导率传感器 |  | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 2 |
| 37 | 色度传感器 |  | 测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 只 | 2 |
| 38 | 浊度传感器 |  | 测量范围：0 NTU ~400NTU；分度：0.1 NTU，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 2 |
| 39 | 氯离子传感器 |  | 测量范围：10-5~1mol/L；分度：10-5mol/L；用于检测溶液中氯离子浓度。支持与采集器的有线通讯、无线和独立数据显示通讯工作方式。 | 只 | 2 |
| 40 | 钾离子传感器 |  | 测量范围：10-5~1mol/L；分度：10-5mol/L；用于检测溶液中钾离子浓度。支持与采集器的有线通讯、无线和独立数据显示通讯工作方式。 | 只 | 2 |
| 41 | 相对湿度传感器 |  | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在操作系统下进行实验演示。 | 只 | 2 |
| 42 | 溶解二氧化碳传感器 |  | 测量范围：4.4 ppm ~1800ppm，分度：0.1 ppm；用于检测水中二氧化碳含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 2 |
| 43 | 袖珍生化密封实验器 |  | 与二气化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 | 只 | 2 |
| 44 | 多用途生化传感器支架A |  | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm | 个 | 2 |
| 45 | 多用途生化传感器支架B |  | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：800mm | 个 | 2 |
| 46 | 温度传感器 |  | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 2 |
| 47 | 微电流传感器 |  | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 2 |
| 48 | 双量程光照度传感器 |  | 测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx，通过按钮切换量程，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在操作系统下进行实验演示。 | 只 | 2 |
| 49 | 酶的高效性实验器 | 定制 | 由Y型管和胶塞总成构成，配合相对压强传感器使用进行生物酶的特性等实验。 | 套 | 5 |
| 50 | 电动打孔器 |  | 实验室用，钻孔直径为1.5mm~10mm | 个 | 2 |
| 51 | 升降台 |  | 升降台可自由升降高度，用于控制酒精灯的高低 | 个 | 3 |
| 52 | 仪器柜 |  | 规格：≥1850*900*390mm;基材采用优质冷轧钢板，厚为 0.8mm。柜体经酸洗、磷化处理，静电喷塑，颜色为灰白色。表面光滑、 平整、无尖角、凸起。表面色泽一致， 喷涂均匀无痕迹。符合国家标准。坚 固耐用，环保无毒。 | 台 | 6 |
| 53 | 课桌 |  | 整体尺寸：1200*450*760 1、桌面：桌面选用16mm厚黄榉色环保型三聚氰胺板，1.2mm厚钢包边处理。防水、防火、防裂。四角圆弧处理，保证使用安全； 2、桌斗：1050*370*170mm，桌斗采用钢制； 3、桌斗侧板≥0.8冷轧钢板；4、桌腿、下脚及拉筋采用30*40*1.2mm钢管。 | 张 | 30 |
| 54 | 学生凳 |  | 尺寸330*240*420，凳腿：25*25*1.2mm厚方钢管。二氧化碳气体保护焊接而成，表面要求经过抛丸除油除锈处理、静电喷涂。脚套采用高强度PP材料，耐磨、高抗冲、无噪音。精确尺寸及桌面颜色以学校确认为准。 | 张 | 64 |

- 服务要求

1.保质保量将设施设备安装到位，并进行调试、演示及相关培训。

2.保证售后服务质量。设施设备出现问题时，及时派出维修人员进行维修。

3.及时提供软件升级服务。

4.安全要求：认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强制性标准、安全操作规程等，建立健全安装现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保护环境卫生，保持安装现场整齐有序，做到文明施工。

5.运输要求：尽量选择风险小、运费低和运距短的运输路线。运杂费一次性包死在总价内，采购人不再额外支付，包括从生产厂家到使用（安装）现场的包装、装载、运输、卸载、现场保管、二次倒运等费用。

6.包装要求：

（1）全部货物（产品）均应按照国家、行业规定的标准和保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

（2）当包装使用塑料、纸质、木材等包装材料时，除应当按照国家、行业规定的包装标准进行包装外，还需按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕）123号）规定的环保要求进行包装。

（3）当采用快递交货方式时，快递包装除应当按照国家、行业规定的包装标准进行包装外，还需按照《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕）123号）规定的环保要求进行包装。

（4）货物（产品）属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。

四、售后要求

1.成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；

2.成交供应商责货物（产品）的现场安装、调试和启动；

3.成交供应商负责货物（产品）的安装、启动、运行及维护等对使用人员进行免费培训：培训主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物，成交供应商还需就货物的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物安装现场或由使用方安排；

4.质保期自采购人在货物质量验收单（终验）上签名之日起计算，质保费用计入总价；

5.质保期内，成交供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

6.货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为2时；非工作期间为4小时；

7.成交供应商在接到甲方通知后须24小时内完成维修或更换，并承担修理或更换的费用；

8.所有货物服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派专人到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担；

9.质保期结束后的货物维修、维护及费用由双方另行协商。