| 大荔县公安局情指勤舆一体化项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品类别 | 技术参数 |
| 1 | 移动布控球 | 布控球 | 具有1个全景摄像头和1个特写摄像头，支持两个摄像头同时预览。 0.0001Lux @ (F1.6，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。 0.00005Lux @ (F1.6，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 机身自带2.4英寸LCD触摸屏，支持视频预览、功能设置、系统参数设置，支持控制云台进行转动、变焦命令，支持智能功能选择 ★具有三个SIM卡卡槽，支持移动、联通、电信5G SIM卡，兼容移动、联通、电信4G SIM卡 内置双拾音器，在目标声源平均声级（距声源1m处）为65dB(A)、背景噪声不大于40dB(A)的环境中，拾音器距声源10米处监听到的声音应清晰。 ★预览界面显示红、绿、黑三种状态；支持循环播报及关联语音报警输出，支持不少于5个循环文件播报，支持不少于5个语音报警输出功能，支持自定义语音播报；支持不戴安全帽报警照片以及取证录像 特写摄像头抓拍图片分辨率为2560*1440，全景摄像头抓拍图片分辨率为1920*1080 在只输出主码流，分辨率设置为1920×1080帧率为30 fps、码率为4Mbps，视频图像传输至客户端延时≤140ms。 显示屏可显示设备显示状态：存储时间、蓝牙连接状态、WIFI连接状态、3G/4G连接状态、平台连接状态、录像状态、定位状态、电量显示，屏幕可开启和关闭 支持定时任务，当设备待机时间达到设定值时，可自动运行调预置位、巡航扫描、花样扫描等功能 支持2.4G/5G，可通过WiFi接入无线网络，也可将自身设置为WiFi热点，支持通过手机或PAD直连访问操作 支持36倍光学变倍，支持12倍数字变倍。 使用内置锂电池供电时，设备正常运行不低于10小时 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设 人脸检测功能，支持内置存储卡（128 GB）存储20万张人脸图片；支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；支持单场景同时检出不少于30张人脸照片，并支持面部跟踪 在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx。车牌白天识别准确率≥99%（含新能源车牌） 特写摄像头水平旋转范围：360度连续旋转，垂直旋转范围： -20度 ~ 90度 水平手控速度: ≥100°/s；垂直手控速度: ≥100°/s。 主码流视频分辨率与帧率：50Hz: 2560×1440，25帧/秒；1920×1080，25帧/秒；1280×720，25帧/秒；704×576，25帧/秒；352×288 25帧/秒。 预置位数目不少于256个 内置双喇叭，在喇叭平均声级（距喇叭1m处）为60dB(A)、背景噪声不大于35dB(A)的环境中，距喇叭30米处应能清晰听到喇叭播放的语音。 支持黑白名单功能，可对黑名单车辆进场报警，并以语音的方式将布控车辆车牌号码报出。黑名单录入车辆数量不少于12万 支持通过WEB界面将单张/多张图片批量导入至设备，支持通过手机客户端将单张图片导入至设备，支持30万个人脸名单库，支持10个特殊人员名单库 具备GPS/北斗/混合定位功能，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息，在定位模块启动后8秒内可显示定位信息，水平定位误差小于12米 |
| 2 | 前端产品 | 半球 | 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置红外与白光补光灯。 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。 最低照度彩色：0.001 lx ，灰度等级不小于11级。 白光补光距离不小于15米。（公安部检验报告证明） 需支持双码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流704x576@25fps。 在2688x1520 @ 30fps下，清晰度不小于1500TVL。 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 需支持DC12V/POE供电。 |
| 3 | 传输产品 | 24口交换机 | 提供24个PoE电口，1个光口 |
| 4 | 系统管理 | 视频监督综合应用平台 | 1.平台门户：支持用户自定义快捷入口；支持自定义菜单内容，支持平铺及分类两种菜单展示模式；支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2.统一认证：支持用户名密码认证方式及PKI认证方式； 3.权限管理：支持用户管理、部门管理、角色管理；支持设置用户权限信息；支持设置用户登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等； 4.资源目录管理：支持区域目录管理及资源管理；支持国标目录、模板导入目录、自定义目录等目录类型； 5.日志管理：支持操作日志、系统日志的存储和查询； 6.时间同步：支持通过NTP服务对前端摄像机、平台服务器进行时间同步。 |
| 5 | 视频监控 | 视频监督综合应用平台 | 1.支持视频的实时预览功能，若设备具备云台转动能力，可进行点位的预置点设置、巡航轨迹设置等； 2.支持视频监控的录像回放功能，可支持高倍速、即时回放、倒放等一系列关于录像的功能。 |
| 6 | 视频联网 | 视频监督综合应用平台 | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1.支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2.支持资源同步能力； 3.支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4.支持级联视频点位设备操作控制能力。 |
| 7 | 智能督察预警 | 视频监督综合应用平台 | 1.支持使用AI开放平台训练算法、行为分析算法对视频进行智能分析，经由平台预警逻辑处理后产生相应的业务预警； 2.支持预警弹窗提醒，并提供客户端语音播报能力； 3.支持查看实时预警信息，并可根据组织目录、预警类型、时间等条件进行筛选，支持收藏预警； 4.支持查看预警截图、预警实时画面、预警前后N分钟录像； 5.支持对预警进行处理，可补充问题描述、违规类型、违规等级等信息，提交后生成问题单归档。 |
| 8 | 存储产品 | 存储 | 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V 标配≥4个千兆网口，支持4个PCI-E3.0，或可扩展 RS485 接口、eSATA 接口，可扩展至 15个千兆网口，或增配 12个 10Gb /25Gb光纤接口或增配 12 个 8Gb/16Gb/32Gb 光纤接口或增配 12个 HDMI 接口或增配 9 个Mini SAS HD接口，支持GPU智能卡，支持PCI-E X16和PCI-E X8，可支持12GB SAS扩展口 每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作;支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1 具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 支持不低于2048Mbps图片转发；支持不低于2048Mbps图片并发输入，同时不低于2048Mbps图片并发输出 支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断。 ★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； ★设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复 ★支持运维客户端监管存储设备状态，包括系统、硬盘、环控、报警、保养灯等模块，并同步实时展示；运维客户端可展示设备的在线和离线状态，并同步统计在线、离线设备的数量；针对在线设备，同步显示连接异常、警告等状态信息，并统计相关数量；运维客户端支持设备报告的管理和下载功能。支持手动下载及策略下载；可设置下载时间，下载数量，及周期性管理；可灵活配置下载周期，支持每天、每三天、每周、每月等模式的配置 ★提供3C、公安部委托型式检验报告、公安部GB/T28181检测报告GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求检查报告； |
| 9 | 数据中心 | 警务督察服务器 | 支持32路视频流实时分析（H.264/H.265，支持720P-800W分辨率 ） 支持3大类算法： 1、工作状态检测（离岗检测、睡岗检测、脱岗检测）、审讯状态检测（单人审讯检测、人数异常检测、区域人数检测）、异常行为检测（剧烈运动检测、打架斗殴检测、攀高检测）、 2、机械库状态检测：穿越警戒线检测、区域入侵检测、进入区域检测、离开区域检测 3、抽烟检测 处理器： intel酷睿高性能CPU； GPU：8颗高性能GPU芯片；单芯片提供16TOPS INT8算力； 内存：8G DDR3 内存； 硬盘：内置1个240GB SSD 硬盘； 数据接口：4个千兆自适应网口，4个USB3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口； |
| 10 | 数据中心 | 双路通用服务器 | CPU：配置2颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 |
| 11 | PC产品 | 安防配套PC | 技术路线：Intel； CPU：i5-12400； 内存：8GB； 硬盘：256G SSD； 显示器：23.8英寸； 显卡：集显； |
| 12 | 辅材及工程配套 |  | 六类网线、电源线、电料、支架、设备箱、辅料、设备运输等 |

| 序号 | 名称 | 产品类别 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动布控球 | 布控球 | 套 | 2 |
| 2 | 前端产品 | 半球 | 台 | 100 |
| 3 | 传输产品 | 24口交换机 | 台 | 23 |
| 4 | 系统管理 | 视频监督综合应用平台 | 套 | 1 |
| 5 | 视频监控 | 视频监督综合应用平台 | 路 | 1000 |
| 6 | 视频联网 | 视频监督综合应用平台 | 套 | 1 |
| 7 | 智能督察预警 | 视频监督综合应用平台 | 套 | 1 |
| 8 | 存储产品 | 存储 | 台 | 2 |
| 9 | 数据中心 | 警务督察服务器 | 台 | 3 |
| 10 | 数据中心 | 双路通用服务器 | 台 | 1 |
| 11 | PC产品 | 安防配套PC | 台 | 1 |
| 12 | 辅材及工程配套 |  | 项 | 22 |